Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 16 ноября 2011г. №0356300079211000228

## ТЕхническое задание

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводящая магистраль для шприцевых насосов ПВХ. Стерильно, в одноразовой упаковке. Внутренний диаметр 1 мм, длина не менее 1,5 м. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 6000 |
| 2 | Безопасный инфузионный катетер без крыльев и без дополнительного порта для периферического внутривенного доступа – 24G. Материал катетера - специальный полиуретан предотвращает перекручивание и нарушение геометрии катетера, тонкостенный обеспечивает большую скорость потока не менее 20мл/мин , 6 рентгеноконтрастных полос, размер катетера 0,7х19мм. Специальная кнопка удерживает иглу в выдвинутом положении, после активации пружинного механизма игла автоматический прячется в специальный корпус катетера. Игла проводник со специальным отверстием, расположенном у конца иглы, позволяющим моментально получить подтверждение о попадании иглы в вену. Стерилен, непирогенен, индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем, упакован по 50шт. Срок годности 3 года | шт. | 1500 |
| 3 | Безопасный инфузионный катетер без крыльев и без дополнительного порта для периферического внутривенного доступа - 26G. Материал катетера - специальный полиуретан предотвращает перекручивание и нарушение геометрии катетера, тонкостенный обеспечивает большую скорость потока не менее 20мл/мин , 6 рентгеноконтрастных полос, размер катетера 0,6х19мм. Специальная кнопка удерживает иглу в выдвинутом положении, после активации пружинного механизма игла автоматический прячется в специальный корпус катетера. Игла проводник со специальным отверстием, расположенном у конца иглы, позволяющим моментально получить подтверждение о попадании иглы в вену. Стерилен, непирогенен, индивидуальная блистерная упаковка с отогнутым краем, упакован по 50шт. Срок годности 3 года. | шт. | 2000 |
| 4 | Устройство без игольного доступа. Закрытое устройство без игольного доступа для инфузий c замком типа луер. Материал силикон и гидрокарбонат. Гладкая силиконовая поверхность, без интерстициального пространства лепесткового типа с расщепленной мембраной. Широкий канал тока жидкости: пропускная способность не менее 525мл/мин, внутренний объем 0,1мл, прозрачный корпус, подходит для соединений луер-лок и луер-слип, отвечающих стандарту ISO 594. Может использоваться с периферическими и центральными венозными катетерами, как на венозных, так и артериальных линиях, совместим с липидами. Используется до 100раз, на любых инфузионных источниках. Метод стерилизации - этиленоксид. | шт. | 50 |
| 5 | Закрытая инфузионная система внутривенного доступа с трёхходовым краном с интегрированным устройством защиты от укола иглой и устройством без игольного доступа - катетер-бабочка 24G с контейнером для защиты от укола иглой, который надёжно фиксируется и автоматический прикрывает кончик иглы при её извлечении. С интегрированной удлинительной линией заканчивающейся трёхходовым краном с ощутимым "щелчком - клик" при переключении c вентиляционным клапаном, в который интегрированно устройство без игольного доступа с замком типа Луер, без интерстициального пространства лепесткового типа с расщепленной мембраной. Катетер с 6 рентгеноконтрастными полосками из материала - полиуретан, длина 14мм, пропускная способность Н2О не менее 840 мл/ч, со стабилизирующим устройством -крыльями жёлтого цвета .Игла-проводник со специальным отверстием позволяющим моментально получить подтверждение о попадании иглы в вену. Объём заполнения системы 0,4мл. Метод стерилизации этилен оксид. Срок хранения 3 года. Не содержит латекс. | шт. | 20 |
| 6 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно - нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный терминальный конец имеет два боковых отверстия, рентгенконтрастную полосу и метки длины. К дистальному концу с открывающейся заглушкой можно присоединять канюлю одноразового шприца объёмом 20мл. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 400мм, размер Сh/Fr 4. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1000 |
| 7 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно - нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный терминальный конец имеет два боковых отверстия, рентгенконтрастную полосу и метки длины. К дистальному концу с открывающейся заглушкой можно присоединять канюлю одноразового шприца объёмом 20мл. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 400мм, размер Сh/Fr 6. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 2000 |
| 8 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно - нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный терминальный конец имеет два боковых отверстия, рентгенконтрастную полосу и метки длины. К дистальному концу с открывающейся заглушкой можно присоединять канюлю одноразового шприца обьёмом 20мл. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 400мм, размер Сh/Fr 8. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 8000 |
| 9 | Кран трёхходовой для инфузионных магистралей с удлинительной линией 15см. Стерильный, предназначен для однократного применения. Изготовлен из медицинского пластика. Прозрачные корпус крана и предохранительные колпачки на концах крана, цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока. Надёжность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 500 |
| 10. | Перфузионное устройство. Размер 19G. Игла 1,0х19 мм, изготовлена из высокопрочной нержавеющей стали, имеет 3-х гранную заточку острия и гладкую поверхность. Гибкие прозрачные удлинительные трубки длиной 250 мм. Гибкие крылышки с цветовой кодировкой в соответствии с размером иглы. Размер иглы дополнительно маркируется на крылышках. | шт. | 100 |
| 11. | Игла инъекционная стерильная "Луер-Лок" (6%) размер 18G, 1½", внутренний диаметр 1,2 мм, длина 40 мм | шт. | 1000 |
| 12. | Переходник для множественных вливаний 5- ходовой. Инфузионный соединитель, предназначенный для проведения инфузии от 5 источников. Переключатель имеет прозрачный полипропиленовый корпус, с прямоточными встроенными каналами, каждый канал снабжен замком FloSwitch (ВКЛ./ВЫКЛ.) и кодирован цветом (желтый, красный, зеленый, оранжевый, синий) на конце каждого канала имеется разъем Луер Лок с заглушкой, указательные стрелки направления открытых каналов, нанесенные на верхнюю поверхность переключателя; четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями; Объем "мертвого пространства" 0,8мл. В комплект к устройству должны входить цветные стикеры для соответствующей цветовой кодировке хода разветвителя маркировки флаконов с инфузионными растворами. Стерилен, индивидуально упакован в стерильную упаковку с отогнутым краем. Не содержит латекса. Упакован по 10шт. Срок годности 5лет | шт. | 20 |
| 13. | Катетер отсасывающий с вакуум - контролем метрический мюлли. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно - нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Атравматичный терминальный конец имеет центральное и два латеральных отверстия, рентгенконтрастную полосу и маркировку длины установки. Коннектор для вакуум - контроля имеет два отверстия, одно из которых скошено под углом. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 53см, размер Сh/Fr 8. Внутренний диаметр – 1,50 мм, наружный диаметр – 2,70 мм Качество СЕ. Стерилизация оксидом этилена. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1800 |
| 14. | Катетер отсасывающий с вакуум - контролем метрический мюлли. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно - нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Атравматичный терминальный конец имеет центральное и два латеральных отверстия, рентгенконтрастную полосу и маркировку длины установки. Коннектор для вакуум-контроля имеет два отверстия, одно из которых скошено под углом. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 53см, размер Сh/Fr 6. Внутренний диаметр – 1,05 мм, наружный диаметр – 2,00 мм Качество СЕ. Стерилизация оксидом этилена. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1200 |
| 15. | Мочеприёмник детский объём 100 мл, стерильный, предназначен для однократного применения. Изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет градуировку от 10 мл и боковую градуировку от 10 мл до 100 мл. Снабжён специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, универсален для мальчиков и девочек. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1000 |
| 16. | Катетер ЦВК 26G (1,9 Fr) х 50 см, центральный, внутривенный, одноканальный для установки через периферическую вену. Силиконовый однопросветный центральный катетер с интегрированным мягким силиконовым удлинителем для установки через периферическую вену 26G (1,9Fr) длиной 50 см с проводником, режущее устройство синего цвета предназначено для четкого и аккуратного отрезания катетера, обеспечивает угол среза 90º, что соответствует рекомендациям FDA, присоединенный удлинитель с Т-портом позволяет промывать катетер до и после установки. Не содержит латекса. Срок годности 3 года | шт. | 10 |
| 17. | ### Катетер для обеспечения центральной вены через периферический доступ, стерильный, однократного применения Вн-0,012; Нар-0,025; L - 250мм. ### В составе: ### - катетер - трубка силиконовая STANDART BIO - SIL 0.012" Д х 0,025" ОД (dвн=0,3мм, dнар=0,65мм.) длина - 250мм ### - Игла пункционная для проведения катетера 19G 1,1х20мм ### - Устройство для периферической венепункции Venofix 27G 0,4 х 10мм ### - Прозрачная повязка 3M Tegaderm с наклейкой (4,4 х 4,4)см - Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150мм | шт. | 10 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объеме, соответствующем спецификации, в течение 3 (Три) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ № 1»                                                                  И.Ф. Туранская