Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку расходных материалов (тест-системы и диагностикумы, гр.93,94,95)

для бактериологической лаборатории

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Набор для определения лизиндекарбоксилазы | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | Не менее 100 |  |
|  | 6 | Количество, комплект | 4 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Реактив | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для определения ферментативной активности бактерий при их культивировании на средах с углеводами | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | фуксин кислый | Не менее 50 мл |  |
|  | 8 | раствор NaOH | Не менее 16 мл |  |
|  | 9 | Фасовка | Не менее 100 мл |  |
|  | 10 | Количество, комплект | 3 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-экспресс | Наличие |  |
|  | 5 | Для определения способности бактериальных штамов гидролизовать гиппурат натрия | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тест-полосок | Не менее 50 шт. |  |
|  | 7 | Алюминиевая туба | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, упаковка | 15 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реактив | Наличие |  |
|  | 4 | Для выявления способности спрептококков вызывать гидролиз гиппурата натрия | Наличие |  |
|  | 5 | Набор содержит: |  |  |
|  | 6 | - нингидрин | Не менее 2 × 0,9 г |  |
|  | 7 | - смесь ацетон-бутанол | Не менее 2 × 18 мл |  |
|  | 8 | - флакон с капельницей Реактив для теста ГИППУРАТ, шт. | Не менее 1 |  |
|  | 9 | Хранение при температуре от +2 °С до + 25 °С | Наличие |  |
|  | 10 | Количество тестов | Не менее 200 |  |
|  | 11 | Количество, коробка | 3 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт, инструкция | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-экспресс | Наличие |  |
|  | 5 | Для обнаружения пирролидонилариламидазы | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тест-полосок | Не менее 50 шт |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 4 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт, инструкция | Наличие |  |
|  | 4 | Реактив для обнаружения пирролидонилариламидазы | Наличие |  |
|  | 5 | Количество тестов | Не менее 360 |  |
|  | 6 | Количество, коробка | 1 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт, инструкция | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-полоски | Наличие |  |
|  | 5 | Для обнаружения цитохромоксидазы | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тест-полосок | Не менее 50 шт. |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 15 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диагностические полоски для определения β-галактозидазы | Наличие |  |
|  | 4 | Количество тест-полосок | Не менее 50 шт. |  |
|  | 5 | Алюминиевая туба | Наличие |  |
|  | 6 | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 5 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тест | Наличие |  |
|  | 5 | Для обнаружение β-лактомазной активности | Наличие |  |
|  | 6 | Форма теста | Тест-полоска |  |
|  | 7 | Количество определний | Не менее 50 |  |
|  | 8 | Количество, упаковка | 2 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реактивов для биохимической идентификации бактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Для теста с КОН | Наличие |  |
|  | 6 | Количество определний | Не менее 100 |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 2 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Принцип анализа двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Общее время инкубации | Не более 60 мин |  |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод |  |
|  | 13 | Длина волны | 450 нм |  |
|  | 14 | Метод ИФА анализа | Количественный |  |
|  | 15 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 16 | - первый калибратор | Не менее 0 МЕ/мл |  |
|  | 17 | - второй калибратор | Не менее 50 МЕ/мл |  |
|  | 18 | - третий калибратор | Не менее 200 МЕ/мл |  |
|  | 19 | - четвертый калибратор | Не менее 500 МЕ/мл |  |
|  | 20 | - пятый калибратор | Не менее 1000 МЕ/мл |  |
|  | 21 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |
|  | 22 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 50 - 1000 МЕ/мл |  |
|  | 23 | Чувствительность | Не более 10 МЕ/мл |  |
|  | 24 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 25 | Количество, набор | 8 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет не менее | Не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |
|  | 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 7 | Метод - количественный | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | Не более 75 мин |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Количество калибраторов | Не менее 6 |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор | Не менее 0,0 мМЕ/л |  |
|  | 13 | -второй калибратор | Не менее 0,2 мМЕ/л |  |
|  | 14 | -третий калибратор | Не менее 1,0 мМЕ/л |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор | Не менее 5,0 мМЕ/л |  |
|  | 16 | -пятый калибратор | Не менее 10,0 мМЕ/л |  |
|  | 17 | -шестой калибратор | Не менее 20,0 мМЕ/л |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций | Не менее 0,2 – 20 МЕ/л |  |
|  | 19 | Количество, набор | 10 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет | Не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |
|  | 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 7 | Метод - количественный | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | Не более 45 мин |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. | Наличие |  |
|  | 11 | фотометрический метод при длине волны 450 нм. | Наличие |  |
|  | 12 | Комплектация: |  |  |
|  | 13 | Калибровочные пробы | Не более 5 проб |  |
|  | 14 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 15 | Стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 16 | Конъюгат | Наличие |  |
|  | 17 | Чувствительность | Не более 0,4 нмоль/л |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций | Не менее 0,75 – 15 нмоль/л |  |
|  | 19 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 7 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет | Не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |
|  | 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 7 | Метод - количественный | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | Не более 75 мин |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. | Наличие |  |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Наличие |  |
|  | 12 | Комплектация: |  |  |
|  | 13 | Калибровочные пробы | Не более 5 проб |  |
|  | 14 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 15 | Стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 16 | Конъюгат | Наличие |  |
|  | 17 | Чувствительность | Не более 13 нмоль/л |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций | Не менее 32 – 320 нмоль/л |  |
|  | 19 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 7 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |  |
|  | 4 | Планшет | Не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |
|  | 5 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 6 | Метод - количественный | Наличие |  |
|  | 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | Не более 75 мин |  |
|  | 8 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 9 | Количество калибраторов | Не более 5 |  |
|  | 10 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 11 | -первый калибратор | Не менее 0 пмоль/л |  |
|  | 12 | -второй калибратор | Не менее 5 пмоль/л |  |
|  | 13 | -третий калибратор | Не менее 25 пмоль/л |  |
|  | 14 | -четвертый калибратор | Не менее 50 пмоль/л |  |
|  | 15 | -пятый калибратор | Не менее 100 пмоль/л |  |
|  | 16 | Диапазон определения концентраций | Не мене 5 – 100 пмоль/л |  |
|  | 17 | Чувствительность | Не более 2,5 пмоль/л |  |
|  | 18 | Количество, набор | 4 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Температура инкубации 18 – 25 °С | Наличие |  |
|  | 10 | Общее время инкубации | Не более 75 мин |  |
|  | 11 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции: |  |  |
|  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 14 | длина волны | Не менее 450 нм |  |
|  | 15 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл тиреопероксидазы | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 30 – 100 МЕ/л |  |
|  | 18 | Чувствительность | Не более 5 МЕ/мл |  |
|  | 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 22 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 23 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 24 | Количество, набор | 3 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Общее время инкубации при температуре 18 – 25 °С | Не более 75 мин |  |
|  | 10 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 11 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |
|  | 12 | фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 13 | длина волны | Не менее 450 нм |  |
|  | 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 15 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 100, 300, 1000, 3000 МЕ/мл тиреоглобулина | Наличие |  |
|  | 16 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 100 – 3000 МЕ/мл |  |
|  | 17 | Чувствительность | Не более 10 МЕ/мл |  |
|  | 18 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |
|  | 19 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 21 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 22 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 3 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Двухстадийный «сендвич» иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов, включая контроли | Не менее 96 |  |
|  | 8 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 9 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 10 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 11 | Общее время инкубации | Не более 75 мин |  |
|  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 13 | Длина волны | Не менее 450 нм |  |
|  | 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл АФП | Не менее 5 |  |
|  | 16 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 10 – 200 Ед/мл |  |
|  | 18 | Чувствительность | Не более 5 Ед/мл |  |
|  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 20 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов, включая контроли | Не менее 96 |  |
|  | 8 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 9 | Образец для анализа: сыворотка, плазма | сыворотка, плазма |  |
|  | 10 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 11 | Общее время инкубации | Не более 75 мин |  |
|  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 13 | Длина волны | Не более 450 нм |  |
|  | 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0, 15, 60, 125, 250, 500 МЕд/л ХГ | Не менее 6 |  |
|  | 16 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 10 – 200 МЕ/л |  |
|  | 18 | Чувствительность | Не более 2,5 МЕд/мл |  |
|  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 20 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Иммунохроматографический тест | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: полуколичественного определения PCT в плазме, сыворотке | Наличие |  |
|  | 6 | Время исследования | Не более 30 мин |  |
|  | 7 | Бесприборная диагностика | Наличие |  |
|  | 8 | Требуется сыворотки | Не более 0,2 мл |  |
|  | 9 | Полуколичественный результат: |  |  |
|  | 10 | - до 0,5 нг/мл | Наличие |  |
|  | 11 | - от 0,5 до 2 нг/мл | Наличие |  |
|  | 12 | - от 2 до 10 нг/мл | Наличие |  |
|  | 13 | - выше 10 нг/мл | Наличие |  |
|  | 14 | Биологический материал | Наличие |  |
|  | 15 | Состав набора: |  |  |
|  | 16 | 25 тестов | Наличие |  |
|  | 17 | 25 пипеток | Наличие |  |
|  | 18 | 25 карточек сравнения | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест | Наличие |  |
|  | 4 | Для обнаружения околоплодных вод во влагалищном отделяемом | Наличие |  |
|  | 5 | Состав 1 индивидуального теста: |  |  |
|  | 6 | Стерильный полиэфирный тампон для забора пробы | Наличие |  |
|  | 7 | Пробирка с буферным раствором для экстракции: фосфатный буфер с бычьим альбумином, поверхностно-активное вещество, ингибиторы протеаз и консервант | Не менее 0,5 мл |  |
|  | 8 | Тестовая полоска и осушитель, упакованные в пакет из пленки | Наличие |  |
|  | 9 | Количество индивидуальных тестов в упаковке | Не менее 10 шт. |  |
|  | 10 | Краткая инструкция | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, набор | 1 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего тестостерона в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Общее время инкубации | Не более 75 мин |  |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |
|  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 14 | длина волны | Не более 450 нм |  |
|  | 15 | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  | 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 1, 5, 10, 20, 40 нмоль/л Тестостерона | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 0,1 – 40 нмоль/л |  |
|  | 18 | Чувствительность | Не более 2,5 нмоль/л |  |
|  | 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | 2 |  |
|  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 22 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 23 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 24 | Количество, набор | 2 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 96 |  |
|  | 7 | Формат планшета: 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок | Наличие |  |
|  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Температура инкубации 37°C, общее время инкубации: не более 90 мин. | Наличие |  |
|  | 10 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 11 | Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм | Наличие |  |
|  | 12 | фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 13 | Метод ИФА анализа: количественный | Наличие |  |
|  | 14 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 100 – 2000 мМЕ/л |  |
|  | 15 | Чувствительность | Не более 15 мМе/л |  |
|  | 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л Пролактина | Наличие |  |
|  | 17 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |
|  | 18 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 19 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 2 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 96 |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °C |  |
|  | 10 | Общее время инкубации | Не более 75 мин |  |
|  | 11 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |
|  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 14 | длина волны | Не более 450 нм |  |
|  | 15 | Метод ИФА анализа количественный | Наличие |  |
|  | 16 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 5 – 100 МЕ/л |  |
|  | 17 | Чувствительность | Не более 0,3 МЕд/л |  |
|  | 18 | Калибровочные проб: 5 проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ЛГ | Наличие |  |
|  | 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 22 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 23 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 24 | Количество, набор | 2 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Принцип анализа - двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Общее время инкубации | Не более 135 мин |  |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |
|  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 14 | длина волны | Не более 450 нм |  |
|  | 15 | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  | 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ФСГ | Наличие |  |
|  | 17 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 18 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 5 – 100 МЕ/л |  |
|  | 19 | Чувствительность | Не более 2 МЕ/л |  |
|  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 22 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 23 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 24 | Количество, набор | 2 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Общее время инкубации | Не более 75 мин |  |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |
|  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 14 | длина волны | Не более 450 нм |  |
|  | 15 | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  | 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола | Наличие |  |
|  | 18 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 40 – 2000 нмоль/л |  |
|  | 19 | Чувствительность | Не более 25 нмоль/л |  |
|  | 20 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |
|  | 21 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 22 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |
|  | 25 | Количество, набор | 1 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет | Не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |
|  | 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 7 | Метод - количественный | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | Не более 75 мин |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 10 | Количество калибраторов | Не менее 5 |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор | 0,0 нг/мл |  |
|  | 13 | -второй калибратор | 1,5 нг/мл |  |
|  | 14 | -третий калибратор | 5,0 нг/мл |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор | 10,0 нг/мл |  |
|  | 16 | -пятый калибратор | 30,0 нг/мл |  |
|  | 17 | Диапазон определения концентраций | Не менее 1,5 – 30 нг/мл |  |
|  | 18 | Количество, набор | 5 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного простатаспецифического антигена в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 4 | Принцип анализа | Не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |
|  | 5 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 анализов |  |
|  | 6 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 7 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |
|  | 8 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 9 | Общее время инкубации | Не более 75 минут |  |
|  | 10 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 11 | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм | Наличие |  |
|  | 12 | Метод ИФА анализа | Количественный |  |
|  | 13 | Концентрация калибраторов: | Не менее 5 |  |
|  | 14 | -первый калибратор | Не менее 0 нг/мл |  |
|  | 15 | -второй калибратор | Не менее 0,25 нг/мл |  |
|  | 16 | -третий калибратор | Не менее 0,75 нг/мл |  |
|  | 17 | -четвертый калибратор | Не менее 2,5 нг/мл |  |
|  | 18 | -пятый калибратор | Не менее 5 нг/мл |  |
|  | 19 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 20 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 0,25 – 5 нг/мл |  |
|  | 21 | Чувствительность | Не более 0,1 нг/мл |  |
|  | 22 | Количество, набор | 1 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для диагностики рака яичников | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов, включая контроли | Не менее 96 |  |
|  | 8 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 9 | Образец для анализа: сыворотка, плазма | сыворотка, плазма |  |
|  | 10 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 11 | Общее время инкубации | Не более 75 мин |  |
|  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 13 | Длина волны | Не более 450 нм |  |
|  | 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0; 25; 50; 100; 200; 400 ЕД/мл антигена | Не менее 6 |  |
|  | 16 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 0 – 500 МЕ/л |  |
|  | 18 | Чувствительность | Не более 0,3 нг/мл |  |
|  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 5 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-полоски индикаторные | Наличие |  |
|  | 5 | Качественный и полуколичественный анализ | Наличие |  |
|  | 6 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче | Не менее 0,0 – 112,0 ммоль/л |  |
|  | 7 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче | Не менее 0,0 – 16,0 ммоль/л |  |
|  | 8 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче | 0,0 – 250,0 эритроцит/мкл |  |
|  | 9 | Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче | 0,0 – 250,0 эритроцит/мкл |  |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче | Не менее 0,0 – 10,0 г/л |  |
|  | 11 | Диапазон определяемых концентраций рН мочи | Не менее 0,5 – 9,0 единиц |  |
|  | 12 | Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) | Не более 0,6 ммоль/л |  |
|  | 13 | Скорость определения глюкозы в моче | Не более 40 с |  |
|  | 14 | Чувствительность системы на кетоновые тела | Не более 0,5 ммоль/л |  |
|  | 15 | Чувствительность определения эритроцитов и свободного гемоглобина системы в диапазоне | Не более 5 – 10 эритроцитов/мкл |  |
|  | 16 | Двойная цветовая шкала определения (эритроциты и свободный гемоглобин) | Наличие |  |
|  | 17 | Точность определения | Наличие |  |
|  | 18 | Максимальная дискретность цветовых шкал | Наличие |  |
|  | 19 | Чувствительность системы на белок | Не более 0,1 г/л |  |
|  | 20 | Чувствительность системы для определения рН мочи | Не более 5 единиц рН |  |
|  | 21 | Скорость определения аналитов | Не более 60 с |  |
|  | 22 | Количество в упаковке | Не менее 50 шт. |  |
|  | 23 | Количество, упаковка | 10 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Тохорlasma gondii в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Тип иммуноферментной реакции | Непрямая ИФА |  |
|  | 6 | Трехстадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Чувствительность по СПП+ | 100% |  |
|  | 8 | Возможность количественного определения выявляемого маркера - определение титра антител | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 10 | Количество определений | Не менее 96 |  |
|  | 11 | Время реакции | Не более 1 ч 35 мин |  |
|  | 12 | Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов | Наличие |  |
|  | 13 | Цветовая индикации внесения исследуемых образцов | Наличие |  |
|  | 14 | ФСБ-Т | 1 фл. |  |
|  | 15 | РПРС | 2 фл. |  |
|  | 16 | СБР | 1 фл. |  |
|  | 17 | ТМБ | 1 фл. |  |
|  | 18 | Конъюгат - концентрат | 1 фл. |  |
|  | 19 | Штатив | Наличие |  |
|  | 20 | Наконечники | Наличие |  |
|  | 21 | Ванночка для реагентов | Наличие |  |
|  | 22 | Пленка для заклеивания планшетов | Наличие |  |
|  | 23 | Планшет | Наличие |  |
|  | 24 | Количество, набор | 25 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 8 | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 9 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 5 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |
|  | 8 | Калибровочные растворы: 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл (концентрации не меняются от серии к серии) | Наличие |  |
|  | 9 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 5 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека и животных | Наличие |  |
|  | 4 | Двухстадийный | Наличие |  |
|  | 5 | без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 6 | Положительный и слабоположительный контрольный образец | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца | Не более 100 мкл |  |
|  | 8 | Количество определений | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 9 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Дробное использованиие набора на потяжение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 30 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | Не более 20 мкл |  |
|  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 10 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 12 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 25 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспеуцифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | Не более 20 мкл |  |
|  | 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 25 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Метод «Сэндвич»-вариант, двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем образца | Не более 20 мкл |  |
|  | 8 | Унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 9 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 10 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 11 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 13 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 14 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 5 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий | Наличие |  |
|  | 4 | ИФА | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный без предварительной промывки | Наличие |  |
|  | 7 | Объем образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 10 | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2 – 8 ºС | Не менее 5 часов |  |
|  | 11 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 12 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 13 | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 14 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 15 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 16 | СБР | Наличие |  |
|  | 17 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 18 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 19 | Условия транспортирования при температуре до 25 ºС | Не менее 10 суток |  |
|  | 20 | Количество, набор | 13 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 3 × 64 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца на 1 инфекцию | Не менее 10 мкл |  |
|  | 10 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 11 | Продолжительность анализа 1 ч 30 мин | Наличие |  |
|  | 12 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 15 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 16 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Условия транспортирования при температуре до 25 °С | Не менее 10 суток |  |
|  | 23 | Количество, набор | 5 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не более 3 ч |  |
|  | 12 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ при 2 – 8 ºС | Не менее 3 ч |  |
|  | 13 | Стабильность ФСБ-Т при 2 – 8 ºС | Не менее 5 суток |  |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 15 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 16 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: |  |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 3 |  |
| 41 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуног-лобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 4 | ИФА | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Объем образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 10 | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2-8 ºС | Не менее 5 суток |  |
|  | 11 | Возможность определения титра антител | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 14 | Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 17 | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 18 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 19 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 20 | СБР | Наличие |  |
|  | 21 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 22 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 5 |  |
| 42 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumonia | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 7 | Сыворотка или плазма крови | Не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Конечное разведение сыворотки | 1:100 |  |
|  | 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |
|  | 12 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 13 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 17 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 18 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 19 | СБР | Наличие |  |
|  | 20 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 21 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, упаковка | 5 |  |
| 43 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 7 | Сыворотка или плазма крови | Не более 20 мкл |  |
|  | 8 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 10 | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |
|  | 12 | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 15 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 16 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 17 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 18 | СБР | Наличие |  |
|  | 19 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 20 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, упаковка | 5 |  |
| 44 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса | Наличие |  |
|  | 5 | Метод анализа непрямой ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Двухстадийный вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов | Не менее 96 × 5 |  |
|  | 8 | Стрипированный | Наличие |  |
|  | 9 | Исследуемый образец: сыворотка (плазма) крови человека, ликвор | Наличие |  |
|  | 10 | Количество анализируемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 11 | Возможность определение титра антител путем максимального разведения или по коэффициенту позитивности | Наличие |  |
|  | 12 | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 13 | Суммарное время инкубации | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 14 | Срок хранения тест-системы после вскрытия | Не менее 6 месяцев |  |
|  | 15 | Количество, набор | 15 |  |
| 45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к возбудителю сифилиса | Наличие |  |
|  | 4 | Метод анализа непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 5 | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 6 | Штрих-код на реагентах набора | Наличие |  |
|  | 7 | Объём образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Одноразовые наконечники и ванночки | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время инкубации | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 10 | Стабильность субстратной смеси при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |
|  | 11 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |
|  | 12 | Стабильность промывочного раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 14 суток |  |
|  | 13 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С | Не менее 10 суток |  |
|  | 14 | Срок хранения компонентов после вскрытия | Не менее 6 месяцев |  |
|  | 15 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 16 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 25 |  |
| 46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека | Наличие |  |
|  | 4 | Метод анализа непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 5 | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 6 | Штрих-код на реагентах набора | Наличие |  |
|  | 7 | Объём образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Одноразовые наконечники и ванночки | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время инкубации | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 10 | Стабильность субстратной смеси при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |
|  | 11 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |
|  | 12 | Стабильность промывочного раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 14 суток |  |
|  | 13 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С | Не менее 10 суток |  |
|  | 14 | Срок хранения компонентов после вскрытия | Не менее 6 месяцев |  |
|  | 15 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 16 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 25 |  |
| 47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-система | Наличие |  |
|  | 5 | Иммуноферментная | Наличие |  |
|  | 6 | Для выявления антител к возбулителю сифилиса в сыворотке крови человека | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 8 | Количество анализируемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Возможность определения титра антител путем максимального разведения или по коэффициенту позитивности | Наличие |  |
|  | 10 | Метод анализа: непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |
|  | 11 | Суммарное время инкубации | Не более 1ч 30 мин |  |
|  | 12 | Срок годности тест-системы | Не менее 12 мес |  |
|  | 13 | Срок хранения тест-системы после вскрытия | Не менее 6 мес |  |
|  | 14 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата | Не менее 10 часов |  |
|  | 15 | Стабильность субстратной смеси, промывочного раствора | Не менее 14 суток |  |
|  | 16 | Ванночки | Наличие |  |
|  | 17 | Наконечники | Наличие |  |
|  | 18 | Штрих-код | Наличие |  |
|  | 19 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С | Не менее 10 суток |  |
|  | 20 | Количество, набор | 40 |  |
| 48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на антитела к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 4 | Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | Количество флаконов в наборе | Не менее 24 |  |
|  | 6 | Срок годности | Не менее 24 месяцев |  |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |  |
| 49 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | Не менее 20 мкл |  |
|  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 10 | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 3 |  |
| 50 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | Не более 20 мкл |  |
|  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 10 | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 3 |  |
| 51 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | Не более 20 мкл |  |
|  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 10 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Клейкая пленка для планшета | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 3 |  |
| 52 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |
|  | 8 | Сыворотка или плазма крови | Не более 20 мкл |  |
|  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | Не менее 5 суток |  |
|  | 10 | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Клейкая пленка для планшета | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 3 |  |
| 53 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Метод одностадийный «сэндвич» вариант | Наличие |  |
|  | 8 | Не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,05 нг/мл | Наличие |  |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови | Не более 100 мкл |  |
|  | 10 | Положительный контрольный образец, (К+) | 20 ± 10 нг/мл HBsAg ayw2 |  |
|  | 11 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный | 0,2 ± 0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа |  |
|  | 12 | Три режима инкубации: | Наличие |  |
|  | 13 | процедура 1 — 44°С, 1 час, шейкер | Наличие |  |
|  | 14 | процедура 2 — 37°С, 2 часа, шейкер | Наличие |  |
|  | 15 | процедура 3 — 37°С, 2 часа | Наличие |  |
|  | 16 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 17 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 18 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |
|  | 19 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 20 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 25 |  |
| 54 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 4 | ИФА | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Метод непрямой двухстадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Объем сыворотки или плазмы крови | Не более 40 мкл |  |
|  | 8 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 9 | Два режима инкубации: |  |  |
|  | 10 | общее время инкубаций – шейкер | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 11 | термостат не более 2 часов | Указать |  |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37 °С | Наличие |  |
|  | 14 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 15 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 16 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 17 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 18 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 25 |  |
| 55 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 6 × 8 |  |
|  | 7 | Метод одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Чувствительность | Не менее 0,05 нг/мл |  |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови | Не более 200 мкл |  |
|  | 10 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2 | 20 ± 10 нг/мл |  |
|  | 11 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа | 0,2 ± 0,1 МЕ/мл |  |
|  | 12 | Три режима инкубации: | Наличие |  |
|  | 13 | процедура 1 — 44 °С | Не более 1 ч |  |
|  | 14 | шейкер процедура 2 — 37 °С | Не более 2 ч |  |
|  | 15 | шейкер процедура 3 — 37 °С | Не более 2 ч |  |
|  | 16 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 17 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 19 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 10 |  |
| 56 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 48 |  |
|  | 5 | Двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца | Не более 2 × 40 мкл |  |
|  | 7 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 8 | Два режима инкубации | Наличие |  |
|  | 9 | Продолжительность анализа: |  |  |
|  | 10 | термошейкер | Не более 1 ч 20 мин |  |
|  | 11 | термостат | Не более 2 ч |  |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37 °С | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 10 |  |
| 57 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к НВе-антигену вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный непрямой вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |
|  | 10 | Готовые растворы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 2 |  |
| 58 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к соre – антигену вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Одностадийный конкурентный вариант | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | Не более 50 мкл |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 10 | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Транспортирование наборов при температуре до 25 °С в течение 10 суток | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 3 |  |
| 59 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соre – антигену вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный «Capture» вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 10 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 11 | Два режима инкубации: шейкер и термостат | Наличие |  |
|  | 12 | Таблица интерпретации результатов в инструкции | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Транспортирование наборов при температуре до 25 °С в течение 10 суток | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, набор | 2 |  |
| 60 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный вариант с использованием комплекса биотин-стрептавидин | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | Не более 100 мкл |  |
|  | 9 | Набор адаптирован для постановки на ИФА-анализаторах открытого типа | Наличие |  |
|  | 10 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 11 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 12 | Слабоположительный К+ | Наличие |  |
|  | 13 | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 14 | Два режима инкубации: шейкер и термостат | Наличие |  |
|  | 15 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 16 | Транспортирование наборов при температуре до 25 °С в течение 10 суток | Наличие |  |
|  | 17 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 18 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 3 |  |
| 61 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный непрямой вариант с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца | Не более 20 мкл |  |
|  | 8 | Конечное разведение в 5 раз | Наличие |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Общее время реакции | Не более 1 ч 30 мин |  |
|  | 11 | Хранение рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 12 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 5 |  |
| 62 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Д | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Одностадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Сыворотка – 10 мкл (конечное разведение сыворотки – 1:10) | Наличие |  |
|  | 8 | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 9 | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 10 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 11 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, набор | 2 |  |
| 63 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для качественного и коли-чественного иммуно-ферментного опреде-ления антител к HBsAg вируса гепатита В | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | Двухстадийный «сэндвич» - вариант | Наличие |  |
|  | 7 | Набор адаптирован для постановки на автоматических анализаторах | Наличие |  |
|  | 8 | Без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 9 | Готовые стандарты в диапазоне | Не менее 0 – 200 мМЕ/мл |  |
|  | 10 | Объем исследуемого образца | Не более 100 мкл |  |
|  | 11 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 12 | Готовые рабочие растворы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |
|  | 13 | Два режима инкубации: шейкер (37 °С), термостат (37 °С) | Наличие |  |
|  | 14 | Общее время инкубаций: |  |  |
|  | 15 | шейкер | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 16 | термостат | Не более 2 ч 25 мин |  |
|  | 17 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 64 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротовируса человека | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Одностадийный без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | Не более 100 мкл |  |
|  | 9 | 20% суспензии фекалий | Наличие |  |
|  | 10 | Дробное использование набора может быть реализовано на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 10 |  |
| 65 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена аденовируса человека | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Одностадийный без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца | Не более 100 мкл |  |
|  | 8 | 20% суспензии фекалий | Наличие |  |
|  | 9 | Время проведения анализа | Не более 55 мин |  |
|  | 10 | Хранение рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не более 3 ч |  |
|  | 11 | Дробное использование набора может быть реализовано на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 10 |  |
| 66 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 8 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 13 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 14 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 16 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 17 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 18 | СБР | Наличие |  |
|  | 19 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 20 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 21 | РпРС | Наличие |  |
|  | 22 | Количество, набор | 5 |  |
| 67 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 7 | Двухстадийный, без предварительной промывки планшета | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца | Не менее 1:100 |  |
|  | 10 | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 25 мин |  |
|  | 11 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 12 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 13 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 14 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, набор | 5 |  |
| 68 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 15 |  |
| 69 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до | Не менее 3 ч |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 15 |  |
| 70 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |
|  | 10 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 11 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 12 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 13 | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 14 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, набор | 15 |  |
| 71 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | не менее 12х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Кслаб+ контроль для оценки правильности и использования в качестве ВЛК | Наличие |  |
|  | 9 | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |
|  | 10 | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |
|  | 11 | Возможность определение титра антител | Наличие |  |
|  | 12 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |
|  | 13 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |
|  | 14 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 15 | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |
|  | 16 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 17 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 18 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 19 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 20 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 21 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 22 | СБР | Наличие |  |
|  | 23 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 24 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 25 | РпРС | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, набор | 15 |  |
| 72 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | 6х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Продолжительность анализа | не более 1 ч 40 мин |  |
|  | 8 | Cтабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |
|  | 9 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - в течение 3 месяцев с момнета вскрытия | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Планшет для предварительного разведения сывороток |  |  |
|  | 13 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 14 | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 15 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 16 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 17 | СБР | Наличие |  |
|  | 18 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 19 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 20 | РпРС | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 25 |  |
| 73 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Тип иммуноферментной реакции | Непрямая ИФА |  |
|  | 6 | Трехстадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Типы исследуемого образца сыворотка (плазма) крови | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | Не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Количество определений | Не менее 48 |  |
|  | 10 | Типы выявляемых антител IgG | Наличие |  |
|  | 11 | Стрипированный | Наличие |  |
|  | 12 | Необходимость инкубации с образцами и конъюгатом при температур, 37°С | Наличие |  |
|  | 13 | Время реакции 1 час 40 мин. | Наличие |  |
|  | 14 | Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов | Наличие |  |
|  | 15 | Цветовая индикации внесения исследуемых образцов | Наличие |  |
|  | 16 | ФСБ-Т | 2 фл. |  |
|  | 17 | РПРС | 1 фл. |  |
|  | 18 | СБР | 1 фл. |  |
|  | 19 | ТМБ | 1 фл. |  |
|  | 20 | Конъюгат - концентрат | 1 фл. |  |
|  | 21 | Стоп-реагент | 1 фл. |  |
|  | 22 | Штатив | Наличие |  |
|  | 23 | Наконечники | Наличие |  |
|  | 24 | Ванночка для реагентов | Наличие |  |
|  | 25 | Пленка для заклеивания планшетов | Наличие |  |
|  | 26 | Планшет | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 25 |  |
| 74 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 6 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | Не более 5 суток |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не менее 3 ч |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 25 |  |
| 75 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка, содержащая HBsAg | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка | Не менее 24 фл. × 0,5 мл |  |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |  |
| 76 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита C | Наличие |  |
|  | 5 | Количество флаконов в наборе | Не менее 24 фл. |  |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |  |
| 77 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Экспресс-тест | Наличие |  |
|  | 5 | Гемагглютинационный тест для качественного экспресс-определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | Наличие |  |
|  | 6 | Количество определений | Не менее 40 |  |
|  | 7 | Состав Р1: |  |  |
|  | 8 | эритроцитарный реагент (флакон с белой крышкой) | Не более 1,6 мл |  |
|  | 9 | суспензия стабилизированных эритроцитов лошади и латексных частиц (5,0 %) | Наличие |  |
|  | 10 | Состав Р2: |  |  |
|  | 11 | положительный контроль (флакон с красной крышкой) | Не более 0,5 мл |  |
|  | 12 | человеческая сыворотка с концентрацией гетерофильных антител, обеспечивающей выраженную агглютинацию | Наличие |  |
|  | 13 | готов к использованию | Наличие |  |
|  | 14 | Состав Р3: |  |  |
|  | 15 | отрицательный контроль (флакон с зеленой капельницей) | Не более 1 мл |  |
|  | 16 | человеческая сыворотка, не дающая агглютинации с эритроцитарным реагентом | Наличие |  |
|  | 17 | готов к использованию | Наличие |  |
|  | 18 | Слайд стеклянный с 6 ячейками | Наличие |  |
|  | 19 | Содержат в качестве консерванта 0,095% азида натрия | Наличие |  |
|  | 20 | Стабилен в течение срока годности при температуре от 2 °С до 8 °С | Наличие |  |
|  | 21 | Для исследования используется свежая сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | Срок хранения сыворотки при температуре от 2 °С до 8 °С | Не более 48 ч |  |
|  | 23 | Количество, набор | 4 |  |
| 78 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Экспресс-тест | Наличие |  |
|  | 5 | Для качественного определения ротавируса | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал | Кал |  |
|  | 7 | Одностадийный иммунохроматографический метод | Наличие |  |
|  | 8 | Тест включает специфичные к ротавирусам антитела с окрашенными латексными частицами и специфичные антитела к патогену, прикрепленные к мембране | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | Тестовые устройства в индивидуальной упаковке | Не менее 20 шт. |  |
|  | 11 | Буфер для экстракции | Не менее 30 мл |  |
|  | 12 | • азид натрия | Не более 0,1 % |  |
|  | 13 | • готов к использованию | Наличие |  |
|  | 14 | Одноразовые пипетки | Не менее 25 шт. |  |
|  | 15 | Количество определений | Не менее 20 |  |
|  | 16 | Хранить при температуре 2 - 30 °С | Наличие |  |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |  |
| 79 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Экспресс-тест | Наличие |  |
|  | 5 | Для качественного определения аденовируса и ротавируса | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал | Кал |  |
|  | 7 | Одностадийный иммунохроматографический метод | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | Тестовые устройства в индивидуальной упаковке | Не менее 20 шт. |  |
|  | 10 | Буфер для экстракции | Не менее 30 мл |  |
|  | 11 | • азид натрия | Не более 0,1 % |  |
|  | 12 | • готов к использованию | Наличие |  |
|  | 13 | Одноразовые пипетки | Не менее 25 шт. |  |
|  | 14 | Количество определений | Не менее 20 |  |
|  | 15 | Хранить при температуре 2 - 30 °С | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, набор | 9 |  |
| 80 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | Не менее 6 × 4 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Метод непрямой двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца | Не более 4 × 40 мкл |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Два режима инкубации: продолжительность анализа 1 ч 30 мин (шейкер), 2 ч (термостат) | Наличие |  |
|  | 11 | Возможность 6 независимых постановок | Наличие |  |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 часов |  |
|  | 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37 °С | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 5 |  |

Остаточный срок годности не менее 60 % от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара.