Приложение № 1  к документации об открытом аукционе в электронной форме / (после заключения контракта-

Приложение №1 к контракту)

от ______________2011 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________А.И.Чащин

«_______»______________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Формирование и постановка земельного участка под многоквартирным жилым домом  в Свердловском    районе города Перми  на Государственный кадастровый учет»

- Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Формирование и постановка на государственный кадастровый учет (далее – ГКУ) земельного участка под многоквартирным жилым домом.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории    М 1:500 с учетом выявленных изменений.

Расчет нормативной площади земельного участка под многоквартирным жилым домом, планируемых к постановке на ГКУ

Формирование, согласование и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории

Формирование и согласование в установленном порядке межевого плана земельного участка.

Постановка земельного  участка на ГКУ.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Схема расположения земельного участка под конкретным многоквартирным жилым домом на кадастровой карте (плане) территории (далее – Схема)

Межевой план земельного участка под конкретным многоквартирным жилым домом.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Адрес  земельного участка под многоквартирным жилым  домом  указан в приложении № 3 к  проекту муниципального контракта на выполнение работ «Формирование и постановка земельного участка под многоквартирным жилым домом в Свердловском районе города Перми на государственный кадастровый учет».

1.5. Стадийность работ.

1.5.1. Этап 1. Сбор и обработка исходной информации. Съемка территории. (в соответствии с п.4.1., 4.2. настоящего технического задания).

1.5.2. Этап 2. Формирование, согласование и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории (в соответствии с п.4.3. настоящего технического задания).

1.5.3.Этап 3. Формирование и согласование в установленном порядке межевого плана земельного участка. (в соответствии с п.4.4. настоящего технического задания).

1.5.4. Этап 4. Постановка земельного участка на ГКУ. (в соответствии с п.4.5. настоящего технического задания).

1.5.5. Сдача работ заказчику.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Материалы по сбору исходной информации, съемке территории (в соответствии с п.4.1., 4.2. настоящего технического задания).

1.6.2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории

1.6.3. Межевой план.

1.6.4. Кадастровый паспорт.

- Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Конституция РФ.

- Гражданский кодекс РФ.

- Жилищный кодекс РФ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

6.   Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

7.    Федеральный закон  от 27.07.2006г. №149-ФЗ  "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

8. Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 N 412"Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (вместе с "Требованиями к подготовке межевого плана") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2008 N 12857).

9. Положение по аттестации объектов информации по требованиям безопасности. Утверждено Председателем Государственной технической комиссии при Президенте РФ Ю.Яшиным " 25 " ноября 1994 г

10. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

12. Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской Городской Думы  от 26.06.2007  № 143 (в действующей редакции).

13. Генеральный План города Перми, утвержденный решением Пермской Городской Думы    от 17.12.2010  № 205

14. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

15. Постановление Администрации г. Перми от 06.03.2009 N 108 "Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории".

16. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

17. СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

  - Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные  решением ПГД от 26.06.2007          № 143 в действующей редакции.

  - Ранее разработанные проекты планировки и проекты межевания предоставляются Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ.

  - Топографические планшеты масштаба 1:500 и 1:1000, получаемые Заказчиком или официальным представителем Заявителя по действующей доверенности из архива  департамента планирования и развития территории города Перми (далее по тексту – «ДПиРТ») после подачи в установленной форме заявления в трех экземплярах на проведение топографо-изыскательских работ, с указанием сроков выполнения работ.

- Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Топографическая съемка.

Корректировка планово-картографических материалов в М 1:500:

- пункты планово-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Обновление планшетов масштаба 1:500, 1:1000 с нанесением на них информации.

Вычерчивание планшетов масштаба 1:500, 1:1000.

Обновление планшетов масштаба 1:500 в цифровом виде в формате ARCGIS (городские планшеты выполнены в векторной форме ARCGIS) осуществляется в соответствии  с Федеральным законом  №149-ФЗ  "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и  «Положением по аттестации объектов информации по требованиям безопасности» (п.1.4.).

При выявлении на планшете изменений свыше 30 % планшет завести вновь на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать заявление в ДПиРТ.

- Планшеты масштаба 1:500 или 1:1000 выдаются исполнителю для работы,  на основании заявления на производство работ (топографических съемок, съемок для выполнения работ по межеванию, исполнительных съемок) с отметкой о регистрации в ДПиРТ. После завершения указанных работ планшеты возвращаются специалистам сектора электронного архива департамента.

Исполнитель обязан письменно уведомить ДПиРТ о несохранении и ненакоплении информации, получаемой с планшетов при работе с ними.

4.2. Сбор и обработка исходной информации:

- Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управлении  Росреестра о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;

- Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО;

- Получение данных в управлении Росреестра по Пермскому краю о зарегистрированных правах в многоквартирном жилом доме на жилые помещения;

- Получение данных в ГУП «ЦТИ Пермского края»;

- Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермскому краю о зарегистрированных правах собственности на земельные участки РФ.

4.3. Формирование и согласование схемы расположения земельного участка:

Формирование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории выполняются согласно Постановление Администрации г. Перми от 06.03.2009 N 108 "Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории".

4.4. Формирование и согласование межевых планов земельных участков:

Формирование и согласование межевых планов выполняются согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков".

4.5.Постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет:

- Подача заявления о постановке на Государственный кадастровый учет.

- Получение кадастровых  паспортов земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

4.6. Сдача работ заказчику

Сдача всего объема работ заказчику осуществляется не позднее сроков, указанных в п.6.1.  технического задания. Сдача работ заказчику может осуществлять как по каждому конкретному земельному участку, так и по всем участкам сразу.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1. Межевые планы в бумажном виде оформленные в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (вместе с "Требованиями к подготовке межевого плана") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2008 N 12857)  в 1-м экз;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков в 2-х экз.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения всего объема работ - не  позднее 01.07.2012г.

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующей лицензии на выполнение геодезических и/или картографических работ,  и/или  наличие свидетельства СРО в области инженерных изысканий.

7.1.1.Наличие лицензии на осуществление геодезической деятельности (Перечень видов работ согласно Приказу Минтранса России от 06 мая 2008 № 74):

«п.1.10.Создание  и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также выполнения иных специальных работ», или приравненный к нему:

п.6 Перечня видов работ лицензии на осуществление картографической деятельности (Перечень видов  работ согласно Приказу Роскартографии от 05 июня 2002 № 95-пр)*;

и/или

«п. 1.11. Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы:

п.п. 1.11.1 Геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений,

и/или

п.п.  1.11.2 Геодезические, топографические и другие специальные работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах»,

или  приравненный к нему:

п.5 Перечня видов работ, входящих в состав лицензии на осуществление картографической деятельности (Перечень видов работ по Приказу Роскартографии от 05 июня 2002 № 95-пр)*,

и/или

7.1.2.Наличие лицензии на осуществление картографической деятельности (Перечень видов работ согласно Приказу Роскартографии от 05 июня 2002 № 95-пр):

«8. Выполнение топографических и других специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

8.1. Топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректура) в масштабах 1:500 - 1:100000.

и/или

8.2. Топографическая съемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 1:500 - 1:5000», или приравненный к ним:

п.1.12 Перечня видов работ, входящих в состав лицензии на осуществление геодезической деятельности (Перечень видов работ согласно Приказу Минтранса России от 06 мая 2008 № 74)*

и/или

7.1.3.Наличие действующего свидетельства СРО в области  инженерных изысканий, (Перечень работ согласно Письма Минрегиона РФ от 13.07.2010 N 26873-КК/08) вид работ из перечня: 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, а том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

* Отнесение видов работ к той или иной лицензии выполнено согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ (Письмо от 26.01.2009 № 5/1-05-167).

8. Дополнительная информация.

8.1.Формирование земельных  участков производится конкретно под каждый многоквартирный жилой дом в соответствии с адресами земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

8.2.Указанные в приложении № 3 к муниципальному контракту земельные участки расположены в одной территориальной зоне в соответствии с «Правилами землепользования и застройки города Перми» (утверждены решением Пермской Городской Думы  от 26.06.2007  № 143 - в действующей редакции).

8.3. Каждый из земельных участков относится к муниципальным городским землям.

9. Исходные данные.

  - Количество земельных участков под многоквартирными жилыми домами, подлежащих  формированию и постановке на Государственный кадастровый учет –  1.

  - Ранее разработанные проекты планировки и проекты межевания соответствующих территорий.

  - Площадь каждого конкретного земельного участка - не более 0,5 га.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                      				          В.Г.Сюткин

И.о. начальника отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                            Т.В.Сазонова