Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28» ноября 2011года

№0156300028711000035

Техническое задание

Место выполнения работ:

г.Пермь. ул. Шишкина, 3, 1этаж

Стоимость выполнения работ:

Общая максимальная (начальная) цена: 19 330 (Девятнадцать тысяч триста тридцать) руб. 12 коп. Обоснованием максимальной (начальной) цены является локальный сметный расчет (Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок).

Требования к выполнению работ:

1. Выполнить работы по замене канализационного стояка санузла;

2. Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами, с соблюдением норм и требований электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта;

Окончание работ: 23 декабря 2011 г.

Характеристика выполняемых работ

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,03 |
| 2 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |
| 3 | Разборка бетонных оснований под полы | 1 м3 | 0,5 |
| 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,02 |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 8 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с фасониной диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 9 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 |
| 11 | Облицовка стен по одинарному каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 3 |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |