Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 28 ноября 2011года  №0356300079211000235

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чашка Петри | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС. Наружный диаметр основания 100±2,0 мм Наружный диаметр крышки 110±2,0 мм. Высота основания 20±1,0 мм. Высота крышки 17±1,0 мм | штука | 2000 |
| 2 | Пробирка биологическая | Изготовлена из стекла марки ТХС. Высота 120 мм. Наружный диаметр 14,0±0,5 мм | штука | 2500 |
| 3 | Тампон хлопковый с деревянным аппликатором в пробирке, стерильный. | Предназначен для взятия образцов биологического материала, с возможностью их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Длина 150 мм. Диаметр аппликатора 2,5 мм Диаметр головки 5 мм | штука | 3250 |
| 4 | Тампон-зонд с транспортной средой AMIES+ уголь, стерильный | Среда способна более 3-х дней поддерживать микроорганизмы, такие как Neisseria sp., Haemophius sp., Corynebacteria, Streptococci, Enterobacteriaceae и др. Длина 175 мм. Диаметр аппликатора 2,5 мм. Диаметр головки 5 мм | штука | 1000 |
| 5 | Пробирка 15 мл | Материал пробирки полипропилен. Материал крышки полипропилен. Вид упаковки - стерильная | штука | 1000 |
| 6 | Пробирка микроцентрифу-жная синяя 1,5 мл, тип "Эппендорф" | Пробирка имеет ребристую поверхность в районе горловины, что позволяет более комфортно её открывать и закрывать, прикладывая меньше усилий на её удержание. Пробка на петле, не даст её потерять. Изготовлена из полипропилена. | штука | 3000 |
| 7 | Наконечник 300 мкл для дозаторов Biochit | 1000 штук/упаковка | упаковка | 3 |
| 8 | Наконечник 5-200 мкл для дозаторов Biochit | 1000 штук/ упаковка | упаковка | 1 |
| 9 | Z-образная двусторонняя система для взятия венозной крови | Система состоит из двух взаимосвязанных компонентов: -Z-образная игла -переходник Z-образная игла: -материал нержавеющая сталь -цвет канюли зеленый -силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри -гибкий клапан из каучука на конце иглы предназначенный для предотвращения обратного тока крови -двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы -тройная копьевидная заточка лазером -прозрачная камера для визуализации тока крови -механизм автоматического сброса -проксимальная часть иглы смещена относительно центра переходника к его внешнему краю для удобства взятия крови. Переходник: -материал прозрачный пластик с ребрами. -безрезбовой -U-образный вырез для фиксации механизма автоматического сброса. Система в стерильной индивидуальной упаковке. | штук | 20 |
| 10 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка | Забор венозной крови осуществляется «закрытым» вакуумным способом. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Крышка пробирки из пластика красного цвета в соответствии с международными стандартами (ISO 6710). Наполнитель-активатор образования сгустка (оксид кремния) нанесен методом напыления на внутренние стенки пробирки. Этикетка на пробирке должна содержать следующие параметры: -торговый знак завода-изготовителя -наименование наполнителя -максимальный объем забираемой крови -знак качества европейского соответствия -номера партии (лота) изготовления -срок годности -место для записи данных пациента, даты забора анализа -наличие двойного, отрывного, цифрового кода Объем забираемой крови 6 мл Надписи на русском языке Температура хранения пробирки от -15 и до +40 °С | шт | 100 |

Требования к отгрузке товара: Поставка и отгрузка товара осуществляется одной партией в течение 2 (Два) рабочих дней со дня подписания договора силами и за счет средств Поставщика.

Требования к безопасности, требования к качеству товара: качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам РФ, подтверждаться и сопровождаться при поставке товара сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями  и прочими документами, удостоверяющими качество. Остаточные сроки годности товара на момент поставки должны составлять не менее 80%.

Требования к упаковке товара: поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

Место и время доставки поставляемых товаров: г. Пермь, ул. Крупской, 28а, бактериологическая лаборатория, до 15 часов местного времени.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ № 1»                                                  И.Ф. Туранская