Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  29 ноября 2011 года №0356300079211000241

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Кровать неонатальная с подогревом КНФ-1 Аском или эквивалент Количество 2 (Две) штуки |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| Габаритные размеры, не менее, мм: | 575х880х1505 |
| Подогрев матраца осуществляется гибким водонепроницаемым нагревателем. Матрац в съемном гигиеническом чехле | Наличие |
| Питание нагревательного элемента, не более, В | 24 |
| Высокоточная электронная система регулирования температуры матраца в пределах, С | 29-38 |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | Наличие |
| Многофункциональный жидкокристаллический дисплей с диагональю 4 | Наличие |
| Съемный блок управления, не менее, мм | 200х120х90 |
| Срабатывание аварийной сигнализации в случае отклонения от заданных параметров, а также нарушения электрических цепей | Наличие |
| Максимальное отклонение от заданной температуры не более, С | 0,5 |
| Независимое реле защиты | Наличие |
| Два независимых датчика (разнополярные регулирующий и аварийный датчики) | Наличие |
| Изменение угла наклона ложа, не более, С | 0±15 |
| Ложе изготовлено из высокопрочного прозрачного пластика | Наличие |
| 4-е самоориентирующиеся сдвоенные колеса Ø100мм, каждое снабжено тормозным устройством | Наличие |
| Допустимая нагрузка на ложе, не более, кг | 10 |
| Питание осуществляется от эл. сети, В, Гц | 220, 50 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 60 |
| Документы: |  |
| Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Товар должен быть новым, не ранее, год | 2011 |
| Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 36 |
| Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 36 |
| Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, ввод оборудования в эксплуатацию | 36 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г. Токмакова