| Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок № 0356300000611000232 от «02» декабря 2011 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Обязательные требования | Параметры и условия |
| 1 |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии |  |
| 1.1 |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 до 470 |
| 1.2 |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |
| 1.3 |  | Структура эмульсии пленки | плоскокристаллическая (не зернистая) |
| 1.4 |  | Форма плоских кристаллов эмульсии | полигональная (многоугольная) |
| 1.5 |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |
| 1.6 |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |
| 1.7 |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |
| 1.8 |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |
| 1.9 |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |
| 1.10 |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |
| 1.11 |  | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 7,5 |
| 1.12 |  | Содержание металлического серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 4,9 |
| 1.13 |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |
| 1.14 |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |
| 1.15 |  | проявителя, литров | не более 0,5 |
| 1.16 |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |
| 1.17 |  | воды, литров | не более 0,9 |
| 1.18 |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |
| 1.19 |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |
| 1.20 |  | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 80% |
| 1.21 |  | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |
| 1.22 |  | Количество упаковок Формат 35 х 43 см | 15 |
| 1.23 |  | Количество упаковок Формат 24 х 30 см | 10 |
| 1.24 |  | Количество упаковок Формат 18 х 24 см | 5 |
| 2 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати |  |  |
| 2.1 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах |  | Наличие |
| 2.2 | Основа (подложка) пленки - полиэстер |  | Наличие |
| 2.3 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки |  | Наличие |
| 2.4 | Толщина основы пленки, микрон |  | не более 168 |
| 2.5 | Поверхность пленки имеет защитный слой |  | Наличие |
| 2.6 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера |  | Наличие |
| 2.7 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати |  | Наличие |
| 2.8 | Максимальная оптическая плотность D max |  | не менее 3,4 |
| 2.9 | Углы пленки скругленные |  | Наличие |
| 2.10 | Печать пленки не требует использования химических реактивов |  | Наличие |
| 2.11 | Пленка не чувствительна к дневному свету |  | Наличие |
| 2.12 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа |  | Наличие |
| 2.13 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты |  | Наличие |
| 2.14 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев |  | не менее 18 |
| 2.15 | Срок хранения изображения, лет |  | не менее 25 |
| 2.16 | Количество листов пленки в одной коробке |  | 100 |
| 2.17 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке |  | Наличие |
| 2.18 | Назначение радиочипа: |  |  |
| 2.19 | -передача информации о типе пленки |  | Наличие |
| 2.20 | -передача информации о формате пленки |  | Наличие |
| 2.21 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера |  | Наличие |
| 2.22 | -передача информации об окончании срока годности пленки |  | Наличие |
| 2.23 | Пленка совместима с принтерами AGFA DRYSTAR 5-тысячной серии |  | Наличие |
| 2.25 | Количество упаковок формата 20,3*25,4 |  | 5 |
| 2.27 | Количество упаковок формата 35*43 |  | 10 |

48.     2429842 Фотопластины и пленки рентгеновские