Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «____»___________2012 г. №________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию канализационных сетей,

входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1. Предмет контракта | Техническое обслуживание канализационных сетей, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | Перечень муниципальных канализационных сетей - Приложение № 1 к техническому заданию. |
| 3. Основание производства работ | Устав МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Характеристика работ | Техническое обслуживание - комплекс работ по поддержанию работоспособности и исправности сети: техническое содержание сети (наличие координатных табличек, внешнее и внутреннее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков и горловин, степень наполнения труб, наличие подпора и т.п.); устранение засоров и излива (гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом) сточных вод на поверхность; предупреждение возможных аварийных ситуаций (в т.ч. просадка грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер, повреждение или разрушение труб, и т.п.) и их ликвидация в нормативные сроки -приложение №2 к техническому заданию. |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов систем канализации - канализационных сетей и сооружений на них. Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, которые должны производиться в любое время суток, в рабочие, выходные и праздничные дни. Взаимодействие с Заказчиком, Центральной диспетчерской службой (057), управляющими компаниями и администрациями районов г. Перми. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | системы канализации |
| 7. Результат выполненных работ | Сдача работ Заказчику. Предоставление результатов телеинспекций, актов технического обследования, фотографий, заполненных журнала осмотров и журнала аварийных работ, счет – фактуры, акта о приемке выполненных работ, в соответствии с планом-графиком, составляемым ежемесячно Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. |
| 8. Срок выполнения работ | В течение 6-ти месяцев с момента заключения контракта |
| 9. Стоимость работ | 406 669,61 рублей |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При техническом обслуживании канализационной сети соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |