| Приложение 1 к Извещению запроса котировок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Форма выпуска и технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| Липидо-коллоидная неадгезивная стерильная повязка ( URGOTUL ) | Липидо-коллоидная стерильная повязка для местного лечения во влажной среде острых и хронических ран со слабым или умеренным экссудированием, неадгезивная, атравматичная, неокклюзионная, срок наложения без смены до 7 дней. Состав: гидроколлоидные частицы, частицы вазелина, импрегнированные в полиэстерную сетчатую основу. Размер ячейки полиэстерной сетки =<500 µm. Степень абсорбции =>80г/м2. Когезионная способность геля =>90%. рН 6,5 - 7 Размер 10*10 | шт | 10 |  |  |
| Повязка гидрогелевая неадгезивная стерильная на полимерной (PU) основе( Silkofix Gel-Ag ) | Повязка гидрогелевая бактерицидная для местного лечения острых (ожоги) и хронических ран с риском инфицирования содержание ионов серебра не менее 0,004 мг/см2, при малом и среднем количестве экссудата степень абсорбции 1400г+-200/м2/24ч, на полимерной основе, обладает легким охлаждающим эффектом (не менее 60% воды), неадгезивная Размер 15*15 | шт | 10 |  |  |
| Повязка адгезивная, стерильная на полимерной (PU) основе с серебряной абсорбирующей подушечкой ( Silkofix PU-Ag ) | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи , на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергогенности,подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание оинов серебра в абсорбирующей подушечке в концентрации 270+-20% РРМ для предотвращения риска инфицирования раны, прозрачная для контроля состояния раны и отделяемого, система наложения с помощью рамки для удобства наложения повязки. Размер 10*15 | шт | 15 |  |  |
| Повязка антисептическая | Повязка антисептическая. Состав салфетки - нетканный матерал пропитанный эликсином. Размер салфетки - 12,0 х 30,0 см. Упаковка - 60 шт. | шт | 10 |  |  |
| Марля медицинская отбеленная, 10 м. | Марля медицинская отбеленная, поверхностная плотность не менее 36,1 гр./м.кв,число нитей на 10 см основы не менее 116, на 10 см утка не менее 76; капиллярность не менее 10 см/ч. Белизна не менее 82%. Реакция водной вытяжки нейтральная, массовая доля хлористых солей % не более 0,02, массовая доля сернокислых солей % не более 0,02,массовая доля кальциевых солей % не более 0,06, содержание апиритирующих веществ не допускается, с мачиваемость сек. не более 10. Отрез 10 метров. Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 9412-93. При поставке каждой партии необходимо приложить паспорт качества. | шт | 20 |  |  |
| Бинт марлевый нестерильный | Бинты марлевые медицинские нестерильные, изготовлены из марли медицинской хлопчатобумажной плотностью 36 г/м2, капиллярность– не менее 10,6см/ч, разр.нагрузка–не менее 9,3кг/с, толщина скатки не более 15 мм, степень белизны не менее 82%, вес бинта не менее 14,77гр. Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 1172-93, длина не менее 5м, ширина не менее 9,9см. Размер 5*10 см. | шт | 2500 |  |  |
| Бинт марлевый стерильный | Бинт марлевый мед. стерильный плотность не менее 36 г/кв.м, хлопчатобумажный 5х10 (Длина, м: 5,0 ± 0,2; ширина, см: 10,0 ±0,5; поверхностная плотность, г/м: 36 ± 2; толщина скатки, мм: не более 16; степень белизны, %: не менее 80; капиллярность, см/ч: не менее 7,0; разрывная нагрузка, кгс: не менее 9 /7). | шт | 2500 |  |  |
| Лейкопластырь 3*500 | Лейкопластырь на тканевой основе, гипоаллергенный. Основа: 100% хлопковая ткань; клеевая масса: оксид цинка и натуральная каучуковая смола. Форма выпуска-катушка в индивидуальной картонной упаковке. | шт | 30 |  |  |