Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Средства контроля

| № поз. | № п/п | Требования к техническим характеристикам | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи упаковок и стерилизационных коробок | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 120 град./45 мин. |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 120 град./45 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 9 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 10 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 11 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |
|  | 12 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |
|  | 13 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 14 | Количество упаковок, шт. | 42 |
| 2 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи упаковок и стерилизационных коробок | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 132 град./ 20 мин. |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 130 град./20 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 9 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 10 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 11 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |
|  | 12 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |
|  | 13 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 14 | Количество упаковок, шт. | 331 |
| 3 | 1 | Индикатор для контроля воздушной стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере воздушных стерилизаторов с предельными отклонениями температуры +/-3°С, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи упаковок и стерилизационных коробок | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 180 град./ 60 мин. |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 177 град./60 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 9 | Производится в листах с перфорацией между индикаторам | Наличие |
|  | 10 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 11 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |
|  | 12 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 24 |
|  | 13 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 14 | Количество упаковок, шт. | 355 |
| 4 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 120 град./ 45 мин. |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 120 град./45 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |
|  | 9 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 10 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 11 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения. | Наличие |
|  | 12 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |
|  | 13 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |
|  | 14 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 15 | Количество упаковок, шт. | 3 |
| 5 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 132 град./ 20 мин. |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 130 град./20 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |
|  | 9 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 10 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 11 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 12 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |
|  | 13 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |
|  | 14 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 15 | Количество упаковок, шт. | 209 |
| 6 | 1 | Индикатор для контроля воздушной стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов снаружи упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 180 град./ 60 мин. |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 177 град./60 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с липким слоем с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 9 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 11 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 12 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |
|  | 13 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 24 |
|  | 14 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 15 | Количество упаковок, шт. | 278 |
| 7 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 120 град./ 45 мин |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 120 град./20 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |
|  | 9 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 10 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 11 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 12 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |
|  | 13 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |
|  | 14 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |
|  | 15 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 16 | Количество упаковок, шт. | 85 |
| 8 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 132град./ 20 мин. |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 130 град./7 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |
|  | 9 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 10 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 11 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения. | Наличие |
|  | 12 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |
|  | 13 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |
|  | 14 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |
|  | 15 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 15 | Количество упаковок, шт. | 831 |
| 9 | 1 | Индикатор для контроля воздушной стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах | Наличие |
|  | 5 | Контролируемые режимы воздушной стерилизации: | 160град/150мин. |
|  |  |  | 180град/60 мин. |
|  |  |  | 200град/30мин. |
|  | 6 | Контрольные значения индикатора: | 157град/95мин. |
|  |  |  | 177град/22 мин. |
|  |  |  | 197град/6мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя неравными частями защитной бумаги | Наличие |
|  | 9 | Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 10 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 11 | Предназначен для размещения в трудно стерилизуемых точках - внутри бумажных и полиамидных упаковок, стерилизационных коробок, металлических укладок, изделий с полостями | Наличие |
|  | 12 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 5 |
|  | 13 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 24 |
|  | 14 | Фасовка | упаковка 1000 тестов |
|  | 15 | Количество упаковок, шт. | 323 |
| 10 | 1 | Индикатор контроля паровой стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при любых режимах стерилизации | Наличие |
|  | 5 | Контролируемые режимы паровой стерилизации: | 120 град./45 мин. |
|  |  |  | 121 град./20 мин. |
|  |  |  | 126 град./10 мин. |
|  |  |  | 132 град./20 мин. |
|  |  |  | 134 град./4 мин. |
|  |  |  | 134 град./5мин. |
|  |  |  | 134 град./7 мин. |
|  | 6 | Контрольные значения индикатора: | 120 град./18,5мин. |
|  |  |  | 121 град./17,75мин. |
|  |  |  | 124 град./13 мин. |
|  |  |  | 126 град./10,5 мин. |
|  |  |  | 130 град./6,75 мин. |
|  |  |  | 132 град./5,5 мин. |
|  |  |  | 134 град./4,5мин. |
|  |  |  | 135 град./4 мин. |
|  | 7 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 11 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 12 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 5 |
|  | 13 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |
|  | 14 | Фасовка | упаковка 500 тестов |
|  | 15 | Количество упаковок, шт. | 6 |
| 11 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |
|  | 2 | Наименование, марка | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, снаружи упаковок и изделий | Наличие |
|  | 5 | Контролируемый режим | 134 град./18 мин. |
|  | 6 | Контрольное значение индикатора | 134 град./18 мин. |
|  | 7 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |
|  | 8 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |
|  | 9 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 10 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 11 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 6 |
|  | 12 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |
|  | 13 | Фасовка | упаковка 500 тестов |
|  | 14 | Количество упаковок, шт. | 6 |
| 12 | 1 | Индикатор биологический одноразовый | Наличие |
|  | 2 | Наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы воздушного стерилизатора | Наличие |
|  | 5 | Контролируемые режимы: | 160 град.С – 150 мин. |
|  |  |  | 180 град.С – 60 мин. |
|  | 6 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм В-911 | Наличие |
|  | 7 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 12 |
|  | 8 | Фасовка | упаковка 5 тестов |
|  | 9 | Кколичество упаковок, шт. | 326 |
| 13 | 1 | Индикатор биологический одноразовый | Наличие |
|  | 2 | Наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы парового стерилизатора | Наличие |
|  | 5 | Является автономным индикатором, выполнен по раздельной схеме - до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга | Наличие |
|  | 6 | Контролируемые режимы: | 132 град.С – 20 мин. |
|  |  |  | 134 град.С – 5 мин. |
|  | 7 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718 | Наличие |
|  | 8 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 12 |
|  | 9 | Фасовка | упаковка 20 тестов |
|  | 10 | Количество упаковок, шт. | 28 |
| 14 | 1 | Индикатор биологический одноразовый | Наличие |
|  | 2 | Наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы парового стерилизатора | Наличие |
|  | 5 | Является автономным индикатором, выполнен по раздельной схеме - до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга | Наличие |
|  | 6 | Контролируемые режимы: | 120 град.С – 60 мин. |
|  |  |  | 120 град.С – 45 мин. |
|  |  |  | 126 град.С – 10 мин. |
|  | 7 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718 | Наличие |
|  | 8 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 12 |
|  | 9 | Фасовка | упаковка 20 тестов |
|  | 10 | Количество упаковок, шт. | 6 |
| 15 | 1 | Индикатор биологический одноразовый | Наличие |
|  | 2 | Наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы дезинфекционных камер | Наличие |
|  | 5 | Является автономным индикатором, выполнен по раздельной схеме - до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга | Наличие |
|  | 6 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911 | Наличие |
|  | 7 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 12 |
|  | 8 | Фасовка | упаковка 20 тестов |
|  | 9 | Количество упаковок, шт. | 3 |
| 16 | 1 | Термоиндикатор для контроля холодовой цепи | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Предназначен для контроля за соблюдением правил транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в упаковке производителя, термоконтейнерах, термосумках и хранения препаратов в лечебно-профилактических учреждениях | Наличие |
|  | 5 | Принцип действия термоиндикатора - электронный | Наличие |
|  | 6 | Позволяет осуществлять анализ характера и причин нарушений «холодовой цепи» | Наличие |
|  | 7 | Контроль соблюдения/несоблюдения условий «холодовой цепи» осуществляется по фиксированным показателям температурно-временного режима с помощью специальных меток (зон) на панели жидкокристаллического дисплея | Наличие |
|  | 8 | Нижнее пороговое значение температуры в диапазоне | от -19,5 град.С до -20,5 град.С |
|  | 9 | Верхнее пороговое значение температуры в диапазоне | от +44,5 град. С до +45,5 град.С |
|  | 10 | Средний срок годности, год | не менее 1 |
|  | 11 | Средний ресурс, месяцев | не менее 3 |
|  | 12 | Фасовка | упаковка 5 штук |
|  | 13 | Количество упаковок, шт. | 69 |