Приложение № 1

к Извещению от «07» декабря 2011г.

№ 0356300120311000026

о проведении запроса котировок

Техническое задание на поставку.

- Приобретение сервера в соответствии со спецификацией, приведенной в табл.1.

Таблица 1.

| Сервер |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Процессор | Два процессора: - Четыре ядра; - Частота не менее 2,4 ГГц; - Не менее 12МБ Кеш-памяти третьего уровня; |
| Обновление процессора | возможна установка не менее 2-х процессоров (6 ядерных) частотой 3,06 ГГц |
| Шина FSB процессора | не менее 1333 МГц FSB |
| Система |  |
| Чипсет | Intel® или эквивалент: Скорость процессорной шины (QPI) - не менее 5.86 GT/s Максимальное количество поддерживаемых процессоров - не менее 2 Тепловыделение чипсета (TDP) не более 27,1W |
| Удаленное управление | Должно отвечать следующим требованиям: Наличие графического веб-интерфейса; Возможность доступа из любого места, используя стандартный браузер; Возможность полного удаленного управления питанием сервера; Наличие платформенно-независимой текстовой консоли для отображения и управления активностью удаленного сервера, например, выключение или включение; SSL шифрование должно применяться для всех данных между процессором и браузером; Возможность удаленного обновления прошивки; Возможность мониторинга температур элементов сервера; |
| Управление безопасностью | Возможность установки пароля на включение питания; Возможность установки пароля для настройки; Возможность контроля последовательного интерфейса; Возможность блокировки конфигурации диска; Возможность защиты включения питания |
| Слоты расширения | Наличие следующих слотов расширения: x16 PCI-Express; x8 PCI-Express; x8 PCI-Express; x4 PCI-Express; PCI-X; PCI-X. |
| Видео |  |
| Видео-ОЗУ | не менее 32 MБ видеопамяти |
| Разрешение экрана | 16-битовый цвет: максимальное разрешение не менее 1600 x 1200; 32-битовый цвет: максимальное разрешение не менее 1280 x 1024 |
| Память |  |
| Максимальная память | не менее 192 ГБ |
| Слоты для памяти | не менее 12 слотов DIMM |
| Установленная оперативная память | не менее 32 Гб |
| Тип используемой оперативной памяти | DDR3 RDIMM Advanced ECC 1333 МГц |
| Сеть |  |
| Сетевой контроллер | Один интегрированный двухпортовых гигабитный адаптера |
| Порты |  |
| Внешние порты ввода-вывода | Последовательный – не менее 1; графический – не менее 1; сетевой RJ-45 – не менее 2; не менее 5 портов USB 2.0 (2 спереди, 2 сзади, 1 внутри) |
| Питание |  |
| Требования к питанию | от 100 до 240 В перем. тока, от 50 до 60 Гц |
| Тип блока питания | не менее двух блоков питания мощностью не менее 460 Вт с резервированием и горячей заменой |
| Форм-фактор шасси |  |
| Форм-фактор шасси | Корпус 2U с возможностью установки в стойку 19" |
| Монтаж в стойку | Без использования инструментов в стойке с квадратными или круглыми монтажными отверстиями с диапазоном регулировки 24" – 36". Мобильный кронштейн для прокладки кабелей может быть установлен слева или справа для упрощения работы с кабелями. |
| Направляющие для корпуса | Телескопические рельсы для монтажа в стойку корпуса |
| Дисковая подсистема |  |
| Жесткие диски | Не менее 5 жестких дисков 300Gb с интерфейсом SAS, скорость интерфейса не менее 6G, скорость вращения шпинделя не менее 15000 об/мин, форма-фактор диска - 3.5" |
| Контроллер дисковой системы | Уровни поддерживаемого RAID 0,1,1+0,5,5+0, интерфейс PCI-E x8, с возможностью подключения не менее восьми устройств SAS/SATA, с объемом внутренней кэш-памяти не менее 256 МБ (возможность расширения до 1000 МБ) с защитой от сбоев электропитания. |
| Внутренние дисковые отсеки | Не менее 8 отсеков для дисков 3,5" SAS или SATA с горячей заменой |
| Оптический привод |  |
| Тип оптического диска | Возможность установки |
| Программная часть |  |
| Совместимость комплекса с операционными системами | Microsoft® Windows® Server; Microsoft® Windows® Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer |
| Операционная система | Предустановленная Windows Server Std 2008 R2 w/SP1 x64 Russian 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt |
| Лицензии терминального доступа | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP NL UsrCAL Non-specific Servers 5шт. |
| Дополнительные требования |  |
| Гарантийный срок | Не менее 36 месяцев |