Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «07» декабря 2011 года № 98

Техническое задание на кресло гинекологическое

| Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики оборудования | Требуемая величина параметра |
| --- | --- |
| Марка кресла | Указать |
| Страна происхождения | Указать |
| Назначение кресла | Предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций |
| Материал рамы – сталь с эпоксидным порошковым покрытием | Наличие |
| Механизм подъема кресла: Пантографический, с поступательным смещением в сторону пациента для удобства посадки | Наличие |
| Регулировка высоты кресла с помощью электропривода | Наличие |
| Регулировка угла наклона спинки кресла с помощью газовой пружины | Наличие |
| Регулировка угла наклона тазовой секции кресла с помощью механизма «Растомат» | Наличие |
| Электропривод | Высококачественный мотор |
| Минимальная высота кресла от пола до горизонтали тазовой секции, мм, не более | 600 |
| Максимальная высота кресла от пола до горизонтали тазовой секции, мм, не менее | 1000 |
| Длина кресла в разложенном горизонтальном виде (без ножной секции), мм, не менее | 1320 |
| Ширина сиденья и спинки кресла, мм, не более | 570 |
| Ширина кресла общая, мм, не более | 800 |
| Диапазон регулировки угла наклона спинки кресла, не уже | от -12º до +76 º |
| Диапазон регулировки угла наклона тазовой секции кресла, не уже | от 0º до +14 º |
| Возможность независимой регулировки угла наклона спинки и тазовой секции кресла | Наличие |
| Положение Тренделенбурга | Наличие, не менее -12º |
| Возможность регулировки высоты ножек кресла | Наличие |
| Поддон для сбора жидкостей | Выдвижной, съемный, на эргономичных роликах, из нержавеющей стали |
| Крепление поддона относительно тазовой секции | Непосредственно к корпусу кресла, положение не зависит от наклона тазовой секции |
| Подлокотники для пациента | Наличие |
| Материал подлокотников для пациента | Металлическое основание, мягкая бесшовная обивка |
| Съемный механизм отсоединения подлокотников для пациента | Наличие |
| Подколенники по Геппелю | Наличие |
| Материал подколенников по Геппелю | Мягкие, обитые по бесшовной технологии с возможностью замены после длительного срока эксплуатации |
| Регулировка подколенников по высоте и ширине | Наличие |
| Наличие съемного лотка с выдвижным механизмом из нержавеющей стали | Наличие |
| Боковые направляющие для присоединения дополнительных опций из нержавеющей стали | Наличие |
| Управление функциями кресла | Ножная педаль на каждый из приводов с 2-мя запрограммированными положениями («0» положение и положение «Тренделенбурга») |
| Регулировка подколенников по высоте и углу наклона | Наличие |
| Технология обивки | Бесшовная |
| Обивочный материал | Искусственная винилис-кожа для медицинской мебели |
| Возможности дезинфекции | Обивка устойчива к химическим дезинфектантам и УФ облучению |
| Номинальное напряжение сети | 200 - 240 В АС/2А, 50/60 Гц. |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 300 |
| Грузоподъемность кресла, кг, не менее | 200 |
| Режим работы электроприводов | Повторно – кратковременный |
| Возможность крепления кольпоскопа непосредственно к креслу | Наличие |
| Комплектация: |  |
| Кресло гинекологическое, шт. | 1 |
| Педаль управления, шт. | 1 |
| Подколенники по Геппелю (правый, левый), комплект | 1 |
| Опоры для рук (правый, левый), комплект | 1 |
| Выдвижной поддон, шт. | 1 |
| Регулируемые опоры, комплект | 1 |
| Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений науки и техники в области здравоохранения) | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Предлагаемые модели должны быть современными, отвечающими последним достижениям науки и техники |
| Год выпуска оборудования, месяцев, не ранее | 2011 |
| Средний срок службы оборудования, лет, не менее | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 12 |
| Сертификаты и регистрационные удостоверения | Наличие |
| Паспорт завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Необходимость соблюдения определенных условий при транспортировке | Необходимость соблюдения требований завода-изготовителя |
| Требования к упаковке | Упаковка Оборудования должна обеспечить его сохранность при хранении и транспортировке |