Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Ед.изм | Кол-во | Предлагаемые параметры и технические характеристики, наименование, призводитель. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для переливания растворов с металлическим шипом | Система для переливания растворов с металлическим шипом в пробку, стерильная, игла G 21x 1 ½'' с трехгранной лазерной заточкой. Длина трубки не менее 150 см; размер пор фильтра не более 15 µm; длина регулятора потока 4,5 - 5,5 см; упаковка прозрачная | шт. | 45000 |  |
| 2 | Система для переливания растворов с комбинированным металлическим шипом | Система для переливания растворов с комбинированным металлическим шипом стерильная, игла G 21x 1 ½'' с трехгранной лазерной заточкой; металлический шип интегрирован с капельной камерой и воздушным фильтром; комбинированный металлический шип в пробку, типа «игла в игле», содержит: - 2 канала - внутренний для проведения воздуха вложен в наружный канал для проведения раствора, - 2 боковых отверстия в шипе (для подачи воздуха и для отведения раствора), конец иглы шипа не имеет отверстий и имеет коническую форму. Длина трубки не менее 150 см; размер пор фильтра не более 15 µm; длина регулятора потока 4,5 - 5,5 см; упаковка прозрачная | шт. | 5000 |  |
| 3 | Набор для подачи энтерального питания Аппликс Гравити Сет Изи Бэг № 30(или эквивалент) | Адаптирован для гравитационного введения энтерального питания производства Фрезениус Каби. Количество штук в упаковке- 30. | уп. | 10 |  |
| 4 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Размер – 7 | пар. | 100 |  |
| 5 | Перчатки хирургические с антибактериальным внутренним покрытием | Хирургические латексные перчатки для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Состав внутреннего покрытия: хлоргексидин для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток, смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (средний палец) не более 0.22 мм, для сохранения тактильной чувствительности Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Манжета без валика с адгезивной полосой для защиты от пережимания предплечья и скатывания манжеты Размер – 7 | пар. | 100 |  |
| 6 | Перчатки смотровые латексные нестерильные | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Размер – S | пар. | 10000 |  |
| 7 | Перчатки смотровые латексные нестерильные | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Размер – M. | пар. | 10000 |  |
| 8 | Перчатки смотровые латексные низкоаллергенные для работ в условиях повышенного риска инфицирования | Перчатки смотровые нестерильные латесные для клинико - диагностических процедур и осмотров, в т.ч. для гинекологии. Гладкие для обеспечения повышенной тактильной чувствительности. Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего синтетических покрытий. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Улучшенные защитные свойства за счет удлиненной манжеты (длина перчатки не менее 260 мм), повышенной прочности (прочность на разрыв не менее 8 H) и манжеты без валика, обеспечивающей улучшенную фиксацию на рукаве Размер – M. | пар. | 100 |  |
| 9 | Печатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических процедур и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,1 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Размер – M. | пар. | 100 |  |
| 10 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска. Повышенной прочности (прочность на разрыв не менее 8 H, одинарная толщина ладони не менее 0,26 мм) и удлиненные (длина не менее 300 мм) для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Размер – M. | пар. | 5000 |  |
| 11 | Готовый к применению раствор на основе глутарового альдегида для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения | Эффективен в отношении Гр(+), Гр(-) бактерий, микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов (включая возбудителей гепатитов А, В, С, D, ВИЧ-инфекции, респираторных инфекций) и спор. Состав: 2,7% глутарового альдегида. Готовый к применению раствор для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе для дезинфекции высокого уровня эндоскопов. Дезинфекция изделий медицинского назначения – от 30 минут. ДВУ эндоскопов – 20 минут. Стерилизация – 8 часов, при комнатной температуре. Используется многократно в течение 30 дней. Флакон 5,0 л | фл. | 30 |  |
| 12 | Антисептический раствор на основе салициловой кислоты для профилактики пролежней | Состав: Салициловой кислоты 2,0 г Календулы настойки 10 мл Эхинацеи экстракта сухого 0,3 г Пропиленгликоля 10 мл Воды очищенной 20 мл Спирта этилового 95% до 100 мл Готовый к применению раствор Флакон 1,0 л | фл. | 30 |  |
| 13 | Инсектоакарицидное средство на основе перметрина | Концентрат для приготовления инсектоакарицидной эмульсии для медицинской дезинсекции с целью: - уничтожения головных и лобковых вшей у взрослого населения и у детей с пяти лет (населением в быту в том числе); платяных вшей; - дезинсекции помещений против чесоточных клещей и вшей в ЛПУ и очагах чесотки и педикулеза; - уничтожения синантропных членистоногих на объектах различных категорий (тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, крысиных клещей, мух и комаров) (населением в быту в том числе); для импрегнации белья и вещей спецконтингентов с целью придания им защитных инсектоакарицидных свойств при профилактике педикулеза и чесотки в организованных коллективах. Состав: перметрин 20%, ПАВ, керосин, отдушка Флакон 0,5 л | фл. | 20 |  |