Приложение № 2

к Извещению № 15 о проведении запроса котировок

от «08» декабря 2011года

Утверждаю

_____________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт процедурной комнаты управления и фотолаборатории

МУЗ «ГДКП №1» ул. Грачева, 12 (Лит.М)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Процедурная |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Демонтаж кабель-канала настенного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100м | 0,17 0,12+0,05 |
| 4 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,17 |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,07 0,02+0,05 |
| 6 | Разборка: каркаса из брусьев (балки между стенами) | 100 м2 стен | 0,02 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,057 |
| 8 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 9 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,27 |
| 10 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,27 |
| 11 | Демонтаж ставень рентгенозащитных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 12 | Частичное снятие краски со стен | 100 м2 промытой поверхности | 0,35 |
| 13 | Частичная отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 0,35 |
| Пол |  |  |  |
| 14 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0,27 |
| 15 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,27 |
| 16 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,2773 |
| 17 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8 мм | м3 | 0,22 |
| 18 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,27 |
| 19 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -27,54 |
| 20 | Линолеум антистатический (578,2/1,18/4,28) | м2 | 27,54 |
| 21 | Устройство плинтусов | 100 м плинтусов | 0,3 |
| 22 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -30,3 |
| 23 | Плинтус пластиковый (65/1,18/4,28) | м п | 30,3 |
| 24 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (монтаж швеллера) | 1 т конструкций | 0,1144 |
| - Н | - Конструкции стальные | - т | - 1 0,1144 |
| 25 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,001 |
| Стены |  |  |  |
| 26 | Монтаж рентгенозащитных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,036 |
| 27 | Дверные блоки дерево-алюминиевые, металлопластиковые и пластиковые | м2 | -3,6 |
| 28 | Рентгенозащитный дверной блок 0,9*2,0 (41300/1,18/4,28) | шт | 2 |
| 29 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,08 |
| 30 | Оштукатуривание улучшенное стен (35% от S) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,35 |
| 31 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,88 |
| 32 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой | 100 м2 покрытия | 0,88 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,88 |
| Потолок |  |  |  |
| 34 | Устройство подвесных потолков | 100 м2 поверхности облицовки | 0,27 |
| - Н | - Панели потолочные "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) с комплектующими | - м2 | - 103 27,81 |
| 35 | Подвесной потолок (826/1,18/4,28) | м2 | 27,81 |
| Проемы |  |  |  |
| 36 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,06475 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| 37 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, пл.1.71 м2; ОР 15-12 | м2 | -6,475 |
| 38 | Рентгенозащитное окно 1,75*1,85 (27800/1,18/4,28) | шт | 2 |
| 39 | Установка ставень рентгенозащитных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 40 | Ставни рентгенозащитные 1,75*1,3 (29500/1,18/4,28) | шт | 1 |
| Раздел 2. Комната управления |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 41 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |
| 42 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |
| 43 | Демонтаж кабель-канала настенного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100м | 0,13 0,1+0,03 |
| 44 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,13 |
| 45 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,05 0,02+0,03 |
| 46 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 |
| 47 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,003 |
| 48 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0392 |
| 49 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0025 |
| 50 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,18 |
| 51 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,184 |
| 52 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,184 |
| 53 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,184 |
| Пол |  |  |  |
| 54 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,198 |
| 55 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,2033 |
| 56 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8 мм | м3 | 0,163 |
| 57 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,198 |
| 58 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -20,2 |
| 59 | Линолеум антистатический (578,2/1,18/4,28) | м2 | 20,2 |
| 60 | Устройство плинтусов | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 61 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -22,22 |
| 62 | Плинтус пластиковый (65/1,18/4,28) | м п | 22,22 |
| Стены |  |  |  |
| 63 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,84 |
| 64 | Оштукатуривание улучшенное стен (35% от S) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,29 |
| 65 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |
| 66 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой | 100 м2 покрытия | 0,84 |
| 67 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |
| Потолок |  |  |  |
| 68 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,184 |
| Раздел 3. Фотолаборатория |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 69 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 |
| 70 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |
| 71 | Демонтаж кабель-канала настенного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100м | 0,1 0,06+0,04 |
| 72 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,09 |
| 73 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,05 0,02+0,03 |
| 74 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 75 | Снятие краски со стен | 100 м2 промытой поверхности | 0,38 |
| 76 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,12 |
| 77 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,082 |
| 78 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,082 |
| 79 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,082 |
| Пол |  |  |  |
| 80 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,082 |
| Стены |  |  |  |
| 81 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,42 |
| 82 | Оштукатуривание улучшенное стен (35% от S) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,13 |
| 83 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
| 84 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой | 100 м2 покрытия | 0,42 |
| 85 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
| Потолок |  |  |  |
| 87 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |

Составил: _____________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)