Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. HBA адаптер «LSI SAS 9200-8e» (Part Number: LSI00188) (или эквивалент) в количестве 3 штук с характеристиками:

1.1.ОПИСАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ: Host Bus адаптер с интерфейсом PCI-Express, оборудованный 8 внешними портами SAS/SATA. Поддерживает до 512 накопителей. Поддержка протоколов SSP, SMP, STP и SATA. Использование в многоуровневых системах SATA и SAS RAID. Подключение больших внешних массивов JBOD. Расширение систем хранения данных. Совместимость адаптера с серверами HP DL360G6 и системой хранения данных IBM DS3512 Dual Controller/1746A2D.

1.2. ТИП: SATA-SAS Host Bus адаптер 
1.3. ИНТЕРФЕЙС: PCI Express 2.0 x8, 5 ГТс 
1.4. ВНУТРЕННИЕ ПОРТЫ: не обязательно 
1.5. ВНЕШНИЕ ПОРТЫ: 2 x SFF8088 Mini-SAS 4x. 
1.6. СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: не менее 6 Гб/сек на порт 
1.7. Скорость передачи пакетов данных PCI - 8x PCIe не менее 4000 Мбайт/с (Полудуплексная), 8x PCIe не менее 8000 Мбайт/с (Полнодуплексная) 
1.8. ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ SAS: 
Полудуплексная - Один канал – не менее 600Мбайт/с, Широкий порт (2 канала) – не менее 1200Мбайт/с, Широкий порт (3 канала) – не менее 1800Мбайт/с, Широкий порт (4 канала) – не менее 2400Мбайт/с, Широкий порт (2x4) –  не менее 4800Мбайт/с 
Полнодуплексная - Один канал — не менее 1200Мбайт/с, Широкий порт (2 канала)- не менее 2400Мбайт/с, Широкий порт (4 канала)- не менее 4800Мбайт/с 
1.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
-Архитектура Fusion-MPT обеспечивает обработку не менее 290.000 транзакций ввода/вывода в секунду

- Проверка целостности данных 
- Поддержка “горячего” резервирования 
- Поддержка технологии самоконтроля и самоанализа дисковых накопителей SMART 
- Поддержка твердотельных, дисковых и ленточных накопителей 
1.10. СОВМЕСТИМОСТЬ: полноформатный, низкий профиль (MD2) 
1.11. ПОДДЕРЖКА ОС: Microsoft Windows, Linux (SuSE, Red Hat), Solaris, VMware. 
1.12. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: краткое руководство по установке, монтажная планка для низкопрофильных корпусов, компакт-диск с драйверами и руководством пользователя 
1.13. ГАБАРИТЫ: 167.64 x 68.9 мм.

1.14. ГАРАНТИЯ производителя и поставщика: 3 года

- 2. IBM 3M SAS Cable (MINI-SAS TO MINI-SAS), Part Number: 39R6532 (или эквивалент) в количестве 7 штук  с техническими характеристиками:

2.1. ОПИСАНИЕ/ОСОБЕННОСТИ:

2.1.1. Кабель данных SAS (MINI-SAS TO MINI-SAS)

2.1.2. Длина кабеля не менее 300см

2.1.3. Наконечники: SFF8088(контроллер)-SFF8088(внеш.)

- 2.1.4. Совместимость кабеля с HBA адаптер «LSI SAS 9200-8e» или его эквивалентом, а так же с системой хранения данных IBM DS3512 Dual Controller/1746A2D.

Всё поставляемое оборудование должно быть новым, находиться в работоспособном состоянии и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.