Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 102 от « 07 » декабря  2011 года

Техническое задание на мебель медицинскую

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кушетка медицинская смотровая | Указать |
| 1.2. | Модель | Указать |
| 1.3. | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 1.4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.5. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.6. | Каркас кушетки: разборный; выполнен из стальных труб прямоугольного сечения, не менее 25х28х1,5 мм с полимерно-порошковым покрытием | Указать |
| 1.7. | Ложе: двухсекционное; выполнено из фанеры (толщина, не менее 9 мм), обтянутой винилискожей с набивкой из пенополиуретана (толщина, не менее 20 мм). Желаемый цвет бежевый | Указать |
| 1.8. | Размеры кушетки (Д*Ш*В), мм, не менее | 1900*600*550 |
| 1.9. | Размеры подголовника (Д*Ш), мм, не менее | 450*600 |
| 1.10. | Размеры ложа (Д*Ш), мм, не менее | 1500*600 |
| 1.11. | Угол наклона подголовника кушетки изменяется от 00 до 450 от горизонтали (с предельным отклонением ± 5º) | Указать |
| 1.12 | Допускаемая нагрузка на кушетку, не менее, кг | 120 |
| 1.13. | Металлические детали кушетки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 | Наличие |
| 1.14. | Наружные поверхности кушетки должны быть устойчивы к дезинфекции. | Наличие |
| 1.15 | Механическая регулировка головной секции по пазам гребенок | Наличие |
| 1.16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.17 | Количество, шт. | 10 |
| 2.1 | Кушетка медицинская физиотерапевтическая | Указать |
| 2.2 | Модель | Указать |
| 2.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2.5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 2.6 | Каркас кушетки: разборный; выполнен из ЛДСП, толщина не менее 16 мм; ножки из массива дерева. | Указать |
| 2.7 | Ложе: двухсекционное; выполнено из ДСП (толщина , не менее 16 мм), обтянутой винилискожей с набивкой из пенополиуретана (толщина, не менее 20 мм). Желаемый цвет бежевый | Указать |
| 2.8 | Регулировка подголовника осуществляется механически, механизм регулировки бесступенчатый | Наличие |
| 2.9 | Размеры кушетки (Д*Ш*В), мм, не менее | 1900*600*500 |
| 2.10 | Размеры подголовника (Д*Ш), мм, не менее | 450*600 |
| 2.11 | Размеры ложа (Д*Ш), мм, не менее | 1500*600 |
| 2.12 | Угол наклона подголовника кушетки изменяется от 00 до 450 от горизонтали (с предельным отклонением ± 5º) | Указать |
| 2.13 | Допускаемая нагрузка на кушетку, не менее, кг | 120 |
| 2.14 | Наружные поверхности кушетки должны быть устойчивы к дезинфекции. | Наличие |
| 2.15 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2.17 | Количество, шт. | 8 |
| 3.1 | Тумба медицинская | Указать |
| 3.2 | Модель | Указать |
| 3.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 3.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3.5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.6 | Изготовлен из ламинированной ЛДСП, толщина ЛДСП не менее, мм | 16 |
| 3.7 | Торцевые части элементов тумбы окантованы пластиковой лентой толщиной, не менее, мм | 2 |
| 3.8 | Тумба имеет два отделения: | Наличие |
| 3.9 | Верхнее отделение ниша | Наличие |
| 3.10 | Нижнее отделение дверца с полкой в количестве не менее, шт. | 1 |
| 3.11 | Тумба установлена на ножки | Наличие |
| 3.12 | Габаритные размеры не менее, мм | 400*450*750 |
| 3.13 | Наружные поверхности должны быть устойчивы к дезинфекции. | Наличие |
| 3.14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 3.15 | Количество, шт. | 8 |
| Вся мебель должна быть новой, ранее неиспользованной |  | Наличие |
| Вся предлагаемая мебель должна быть выпущена, не ранее, года |  | 2011 |
| Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев |  | 12 |