Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№104 от «07» декабря  2011 года

Техническое задание на кресло гинекологическое

| п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое | Указать |
| 2. | Модель | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4. | Область применения: Для проведения гинекологических и урологических процедур в смотровых кабинетах, женских консультациях и роддомах | Наличие |
| 5. | Технические характеристики: |  |
| 5.1 | Грузоподъемность, не менее, кг | 180 |
| 5.2 | Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым либо лакокрасочным покрытием | Наличие |
| 5.3 | Основание кресла установлено на опору и два ролика | Наличие |
| 5.4 | Асептическая бесшовная обивка | Наличие |
| 5.5 | Элементы крепления аксессуаров выполнены из нержавеющей стали | Наличие |
| 5.6 | Регулировка спинки и сиденья ручная | Наличие |
| 5.7 | Длина в положении «лежа», мм, не менее | 1600 |
| 5.8 | Длина в положении «кресло», мм, не менее | 1120 |
| 5.9 | Диапазон угла наклона сиденья от горизонтального положения, не менее, градусов | 0-20 |
| 5.10 | Диапазон угол наклона спинки от вертикали, не менее, градусов | 20-100 |
| 5.11 | Мягкие регулируемые упоры для колен | Наличие |
| 5.12 | Стойка для кружки Эсмарха | Наличие |
| 5.13 | Упоры для рук | Наличие |
| 5.14 | Выдвигающееся судно из нержавеющей стали | Наличие |
| 5.15 | Выдвижная ступень | Наличие |
| 5.16 | Съемная ножная панель | Наличие |
| 5.17 | Средний срок службы, не менее, лет | 5 |
| 6. | Требования к товару: |  |
| 6.1. | Товар должен быть новым, ранее не использованным | Наличие |
| 6.2. | Год выпуска товара, год, не ранее | 2011 |
| 6.3. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
| 6.4 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |
| 6.5. | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |
| 6.6 | Цена, за ед., руб. | Указать |
| 6.7. | Кол-во, шт. | 5 |