Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 114 от 12.12.2011г.

Техническое задание

на поставку расходных материалов

медицинского назначения (индикаторы)

МУЗ Городская клиническая больница № 7

| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стериконт-П-«ВИНАР» 120/45 или эквивалент |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Многопараметрические индикаторы для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора | Наличие |  |
|  |  | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтая и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  |  | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  |  | Контрольное значение индикатора – 120 градусов/45 минут | Указать |  |
|  |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  |  | Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев | Указать |  |
|  |  | Количество в упаковке не менее 1000 шт. | Наличие |  |
|  |  | Количество, упак. | 1 | 1 |
| 2. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стериконт-П-«ВИНАР» 132/20 или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Многопараметрические индикаторы для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора | Наличие |  |
|  | 8. | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  | 9. | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтая и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  | 10. | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 11. | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 12. | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  | 13. | Контрольное значение индикатора – 132 градуса/20 минут | Указать |  |
|  | 14. | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  | 15. | Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев | Указать |  |
|  | 16. | Количество в упаковке не менее 1000 шт. | Наличие |  |
|  | 17. | Количество, упак. | 15 | 15 |
| 3. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикатор контроля параметров воздушной стерилизации химический одноразовый «Стериконт-В-«ВИНАР» 180/60 или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Многопараметрические индикаторы для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора | Наличие |  |
|  | 8. | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  | 9. | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с липким слоем с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная голубая и элемент сравнения коричневый) и маркировки | Наличие |  |
|  | 10. | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 11. | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя неравными частями защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 12. | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  | 13. | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  | 14. | Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев | Указать |  |
|  | 15. | Количество в упаковке не менее 1000 шт. | Наличие |  |
|  | 16. | Количество, упак. | 20 | 20 |
| 4. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стеритест-П-«ВИНАР» 120/45 или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Многопараметрические индикаторы для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |  |
|  | 8. | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  | 9. | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  | 10. | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 11. | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 12. | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  | 13. | Контрольное значение индикатора – 120 градусов/20 минут | Указать |  |
|  | 14. | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  | 15. | Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев | Указать |  |
|  | 16. | Количество в упаковке не менее 1000 шт. | Наличие |  |
|  | 17. | Количество, упак. | 1 | 1 |
| 5. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стеритест-П-«ВИНАР» 132/20 или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Многопараметрические индикаторы для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |  |
|  | 8. | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  | 9. | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  | 10. | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 11. | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 12. | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  | 13. | Контрольное значение индикатора – 130 градусов/7 минут | Указать |  |
|  | 14. | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  | 15. | Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев | Указать |  |
|  | 16. | Количество в упаковке не менее 1000 шт. | Наличие |  |
|  | 17. | Количество, упак. | 45 | 45 |
| 6. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикатор паровой стерилизации водных растворов лекарственных веществ и биологических сред химический одноразовый «ФАРМАТЕСТ-«ВИНАР» 110/20 или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Многопараметрические индикаторы для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора и внутри флаконов с растворами или питательными средами | Наличие |  |
|  | 8. | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  | 9. | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и эталон сравнения темно-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  | 10. | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 11. | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 12. | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  | 13. | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  | 14. | Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев | Указать |  |
|  | 15. | Количество в упаковке не менее 500 шт. | Наличие |  |
|  | 16. | Количество, упак. | 7 | 7 |
| 7. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикатор паровой стерилизации водных растворов лекарственных веществ и биологических сред химический одноразовый «ФАРМАТЕСТ-«ВИНАР» 110/30 или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Многопараметрические индикаторы для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора и внутри флаконов с растворами или питательными средами | Наличие |  |
|  | 8. | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  | 9. | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и эталон сравнения темно-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  | 10. | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 11. | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 12. | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  | 13. | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  | 14. | Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев | Указать |  |
|  | 15. | Количество в упаковке не менее 500 шт. | Наличие |  |
|  | 16. | Количество, упак. | 7 | 7 |
| 8. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикатор паровой стерилизации водных растворов лекарственных веществ и биологических сред химический одноразовый «ФАРМАТЕСТ-«ВИНАР» 120/30 или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Многопараметрические индикаторы для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора и внутри флаконов с растворами или питательными средами | Наличие |  |
|  | 8. | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  | 9. | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и эталон сравнения темно-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  | 10. | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 11. | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 12. | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  | 13. | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  | 14. | Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев | Указать |  |
|  | 15. | Количество в упаковке не менее 500 шт. | Наличие |  |
|  | 16. | Количество, упак. | 10 | 10 |
| 9. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Индикаторы биологические для контроля работы дезинфекционных камер БИК-ИЛЦ или эквивалент |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Пробирки Эппендорфа, содержащие не менее 106 –микробных клеток тест –организма золотистого стафилококка штамм 906 | Наличие |  |
|  |  | Упаковка из комбинированных рулонов – синтетическая пленка и бумага, помещенных в пакеты | Наличие |  |
|  |  | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев | Указать |  |
|  |  | Количество, комплект | 5 | 5 |
| 10. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикаторы биологические для контроля паровой стерилизации БИК-ИЛЦ или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Пробирки Эппендорфа, содержащие 1,0х105 – 5,0х106 спор тест – микроорганизма геобацилла стеаротермофила ВКМ В-718 | Наличие |  |
|  | 8. | Упаковка из комбинированных рулонов – синтетическая пленка и бумага, помещенных в пакеты | Наличие |  |
|  | 9. | Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев | Указать |  |
|  | 10. | Количество, комплект | 10 | 10 |
| 11. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации БИК-ИЛЦ или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Пробирки Эппендорфа, содержащие 5,0х102 – 5,0х103 спор тест – микроорганизма бацилла лихениформа штамм G ВКМ В-1711D | Наличие |  |
|  | 8. | Упаковка из прозрачной полиамидной термостойкой пленки, помещенная в пакеты | Наличие |  |
|  | 9. | Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев | Указать |  |
|  | 10. | Количество, комплект | 15 | 15 |
| 12. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Индикатор контроля парового обеззараживания химический одноразовый «СанИС-1» или эквивалент |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Многопараметрические индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных -температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара, в камере парового стерилизатора в процессе парового обеззараживания зараженных микроорганизмами объектов. Размещаются в контрольных точках в камере стерилизатора. | Наличие |  |
|  |  | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтая и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  |  | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  |  | Контрольное значение индикатора – 130 градусов/7 минут | Указать |  |
|  |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  |  | Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев | Указать |  |
|  |  | Количество в упаковке не менее 500 шт. | Наличие |  |
|  |  | Количество, упак. | 3 | 3 |
| 13. | 1. | Наименование | Указать |  |
|  | 2. | Индикатор контроля парового обеззараживания химический одноразовый «СанИС-2» или эквивалент |  |  |
|  | 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7. | Многопараметрические индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных -температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара, в камере парового стерилизатора в процессе парового обеззараживания зараженных микроорганизмами объектов. Размещаются в контрольных точках в камере стерилизатора. | Наличие |  |
|  | 8. | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  | 9. | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтая и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  | 10. | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 11. | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 12. | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  | 13. | Контрольное значение индикатора – 130 градусов/7 минут | Указать |  |
|  | 14. | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  | 15. | Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев | Указать |  |
|  | 16. | Количество в упаковке не менее 500 шт. | Наличие |  |
|  | 17. | Количество, упак. | 3 | 3 |
| 14. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «Стериконт-П-«ВИНАР» 132/20 или эквивалент |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Многопараметрические индикаторы для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора | Наличие |  |
|  |  | Соответствует: класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтая и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки | Наличие |  |
|  |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  |  | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  |  | Контрольное значение индикатора – 132 градуса/20 минут | Указать |  |
|  |  | Поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |  |
|  |  | Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев | Указать |  |
|  |  | Количество в упаковке не менее 500 шт. | Наличие |  |
|  |  | Количество, упак. | 10 | 10 |
| 15. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый «ВИНАР-134/18 или эквивалент |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Имитирующие индикаторы, предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара снаружи упаковок и изделий в стерилизационной камере паровых стерилизаторов по ГОСТ Р 51935-2002 (EN285) и EN 13060 | Наличие |  |
|  |  | Соответствует: класс 6 по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | Указать |  |
|  |  | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  |  | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  |  | Обратная сторона с липким слоем закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  |  | В листах имеется точечная перфорация между индикаторами | Наличие |  |
|  |  | Контрольное значение индикатора – 134 градуса/18 минут | Указать |  |
|  |  | Гарантийный срок хранения не менее 36 месяцев | Указать |  |
|  |  | Количество в упаковке не менее 500 шт. | Наличие |  |
|  |  | Количество, упак. | 1 | 1 |

____________________                                         _______________________                            ______________________

(должность) м.п.	         (подпись)	                (расшифровка)