Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

Техническое задание

На поставку материалов для Рентген - кабинета

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Ко- во | Технические характеристики (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгенпленка "Кодак" D Speed Dental, 3*4 № 100 | уп. | 220 | Зеленочувствительная пленка. Имеет более высокую контрастность и позволяет улучшить диагностику за счет более высокой детализации изображения. Высокая чувствительность зеленой пленки уменьшает экспозицию до минимума, без потери качества изображения, что продлевает срок службы рентгеновской трубки и уменьшает дозу облучения пациента и персонала. Галлоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной пленки имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что обеспечивает более четкое изображение. |  |
| 2 | Фиксаж для ручной проявки, концентрат 5 л | фл. | 4 | Фиксаж KODAK GBX Fixer and Replenisher - концентрированный раствор для приготовления 19 литров рабочего раствора. Вес упаковки жидкого концентрированного раствора составляет 5,5 кг. Средний расход химреактивов при проявлении снимков составляет около 0,5 л проявителя и 0,7 литра фиксажа на 1 м2 пленки. |  |
| 3 | Проявитель для ручной проявки, концентрат 5 л | фл. | 4 | Проявитель KODAK GBX Developer and Replenisher - концентрированный раствор для приготовления 19 литров рабочего раствора. Вес упаковки жидкого концентрированного раствора составляет 5,4 кг.; |  |

* Торговое наименование или эквивалент. Эквивалентность товара по всем позициям определяется в соответствии со всеми пунктами технического задания.

Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

На поставку материалов для Рентген - кабинета

г. Пермь                                      		                                  «__» ________ 201_ год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Куляшовой Натальи Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании решения Котировочной комиссии (протокол № ________ от «___»_________ 201_ года) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Заказчику» ____________________________ (далее – товар).

1.2. Наименование, характеристика материала, комплектация, единица измерения, свойства, количество, цена предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Договора.

- КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, а также требованиям, установленным в спецификации. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия на каждую поступающую серию, регистрационными удостоверениями, техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым в срок, указанный в п. 2.3. Договора.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям Договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего «Поставщик» должен  в течение 3 (трех) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны «Заказчика».

2.4. «Поставщик» отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70%.

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ |
| --- | --- | --- |

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется Заказчику партиями. Поставка товара производится: первая партия – 20% от общего количества по каждому наименованию в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания сторонами договора; поставка следующих партий осуществляется: в течении 3 календарных дней со дня получения письменной заявки Заказчика по средством факсимильной связи, в период действия Договора с момента его заключения до «31» декабря 2012 г.

4.2. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товаров «Поставщиком»  «Заказчику», указанная в товарной накладной.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика». Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет «Поставщик». Местом поставки считается место нахождение «Заказчика»: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия «Заказчика».

4.5. При осуществлении приемки товара «Заказчик» обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.6. В случае отказа «Заказчика» от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом «Поставщика» с указанием причины отказа.

- ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ рублей (_________________).

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

5.3. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора.

5.4. «Заказчик» по согласованию с «Поставщиком» при исполнении Договора вправе изменить общее количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения  такого объема в случае выявления потребности в дополнительных поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом по согласованию с «Поставщиком» «Заказчик» вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок «Заказчик» обязан изменить цену Договора указанным образом.

5.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

5.6. «Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и передачи «Заказчику» оформленных надлежащим образом: счёта, счёта-фактуры, товарно-транспортных накладных, акта приема-передачи товара, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар, инструкции по медицинскому применению материала от производителя (на русском языке).

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

5.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Сроки оказания услуг по Договору  с «__» ________ 2012 до «__» ________ 2012 года, а в части оплаты услуг Исполнителя до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора «Поставщик»:

6.2.1. За нарушение сроков поставок партий товаров - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью (или  частично), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого отказался.

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения «Поставщиком» условий Договора (сроки поставки, невыполнение поставки, поставка товаров в неполном объеме, несоответствие качества поставляемых товаров), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать  вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 5 дней со дня их получения.

9.3. В соответствии с условиями Договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр «Поставщику», один экземпляр «Заказчику». Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими сторонами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение 1.1 - спецификация на поставку на  __ л.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # ЗАКАЗЧИК МУЗ «ГСП № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 Средства муниципального бюджета (Предпринимательская деятельность) УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУЗ «ГСП № 3», л/с 02920012593) Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 р/с 40703810300001000001 Внебюджетный источник финансирования (ОМС) ОКПО 24102231 р/с 40404810800000030033 РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 Кор. счет - нет |  | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГСП № 3» ________________________ /Н.П. Куляшова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

## Приложение № 1.1

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и (потребительские свойства) | Ед. изм. | Кол-во общее | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма (руб.) | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

Способ доставки: транспортом поставщика.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГСП № 3» ________________________ /Н.П. Куляшова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

Обоснование цены на поставку материалов для Рентген-кабинета

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | ООО "Импульс-НДТ" | ООО «Практик» | ООО «Компания Дентторг» | ООО «Сириус» | Средняя | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгенпленка "Кодак" D Speed Dental, 3*4 № 100 | уп. | 220 | - | 450 | 522 | 563 | 511,66 | 112 565,20 |
| 2 | Фиксаж для ручной проявки, концентрат 5 л | фл. | 4 | 1016 | - | 458 | 1250 | 908,00 | 3 632,00 |
| 3 | Проявитель для ручной проявки, концентрат 5 л | фл. | 4 | 1348 | - | 551 | 1500 | 1133,00 | 4 532,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 729,20 |

Определение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров на основе их рыночной стоимости производится на основе анализа цен на товары разных производителей, отвечающие обязательным требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара.

При определении начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров использовались цены производителей, специализирующихся на изготовление товаров, требующихся заказчику.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем:

- Опроса поставщиков (опросные листы у Заказчика).

- сайты, Интернет.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основе средних   арифметических значений итоговой суммы.

Итого 120 729 руб. 20 коп.

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   201_г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201_ года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН / КПП |  |
| Телефон/ e-mail |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, количество, характеристики к поставляемым товарам | Приложение 1 |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, требование выполняемых работ |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Способ подачи заявок | В письменном виде |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (1 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 2 (5 стр.) |
| 3. Обоснование цены (Приложение № 3) | 7 (1 стр.) |
| 4. Форма котировочной заявки (Приложение № 4) | 8 (1 стр.) |