| Приложение № 21 К извещению № 0356300098511000044 от 14.12.2011г. . ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Шприц 1 мл 3-х компонентный U-40/U-100 со съемной иглой 0,45 x 12 мм | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл для более точного дозирования лекарства. Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета без содержания природного латекса (LATEX FREE). Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо- менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности - не менее 5 лет. | шт | 9000 |
| 2 | Шприц 2 мл 3-х компонентный c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | шт. | 27000 |
| 3 | Шприц 3 мл 3-х компонентный c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | шт | 25000 |
| 4 | Шприц 5 мл 3-х компонентный c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | шт | 23800 |
| 5 | Шприц 10 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 1200 |
| 6 | Шприц 20 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт | 4000 |
| 7 | Шприц 2 мл 3-х компонентный, внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,7х40 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,5х25 и 0,7х40. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце несмываемая (нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня - transporent- не более 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен,снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности - не менее 5 лет. Без дополнительной шкалы. | шт | 5000 |
| 8 | Шприц 5 мл 3-х компонентный, внутри упаковки две иглы 0,7х30 и 0,8х40 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,7х30 и 0,8х40. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце несмываемая (нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня - transporent- не более 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен,снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности - не менее 5 лет. Без дополнительной шкалы. | шт | 5000 |
|  | • Обязательно наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России • Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от заказчика. • Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика • Срок поставки: равными партиями 1 раз в месяц по заявке Заказчика. Первая поставка в течение 3(Трех) рабочих дней после подписания договора, последующие – не позднее 5-го числа текущего месяца до 30 июня 2012г. Возможность экстренной доставки товара в течение 24 часов с момента требования. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается. • Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара). • |  |  |  |

Главный врач МУЗ ДГКБ №3                                                    И.Г.Шинкарик