Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «___»декабря  2011 года

Техническое задание

на оказание услуг по заливке ледового катка и проведению физкультурно-оздоровительной работы в Индустриальном районе города Перми

Место оказания услуг – стадион по адресу: г.Пермь, ул.Танкистов 56.

Сроки оказания услуг – с момента заключения контракта по 25 марта 2012 года.

1. Площадь катка должна составлять не менее 900 кв. метров

2. Перед заливкой требуется снять поверхностный слой снега, используя механизированный автотранспорт, после чего произвести утрамбовку оставшейся массы снега до плотности не менее 300 кг/см3.

3. Наливной каток должен иметь толщину льда не менее 10-12 см.

4. Заливка катка осуществляется ручным методом при помощи механического устройства типа КР-120.

5. Заливка первого чернового слоя осуществляется холодной водой на высоту до 7 сантиметров.

6. Чистовая поверхность заливается на высоту до 10-12 сантиметров горячей водой.

7. Подливка катка  осуществляется каждый день  горячей водой с использованием механических устройств, ручным способом.

8. Каток должен иметь гладкую поверхность льда без трещин и выбоин.

9. После заливки плотность льда должна составлять не менее 920 кг/см3

10. Не допускаются неровности более 3 мм, а также наплывы и переходы в виде лестницы на поверхности льда, прошедшем чистовое выравнивание.

11. Уборка снежной пыли с ледового поля осуществляется после каждого снегопада, но не реже чем 5 раз в неделю.

12. Ограждение катка осуществляется снежным бруствером высотой не более 1 метра и шириной до 2 метров, остатки снежной массы должны вывозиться на снежный полигон для дальнейшей утилизации.

13. Паутинных трещин  на ледовой поверхности допускается не более 23%, сквозные трещины допускаются не более 11%  от общей площади ледового катка.

14. Возникающие во время катания повреждения поверхности льда должны немедленно ограждаться подвижными знаками и устраняться.

15. Выполнение каждого  пункта технического задания должно быть подтверждено фотосъемкой с разрешением не менее 5120×4096 (5:4) — 20,97 Пиксель.

16. обеспечение соблюдения техники безопасности при проведении работ по подготовке и заливке льда на катке.

17. Заключения договора с сертифицированной организацией на вывоз ТБО с территории  ледового катка  и прилегающего периметра на ширину 3 метров от бруствера.

18. Заключение договоров на поставку ГВС и ХВС с соответствующими организациями.

19. Разработка плана проведения 3-х мероприятий в январе, феврале, марте 2012г. среди любительских команд Индустриального района г. Перми.

20. Согласование плана, места и времени проведения мероприятий в отделе по культуре, спорту и молодежной политики администрации Индустриального района г.Перми не менее, чем за 7 дней до проведения мероприятия.

21. Информирование населения о месте и времени проведения мероприятий путем изготовления и распространения по району 50-ти афиш.

22. Проведение мероприятий на оснащенном ледовом катке по адресу: г. Пермь, ул. Танкистов 56, обеспечение условий техники безопасности судей, участников и болельщиков при проведении мероприятий.

23. Организация регистрации участников. Подготовка протоколов и сводных таблиц.

24. Учет и подведение итогов соревнований, определение победителей и призеров.

25. Разработка и проведение церемонии открытия, награждения с участием официальных лиц.

26. Продолжительность каждого мероприятия не менее 2-х часов.