Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

от «27» января 2012 года  №0856300000212000002

(Приложение  к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №__________)

Техническое задание

на приобретение комплекта технических средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения для работы в составе комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

на улично-дорожной сети города Перми

- Поставщик поставляет комплект технических средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения «ПАРКОН» или эквивалент (далее – комплект) для работы в составе комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми.

- Комплект должен предназначаться для выявления нарушений некоторых пунктов Правил дорожного движения.

- Комплект должен применяться для видеорегистрации припаркованных автомобилей с дальнейшей идентификацией их по государственному регистрационному знаку (ГРЗ), а также для фиксации иных нарушений, выявление которых подтверждается с помощью фото-видеоматериалов.

- Состав и размещение комплекта:

  - В состав комплекта должны входить:

    - комплект обработки данных, с предустановленным программным обеспечением;

    - видеофиксатор нарушений правил парковки (далее - видеофиксатор), содержащий Блок видеофиксатора с двумя видеокамерами с объективами для фиксации изображений крупного и общего планов, модуль подсветки и сенсорный экран, а также модуль навигации, устройство дистанционного управления, кронштейн для крепления блока в автомобиле, карта памяти типа SD (объем 32 Гб).

  - Размещение комплекта:

    - блок видеофиксатора должен размещаться в салоне патрульного автомобиля на прилагаемом кронштейне;

    - модуль навигации должен размещаться в салоне патрульного автомобиля;

    - комплект обработки данных (компьютер с предустановленным программным обеспечением) должен размещаться в помещении;

    - допустимый угол между осью видеокамеры видеофиксатора и направлением движения патрульного автомобиля: 30˚± 5˚;

    - диапазон допустимых углов крена ГРЗ, при которых возможно автоматическое распознавание: не менее ±15˚.

  - Блок видеофиксатора должен обеспечивать получение видеоматериала, привязанного к географическим координатам.

  - Модуль навигации должен обеспечивать непрерывное определение географических координат и иметь связь с Блоком видеофиксатора.

  - Комплект обработки данных должен обеспечивать обработку видеоматериала и реализацию других функциональных возможностей видеофиксатора.

  - Питание Блока видеофиксатора и модуля навигации должно осуществляться как от бортовой сети автомобиля, так и от встроенного аккумулятора.

  - Комплект должен быть укомплектован соответствующими зарядными устройствами для работы в автомобиле.

- Функциональные возможности комплекта:

  - Комплект должен обеспечивать в автоматическом режиме:

    - видеорегистрацию нарушений правил дорожного движения;

    - запись видеоматериала, содержащего видеозапись общего плана и увеличенное изображение номерного знака, достаточное для его распознавания;

    - привязку видеоматериала к географическим координатам;

    - распознавание государственного регистрационного знака, в том числе в темное время суток;

    - выявление транспортных средств-нарушителей правил дорожного движения;

    - отправку результатов обработки на центральный сервер.

  - Комплект должен иметь возможность обработки следующих нарушений правил дорожного движения:

    - нарушение правил стоянки транспортных средств на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств;

    - нарушение правил стоянки транспортных средств на проезжей части, где стоянка запрещена дорожными знаками или дорожной разметкой;

    - нарушение правил остановки транспортных средств на тротуаре.

  - Данные о нарушении должны включать:

    - цифровую фотографию транспортного средства;

    - распознанный номер государственного регистрационного знака;

    - дату и время нарушения;

    - необходимые данные о месте нарушения (название улицы);

    - информацию о приборе (название и серийный номер).

- Требования к программному обеспечению комплекта:

  - Программное обеспечение должно устанавливаться на компьютер комплекта обработки данных с операционной системой Windows XP SP3 или более новой.

  - Программное обеспечение должно обеспечивать:

    - предварительную настройку видеофиксатора перед работой;

    - импорт полученного видеоматериала;

    - обработку видеоматериала и отправку результатов на центральный сервер без участия оператора;

    - сохранение видео дорожной обстановки.

- Требования к техническим характеристикам аппаратного обеспечения комплекта:

  - Блок видеофиксатора должен включать в себя:

- не менее двух ТВ-камер. Разрешение камер  должно быть не менее 720х576 пикселей. Как минимум, одна из камер должна поддерживать работу в инфракрасном диапазоне. Углы обзора камер должны быть различными.

    - осветитель для работы в темное время суток на основе не менее чем 3 светодиодов, синхронизированный с работой ТВ-камер, обеспечивающий дальность распознавания ГРЗ не менее 20 метров;

    - резистивный сенсорный цветной жидкокристаллический экран с диагональю не менее 8 см и разрешением не менее 432х240 точек;

    - встроенный аккумулятор, содержащий 2 элемента типа Li-Ion или Li-Pol, с емкостью не менее 1800 мАч;

    - интерфейс для установки на автомобильный кронштейн;

    - разъем для подключения внешнего питания;

  - Модуль навигации должен включать в себя:

    - приемник спутниковой навигации с поддержкой, как минимум, навигационной системы GPS, имеющий встроенную антенну и способный принимать сигнал с не менее чем 12 спутников одновременно;

    - интерфейс для связи с Блоком видеофиксатора;

    - разъем для подключения внешнего питания;

    - аккумулятор на основе элемента типа Li-Ion или Li-Pol с емкостью не менее 1000 мАч, обеспечивающий не менее 8 часов непрерывной работы модуля навигации.

  - Блок видеофиксатора должен удовлетворять следующим требованиям:

    - допустимая скopocть движeния патрульного автомобиля в диапазоне, не менее: 20…40 км/ч;

    - дальность распознавания ГРЗ: не менее 20 метров в светлое время суток, не менее 20 метров в темное время суток (с работающим осветителем);

    - скорость записи кадров: 4, 8, 12, 16 кадров/сек;

    - общая продолжительность записи (при скорости 12 кадров/сек) на SD-карте (32 Гб): не менее 10 часов;

    - время работы от автономного источника питания: не менее 3 часов;

    - напряжение питания: 11…16 В;

    - потребляемая мощность: не более 20 ВА;

    - масса: не более 1 кг;

    - габаритные размеры: не более 180×140×140 мм.

  - Модуль навигации должен удовлетворять следующим требованиям:

    - габаритные размеры модуля навигации: не более 200×200×50 мм;

    - масса модуля навигации: не более 0,5 кг.

  - Системный блок Комплекта обработки данных должен быть построен на элементах с характеристиками не ниже указанных:

    - процессор с тактовой частотой не ниже 2,2 ГГц;

    - модули оперативной памяти с частотой не ниже 1066 МГц, общим объемом не менее 3 ГБ;

    - жесткий диск объемом не менее 500 ГБ, со скоростью вращения не менее 7200 об./мин;

    - оптический привод DVD-RW;

    - видеокарта на наборе микросхем nVidia GTX 460 или эквивалент, с объемом оперативной памяти не менее 750 МБ и частотой графического процессора не менее 650/1300 МГц. Требуется поддержка технологии CUDA, количество ядер CUDA – не менее 288;

    - корпус с USB-разъемами в количестве не менее 4 штук, в том числе не менее 1 разъема на передней панели;

    - устройство для чтения карт памяти SDHC.

- Требования к устойчивости к внешним воздействиям видеофиксатора

  - Рабочие климатические условия:

    - диапазон температур окружающего воздуха: не менее 0…+50 °С;

    - относительная влажность: не менее 90 % при температуре 25 °С.

  - Прочность к механическим и климатическим воздействиям не ниже по 5 гр. ГОСТ 222 61.

- Требования к электромагнитной совместимости и безопасности комплекта:

  - Блок видеофиксатора должен удовлетворять требованиям по электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51317.4.2, ГОСТ Р 51317.4.3, ГОСТ Р 51317.4.5, ГОСТ Р 51317.4.4, ГОСТ Р 51318.22.

  - По электробезопасности Блок Видеофиксатора должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51350 и ГОСТ Р 50905.

- Требования к надежности комплекта:

  - Гарантийный срок эксплуатации: не менее 18 месяцев;

  - Среднее время наработки на отказ: не менее 10 000 часов;

  - Средний срок службы после ввода в эксплуатацию: не менее 5 лет.

- В набор комплекта технических средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения должны входить:

  - Комплект обработки данных — 1 компл.,

в комплект должны входить:

    - системный блок компьютера — 1 шт.;

    - ЖК-монитор с диагональю не менее 18 дюймов — 1 шт.;

    - клавиатура — 1 шт.;

    - мышь — 1 шт.;

    - компакт-диск с программным обеспечением — 1 шт.;

    - устройство контроля целостности ПО— 1 шт.

  - руководство по эксплуатации —  1 шт.;

  - комплект видеофиксации — 1 компл.;

в комплект должны входить:

    - Блок видеофиксатора  — 1 шт.;

    - модуль навигации —  1 шт.;

    - зарядное устройство модуля навигации, обеспечивающее зарядку модуля навигации от бортовой сети автомобиля, имеющее выходное напряжение от 4,5 до 5,5 В  — 1 шт.;

    - пульт дистанционного управления (ДУ) на основе инфракрасного излучателя, с дальностью действия не менее 2 метров и питанием от 2 батареек типа АА или ААА — 1 шт.;

    - карта памяти SD 32GB SDHC (или эквивалент) со скоростью записи не менее 4 МБ/сек. — 1 шт.;

    - кронштейн крепления в автомобиле — 1 шт.;

    - подставка —  1 шт.;

    - формуляр — 1 шт.;

    - кейс для хранения и транспортировки матерчатый — 1 шт.;

    - адаптер сетевой (для сети 220 В) — 1 шт.;

    - кабель питания длиной не менее 10 см — 1 шт.

- Гарантийный срок обслуживания комплекта технических средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения должен составлять не менее 18 месяцев.

- Все оборудование должно быть новым.