Приложение №2

к извещению № 0356300030512000003 от 01.02.2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на смену замков по заявкам Заказчика

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена замка врезного в деревянной двери (без снятия двери) | шт | 4 |
| 2 | Смена замка приварного в металлической двери (без снятия двери) | шт | 33 |
| 3 | Смена замка приварного в металлической двери (со снятием полотна) | шт | 29 |
| 4 | Смена навесного замка | шт | 46 |
| 5 | Смена замка врезного в деревянной двери (со снятием полотна) | шт | 14 |
| 6 | Смена замка в металлопластиковой двери (со снятием полотна) | шт | 4 |
| Итого |  |  | 130 |

Требования к работам:

- Работы выполнить из материалов подрядчика.

- Демонтаж дверей должен быть произведен без нарушения целостности дверного полотна и коробки.

- Вскрытые двери должны быть установлены в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), техникой безопасности.

- Замки должны быть новыми с комплектом  не  менее   3-х ключей.  Навесной  замок  должен  быть  марки  ВС 2-10-01С  или  подобного  класса.

Требования к материалам:

На наружной и внутренней поверхностях замка не должно быть трещин, волосовин, плен, раковин и расслоений. Вырубка, заварка и заделка дефектных мест не допускаются.

Поверхности упорного уступа ниппеля и упорного торца муфты должны быть гладкими, без заусенцев, рванин, забоин и других дефектов. Маркировка на этих поверхностях не допускается. Отклонения от перпендикулярности упорных торцов ниппеля и муфты к оси замковой резьбы не должны быть более 0,1мм, а отклонения от плоскостности на ширине этих поверхностей – не более 0,07мм.

Установку замков выполнить в соответствии с ГОСТ 5089-2003 «Замки и защелки для дверей. Технические условия», ГОСТ 538-2001 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия».

Характеристики:

замок врезной сувальдный

- Замок имеет одно направление запирания

- 6 сувальд расположенных с двух сторон ригельной планки

- Класс – 2

- Корпус – сталь (покрытие – порошковая краска)

- Количество ключей – 3

- Лицевая планка – сталь (покрытие – никель)

- Ригели – сталь (покрытие – никель)

замок навесной

- Класс – 2

- Корпус – сталь (покрытие – порошковая краска)

- Количество ключей - 3

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

___________/________                                             ___________/________

МП                                                                              МП