Расчет простенка 2 этажа по оси А

( в  осях 6-7)

Ширина простенка - 1.94м

Высота простенка - 2.4м

Толщина простенка  - 0.64м

Кладка стен из полнотелого кирпича М125 на цементном растворе М100

Высота здания от уровня земли до уровня карниза

Нзд=1.35+18.5=19.85м

Высота этажа - 3.6м (1,2,3 этажа) и 4,6м (4 этаж)

Расстояние между капитальными поперечными стенами – 7,6м,

Перекрытие 1 этажа –железобетонное ( с учётом пола 320кг/м2)

Чердачное перекрытие – деревянный щитовой накат.

На рассчитываемый простенок шириной 0.64м, передаются нагрузки на участок стены длиной L=1.94+1.45=3.39м

Сбор нагрузок

т

| Материал | q | к | qp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основном | Дополни тельном |
| От кровли | 5х3.39х0.025 =0.21т | 1.3 | 0.42 | 0.42 |
| От кладки стен Y=1800 кг/м3, толщиной 0.64м | (0.64х(19.85-3,9-1,35)х3.39-1.94х2.4х2х0.64)= 25.72т | 1.3 | 33.44 | 33.44 |
| От чердачного перекрытия | 5х3.39х0.15= 2.54т | 1.3 | 3.3 | 3.3 |
| От перекрытия и перегородок | 2.94х3.39х(0.32+ 0.05)х2=3.69т | 1.3 | 4.8 | 4.8 |
| Итого |  |  | 41.96т |  |
| Временная нагрузка |  |  |  |  |
| На междуэтажное перекрытие | 2.94х3.39х0.15х2= 3.0т | 1.4 | 4.2 | 3.0х1.45=4.35 |
| На чердачное перекрытие | 5х3.39х0.0075= 2.54т | 1.4 | 3.6 | 3.6х1.45=5.22 |
| От снега |  |  | 5х3.39х 0.32= 5.42т | 1.56х0.9=1.41 |
| Всего |  |  | 55.18т | 52.94т |

Ветровая нагрузка на 1пм высоты стены при ширине грузового участка 3.39м при высоте над поверхностью земли до 20м, величина скоростного напора 30 кг/м2, при этом положительное нормативное давление с учётом аэродинамического коэффициента 0.8

рн в.а.=1х3.39х0.03х0.8=0.08т/пм  , а отрицательное с учётом аэродинамического коэффициента 0. 6

рн в.п.=1х3.39х0.03х0.6=0.06т/пм

Соответствующие расчётные значения для ветровой нагрузки при дополнительном сочетании нагрузок

р в.п.=0.9х1.2х0.08=0.086т/пм

р 1в.п.=0.9х1.2х0.06=0.065т/пм (отсос)

Простенок имеет две сквозные трещины шириной 20мм, общей длиной 7м. Армирован с двух сторон арматурой Ф10 АIII через два ряда кладки по длине трещины.

Расчетная схема

gp=0.086т/м

3600                                               3600                               4600

Расчет шпонки

Усилие передаваемое на одну шпонку при растяжении

N1=πd2nsRs/4 ( В.Т. Гроздов «Усиление строительных конструкций»

Санкт-Петербург 2001г. стр. 148)

d=1см– диаметр арматурного стержня шпонки,

ns=1 – количество арматурных стержней в одной шпонке.

Rs= Rsn /γs    Rs=4000/1,07=3738,3кг/см2  (СНиП 2.03.01-84)

N1=3,14х12х1х3738,3/4=2934,6кг

Длина заделки арматуры в шпонке

L1≥πd2nsRs/4Rb,shх γbi(2в+а)

Rb,sh=1,58 Rbt=1,58х9,18=14,5кг/см2(СНиП 2.03.01-84 (10)

γbi=1,1 коэффициент условий работы полимерраствора срезу

L1=3,14х12х1х3738,3/4х14,5х1,1(2х2,5+2,5)=24,53см≈25см

Ширина шпонки а=2,5см и глубина шпонки в=2,5см

Общая длина шпонки

L=L1+L2+c+2δ=25+25+2,5+2,5х2=57,5см

Принимаем арматуру шпонки Ф10 АIII длиной один метр с двух сторон наружной стены, через два ряда кладки по высоте.

Количество шпонок по длине трещины ={(7:0,2)+1}х2=72шт

Нагрузка воспринимаемая шпонками

Σ N=72х2,935=211,32т

Вывод: Шпонки способны воспринимать нагрузку на простенок.

| ##### Составил | # Потапова |  | ###### Шифр | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Проверил |  |  |  |  |