- 42.

- МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ.

- Проектные решения принимались с учетом мероприятий по энергосбережению.

Теплотехнический расчет произведен  в соответствии с таблицами  требуемых  приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принято по таблице 4.

Предусмотрено утепление наружных стен и чердачного перекрытия эффективным утеплителем :

- утепление наружных стен здания теплоизоляционными плитами ТЕХНО ФАС

по ТУ 5762-025-17925162-2005 ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», толщиной 110 мм;

- замена оконных блоков на металлопластиковые по ГОСТ 23166-99, с тройным остеклением.

Монтаж оконных блоков  должен соответствовать  ГОСТ  30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков в стеновых проемах» и ТР 152-05 « Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков.»

Проектом предусмотрена установка приборов регулирования , контроля и учета  энергоресурсов:

- по разделу отопления - прибором  учета тепла  оборудуется узел управления здания;

- у каждого нагревательного прибора системы отопления устанавливается кран  двойной регулировки;

- по разделу водоснабжения - на вводе  водопроводов  холодной и горячей воды  в здание установлен  водомерный  узел  со счетчиками  ВМХ-50;

по разделу  электроснабжения - предусмотрена установка  счетчиков электроэнергии.