8.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ   РЕШЕНИЯ.

Характеристика района и площадки строительства.

Здание МОУ «СОШ №60» по ул. Лодыгина, 14 Свердловского района

г. Перми находится в квартале жилой  застройки. Участок школы граничит с территорией детского сада ( в настоящий момент начальная школа), территорией ООО «Восток-Сервис» и территорией  жилого здания.

Подъезд к зданию осуществляются  с ул. Лодыгина.

Архитектурно-планировочные решения.

Здание школы представляет собой 4-х этажное строение с подвалом.

Год постройки – 1957 г.

На первом этаже здания располагаются: гардероб, кухня, столовая, кабинет завуча, учебный кабинет ОБЖ, медицинский пункт, сан. узлы. На втором и третьем этажах расположены учебные классы, лаборатории, кабинеты, сан.узлы. На четвертом этаже – спортивный зал , актовый зал, административные помещения, учебные классы.

В подвальном этаже расположены технические помещения, предназначенные для размещения инженерного оборудования здания и прохождения инженерных коммуникаций- электрощитовая, венткамера, насосная, водомерный узел,  раздевальные с душевыми для спортивного зала .

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 167.00 в системе высот г. Перми.

Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими наружными и внутренними стенами.

Фундамент здания – ленточный из сборных бетонных блоков.

Наружные стены выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Внутренние стены выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Перегородки – кирпичные и металлопластиковые.

Междуэтажные перекрытия в осях выполнены из сборных железобетонных многопустотных и корытообразных железобетонных плит.

Чердачное перекрытие –сборные железобетонные многопустотные плиты, в осях А-Г/3-8 деревянный щитовой накат по деревянным балкам.

Крыша – чердачная скатная.

Кровля – металлические листы по деревянной обрешетке.

Водосток – наружный организованный.

Лестницы – железобетонные наборные ступени по металлическим косоурам, площадки – монолитные железобетонные.

Оконные заполнения – деревянные двустворчатые с двойным остеклением, металлопластиковые стеклопакеты.

Дверные заполнения – деревянные и металлические.

Входные крыльца - бетонные. Козырьки железобетонные.

9.

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим  водоснабжением, канализацией, вентиляцией, электроснабжением и слаботочными устройствами.

Территория вокруг здания благоустроена, по периметру – бетонная отмостка.

Проектом капитального ремонта МОУ «СОШ №60» предусмотрено:

-  перепланировка помещений с целью оптимизации учебного процесса и производственного процесса в столовой;

- утепление наружных стен здания теплоизоляционными плитами ТЕХНО ФАС ТУ 5762-025-17925162-2005 ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», толщиной 110 мм ;

- замена старого чердачного утеплителя  из керамзитового гравия на минераловатный  «NOBASIL»  марки МП  N35, толщ.200мм ;

- смена кровли и водосточной системы;

-устройство козырька главного входа.

- ремонт всех крылец эвакуационных и служебных выходов;

-  декоративная штукатурка фасадов здания ;

- замена оконных блоков;

- замена дверей наружных и внутренних;

- внутренняя отделка помещений;

-установка ограждения по периметру школы

-устройство пожарного проезда к зданию школы.

Архитектура фасадов,  наружная и внутренняя отделка.

Отделка фасадов:

- стены -. декоративная штукатурка по стеклосетке «Манна», фасадная краска и защитный паронепроницаемый состав «Финиш-лак» компании «OPTIMIST-ELITE» для дополнительной защиты от влаги.

- утеплитель - теплоизоляционными плитами ТЕХНО ФАС ТУ 5762-025-17925162-2005 ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», толщиной 110 мм, не горючий

- цоколь – облицовочный камень (с. к. «Сонет»)

- окна – металлопластиковые по ГОСТ 23166-99 с тройным остеклением, окрашенные порошковыми красками в заводских условиях;

- колонны наружные – окраска эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по двум слоям грунтовки ГФ 021 по ГОСТ 25129-82*.

Внутренняя отделка:

- вестибюль, поэтажные коридоры, лестничные клетки, обеденный зал: стены – декоративная штукатурка, покраска, финиш-лак на высоту 2,4м, выше – водоэмульсионная окраска; потолки – водоэмульсионная окраска; полы – мозаично-бетонные с цветными добавками

- учебные классы, лаборатории, кабинеты врача: стены – водоэмульсионная покраска на всю высоту; потолки – водоэмульсионная окраска; полы – линолеум с теплозвукоизоляционным слоем по ГОСТ 18108-80

- кабинеты директора, завуча, бухгалтерия, комната персонала: стены – виниловые обои; потолки – подвесные, типа «Байкал»; полы - линолеум с теплозвукоизоляционным слоем по ГОСТ 18108-80

- спортивный и актовый залы: стены - декоративная штукатурка, покраска, финиш-лак на высоту 2,4м, выше – водоэмульсионная окраска; потолки – подвесные в актовом зале, подшивные из ГКЛ –в спорт.зале; полы – ламинат ;

- загрузочная, цеха столовой, моечная посуды: стены – облицовка глазурованной керамической плиткой по ГОСТ 6141-82 на высоту 2,1 м, выше – водоэмульсионная окраска; потолки – водоэмульсионная окраска; полы – керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001;

10.

-умывальные, санузлы, комната личной гигиены - облицовка глазурованной керамической плиткой по ГОСТ 6141-82 на высоту 2,1м, выше – водоэмульсионная окраска; потолки – подвесные, типа «Байкал»; полы – керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001;

-помещения подвала, бойлерная, насосная, электрощитовая – водоэмульсионная окраска, потолки – клеевая побелка, полы – из мелкозернистого бетона;

- раздевальные, душевые, сан.узлы на отм. -2.650м: стены – обмазочная гидроизоляция, утепление минераловатными плиты ТЕХНОЛАЙТ, толщиной 100 мм, облицовка глазурованной керамической плиткой по ГОСТ 6141-82; потолки – водоэмульсионная окраска; полы – керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001;

- замена дверей: наружные, тамбурные по ГОСТ 24698-81; внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88; противопожарные – металлические, по типу «Академия стальных дверей «Благовест».

Для  наружной и внутренней отделки рекомендуется применять краски , лаки,

клей, шпаклевки и другие -торговой марки «Оптимист» на водной основе , или аналогичные другой фирмы.

Все отделочные материалы, должны иметь паспорта качества, сертификаты  соответствия на пожарную безопасность, соответствия гигиеническим требованиям,  разрешенные для применения   в учреждениях образования .

Территория участка.

В разделе ГП разработано  устройство металлического ограждения территории школы в существующих границах отведенной территории.

Ограждение запроектировано из металлических элементов, куда входят рядовые элементы, стойки, ворота, калитки.

Все элементы ограждения окрашиваются  двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* , по двум слоям грунтовки ГФ 021 по ГОСТ 25129-82*.

Предусмотрено устройство пожарного проезда шириной 6.0м к зланию школы  на расстоянии 5.о от наружной стены ( по территории школы).

Технико - экономические  показатели.

| Наименование показателей | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь отведенного участка | м2 | 12830,131 |
| Площадь застройки здания | м2 | 1025,50 |
| Общая площадь здания школы | м2 | 3792.00 |
| Строительный объем | м3 | 21600,00 |
| в том числе подземный | м3 | 3178,00 |