09-2008-АТМ

Лодыгина, 14

- Термометр 0…100°С									- 8

- Термометр 0…150°С									- 4

- Манометр 0…6 МПа									- 13

- Манометр 0…10 МПа									- 13

1.										- 12

2.										- 3

3. Отборное устройство 1,6-70П					- 27

4. Отборное устройство 1,6-225П				- 6

5. Прокладка ПП10х18						- 33

- Датчик температуры наружного воздуха ECMT				- 1 084N1012

- Датчик температуры погружной ECMU 100	(отопление)		- 1 087B1182

- Датчик температуры погружной ECMU 100	(обратка)			- 1 087B1182

- Датчик температуры погружной ECMU 100 (ГВС)			- 1 087B1182

Гильза L=100мм (нержавеющая сталь)						- 3 087В1190

- Электронный регулятор ECL Comfort 300					- 1 087В1130

Клеммная панель для настенного монтажа					- 1 087В1149

Управляющая карта ECL – карта С66 рус.					- 1 087В4806

- Клапан VB2, Ду-20, Kv=6,3           		(отопление)		- 1 065B2057

Электропривод редукторный AMV 20	, 230В				- 1 082G3007

- Клапан VB2, Ду-20, Kv=6,3			(ГВС)			- 1 065B2057

Электропривод редукторный AMV 30, 230В				- 1 087G3011

- Датчик-реле разности давлений ДЭМ 202-1-02-1				- 1

- Прибор САУ-МП-Н.11								- 1

- Датчик-реле разности давлений ДЭМ 202-1-02-1				- 1

- Прибор САУ-МП-Н.11								- 1

- Источник вторичного питания ИВП-12.24					- 1

- Расходомер ЭРСВ-420Ф, Ду-40							- 1

- Расходомер ЭРСВ-420Ф, Ду-40							- 1

- Термопреобразователь сопротивления	 «Взлет ТПС»			- 1

- Термопреобразователь сопротивления	 «Взлет ТПС»			- 1

- ТепловычислительТСР-023								- 1

КМ1, КМ2 – отопление

КМ3, КМ4 - ГВС