Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

от «20» февраля 2012 года  №0856300000212000004

(Приложение  к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №____________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку автономных импульсных индикаторов

для дорожных знаков

- Общие требования

  - Изготовить и поставить автономные импульсные индикаторы для дорожных знаков «КОМПО-СИГНАЛ» или эквивалент (далее – индикаторы), соответствующие нижеследующими требованиями.

- Требования к конструктивным характеристикам индикаторов

  - Корпус индикаторов должен быть изготовлен из поликарбоната или иных композиционных материалов с аналогичными характеристиками. Крепежный болт и гайка должны быть изготовлены из стали с защитным антикоррозионным покрытием (путем горячего цинкования по ГОСТ 9.307 или холодного цинкования). При этом толщина защитного покрытия должна быть не менее 30 мкм.

  - Корпус индикаторов должен быть прозрачным и иметь однородную гладкую поверхность без видимых повреждений (пузырьков, вздутий, трещин, раковин и т.д.) и посторонних включений.

  - Габаритные размеры индикаторов: диаметр – 84 мм, высота – 25 мм, минимальная длина крепежного болта – 15 мм.

  - В индикаторе используются светодиоды желтого цвета, в количестве 8 штук.

- Требования к функциональным характеристикам индикаторов

  - Конструкция индикаторов, в том числе яркость светодиодов, должна обеспечивать видимость световых импульсных сигналов на расстоянии не менее 100 м до места его установки.

  - Индикаторы должны работать в импульсном режиме с частотой не менее 30-40 миганий (вспышек) в минуту.

  - Характеристики солнечной панели и аккумулятора должны обеспечивать работу индикаторов в течение не менее 24 часов после полной зарядки аккумулятора. Время полной зарядки не должно превышать 8 часов.

  - Индикаторы должны включаться при освещенности менее 150 лк и выключаться при освещенности более 370 лк.

- Требования к показателям устойчивости к внешним воздействиям

  - Корпус индикаторов должен быть герметичным – обладать степенью защиты не ниже IP 56 по ГОСТ 14254.

  - Индикаторы должны обладать стойкостью к перепадам температур от минус 450С до плюс 450С.

  - Индикаторы должны обладать стойкостью к статическому воздействию жидкостей: топлива, дистиллированной воды, 3%-го раствора хлористого натрия и минеральных масел.

  - Конструкция индикаторов должна обеспечивать отсутствие разрушающих деформаций при проведении работ по его содержанию (мойке, чистке).

- Количество поставляемых индикаторов, комплектность, маркировка

  - Поставка индикаторов в количестве 165 (Сто шестьдесят пять) штук.

  - В комплект поставки должны входить:

– индикаторы;

– крепежные элементы;

– паспорт.

  - На индикаторы должна быть нанесена следующая маркировка:

– наименование предприятия изготовителя;

– дата выпуска;

  - Маркировка наносится на внешней части корпуса индикаторов любым способом, обеспечивающим ее сохранность при эксплуатации.