|  | ИНН 5906081520 КПП 590601001 ОГРН 1085906002533 р/с 40702810600000003300 в ОАО АКБ «Урал-ФД» г.Пермь к/с 30101810800000000790 БИК 045773790 телефон/факс: 249-88-13, Моб.8-902-47-44-725 e-mail: element59@mail.ru |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Элемент»

________  Е.Л.Бородина

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт кровли и ливневой канализации

в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу:

г. Пермь, ул. Старцева, 9

ТОМ 1

Рабочие чертежи

шифр 2/01-2011-АС

шифр 2/01-2011-К2

шифр 2/01-2011-ЭМ

г. Пермь, 2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Справка главного инженера проекта……………………………………………………………. | ...4 |
| --- | --- |
| Состав рабочего проекта ……………………………………………………………………….... | ...5 |
| Состав исполнителей ……………………………………………………………………………. | ...6 |
| Пояснительная записка …………………………………………………………………………… | …7 |
| 1. Основание для разработки рабочего проекта ……………………………………………..…. | …8 |
| 2. Общая часть …………………………………………………………………………… | ...9 |
| 3. Работы по капитальному ремонту предусмотренные проектом…………………………… | …10 |
| 4. Конструктивные решения…………………………………………………… | …11 |
| 5. Мероприятия по организации строительных работ…………………………………………. 5.1 Производство работ | …..12 |
| 6. Охрана окружающей среды …………………………………………………………………. | …14 |
| 7. Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия ……..... | …15 |
| 8. Проект организации капитального ремонта……………….………………………………..; …16. | …16 |
| 9. Сметная документация……………………………………………………..………………..… 18 |  |

Рабочий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Главный инженер проекта _________________ / Е.Л. Бородина/

### Справка ГИП

ПРИЛОЖЕНИЯ:

-  Приложение № 1. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации  на капитальный ремонт кровли и ливневой канализации в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 9;

- Приложение №2. Свидетельство о допуске к работам по выполнению проектной документации объектов капитального строительства  № 0007.02-2010-5906081520-П-157 от 17 декабря 2010 г, выдано на основании решения Правления НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»  № 07 от 17 декабря 2010 г.

- Приложение № 3. Смета на проектно-сметную документацию.

- Приложение № 4. Договор подряда № 7/02-11 от 15 марта 2011г.

### СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | 2/01-2011-ПЗ | Пояснительная записка |
| Том 2 | 2/01-2011-АС | Архитектурно-строительные решения |
| Том 2 | 2/01-2011-К2 | Ливневая канализация |
| Том 2 | 2/01-2011-ЭМ | Молниезащита |
| Том 1 | 2/01-2011-СМ | Сметная документация |

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные | ГИП | Бородина Е.Л. |  |
| Архитектурно-строительные решения | Инженер | Постаногова О.С |  |
| Ливневая канализация | Инженер | Ширинкина Л.В. |  |
| Сметная документация | Инженер | Голубкина С.С. |  |

### Пояснительная записка

### 1. Основание для разработки рабочего проекта

Проект на разработку  проектно-сметной документации  на капитальный ремонт кровли и ливневой канализации в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 9 выполнен на основании:

1. Муниципального договора подряда № 7/02-11 с ООО «Элемент» свидетельство о допуске к работам по выполнению проектной документации объектов капитального строительства  № 0007.02-2010-5906081520-П-157 от 17 декабря 2010 г, выдано на основании решения Правления НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»  № 07 от 17 декабря 2010 г.

2. Технического задания на разработку проектно-сметной документации.

3.Технического паспорта нежилого здания ГУП «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИЙ                             ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» от 01.04.2010 года.

4. Заключение о проведение визуального обследования здания МАОУ «СОШ №135» г.Перми, расположенный по адресу: г.Пермь ул.Старцева,9.

2.Общая часть

Данный раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, выданного заказчиком.

Кровля здания МАОУ"Средняя общеобразовательная школа №135" , подлежащая капитальному ремонту, находится по адресу ул.Старцева  9, в  г.Перми.

В состав зданий общеобразовательной школы входят:

лит А3 - крытый бассейн для обучения детей плаванию

лит А2 - спортивный зал

лит А - школа

лит А1 - начальные классы

Класс ответственности здания - I I.

Степень огнестойкости - I I.

Класс конструктивной пожарной опасности - С1.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1.

Климатические условия площадки

Климатический район - I  , подрайон - I B.

Расчетная температура воздуха - минус 35  С.

Снеговая нагрузка - 320 кгс/м ( V район).

Ветровая нагрузка - 30 кгс/м ( I I район).

3.Работы по капитальному ремонту

предусмотренные проектом

- демонтаж существующей кровли

- демонтаж фризовых панелей

- демонтаж оцинкованных фартуков

- устройство основания под кровлю

- устройство кровли

- затирка швов и трещин стен парапета

- затирка швов и трещин плит покрытия

- монтаж водосточных воронок

- монтаж водосточных труб

- монтаж молниезащиты кровли

4.Конструктивные решения кровли

Лит А3 -крытый бассейн для обучения детей плаванию

Кровля бассейна совмещенная, плоская, малоуклонная, переменная по высоте. Водосток внутренний. Для уменьшения водосборной площади добавлена новая воронка, внутреннего водостока. По результатам технического обследования были добавлены сливы через парапет.

Аэраторы(флюгарки)  установить в наивысших местах кровельного пирога, для удалениея подкровельной влаги.

Лит А2 -спортивный зал, лит А - школа

Кровля спортивного зала и школы- совмещенная, плоская, малоуклонная, переменная по высоте. Водосток внутренний.  Аэраторы (флюгарки)  установить в наивысших местах кровельного пирога, для удаления подкровельной влаги.

Лит А1 - начальные классы

Кровля над зданием начальных классов, плоская, малоуклонная . Водосток наружный. Устроенны три водосточные воронки, водосточные желоба и водосточные трубы. Водосточные трубы крепятся к наружным стенам – хомутами и самонарезающими болтами.

Минимальное расстояние между аэраторами-6 метров. Аэраторы (флюгарки)  установить в наивысших местах кровельного пирога, для удаления подкровельной влаги.

Перекрытия выполнены из сборных железобетонных  плит.

Утеплитель кровли- экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ XPS 30-250

ТУ 2244-047-17925162-2006

Существующие пожарные стремянки, согласно обследованию находятся в рабочем состоянии. Их необходимо окрасить эмалью ПФ-115, по грунтовке ГФ021, за два раза.

5.Мероприятия по организации строительных работ.

Организация строительства и производство работ должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве" и СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", с соблюдением "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации".

Все работы производить непосредственно под руководством мастера или производителя работ.

Все работы по капитальному ремонту разрешается производить с 9.00 до 21.00 часов.

Работы, сопровождаемые шумом, разрешается производить в дневное время ( с 9.00 до 17.00).

При производстве работ применять "Руководство по проектированию и устройству кровель из материалов компании "ТехноНИКОЛЬ" Техноэласт-Прайм и Техноэласт СОЛО, укладываемых на холодную мастику", а т.ж  СНиП II-26-76* «Кровли. Нормы проектирования», СП 31-107-97 " Проектирование и строительство кровель", СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия» и «Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методы оценки качества».

5.1Производство работ

Очистить поверхности основания и приклеиваемого материала от пыли, масла, наледи и других загрязнений. Не допускается нанесение мастики на влажную поверхность! При нанесении на пористые основания (бетонные, цементно-песчаные и пр.) поверхность необходимо предварительно огрунтовать битумным праймером. Дождаться полного высыхания праймера.

Перед применением мастику необходимо тщательно перемешать!

Мастику распределить по основанию при помощи зубчатого шпателя либо специального гребка слоем толщиной 0,5-1мм. На приклеиваемый материал мастику не наносить. Нанесение мастики должно происходить непосредственно перед наклеиванием рулона. Раскатать рулонный материал, приглаживая его щёткой для избегания образования складок и пузырей. Полностью приклеенный рулон дополнительно прокатать тяжёлым наборным роликом. Нахлёсты материала прокатывают до появления мастики из шва. Диапазон температур применения мастики от -5°С до +40°С. При низких температурах мастику перед применением выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Требования к основанию под кровлю.

Основанием под водоизоляционный ковер  является железобетонная плита. После того, как демонтировали старый кровельный пирог, надо отремонтировать поверхность     железобетонных несущих плит, швы между которыми заделать цементно-песчаным раствором марки не ниже 150;

·   Поверхность основания не должна иметь раковин, наплывов цементно-песчаной смеси, неровностей с острыми кромками, масляных пятен и пыли. Масляные пятна выжигают, наплывы срубают. Выбоины и раковины глубиной до 15 мм заполняют безусадочными шпаклевочными составами. Мелкие выбоины и трещины промазывают грунтовочным составом а после его высыхания шпаклюют горячей мастикой “Эврика” ТУ 5775-010-17925162-2003.

Поверхность основания должна быть ровной и гладкой. При проверке ровности поверхности трехметровой рейкой просветы под ней должны быть только плавного очертания. Максимальная глубина просвета не должна превышать 5 мм вдоль уклона и 10 мм поперек уклона. Отклонение плоскости основания от заданного уклона не более 0,2%.

В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям должны быть выполнены наклонные бортики (галтели) под углом 45º из цементно-песчаного раствора, высотой 100 мм.

Вертикальные стены конструкций, выступающих над плоскостью кровли и выполненных из штучных материалов (кирпича, пеноблоков и т.д.) необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором М 200 на высоту заведения кровельного ковра (не менее чем на 300 мм).

Поверхность парапетных стен, вентшахт, оснований кровельных вентиляторов выполненных из штучных материалов (кирпича, пеноблоков и т.д.) необходимо полностью оштукатурить цементно-песчаным раствором М 200.

Железнение поверхности стяжки, на которую наклеивается материал, запрещается.

6. Охрана окружающей среды

Проект выполнен  в соответствии с нормативными материалами:

Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов;

Пособие к СНиП11-01-95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”;

При работе используется автотранспорт и строительная техника своевременно прошедшая технический осмотр и технический ремонт.

Запрещается сжигание строительных отходов.

Соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы должны находиться в закрытой таре и прочее).

На строительной площадке запрещается организация заправки автотранспорта топливом и сбор отработанных масел.

Складирование строительных отходов производится на территории площадки строительства в мешках. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии. Для вертикальной транспортировки строительного мусора применяются специальные мусоропроводы.

Запрещается захламление строительным мусором и слив загрязнений на строительную площадку и прилегающую к зданию территорию.

7.   Основные указания по технике безопасности

и противопожарные мероприятия

1. Согласно НПБ105-95 взрывоопасные, пожарные категории помещений отсутствуют.

2. Организация строительной площадки и производства работ должна выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 часть 1, СНиП12-04-2004 часть2 «Безопасность труда в строительстве», с соблюдением «Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-2003.

3. Опасные участки производства работ должны быть ограждены лентой красно-белого цвета, указаны проезды и проходы. Опасные зоны  должны иметь предупредительные плакаты, надписи согласно ГОСТ 23407-78, и ГОСТ 12.4.059-78. Леса с наружной стороны обтянуть легкой капроновой сеткой.

4. Временное электроснабжение и освещение должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85, СНиП12-03-2001 и СН 81-80.

5. Складирование строительных изделий, конструкций и материалов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

6. Завоз и хранение горючих материалов, на строительную площадку, выполнять из расчета расхода их в течении рабочей смены.

7. На территории ремонтируемого объекта установить огнетушители, бочки с водой и щиты ЩП-А с противопожарным инвентарем. На площадке выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

8. Здания санитарно-бытового и административного назначения должны быть оборудованы порошковыми унифицированными огнетушителями типа ОПУ-5(Г)-2А, 55В, С, Е-01, У2 по ТУ84.7504304.04-89 (1шт. на помещение).

9. Допуск для производства работ производить только после ознакомления с технической документацией и проведения инструктажа по охране труда.

8. Проект организации капитального ремонта

8.1.Подготовительные работы.

Подготовительные работы проводятся с целью обеспечения соответствующих условий для выполнения работ по ремонту кровли.

Во время подготовительного периода,  должны быть проведены мероприятия по обеспечению технологического процесса необходимым оборудованием, энергией и материалами.

В подготовительный период проводятся следующие мероприятия:

-очистка прилегающей территории от мусора и предметов, мешающих проезду автотранспорта к месту производства работ;

-установка защитных и сигнальных ограждений по границам опасных зон согласно СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве Ч.1. Общие требования”; ГОСТ 12.4.026-2001 “Основные и дополнительные знаки безопасности”.

- заготовка необходимого оборудования, инструмента, монтажных приспособлений,  строительных материалов.

Проезды, проходы на стройплощадке, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

При производстве работ на кровле необходимо обеспечить два эвакуационных выхода (два внутренних лестничных марша, иметь ключи от дверей выхода на крышу), позволяющие осуществить эвакуацию людей в случае возникновения пожара (использовать существующие выходы на кровлю)

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

8.2.Требование к складировании материалов.

Складские площадки организованны во внутреннем дворе школы, они должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах укладываются следующим образом:

пиломатериалы -- в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки -- не более ширины штабеля;

мелкосортный металл -- в стеллаж высотой не более 1,5 м;

рулонные материалы -- вертикально в 1 ряд на подкладках;

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и (или) технических условий на них.

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

8.3.Основные работы.

Демонтированная кровля, фартуки и демонтированные фризовые панели выносятся партиями  вручную через лестничные клетки здания.

Строительный мусор от демонтажа кровли складируется во дворе здания школы, со стороны главного входа, данный участок имеет защитное ограждение.

Доставка материалов на крышу здания осуществляется вручную по лестничным маршам  и через дверной проем выхода на кровлю.  По кровле здания материалы перемещаются в тележках.

После окончания основных работ территория приводится в порядок, вывозится мусор, материалы, оборудование.

9. Сметная документация

№ п.п.  № смет                                           Наименование

1.                                                 Пояснительная  записка

2.       Смета  № 1                       Локальный сметный  расчет (Капитальный ремонт кровли                                         в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу: г. Пермь,                     ул. Старцева 9).

Пояснительная записка

Сметы составлены в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81 – 35.2004.

Стоимость оборудования и материалов, отсутствующая в базовых ценах 2000 г., принята в текущем уровне цен на основании прайс-листов.

При формировании смет использованы цены базисной стоимости сметно-нормативной базы 2001 г. с приведением ее в текущий уровень цен методом индексации на 1 квартал 2011 г. к сборникам ТЕР:

4,1 – к материалам

7,55 – к ФОТ

3,77 – к эксплуатации машин

5,49 – перевозка автомобильным транспортом строительного мусора.

к сборникам ФЕР:

4,55– к материалам

11,53 – к ФОТ

4,80 – к эксплуатации машин

Накладные расходы учтены согласно МДС 81 – 33.2004 г.

При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом  0,9.

Сметная прибыль учтена согласно МДС 81 – 25.2001 г.

При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом  0,85

Приложение №4