| # Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздухозабор (22910+22910=45820 м3/час) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка наружная | АРН-С 1250х2000 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 2 | Дверь утепленная | 500х800 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Решетка наружная | 1250х2000 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Дверь неутепленная | 500х800 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
|  | П1 (Обеденный зал – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Приточная установка, L = 5800м3/ч, Р= 450 Па, | UTR 80-50 A.3.40-4x30 (R) |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
|  | N = 4.0 кВт, n = 2850 об/мин в изолированном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная | ВР-2 (170х240) |  | Россия | шт | 6 |  |  |
| # 3 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-500х400 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 600х1000-800х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 500х800 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | 800х500 |  |  |  | м.п | 2,0 |  | 5,2 м2 |
|  | Переход 800х500-400х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 400х500 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 40 |  | 72 м2 |
|  | Отвод 500х400 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 5 | Воздуховод из углеродистой стали | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (плотный) класса «П» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=1,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 500х400-1500х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 1,5 |  | 2,7 м2 |
| # 6 | Огнезадерживающие покрытие “Триумф” 5 мм |  |  |  | кг | 20 |  |  |
| # 7 | Грунт ГФ-021 |  |  |  | кг | 2 |  |  |
| # 8 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 80 |  |  |
|  | П2 (Кухня – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Приточная установка, L = 4380 м3/ч, Р= 460 Па, | UTR 70-40 A.3.31-2.2x30 (R) |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
|  | N = 2,2 кВт, n = 2860 об/мин в изолированном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-500х500 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Шибер 500х400 |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 600х1000-700х400 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 400х700 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Отвод 700х400 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 700х400 |  |  |  | м.п | 2,5 |  | 5,5 м2 |
|  | Переход 700х400-400х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 400х500 |  |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 39 |  | 70,2 м2 |
|  | Переход 400х500-500х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 500х500 |  |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | 500х500 |  |  |  | м.п | 9 |  | 18 м2 |
| # 5 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 6 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 72 |  |  |
|  | П3 (Актовый зал – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Приточная установка, L = 4800 м3/ч, Р= 460 Па, | UTR 70-40 A.3.35-2.2x30 (R) |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
|  | N = 2,2 кВт, n = 2860 об/мин в изолированном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-400х500 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Решетка вентиляционная | ВР-2 (170х240) |  | Россия | шт | 6 |  |  |
| # 4 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 600х1000-700х400 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 400х700 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Переход 700х400-400х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 400х500 |  |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 37 |  | 66.6 м2 |
| # 5 | Воздуховод из углеродистой стали | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (плотный) класса «П» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=1,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 400х500-1200х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 1,2 |  | 2.16 м2 |
|  | Огнезадерживающие покрытие “Триумф” 5 мм |  |  |  | кг | 15 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021 |  |  |  | кг | 2 |  |  |
| # 6 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 7 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 72 |  |  |
|  | П4 (Cпортивный зал – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Приточная установка, L = 5440 м3/ч, Р= 460 Па, | UTR 80-50 A.3.40-4x30 (R) |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
|  | N = 4.0 кВт, n = 2850 об/мин в изолированном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-400х500 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Решетка вентиляционная | ВР-2 (170х240) |  | Россия | шт | 3 |  |  |
| # 4 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 3 |  |  |
| # 5 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 600х1000-800х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 500х800 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | 800х500 |  |  |  | м.п | 2,0 |  | 5,2 м2 |
|  | Переход 800х500-400х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 400х500 |  |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 39 |  | 70,2 м2 |
|  | Отвод 500х400 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 6 | Воздуховод из углеродистой стали | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (плотный) класса «П» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=1,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 500х400-1500х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 1,5 |  | 2,7 м2 |
|  | Огнезадерживающие покрытие “Триумф” 5 мм |  |  |  | кг | 20 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021 |  |  |  | кг | 2 |  |  |
| # 7 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 72 |  |  |
|  | П5 (Классы – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Приточная установка, L = 8000 м3/ч, Р= 500 Па, | UTR 90-50 A.3.45-3x15 (R) |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
|  | N = 3,0 кВт, n =1410 об/мин в изолированном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-400х200 |  | VKT (Россия) | шт | 2 |  |  |
| # 3 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-200х250 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)- d200 |  | VKT (Россия) | шт | 11 |  |  |
| # 5 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 56 |  |  |
| # 6 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 8 |  |  |
| # 7 | Клапан воздушный | КВК-200 |  | Арктос | шт | 11 |  |  |
| # 8 | Клапан воздушный | АВК 400х200 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Клапан воздушный | АВК 200х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 10 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d200 |  |  |  | м.п | 32 |  | 20.0 м2 |
|  | Отвод d200 |  |  |  | шт | 24 |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 6,3 |  | 5,04 м2 |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 600х1000-900х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 500х900 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | 900х500 |  |  |  | м.п | 5,0 |  | 14 м2 |
|  | Отвод 900х500 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Переход 900х500-800х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | 800х500 |  |  |  | м.п | 16 |  | 41,6 м2 |
|  | Переход 800х500-500х500 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 500х500 |  |  |  | м.п | 18 |  | 36 м2 |
|  | Отвод 500х500 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Переход 500х500-400х500 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 32 |  | 57.6м2 |
|  | Переход 400х500-400х200 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Отвод 400х200 |  |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 22 |  | 26,4 м2 |
|  | 250x500 |  |  |  | м.п | 15 |  | 22.2 м2 |
|  | 250x200 |  |  |  | м.п | 4 |  | 3,6 м2 |
|  | Отвод 250х200 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Воздуховод из углеродистой стали | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (плотный) класса «П» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=1,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 1,8 |  | 2,16 м2 |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 0,4 |  | 0,32 м2 |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 1,2 |  | 0,96 м2 |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 1.2 |  | 1,44 м2 |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 1,5 |  | 1,8 м2 |
|  | Огнезадерживающие покрытие “Триумф” 5 мм |  |  |  | кг | 30 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021 |  |  |  | кг | 5 |  |  |
| # 7 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 150 |  |  |
|  | П6 (Классы – Литер А) |  |  |  |  |  |  | См. приложение №2 |
| # 1 | Приточная установка, L = 7700 м3/ч, Р= 600 Па, | UTR 90-50 A.3.45-3x15 (R) |  | KORF | шт | 1 |  |  |
|  | N = 3.0 кВт, n = 1410 об/мин в изолированном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-400х200 |  | VKT (Россия) | шт | 3 |  |  |
| # 3 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)- d200 |  | VKT (Россия) | шт | 4 |  |  |
| # 4 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 32 |  |  |
| # 5 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 12 |  |  |
| # 6 | Клапан воздушный | КВК-200 |  | Арктос | шт | 4 |  |  |
| # 7 | Клапан воздушный | АВК 400х200 |  | Арктос | шт | 3 |  |  |
| # 8 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d200 |  |  |  | м.п | 32 |  | 20.0 м2 |
|  | Отвод d200 |  |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 600х1000-900х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 500х900 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | 900х500 |  |  |  | м.п | 6,0 |  | 16,8 м2 |
|  | Отвод 900х500 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Переход 900х500-800х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | 800х500 |  |  |  | м.п | 4 |  | 10,4 м2 |
|  | Переход 800х500-400х500 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 400х500 |  |  |  | м.п | 13 |  | 23,4 м2 |
|  | Отвод 400х500 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 33 |  | 39,6 м2 |
|  | Отвод 400х200 |  |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Отвод 200х400 |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из углеродистой стали | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (плотный) класса «П» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=1,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 2 |  | 1,6 м2 |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 3 |  | 3,6 м2 |
|  | Огнезадерживающие покрытие “Триумф” 5 мм |  |  |  | кг | 25 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021 |  |  |  | кг | 4 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 110 |  |  |
|  | П7 (Классы – Литер А) |  |  |  |  |  |  | См. приложение №2 |
| # 1 | Приточная установка, L = 7850 м3/ч, Р= 600 Па, | UTR 90-50 A.3.45-3x15 (R) |  | KORF | шт | 1 |  |  |
|  | N = 3,0 кВт, n = 1410 об/мин в изолированном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-400х200 |  | VKT (Россия) | шт | 3 |  |  |
| # 3 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)-200х250 |  | VKT (Россия) | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)- d200 |  | VKT (Россия) | шт | 3 |  |  |
| # 5 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 40 |  |  |
| # 6 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 8 |  |  |
| # 7 | Клапан воздушный | КВК-200 |  | Арктос | шт | 3 |  |  |
| # 8 | Клапан воздушный | АВК 400х200 |  | Арктос | шт | 3 |  |  |
| # 9 | Клапан воздушный | АВК 200х250 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 10 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d200 |  |  |  | м.п | 32 |  | 20.0 м2 |
|  | Отвод d200 |  |  |  | шт | 9 |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход 600х1000-900х500 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | Отвод 500х900 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | 900х500 |  |  |  | м.п | 3,0 |  | 8,4 м2 |
|  | Отвод 900х500 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Переход 900х500-800х400 |  |  |  | м.п | 0,5 |  |  |
|  | 800х400 |  |  |  | м.п | 16 |  | 38,4 м2 |
|  | Отвод 800х400 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Переход 800х400-400х800 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 400х800 |  |  |  | м.п | 25 |  | 60,0 м2 |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 33 |  | 39,6 м2 |
|  | Отвод 400х200 |  |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Отвод 200х400 |  |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | 250х500 |  |  |  | м.п | 14 |  | 21,0 м2 |
|  | 200х300 |  |  |  | м.п | 18 |  | 18 м2 |
|  | 200х250 |  |  |  | м.п | 14 |  | 12,6 м2 |
|  | Отвод 300х200 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Отвод 200х300 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Отвод 200х250 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Отвод 250х200 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из углеродистой стали | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (плотный) класса «П» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=1,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 1,5 |  | 1,2 м2 |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 3 |  | 3,6 м2 |
|  | 200х300 |  |  |  | м.п | 13 |  | 13 м2 |
|  | Огнезадерживающие покрытие “Триумф” 5 мм |  |  |  | кг | 70 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021 |  |  |  | кг | 15 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 102 |  |  |
|  | П8 (Библиотека – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 420 м3/ч, Р= 200 Па, | CK 200 А |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.115 кВт, n=2580 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка наружная | АРН 250х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | КВК-250 М |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Фильтр с материалом EU3 | ФЛК 250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Нагреватель электрический, 9 кВт | PBEC 250/9 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель | CSA 200/900 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Диффузор универсальный пластиковый | ДПУ-М 160 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
| # 8 | Быстросъемные хомуты | MX200 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d250 |  |  |  | м.п | 2,0 |  |  |
|  | d200 |  |  |  | м.п | 15,0 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | П9 (Cпортивный зал – Литер А2) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 2000 м3/ч, Р= 250 Па, | RK 600х300 F3 |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =1.675 кВт, n=1305 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка наружная | АРН 300х600 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | АВК 600х300 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Фильтр с материалом EU3 | ФЛР 600х300 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Нагреватель водяной | PBAS 600х300-3-2,5 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель | RSA 600х300/1000 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Решетка регулируемая | АДР 400х200 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
| # 8 | Гибкие вставки | DS 60-30 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300х600 |  |  |  | м.п | 4,0 |  |  |
|  | 300х400 |  |  |  | м.п | 4,0 |  |  |
|  | 300х300 |  |  |  | м.п | 1,5 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 20 |  |  |
|  | П10 (Помещения 1-го этажа – Литер А2) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 449 м3/ч, Р= 200 Па, | CK 200 А |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.115 кВт, n=2580 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка наружная | АРН 250х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | КВК-250 М |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Фильтр с материалом EU3 | ФЛК 250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Нагреватель электрический, 9 кВт | PBEC 250/9 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель | CSA 200/900 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Диффузор универсальный пластиковый | ДПУ-М 125 |  | Россия | шт | 6 |  |  |
| # 8 | Быстросъемные хомуты | MX200 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d250 |  |  |  | м.п | 2,0 |  |  |
|  | d200 |  |  |  | м.п | 8,5 |  |  |
|  | d125 |  |  |  | м.п | 15,0 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 20 |  |  |
|  | П11 (Помещения 2-го этажа – Литер А2) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 476 м3/ч, Р= 200 Па, | CK 200 А |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.115 кВт, n=2580 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка наружная | АРН 250х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | КВК-250 М |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Фильтр с материалом EU3 | ФЛК 250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Нагреватель электрический, 9 кВт | PBEC 250/9 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель | CSA 200/900 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Диффузор универсальный пластиковый | ДПУ-М 125 |  | Россия | шт | 6 |  |  |
| # 8 | Быстросъемные хомуты | MX200 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d250 |  |  |  | м.п | 2,0 |  |  |
|  | d200 |  |  |  | м.п | 8,5 |  |  |
|  | d125 |  |  |  | м.п | 14,0 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 20 |  |  |
|  | П12 (Бассейн, душевые, зал подг.занятий – Литер А3) |  |  |  |  |  |  | См. приложение №2 |
| # 1 | Приточная установка, L = 8500 м3/ч, Р= 530 Па, | UTR 100-50 A.3.45-3x15 (R) |  | KORF | шт | 1 |  |  |
|  | N = 3,0 кВт, n = 2213 об/мин в изолированном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная | РР-4 |  | Россия | шт | 3 |  |  |
| # 3 | Решетка вентиляционная | РР-5 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
| # 4 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 13 |  |  |
| # 5 | Клапан воздушный | АВК 250х250 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 6 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х250 |  |  |  | м.п | 29,6 |  | 20.0 м2 |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х400 |  |  |  | м.п | 2,4 |  | 8,4 м2 |
|  | 400х250 |  |  |  | м.п | 9,8 |  |  |
|  | 500х250 |  |  |  | м.п | 7,2 |  |  |
|  | 1000х500 |  |  |  | м.п | 7,0 |  |  |
| # 7 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 52 |  |  |
|  | П13 (Бассейн – Литер А3) существующая система |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 2000 м3/ч, Р= 250 Па, | RK 600х350 D1 |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.515 кВт, n=1370 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка наружная | АРН 600х350 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | АВК 600х350 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Фильтр с материалом EU3 | ФЛР 600х350 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Нагреватель электрический, 45 кВт | PBER 600х350/45 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель | RSA 600х300/1000 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Решетка регулируемая | АМН 450х350 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
| # 8 | Гибкие вставки | DS 60-35 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600х350 |  |  |  | м.п | 6,6 |  |  |
|  | d355 |  |  |  | м.п | 8,0 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 20 |  |  |
|  | П14 (Мастерские – Литер А4) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 476 м3/ч, Р= 200 Па, | CK 200 А |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.115 кВт, n=2580 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка наружная | АРН 250х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | КВК-200 М |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Фильтр с материалом EU3 | ФЛК 200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Нагреватель электрический, 6 кВт | PBEC 200/6 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель | CSA 200/900 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Диффузор универсальный пластиковый | ДПУ-М 160 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
| # 8 | Быстросъемные хомуты | MX200 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d200 |  |  |  | м.п | 6,0 |  |  |
|  | d160 |  |  |  | м.п | 3,0 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 12 |  |  |
|  | П15 (Помещение 1-го этажа – Литер А1) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Приточная установка L = 1555 м3/ч, Р= 240 Па, | КОМПАКТ 2127 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.6 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка наружная | АРН 500х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | АВК 500х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Шумоглушитель | RSA 500х250/1000 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Вентиляционная решетка | АДР 150х150 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Вентиляционная решетка | АДР 200х100 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Вентиляционная решетка | АДР 200х200 |  | Россия | шт | 6 |  |  |
| # 8 | Гибкие вставки | DS 50х25 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)- 150х150 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 10 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150 |  |  |  | м.п | 1,0 |  |  |
|  | 200х100 |  |  |  | м.п | 1,0 |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 12,0 |  |  |
|  | 300х200 |  |  |  | м.п | 10,5 |  |  |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 5,2 |  |  |
|  | 500х250 |  |  |  | м.п | 3,0 |  |  |
| # 11 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 12 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 12 |  |  |
|  | П16 (Помещение 2-го этажа – Литер А1) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Приточная установка L = 2095 м3/ч, Р= 300 Па, | КОМПАКТ 3145 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.75 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка наружная | АРН 500х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | АВК 500х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Шумоглушитель | RSA 500х250/1000 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 5 | Вентиляционная решетка | АДР 150х150 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Вентиляционная решетка | АДР 200х200 |  | Россия | шт | 9 |  |  |
| # 7 | Гибкие вставки | DS 50х25 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)- 150х150 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150 |  |  |  | м.п | 2,0 |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 12,0 |  |  |
|  | 500х200 |  |  |  | м.п | 3,0 |  |  |
|  | 500х250 |  |  |  | м.п | 3,0 |  |  |
| # 10 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 11 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 12 |  |  |
|  | В1 (Моечная – Литер А) существующая система |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 3000 м3/ч, Р= 170 Па, | ВКР 5,00 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
|  | N =1.5 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160x160 |  |  |  | м.п | 7.5 |  | 4.8 м2 |
|  | 250x250 |  |  |  | м.п | 2 |  | 2.6 м2 |
|  | 250x400 |  |  |  | м.п | 11.7 |  | 15.5 м2 |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | В2 (Кухня – Литер А) существующая система |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 6220 м3/ч, Р= 380 Па, | ВКР 8,00 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
|  | N =4,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Решетка вентиляционная | 3 ДВ 400х200 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
| # 4 | Местный вытяжной отсос | МВО-420Ф |  | Россия | шт | 11 |  |  |
| # 5 | Местный вытяжный отсос | МВО-840Ф |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150x150 |  |  |  | м.п | 3,5 |  | 2,7 м2 |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  | 2.6 м2 |
|  | 600x600 |  |  |  | м.п | 18,7 |  | 45 м2 |
| # 7 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 10 |  |  |
|  | В3 (Актовый зал – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 4800 м3/ч, Р= 250 Па, | TKK960 C3 |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =1,3 кВт, n=1360 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Узел прохода УП4-17 |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 7 |  |  |
|  | В4 (Кабинет зубного врача) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 700 м3/ч, Р= 170 Па, | ВКР 4,00 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
|  | N =0,55 кВт, n=920 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250x250 |  |  |  | м.п | 2,0 |  | 2,0 м2 |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | В5 (Классы ч/з с/у – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 2640 м3/ч, Р= 250 Па, , N=1.5 кВт, n=920 об/мин | ВКР 5,00 |  | Россия | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
|  | N =0,25 кВт, n=1330 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 8 |  |  |
| # 3 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Решетка вентиляционная | ВР-1 (170х240) |  | Россия | шт | 3 |  |  |
| # 5 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400x200 |  |  |  | м.п | 16 |  | 19,2 м2 |
| # 6 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 7 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 7 |  |  |
|  | В6 (Лаборатопия химии – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 1040 м3/ч, Р= 170 Па, | ВКР 4,00 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
|  | N =0,75 кВт, n=920 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d250 |  |  |  | м.п | 1,25 |  | 0,06 м2 |
|  | 250х250 |  |  |  | м.п | 6 |  | 6,00 м2 |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 4 |  |  |
| # 6 | Зонт вытяжной 600х250х500(h), d200 | От шкафа |  | Россия | шт | 2 |  |  |
|  | В7 (Классы ч/з с/у – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 7565 м3/ч, Р= 320 Па, | ВКР 6,3 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
|  | N =2,2 кВт, n=950 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 10 |  |  |
| # 3 | Решетка вентиляционная | ВР-1 (170х240) |  | Россия | шт | 6 |  |  |
| # 4 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500x300 |  |  |  | м.п | 10,4 |  | 16,6 м2 |
| # 5 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 6 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 10 |  |  |
|  | В8 (Классы ч/з с/у – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 7200 м3/ч, Р= 330 Па, | ВКР 6,3 |  | Россия | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
|  | N =2,2 кВт, n=950 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 16 |  |  |
| # 3 | Решетка вентиляционная | ВР-1 (170х240) |  | Россия | шт | 8 |  |  |
| # 4 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200 |  |  |  | м.п | 16 |  | 12,8 м2 |
|  | δ=0,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500x400 |  |  |  | м.п | 6 |  | 10,8 м2 |
|  | 500x250 |  |  |  | м.п | 9 |  | 6,3 м2 |
|  | 800x250 |  |  |  | м.п | 6 |  | 12,6 м2 |
| # 5 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 6 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 20 |  |  |
|  | В9 (Спортивный зал – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 4800 м3/ч, Р= 250 Па, | TKK960 C3 |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =1,3 кВт, n=1360 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Узел прохода УП4-17 |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 7 |  |  |
|  | В10 (Туалеты 1-го этажа, кладовые – Литер А1) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 262 м3/ч, Р= 190 Па, | CK 160 B |  | OSTBERG | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
|  | N =0.062 кВт, n=2540 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Быстросъемные хомуты MX160 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | КВК-160 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Диффузор универсальный пластиковый | ДПУ-М 125 |  | Арктос | шт | 6 |  |  |
| # 5 | Зонт d160 |  |  | Росвент | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d160 |  |  |  | м.п | 10 |  |  |
|  | d125 |  |  |  | м.п | 3.0 |  |  |
| # 7 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 8 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 20 |  |  |
|  | В11 (Спортивный зал – Литер А2) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 2000 м3/ч, Р= 200 Па, | TKK660B1 |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.49 кВт, n=1250 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Узел прохода УП4-14 |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | В12 (Помещения 2-го этажа – Литер А2) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 325 м3/ч, Р= 150 Па, | CK 160 B |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.062 кВт, n=2540 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Быстросъемные хомуты MX160 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | КВК-160 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Диффузор универсальный пластиковый | ДПУ-М 125 |  | Арктос | шт | 5 |  |  |
| # 5 | Диффузор универсальный пластиковый | ДПУ-М 100 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель CSA 160/900 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| # 7 | Зонт d160 |  |  | Росвент | шт | 1 |  |  |
| # 8 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d160 |  |  |  | м.п | 17 |  |  |
|  | d125 |  |  |  | м.п | 12 |  |  |
| # 9 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 10 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 9 |  |  |
|  | В13 (Бассейн – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный ВКР-90 N5 L = 4660 м3/ч, Р= 220 Па | ВКР-90 N5 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
|  | N =1.5 кВт, n=915 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Решетка Р200 |  |  | Россия | шт | 17 |  |  |
| # 3 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х250 |  |  |  | м.п | 6 |  |  |
| # 4 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 5 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 8 |  |  |
|  | В14 (Душевые, раздевальные – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный ВКР-90 N4 L = 900 м3/ч, Р= 200 Па, N =0,5 кВт, n=910 об/мин | ВКР-90 N4 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 2 | Решетка Р200 |  |  | Россия | шт | 7 |  |  |
| # 3 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х250 |  |  |  | м.п | 9,3 |  |  |
| # 4 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 5 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | В15 (Насосная – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор осевой L =620 м3/ч, Р= 50 Па, N =0.07 кВт, n=1400 об/мин | ECW 254 M4 |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
| # 2 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 3 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 0,1 |  |  |
|  | В16 (Кинопроекционная – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 480 м3/ч, Р= 170 Па, N =0,55 кВт, n=920 об/мин | ВКР4,0 N4 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 2 | Сетка 200х100 |  |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 3 | Сетка d180 |  |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d180 |  |  |  | м.п | 10,8 |  |  |
| # 5 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 6 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 3 |  |  |
|  | В17 (Мастерские – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 340 м3/ч, Р= 180 Па, | CK 200 А |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.115 кВт, n=2540 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Быстросъемные хомуты MX200 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 3 | Заслонка воздушная | КВК-200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 4 | Диффузор универсальный пластиковый | ДПУ-М 160 |  | Арктос | шт | 4 |  |  |
| # 5 | Шумоглушитель CSA 200/900 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| # 6 | Зонт d200 |  |  | Росвент | шт | 1 |  |  |
| # 8 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d200 |  |  |  | м.п | 18 |  |  |
|  | d160 |  |  |  | м.п | 3 |  |  |
| # 9 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 10 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 12 |  |  |
|  | В18 (Помещения 1-го этажа – Литер А1) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 1590 м3/ч, Р= 250 Па, | TKK560B1 |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.265 кВт, n=1300 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Узел прохода УП4-14 |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 5 |  |  |
| # 6 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300х200 |  |  |  | м.п | 3,5 |  |  |
|  | 500х200 |  |  |  | м.п | 1,0 |  |  |
| # 7 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)- 300х200 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 8 | Решетка вентиляционная | АДР 400х200 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Решетка вентиляционная | АДР 200х200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 10 | Решетка вентиляционная | АДР 250х200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| # 11 | Решетка вентиляционная | АП 300х150 |  | Арктос | шт | 3 |  |  |
|  | В19 (Помещения 2-го этажа – Литер А1) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор крышный L = 2000 м3/ч, Р= 230 Па, | TKK660B3 |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.49 кВт, n=1400 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Узел прохода УП4-14 |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 5 |  |  |
| # 6 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 3,5 |  |  |
|  | 500х200 |  |  |  | м.п | 1,0 |  |  |
| # 7 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)- 400х200 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 8 | Решетка вентиляционная | АДР 400х200 |  | Арктос | шт | 4 |  |  |
|  | В20 (Архивы – Литер А1) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Вентилятор канальный L = 50 м3/ч, Р= 190 Па, | LPK 100 A |  | OSTBERG | шт | 1 |  |  |
|  | N =0.036 кВт, n=870 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Зонт вытяжной d100 |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 3 | Заглушка питометражного лючка СТД8281 | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
| # 4 | Ниппель присоединительный питометражного | ТУ36-461-84 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | лючка СТД8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Крепежные и уплотнительные материалы |  |  |  | кг | 4 |  |  |
| # 6 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d100 |  |  |  | м.п | 11,0 |  |  |
| # 7 | Клапан противопожарный с эл/механическим приводом | КПС-1(60)-О-МВ(220)- d100 |  | VKT (Россия) | шт | 1 |  |  |
| # 8 | Диффузор пластиковый уневерсальный | ДПУ-М 100 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| # 9 | Заслонка воздушная | КВК-100 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  | ВЕ2 (Помещения 1083,1084,1085 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 5 |  |  |
| # 3 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х250 |  |  |  | м.п | 18 |  |  |
|  | 400х200 |  |  |  | м.п | 3,0 |  |  |
|  | ВЕ3 (Помещения 1081,1082 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 7 |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400х400 |  |  |  | м.п | 6,5 |  |  |
|  | ВЕ5 (Помещения 1077,358 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 6 |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400х400 |  |  |  | м.п | 4,6 |  |  |
|  | ВЕ6 (Помещение 1112 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 12 |  |  |
|  | ВЕ7 (Помещение 288 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
|  | ВЕ8 (Помещения 349,346 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
|  | ВЕ9 (Помещения 1113,282,285,343 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 24 |  |  |
|  | ВЕ10 (Помещения 279,276,341,338 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 12 |  |  |
|  | ВЕ11 (Помещения 1126,272,273,334,335 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 20 |  |  |
|  | ВЕ12 (Помещения 1123,1124,1125 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная переточная | АП 150х150 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
|  | ВЕ13 (Помещения 1128,268,332 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 12 |  |  |
|  | ВЕ14 (Помещения 1130,1129,266,267,331 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 20 |  |  |
|  | ВЕ15 (Помещения 1131,265,329,330 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 16 |  |  |
|  | ВЕ16 (Помещения 242,307 – Литер А) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 2 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
| # 3 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 6,0 |  |  |
|  | ВЕ18 (Помещения 1,2-го этажей – Литер А2) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 9 |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150 |  |  |  | м.п | 18 |  |  |
|  | ВЕ19 (Помещение 1054 – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 8 |  |  |
|  | ВЕ20 (Помещение 1055, 1056 – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 4 |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х250 |  |  |  | м.п | 11 |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 4 |  |  |
|  | ВЕ21 (Помещение 1009 – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 2,0 |  |  |
|  | ВЕ22 (Помещение 1013,1021 – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р150 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200х200 |  |  |  | м.п | 2,0 |  |  |
|  | ВЕ23 (Санитарные узлы 1017,1019 – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х250 |  |  |  | м.п | 2,5 |  |  |
|  | ВЕ24 (Санитарный узел 1016 – Литер А3) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Решетка вентиляционная | Р200 |  | Россия | шт | 1 |  |  |
| # 2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | стали (нормальный) класса «Н» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δ=0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х250 |  |  |  | м.п | 2,3 |  |  |
|  | Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 |  | Россия |  |  |  |  |
|  |  25х2,8 |  |  |  | м | 154 |  |  |
|  |  32х2,8 |  |  |  | м | 65 |  |  |
|  |  40х3 |  |  |  | м | 60 |  |  |
| # 2 | Труба стальная электросварная бесшовная | ГОСТ 10704-91 |  | Россия |  |  |  |  |
|  |  76х3.,5 |  |  |  | м | 25 |  |  |
|  |  57х3,5 |  |  |  | м | 13 |  |  |
| # 3 | Антикоррозионное покрытие грунтовка |  |  |  | кг | 30 |  |  |
| # 4 | ГФ-021 (2 слоя ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска масляная МА-15 (2 слоя) | “Эконом” |  |  | кг | 30 |  |  |
| # 5 | # Утеплитель в виде трубок (по 2м) | “Aeroflex” |  |  |  |  |  |  |
|  |  28х13 | М13028 |  |  | шт | 77 |  |  |
|  |  35х13 | М13035 |  |  | шт | 34 |  |  |
|  |  48х13 | М13048 |  |  | шт | 30 |  |  |
|  |  57х13 | М13090 |  |  | шт | 7 |  |  |
|  |  76х13 | М13090 |  |  | шт | 14 |  |  |
| # 6 | Скотч самоклеящийся |  |  |  | упак | 5 |  |  |
| # 7 | Сталь сортовая для крепления |  |  |  | кг | 50 |  |  |
| # 8 | Кран шаровый Ду15 | 11Б27п1 |  | Россия | шт | 36 |  |  |
| # 9 | Cмесительный узел SURP 60-6.3 обратной конфигурации П1 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 10 | Cмесительный узел SURP 40-2,5 обратной конфигурации П2 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 11 | Cмесительный узел SURP 40-4.0обратной конфигурации П3 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 12 | Cмесительный узел SURP 40-4.0 обратной конфигурации П4 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 13 | Cмесительный узел SURP 80-6,3 обратной конфигурации П5 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 14 | Cмесительный узел SURP 80-6,3 обратной конфигурации П6 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 15 | Cмесительный узел SURP 80-6,3 обратной конфигурации П7 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 16 | Cмесительный узел SURP 40-1,0 обратной конфигурации П9 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 17 | Cмесительный узел SURP 80-6,3 обратной конфигурации П12 |  |  | KORF | шт | 1 |  | См. приложение №2 |
| # 18 | Задвижка Ду25 |  |  | Россия | шт | 2 |  |  |
| # 19 | Задвижка Ду40 |  |  | Россия | шт | 2 |  |  |