Приложение № 1

к конкурсной документации

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на разработку ПРОЕКТНО-сметной ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт  здания МАДОУ «Детский сад №63» по ул. Добролюбова, 10

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МАДОУ «Детский сад №63» по ул. Добролюбова, 10 |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Наименование объекта | Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад №63» по ул. Добролюбова, 10 |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 5. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт здания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федеральным законом №243-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 48. В составе документации предусмотреть следующие разделы: - Раздел ПЗ: общая пояснительная записка; - Раздел ПОС: организация строительства. - Раздел ПБ: мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Раздел ООС: охрана окружающей среды. - Раздел ГП: генеральный план. В составе раздела предусмотреть: - замену ограждения территории; - благоустройство и асфальтирование территории; - игровое и спортивное оборудование на игровых площадках; - отвод поверхностных вод от здания. - Раздел ТХ: технологическая часть В составе раздела предусмотреть: - обеспечение поточности технологических процессов пищеблока; - оборудование для групп; - замену технологического оборудования пищеблока согласовать с заказчиком. - Раздел ОДИ: обеспечение доступа инвалидов. В составе раздела предусмотреть: - обеспечение доступа в здание и доступной среды жизнедеятельности в пределах первого этажа всех групп инвалидов и маломобильных групп детей. - Раздел АС: архитектурно-строительные решения. - В составе раздела предусмотреть: - ремонт кирпичной кладки стен и цоколя (инъецирование и заделка трещин, восстановление разрушенной кладки обработка антисептиками); - усиление основания фундаментов; - замену, усиление и ремонт плит перекрытия над подвалом; - вертикальную гидроизоляцию фундаментов; - перемычки над технологическими проемами в подвале; - ремонт существующих перемычек; - организованный водосток с кровли; - утепление фасадов; - внутреннюю отделку помещений; - замену отмостки; - ремонт полов; - ремонт кровли; - замену оконных и дверных блоков; - устройство 2 дополнительных групп для детей дошкольного возраста; - демонтаж с последующим восстановлением входа в осях Д/3-4; - отвод подземных вод от здания (метод решить проектом); - ремонт теневых навесов на территории и их ограждение; - демонтаж и восстановление металлического ограждения территории; - Раздел ЭМ: силовое электрооборудование. В составе раздела предусмотреть замену силового электрооборудования. - Раздел ЭО: электроосвещение. В составе раздела предусмотреть замену электроосвещения. - Раздел ОВ: отопление, вентиляция: В составе раздела предусмотреть: ● замену системы отопления здания; ● замену приточно-вытяжной вентиляции. - Раздел АОВ: автоматика системы вентиляции. - Раздел АПС, СО и УЭ В составе раздела предусмотреть устройство системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией. - Раздел ВК: водоснабжение и канализация. В составе раздела предусмотреть: ● замену систем водоснабжения, водоотведения и сантехприборов; - замену канализационных выпусков до колодцев в пределах границы ответственности; - автономное постоянное горячее водоснабжение. - Раздел СМ: сметная документация, разработать базисно-индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС на момент сдачи проектной документации. Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составить согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования учесть требования МДС 81-35.2004. # При разработке рабочего проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СанПиН, 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", иными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 8. Исходные данные | ##### 1. Технический паспорт БТИ. ##### 2. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Пермском крае от 09.02.2007г. ##### 3. Детально-инструментальное обследование ЗАО «Эрон» от 2011г. ##### 4. Инженерно-геологические изыскания и горнопроходческие работы по вскрытию фундаментов ООО РСМП «Энергетик» от 2011г. |
| 9. Особые условия проектирования | ##### 1. Проектно-сметную документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде. ##### 2. Проект согласовать в КГАУ «Управление Государственной экспертизы Пермского края (при необходимости), в МКУ «Управление строительства г. Перми». |