Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000004  от 24 февраля 2012 года

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию, санитарной обрезке

и сносу аварийных деревьев в рамках реализации мероприятий,

направленных на развитие городских микрорайонов на г. Перми

1.Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 марта 2012 года.

2.Состав работ и стоимость их выполнения:

| Наименование работ | Объем работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Омолаживающая и санитарная обрезка деревьев |  | 99175,68 |
| Состав работ: - Формовочная обрезка лиственных пород деревьев высотой: более 5 м. | 19 дер. |  |
| - Разделка на кряжи, антисептирование спилов, укладка кряжей, сучьев, веток в кучи. |  |  |
| - Погрузка и перевозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, ветки) в течение суток на полигон ТБО для захоронения. | 23, 29 м3 |  |
| Снос аварийных деревьев |  |  |
| Состав работ: - Валка деревьев. | 5 дер. |  |
| - Разделка на кряжи, антисептирование спилов, укладка кряжей, сучьев, веток в кучи. |  |  |
| - Погрузка и перевозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, ветки) в течение суток на полигон ТБО для захоронения. | 7,3 м3 |  |

3.  Перечень адресов, по которым будет производиться кронирование, санитарная обрезка и снос аварийных деревьев:

ул. Студенческая, 15; ул. Студенческая, 9; ул. Крупской, 86; ул. Старцева, 35/2; ул. Старцева, 45;

ул. Пушкарская, 83.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, ограждение мест производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком: Распределение объемов работ пообъектно.

с Балансодержателями воздушных сетей: работы по сносу, санитарной прочистке, омоложению древесных насаждений, находящихся в охранной зоне контактных сетей, в установленном порядке. Работы Подрядчик планирует и выполняет с учетом отключения электросетей.

2. Работы по санитарной обрезке, омоложению и сносу деревьев, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных (чрезвычайных) метеорологических условиях. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД. Работы по обрезке деревьев ведутся аккуратно, обеспечивая сохранность близстоящих деревьев, зданий, киосков, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий, МАФ, контактных сетей, наружной рекламы и.т.д.

При выполнении работ по обрезке деревьев, места среза тщательно зачищаются. Срезы свыше 5 см покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируются. Работы производятся с автовышки, при необходимости с лестницы. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение рабочей смены на городской полигон ТБО для захоронения.

Санитарная обрезка: при санитарной обрезке формируется равномерная светопроницаемая крона, вырезаются больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очищаются «заподлицо» со стволом на высоту 5 м.

Омолаживающая обрезка (кронирование): при омолаживающей обрезке удаляются скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки; если же второй порядок расположен выше 5-7 м от поверхности земли, то обрезка скелетных ветвей выполняется на уровне 5-7 м. При омоложении так же вырезаются пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очищаются «заподлицо» со стволом на высоту 5 м.

Работы по сносу деревьев выполняются строго по согласованию с Заказчиком. Валка деревьев в городских условиях выполняется только с автовышки.

Условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

по кронированию, санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев на территории Мотовилихинского района г. Перми.

ТРЕБОВАНИЯ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества выполненных работ и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работ по кронированию, санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев в Мотовилихинском районе, г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения (%) от стоимости работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушения и замечания отсутствуют. Отсутствуют сухие, сломанные, засыхающие, больные, обломанные, мешающие и перекрещивающиеся сучья. Отсутствуют задиры. Отсутствуют побеги по стволу, маточные почки и поросль у корневой шейки. Отсутствуют пеньки в сопряжении со стволом. | 0 |
| 2 | Срезанные ветви имеют шипы, сучки, отходящие от ствола, работы выполнены не под основание коры. | -10 |
| 3 | Имеются задиры коры | -10 |
| 4 | При санитарной прочистке неоднородность кроны | -10 |
| 5 | Не обработаны срезы антисептирующим материалом | -10 |
| 6 | Имеются порослевые побеги на стволе и у ствола | -10 |
| 7 | Наличие сухостойных, зависших и поврежденных ветвей | -30 |
| 8 | Не своевременная вывозка порубочных остатков | - 0,1 % (за каждый день) |
| 9 | Работы проводятся без соблюдения технологии указанной в техническом задании | - 50% |