Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

(Проект)

Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги

«Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе»

г. Пермь                                                                                                         «____» ________ 2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________   ______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, на основании итогов проведенного аукциона (протокол от «__»_______2012 г. №______) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

- Предмет Контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства качественно выполнять работы по содержанию и ремонту автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» (далее – Объект), с проведением регулярного осмотра Объекта.

1.2. Работы по содержанию Объекта в результате должны обеспечивать:

а) ежедневное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог на Объекте в соответствии с требованиями к показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, указанных в Приложении № 11 к настоящему Контракту, в зависимости от установленных для Объекта 1-й эксплуатационной категории и уровня содержания Объекта, с применением видов работ и технологий в зависимости от фактических погодных условий:

-  по допустимому уровню содержания;

б) постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов;

в)  безопасность дорожного движения на городских улицах и дорогах;

г) сохранность городских улиц и дорог, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог;

д) осуществлять участие в расследованиях ДТП и информировать заказчика обо всех случаях ДТП по форме донесения (Приложение №12) в течении 12 часов;

е) ежемесячно (в срок до 25 числа текущего месяца) проводить сверку данных о ДТП в краевом ГИБДД с представлением справки, заверенной органом ГИБДД;

1.3. Работы по содержанию Объекта должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1  - Сведения об Объекте содержания;

- Приложение № 2 – Стоимость выполнения работ на период 2012год, 2013 год;

- Приложение № 2.1 – Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2012 год;

- Приложение №3 - Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию Объекта;

- Приложение № 3.1 – Критерии оценки качества работ по содержанию Объекта;

- Приложение № 3.2 – Критерии оценки качества работ по ремонту Объекта;

- Приложения № 4 – форма акта приемки выполненных работ за отчетный период;

- Приложение № 5 – форма сводного акта контрольных проверок качества работ по  содержанию и ремонту Объекта;

- Приложение № 5.1. – форма акта контрольной проверки качества работ по содержанию Объекта;

- Приложение № 5.2. – форма акта контрольной проверки качества работ по ремонту Объекта;

- Приложение № 6 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба городским улицам и дорогам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

- Приложение № 7 – форма Предписания;

- Приложение № 8 – форма Журнала осмотра объекта содержания и ремонта;

- Приложение № 9 – форма Отчета о выполненных работах за прошедшие сутки и форма Плана работ на  текущие сутки;

- Приложение № 10 – Перечень нормативной документации;

- Приложение № 11 - Общие требования к содержанию и ремонту улиц и дорог города Перми.

- Приложение №12 – форма Донесения о дорожно-транспортном происшествии.

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и других нормативных документов согласно Приложению № 10.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Приложении № 10 к настоящему Контракту.

2.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию и ремонту улиц и дорог города Перми согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта (в зависимости от установленных для Объекта эксплуатационной категории содержания и уровня содержания Объекта (согласно п.1.2. Контракта) в соответствии с требованиями к Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, указанных в Приложении № 11 к настоящему Контракту;

При выборе показателя учитываются фактические погодные условия;

2.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы;

При температуре «- 150 С» и выше должен использоваться химический противогололедный материал, соответствующий требованиям ОДН 218.2.027-2003. При температуре ниже «- 150 С» должен использоваться противогололедный материал (песко-соляная смесь), соответствующий требованиям ОДН 218.2.027-2003,  из природного песка и отсевов дробления прочных горных пород.

2.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, установленным в Приложении № 11 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию и ремонту Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3, 3.1., 3.2. к настоящему Контракту.

2.1.5. В случае, если показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства зависят от необходимости выполнения работ по ремонту, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, состояние таких элементов в период с «01» ноября по «01» июня не учитывается и снижение стоимости работ за не соответствие требований к показателям указанных элементов не применяется.

2.1.6. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту  Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию и ремонту за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.7. При выполнении работ по ремонту должны быть применены материалы и технологии, соответствующие типу конструктивных элементов и элементов обустройства участка производства работ. Результат работ по ремонту должен сохраняться в течение всего гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом;

Выявленные недостатки работ по ремонту безвозмездно устраняются в сроки, указанные в Предписании, составленном по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту.

2.1.8. На произведенные работы по ремонту на Объекте настоящим Контрактом устанавливается гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ;

Выполнением гарантийных обязательств считается безвозмездное устранение всех дефектов и недостатков, возникших в гарантийный срок на участке производства работ по ремонту, до полного приведения участка производства работ в нормативное состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим Контрактом, так и нормативной документацией (СНиП, ГОСТ, указанных в Приложении № 10 к настоящему Контракту).

2.1.9. приступить к работам по содержанию необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта. Работы по ремонту покрытия проезжей части осуществляются Подрядчиком в соответствии с заданием, выданным Заказчиком.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, обеспечения безопасности дорожного движения на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов, чтобы не допустить перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут.

2.4. Работы на Объекте должны обеспечивать безопасность дорожного движения, в том числе  при производстве работ.

2.4.1. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, необходимо обеспечить безопасность дорожного движения: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

2.4.2. На участках, расположенных на Объекте, требующих выполнения работ по ремонту в период, когда погодные условия не позволяют проводить работы по ремонту, необходимо принять меры по обеспечению безопасности, в том числе заложить указанные участки материалами (вид материалов согласовывается с Заказчиком) при условии обеспечения проезда, оградить аварийный участок либо принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

2.5. Работы по содержанию Объекта, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями (снегопад, гололед) должны выполняться немедленно с момента наступления погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию и ремонту должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства улиц и дорог, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту.

- Период производства работ по содержанию

3.1. Начало производства работ: 15.04.2012 г.

3.2. Окончание производства работ: 20.07.2013 г.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

  - Общая стоимость работ по содержанию и ремонту, подлежащих выполнению в период с 15.04.2012 г. по   20.07.2013 г., определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона (на основании цены, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2, 2.1 к настоящему Контракту и составляет ___________(____________________________), без дальнейшей индексации.

Понижающий коэффициент, с учетом которого производится оплата выполненных работ ______% (установлен по итогам аукциона).

2012год:

Стоимость выполнения работ по содержанию

_____________ (_______________________) рублей __ копеек, включая НДС _______руб.______коп.

2013 г.

Стоимость выполнения работ по содержанию и ремонту

_____________ (_______________________) рублей __ копеек, включая НДС _______руб.______коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Сводный акт контрольной проверки качества работ по содержанию и ремонту Объекта (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, Карты ремонта, справки, заверенной органом ГИБДД, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

5.5. При непредставлении Подрядчиком Карты ремонта, в порядке согласно п.6.1.21 настоящего Контракта, выполненные работы по содержанию и ремонту не принимаются и не оплачиваются.

6. Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию и ремонту Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ (согласно Типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а), Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. ежедневно до 09:00 часов представлять Заказчику по электронной почте Отчет о выполненных работах за прошедшие сутки и План работ на текущий день, составленные по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту,

6.1.5. в срок до «01» июня выполнить на Объекте работы по ремонту проезжей части:

-  проезжей части,

- систем водоотвода (водоотводные канавы и верхнее строение колодцев ливневой канализации).

6.1.6. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.7. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта,

6.1.8. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.9. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.10. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения транспорта и людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности,

6.1.11. Подрядчик участвует в расследованиях дорожно-транспортных происшествий  на  закрепленной сети автодорог, за исключением периодов проведения работ по ремонту и реконструкции, и в течение 12 часов с момента ДТП и обнаружения повреждения или застройки дороги, информирует Заказчика:

- обо всех случаях ДТП по форме Донесения (Приложение № 12) и ДТП с сопутствующими дорожными условиями в соответствии с правилами учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации, введенным в действие приказом Федеральной дорожной службы России 23 июля 1998 года № 168,

6.1.12. в случае проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию и ремонту,

6.1.13. в целях своевременного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий, связанных с авариями, погодными условиями организовать дежурство в зимний период – ежедневно, круглосуточно; в летний период – в выходные и праздничные дни.

Графики дежурств ответственных представителей Подрядчика  на следующий месяц предоставляются Заказчику не позднее 20 числа текущего месяца с указанием фамилии, имени, отчества ответственных представителей, их контактных телефонов,

6.1.14. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.15. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.16. оборудовать дорожную технику, применяемую для выполнения работ по содержанию Объекта системами спутниковой навигации (далее – Системы) в течение 60 календарных дней со дня получения уведомления Заказчика о необходимости оборудования Системой;

Системы должны иметь функциональные возможности,  позволяющие фиксировать у Заказчика местоположение техники при выполнении работ согласно настоящему Контракту, а также время и продолжительность нахождения техники на объекте содержания,

6.1.17. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.18. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию и ремонту, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.19. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.20. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.21. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.22. до 25 числа текущего месяца согласовать с Заказчиком План работ по ремонту на следующий месяц с указанием участков проведения работ, видов работ и прочих условий, установленных Заказчиком;

не позднее, чем 20 числа текущего месяца представить Заказчику Карту ремонта, которая включает необходимые документы, подтверждающие выполнение работ по ремонту, а также их качество, в текущем месяце,

6.1.23. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию и ремонту,

6.1.24. за свой счет устранить выявленные дефекты и недостатки, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по ремонту на участках проведения работ по ремонту в гарантийный срок,

6.1.25. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.26. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.1.27. представлять по требованию Заказчика лабораторное Заключение по испытаниям используемых материалов на соответствие нормативной документации (согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту);

Заключение должно быть выдано лабораторией, аккредитованной в системе «Росдорстройсертификация» на требуемый вид деятельности,

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию и ремонту  с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

7. Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта, подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию и ремонту Объекта по форме согласно Приложению № 5, 5.1., 5.2. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на Объект представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию и ремонту Объекта фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию и ремонту, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

    - в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию и ремонту назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по ремонту требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию и ремонту  Объекта (части Объекта) на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

Выполнение работ по содержанию и ремонту на Объекте (части Объекта) возобновляется на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию и ремонту,

7.2.11. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию и ремонту с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.12. не принимать работы по содержанию и ремонту и не оплачивать в случаях непредставления Плана работ по ремонту на следующий месяц, Карты ремонта, Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации,

7.2.13. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию и ремонту  за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию и ремонту, если оценка качества работ по содержанию и ремонту в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

7.2.14. поручить выполнение или устранение недостатков работ по содержанию и ремонту другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ по содержанию и ремонту на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составит 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,  не устранены недостатки работ.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объекта;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 3.1, 3.2. к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Плана работ по ремонту на следующий месяц, Карты ремонта за текущий месяц, Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по ремонту и содержанию не принимаются и не оплачиваются.

При невыполнении Подрядчиком Плана работ по ремонту за текущий месяц работы по ремонту и содержанию не принимаются и не оплачиваются до выполнения работ по ремонту в полном объеме в соответствии с указанным Планом.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объекте Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.9. При наличии дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями по вине Подрядчика, подтвержденных органами ГИБДД, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 5% от суммы, предъявляемых к оплате работ за отчетный месяц, за каждое дорожно-транспортное происшествие, но не более 30 % от месячной стоимости работ.

8.10. При несвоевременном сообщении Подрядчиком Заказчику или сокрытии от него фактов ДТП и ДТП с сопутствующими дорожными условиями, а так же повреждениях дороги и искусственных сооружений, несообщению случаев порчи дорог и сооружений на них, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременный штраф за каждый случай в размере 2 % фактически определенной стоимости содержания Объекта за месяц, в котором предъявляется штраф.

8.11. За непредставление ежемесячной справки о наличии ДТП, заверенной органами ГИБДД, предусмотренной пп. ж) п. 1.2. настоящего Контракта, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 % о суммы предъявляемых к оплате работ за отчетный месяц.

8.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую эксплуатацию автодорог и сооружений на них, в объеме обязательств, принятых им по настоящему Контракту, за исключением периода производства работ по ремонту и реконструкции участка автодороги или искусственного сооружения на ней.

Если порча, разрушения или ДТП наступили в результате неисполнения принятых Подрядчиком обязательств, все повреждения он устраняет за свой счет и возмещает убытки от порчи, разрушения и ДТП третьим лицам.

8.13. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. За каждый факт наличия расхождений между отчетом о выполненных работах за прошедшие сутки согласно Приложению №9 к настоящему Контракту и отчету о работе техники согласно данным спутниковой навигации более чем на 20% (за исключением грузовых автомобилей), Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 1% от суммы предъявленных к оплате работ за отчетный месяц, но не более 10% от месячной стоимости работ.

8.15. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.16. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

9. Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта  Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта  только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта  являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объекта;

9.7.3. невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию Объекта в период наступления погодных условий (снегопад, гололед) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранение нарушений в период наступления указанных погодных условий;

9.7.4.  невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта, в результате которых произошел перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут;

9.7.5. изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию и ремонту городских улиц и дорог, в случае отказа Подрядчика изменить Контракт и внести новые условия;

9.7.6.   если во время выполнения работ по содержанию и ремонту на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.9. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения Контракта

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ А.И.Власов «___» ______________2011г. МП |  | ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2011г. МП |

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2012г.

Сведения об Объекте содержания и ремонта.

| № | Наименование улицы | От | До | Категория | Площадь, м2 | тротуары,м2 |  | ручные работы в заездных карманах, м2 | ручные работы у борта, м2 | газоны,м2 | Шумоза- щитные экраны, м2 | урны (шт.) | Пешеход-ные огражде- ния, п.м | Дорож- ное огражде- ние барьерно- го типа, п.м | *Ремонт покрытия проезжей части, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ручные работы | механ. работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога «Переход от ул.Стахановской до развязки на Восточном обходе» (в том числе ул.Уинская от ул.Юрша до ул.Старцева, и технические проезды вдоль улиц Стахановская, Чкалова, Старцева | ул.Карпинского | Восточный обход | 1 | 348204,50 | 206,10 | 58 050,60 | 258,50 | 35 519,20 | 41 466,50 | 11 313,60 |  | 4202,5 | 8743,8 | 7000 |
| 2 | остановочные пункты (17 шт.) | ул.Карпинского | Восточный обход | 1 | 1666 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |

*Ремонт покрытия проезжей части предусмотрен в 2013 году.

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство                                                                         Подрядчик (должность)

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)                                                         ____________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2012г.

Стоимость выполнения работ на период 2012 год, 2013 год

| Наименование объекта | Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год |
| Автомобильная дорога «Переход от ул.Стахановской до развязки на Восточном обходе» (в том числе ул.Уинская от ул.Юрша до ул.Старцева, и технические проезды вдоль улиц Стахановская, Чкалова, Старцева |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - проезжая часть |  |  |  |
| - остановочные пункты |  |  |  |

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района города Перми»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

№ __________________ от _________

Расчет стоимости выполнения работ

| Расчет стоимости выполнения работ с 15.04.2012 по 20.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операций |  | Ед. изм. |  | Объем |  | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС |  | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и мойка проезжей части |  | м2 |  | 232147,94 |  |  |  |  |
| 2 | Подметание и мойка прилотковой части |  | м2 |  | 116056,56 |  |  |  |  |
| 3 | Уборка крупного мусора с дорог, заездных карманов |  | м2 |  | 348463 |  |  |  |  |
| 4 | Уборка заездных карманов |  | м2 |  | 258,5 |  |  |  |  |
| 5 | Уборка газонов от мусора |  | м2 |  | 41466,5 |  |  |  |  |
| 6 | Очистка тротуаров (руч) |  | м2 |  | 206,1 |  |  |  |  |
| 7 | Очистка тротуаров (мех) |  | м2 |  | 58050,6 |  |  |  |  |
| 8 | Очистка и подметание посадочных площадок |  | м2 |  | 1666 |  |  |  |  |
| 9 | Очистка урн от мусора |  | шт |  | 28 |  |  |  |  |
| 10 | Кошение газонов |  | м2 |  | 41466,5 |  |  |  |  |
| 11 | Комплексная уборка дорог, заездных карманов, тротуаров |  | м2 |  | 133848,2 |  |  |  |  |
| 12 | Комплексная уборка газонов |  | м2 |  | 41466,5 |  |  |  |  |
| 13 | Вывозка смета, мусора |  | т |  | 5408 |  |  |  |  |
| 14 | Покраска металлических ограждений |  | м2 |  | 6343,66 |  |  |  |  |
| 15 | Мойка дорожных ограждений |  | п. км |  | 8,7438 |  |  |  |  |
| 16 | Очистка шумозащитных экранов |  | м2 |  | 11313,6 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части, обработка ПГМ |  | м2 |  | 348204,5 |  |  |  |  |
| 2 | Уборка проезжей части от мусора |  | м2 |  | 348204,5 |  |  |  |  |
| 3 | Очистка и подметание заездных карманов, уборка от мусора |  | м2 |  | 258,5 |  |  |  |  |
| 4 | Очистка и подметание тротуаров, обработка фрикционными материалами |  | м2 |  | 206,1 |  |  |  |  |
| 5 | Очистка и подметание тротуаров, обработка фрикционными материалами |  | м2 |  | 58050,6 |  |  |  |  |
| 6 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега |  | м2 |  | 35519,2 |  |  |  |  |
| 7 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами |  | м2 |  | 1666 |  |  |  |  |
| 8 | Очистка урн от мусора |  | шт |  | 28 |  |  |  |  |
| 9 | Очистка шумозащитных экранов |  | м2 |  | 11313,6 |  |  |  |  |
| 10 | Вывозка снега |  | т |  | 34389,31 |  |  |  |  |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2012 по 20.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед измер |  | Объем |  | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС |  | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и мойка проезжей части | м2 |  | 232147,94 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подметание и мойка прилотковой части | м2 |  | 116056,56 |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка крупного мусора с дорог, заездных карманов | м2 |  | 348463 |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка заездных карманов | м2 |  | 258,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Уборка газонов от мусора | м2 |  | 41466,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка тротуаров (руч) | м2 |  | 206,1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка тротуаров (мех) | м2 |  | 58050,6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Очистка и подметание посадочных площадок | м2 |  | 1666 |  |  |  |  |  |
| 9 | Очистка урн от мусора | шт |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 10 | Кошение газонов | м2 |  | 41466,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексная уборка дорог, заездных карманов, тротуаров | м2 |  | 133848,2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплексная уборка газонов | м2 |  | 41466,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Вывозка смета, мусора | т |  | 2866,53 |  |  |  |  |  |
| 14 | Покраска металлических ограждений | м2 |  | 6343,66 |  |  |  |  |  |
| 15 | Мойка дорожных ограждений | п. км |  | 8,7438 |  |  |  |  |  |
| 16 | Очистка шумозащитных экранов | м2 |  | 11313,6 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части, обработка ПГМ | м2 |  | 348204,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Уборка проезжей части от мусора | м2 |  | 348204,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Очиска и подметание заездных карманов, уборка от мусора | м2 |  | 258,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка и подметание тротуаров, обработка фрикционными материалами | м2 |  | 206,1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка и подметание тротуаров, обработка фрикционными материалами | м2 |  | 58050,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | м2 |  | 35519,2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | м2 |  | 1666 |  |  |  |  |  |
| 8 | Очистка урн от мусора | шт |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 9 | Очистка шумозащитных экранов | м2 |  | 11313,6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Вывозка снега | т |  | 59350,74 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части | м2 |  | 7000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на 2012 и 2013 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* заполняется Подрядчиком по итогам аукциона.

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» __________(А.И.Власов)

Подрядчик(должность)__________(расшифровка)

Приложение № 2.2.

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2012г.

| Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| Наименование элемента объекта | Летнее содержание 183 суток |  |  |  |  |  |  | Итого летнее содержание | Зимнее содержание 67 суток |  |  | Итого зимнее содержание | Всего содержание |
|  | Апрель 6 суток (с 15.04.2012 по 20.04.2012) | Май 30 суток (с 21.04.2012 по 20.05.2012) | Июнь 31 сутки (с 21.05.2012 по 20.06.2012) | Июль 30 суток (с 21.06.2012 по 20.07.2012) | Август 31 сутки (с 21.07.2012 по 20.08.2012) | Сентябрь 31 сутки (с 21.08.2012 по 20.09.2012) | Октябрь 24 сутки (с 21.09.2012 по 14.10.2012) |  | Октябрь 6 суток (с 15.10.2012 по 20.10.2012) | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2012 по 20.11.2012) | Декабрь 30 суток (с 21.11.2012 по 20.12.2012) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проезжая часть и др элементы (кроме остановочных площадок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остановочные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* заполняется Подрядчиком по итогам аукциона.

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство                                                                         Подрядчик (должность)

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)                                                         ____________________(расшифровка)

Приложение 3

к муниципальному контракту

№ ____ от «____»________2012г.

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и ремонту Объекта

1.  Баллы по содержанию и ремонту автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» города Перми определяются согласно критериям (Приложения № 3.1. и 3.2. к настоящему Контракту)

2. Итоговый балл по содержанию и ремонту Объекта определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БУДС=((∑СУДСi /y) + КУДС)/2, где

БУДС – балл по содержанию и ремонту автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СУДСi – суммарный балл по содержанию автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к настоящему Контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

КУДС- балл за качество работ по ремонту (определяется по результатам инструментальной проверки и лабораторных испытаний) по итогам отчетного месяца.

КУДС определяется как среднее арифметическое значение баллов по критериям, указанным в приложении 3.2. к настоящему Контракту.

- Примечание:

- расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию и ремонту в летний период. В период зимнего содержания объекта применяется формула без учета баллов по качеству ремонта по формуле (2):

y

БУДС=∑СУДСi /y

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию и ремонту Объекта.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БУДС), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (2)

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №2 к настоящему Контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» __________(А.И.Власов)

Подрядчик(должность)__________(расшифровка)

Приложение № 3.1.

к муниципальному контракту

№ ____  от «___»________2012г.

Критерии оценки качества работ по содержанию Объекта

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть 1 категории |  |  |
| 5 | зимний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 6 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана противогололедными материалами (далее - ПГМ), толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы (далее - МАФ), остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. Шумозащитные экраны очищены от грязи и снега. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |
| 4 | зимний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 6 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега не на всей протяженности. Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. Шумозащитные экраны очищены от грязи и снега. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |
| 3 | зимний период содержания | Проезжая часть очищена от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада. Парковочные и заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Прилотковая часть не очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега произведен в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены не на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада, заужены. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. Шумозащитные экраны очищены от грязи На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор. |
| 2 | зимний период содержания | Проезжая часть очищена от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада. Парковочные и заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Прилотковая часть не очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега не произведен в установленный срок. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега более 3 см. Имеется уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не расчищены в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 5 см, уплотненного снега – более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках более 3 см. Шумозащитные экраны не очищены от грязи и снега. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор |
|  |  | Улично-дорожная сеть 1 категории |
| 5 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены без отклонений , отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 1 см. Прилотковая часть не имеет грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. Покрытие проезжей части не имеет просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, отсутствуют локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 1 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 2 см. Прилотковая часть не имеет грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, отсутствуют локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 3 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, мойка проезжей части не произведена. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3 см. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности по всей протяженности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 2 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, мойка проезжей части не произведена. Присутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не установлены по всей протяженности, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3 см. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны переполнены. |

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)                 Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

# Приложение № 3.2.

к муниципальному контракту

# от «      »        2012г.    № ____

Критерии оценки качества работ по ремонту

| № параметра | Критерии оценки | Оценка по параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 5 |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 4 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 2 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 5 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 4 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 2 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 5 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 4 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 2 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 5 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 4 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 2 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | 2 |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | 2 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | 5 |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 4 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | 2 |
| 2.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 5 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 4 |
|  | От 5% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 2 |
| 2.3 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | 5 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 4 |
|  | Не более 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 3 |
|  | Свыше 15% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 2 |
| 2.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 5 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 4 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 2 |
|  | Показатель ровности покрытия по прибору ПКРС-2 |  |
|  | До 5% результатов измерений превышает 660 см/км | 5 |
|  | От 5% до 10%результатов измерений превышают 660 см/км | 4 |
|  | От 10% до 20%результатов измерений превышают 660 см/км | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений превышает 660 см/км | 2 |
| 2.5. | Поперечное сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 5 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 4 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 3 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 2 |
| 2.6. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 5 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 4 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 3 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 2 |
| 2.7. | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 5 |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 4 |
|  | На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 3 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 2 |
| 2.8. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 5 |
|  | От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 4 |
|  | Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 3 |
|  | Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 2 |
| 2.9. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 2 |
| 2.10. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000м2 Водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого на 0,02 | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 2 |
| 2.11. | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 2 |
| 4.14 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 2 |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком и проектным институтом | 2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-2009 | 2 |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям Гост 9128-2009 | 2 |
|  | Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 2 |
| 4.15 | Качество щебёночно –мастичной асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Водонасыщение образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | 5 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | 3 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | 2 |
| 4.16 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Водонасыщение образцов отформованных из смеси соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | 5 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | 3 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | 2 |
| 4.17 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | 5 |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20 С и 50 С ниже требуемого до 0,1МПа | 3 |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20 С и 50 С : требуемого на 0,2МПа | 2 |
| 4.18 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТЗ1015-2002 | 5 |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | 3 |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,02 и более | 2 |
| 4.19 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 С соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | 5 |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 С ниже требуемого до 0,02 | 3 |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 С ниже требуемого до 0,03 и более | 2 |
| 4.20 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | 5 |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2 МПа | 3 |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 2 |
| 4.21 | Зерновой состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | 5 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015 -2002 на 1 до 2сит из ниже перечисленных (для ЩМА-10 - 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 - 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 - 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 3 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 - 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 -2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20-20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 -10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 - 2,5; 1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 -¦20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на ситах (для ЩМА-10 - 5;0,63; 0,071),(для ЩМА-15 - 10;5;0,63;0,071), (для ЩМА-20-15;5;0,63;0,071) | 2 |

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района »         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик

_______________()

Приложение 4

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2012г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контакт №    от

(форма)

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию и ремонту ____________________________________

| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 2.2 к настоящему муниципальному контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик (должность) ____________________(расшифровка)

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию дороги (приложение 3 к настоящему контракту)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от ________________2012г. №_____

(форма)

Сводный акт

контрольных проверок качества работ по содержанию и ремонту Объекта,

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СУДС |  |  |  |  |
| ΣСУДС (средний балл) |  |  |  |  |
| КУДС |  |  |  |  |
| БУДС |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Приложение № 5.1.

к муниципальному контракту

№_______ от _________________ 2012г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию Объекта

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Участок |  | Категория улицы | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |

Все работы, предусмотренные контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не  имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 3.1. к настоящему Контракту.

Заказчик Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5.2.

к муниципальному контракту

от  «    »       2012г. №_____

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по ремонту Объекта

____________________________________

( Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Участок |  | Количество баллов по критериям |  |  |  | Средний балл по качеству ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | критерии оценки качества(Приложение № 3.2. к МК) |  |  |  |  |
|  |  | от | до | 1 | 2 | ……… | n |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

n- количество показателей качества, по которым произведена проверка, в соответствии с Приложением № 3.2. к настоящему Контракту.

Заказчик Директор МКУ «Благоустройство                                                         Подрядчик

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)                                                                       _______________()

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ___ от_______________2012г.

(форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик (должность) ____________________(расшифровка)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от ____________ № _________

форма

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ____________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                   ______________()

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ ____  от_______________2012 г.

(форма)

Журнал осмотра объекта содержания

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»_______________(А.И.Власов)                                            ___________________  Подпись/ расшифровка

м.п.                                                                                                                                                                м.п.

Приложение 10

к муниципальному контракту

от____________________2012 №_____

Перечень нормативной документации

| Росавтодор М-2002 |  |  |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | ОДН 218.2.027-2003 |  |  | Требования к противогололедным материалам |
| ОДМД |  |  |  | Методика испытаний противогололедных материалов. С изменениями |
| ОДМД |  |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ОДМД |  |  |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| ОДН 218.0.000-2003 |  |  |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| ОДН 218.0.006-2002 |  |  |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| ГОСТ 31015-2002 |  | с попр 8/04 |  | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| ГОСТ 30108-94 |  |  |  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| ГОСТ 30412-96 |  |  |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| ГОСТ 30413-96 |  |  |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| ГОСТ 3344-83 |  |  |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 4333-87 |  |  |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышкии воспламенения в открытом тигле |
| ГОСТ 5180-84 |  |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| ГОСТ 5578-94 |  |  |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 5686-94 |  |  |  | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 |  | с попр 11/03 |  | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| ГОСТ 5802-86 |  |  |  | Растворы строительные. Методы испытаний |
| ГОСТ 6139-2003 |  | с попр 6/03 |  | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| ГОСТ 6617-76 |  |  |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 6665-91 |  |  |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| ГОСТ 6666-81 |  | с изм 1-V-2001 |  | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 7473-94 |  |  |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 8267-93 |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 8269.0-97 |  |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8269.1-97 |  |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| ГОСТ 8735-88 |  |  |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8736-93 |  |  |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| СНиП 2.05.02-85 |  | с изм 5 (БСТ11/03) |  | Автомобильные дороги |
| СНиП 3.01.03-84 |  |  |  | Геодезические работы в строительстве |
| СНиП 3.02.01-87 |  |  |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| СНиП 3.06.03-85 |  |  |  | Автомобильные дороги |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989 |  |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| Минтранс РФ, 2003 г. |  |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| ВСН 8-89. |  |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ |  |  |  | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 450-77. |  |  |  | Кальций хлористый технический. Технические условия. |
| ГОСТ 7759-73. |  |  |  | Магний хлористый технический (Бишофит). |
| Минтранс РФ, 2003 г |  |  |  | Методику испытаний противогололедных материалов |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989. |  |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| ГОСТ 310.(1-3)-76 |  |  | Цементы. Метод испытаний |  |
| ГОСТ 310.4-81 |  |  | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |  |
| ГОСТ 9128-2009 |  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |  |
| ГОСТ 10060.(0-4)-95 |  |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |  |
| ГОСТ 11501-78 |  | с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |  |
| ГОСТ 11503-74 |  | с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |  |
| ГОСТ 11504-73 |  | с изм1-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |  |
| ГОСТ 11505-75 |  | с изм 1-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |  |
| ГОСТ 11506-73 |  | с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |  |
| ГОСТ 11507-78 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |  |
| ГОСТ 11508-74 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |  |
| ГОСТ 11955-82 |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 12071-2000 |  |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |  |
| ГОСТ 12248-96 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |  |
| ГОСТ 12536-79 |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |  |
| ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |  |
| ГОСТ 12730.5-84 |  |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |  |
| ГОСТ 12801-98 |  |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |  |
| ГОСТ 13015.0-2003 |  |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |  |
| ГОСТ 17608-91 |  |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |  |
| ГОСТ 17624-87 |  |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |  |
| ГОСТ 17789-72 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |  |
| ГОСТ 18105-86 |  |  | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |  |
| ГОСТ 18180-72 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |  |
| ГОСТ 19007-73 |  | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |  |
| ГОСТ 21822-87 |  |  | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 22000-86 |  |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |  |
| ГОСТ 22245-90 |  |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 22263-76 |  |  | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |  |
| ГОСТ 22733-2002 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |  |
| ГОСТ 22856-89 |  |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |  |
| ГОСТ 23558-94 |  |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |  |
| ГОСТ 23735-79 |  |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |  |
| ГОСТ 23740-79 |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |  |
| ГОСТ 25584-90 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |  |
| ГОСТ 25607-94 |  |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |  |
| ГОСТ 25695-91 |  |  | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |  |
| ГОСТ 25820-2000 |  |  | Бетоны легкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 26804-86 |  |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |  |
| ГОСТ 27005-86 |  |  | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |  |
| ГОСТ 27006-86 |  |  | Бетоны. Правила подбора состава |  |
| ГОСТ 28570-90 |  |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |  |
| ГОСТ 28622-90 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |  |
| ГОСТ 30491-97 |  | с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |  |
| ГОСТ 30515-97 |  |  | Цементы. Общие технические условия |  |
| ГОСТ 30629-99 |  |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |  |
| ГОСТ 30672-99 |  |  | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |  |
| ГОСТ Р 51256-99 |  |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |  |
| ГОСТ Р 51582-2000 |  |  | Технические средства организации дорожного движения |  |
| ГОСТ Р 52128-2003 |  |  | Эмульсии битумные дорожные. |  |
| ГОСТ 52129-2003 |  |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |  |
| ГОСТ Р 52289-2004 |  |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |  |
| ГОСТ 52290-2004 |  |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |  |
| ОДН 218.046-01 |  |  | Проектирование нежестких дорожных одежд |  |
| ОДН 218.1.052-2002 |  |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |  |
| ГОСТ 31015-2002 |  |  | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |  |

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                       (Должность)______________(расшифровка)

Приложение № 11                                                                                                                                                                                                            к муниципальному контракту

№ ____от_______________

- I. Общие требования к содержанию улиц и дорог города Перми

Общие требования к работам по уборке улиц и дорог

1. Уборка улиц и дорог города в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание, в сухую погоду поливку автомобильных дорог и улиц с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожного полотна объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 07.00 часов),

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 15 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки,

2. Уборка улиц и дорог, в том числе мест временной парковки автотранспорта у предприятий потребительского рынка, должна оканчиваться к 9 часам утра.

3. Мойка площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия механическим и ручным способом. Мойке подвергается территория с искусственным покрытием, оборудованная ливневой канализацией.

4. Подметание площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны своевременно вывозиться.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

5. Содержание территории общего пользования в зимний период включает в себя:

очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, обработку дорожного полотна противогололедным материалом,

в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 октября текущего года, к этому же сроку Заказчиком работ по содержанию должны быть завершены мероприятия по подготовке снегосвалок.

Организации, осуществляющие содержание городских улиц и дорог, до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных реагентов и материалов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

6. Особенности уборки пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам в зимний период:

- пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада;

- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) тротуары, пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При возникновении гололеда на пешеходных мостиках противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы, затем тротуары. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости.

- допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

При уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, в городских лесах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Требования к содержанию проезжей части, тротуаров и иных конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильной дороги, расположенных на искусственных дорожных сооружениях

1. В результате содержания проезжей части и тротуаров, расположенных на искусственных дорожных сооружениях должна обеспечиваться безопасность дорожного движения.

В  случае появления опасного повреждения проезжей части (провал плиты и другое),  влияющего  на  безопасность  движения,  Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности  движения  (с  ограничением  или без ограничения проезда), или принять решение о его приостановке.

2. Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в летний период:

- до начала интенсивного таяния снега с проезжей части и обочин должен  быть удален снег и лед. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов;

- дорожное   полотно   и   тротуары  искусственного  дорожного сооружения  должны  быть  очищены  от различного рода загрязнений. Дорожное полотно  должно быть промыто. Водоотводные устройства, деформационные швы и ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь  мусор  с  дорожного  полотна  и  тротуаров необходимо вывозить за пределы искусственного дорожного сооружения в специально отведенные места. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается. Ограждающие  устройства,  включая  светоотражатели ограждения дорожного полотна,  короба  коммуникаций,  расположенные  на  проезжей  части,  опоры освещения,  светильники, навигационные и дорожные знаки должны быть очищены от грязи и промыты;

- при   наступлении  плюсовых  температур  устраняются  мелкие повреждения  в  виде  выбоин,  трещин,  отдельных  волн, бугров, наплывов и других.   Общий   порядок  устранения  повреждений  должен  соответствовать требованиям  действующих  технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений.

3. Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в зимний период:

- содержание искусственного дорожного сооружения в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке конструкций от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного дорожного сооружения, вызванных чрезвычайными   обстоятельствами,  -  ремонтные  работы  по  восстановлению выполняются немедленно;

- распределение   противогололедных  материалов осуществляется по всей ширине дорожного полотна и тротуарам;

- использование   хлоридов   для  борьбы  со  скользкостью  на искусственном   дорожном   сооружении   не   допускается   (за  исключением асфальтобетонного   покрытия  и  резиновых  деталей  деформационных  швов). Использование противогололедных материалов с  содержанием  хлоридов  допускается  в исключительных случаях  по  согласованию  с  Заказчиком.  При  этом  добавление  в составы ингибиторов является обязательным;

- для  искусственного  дорожного  сооружения  с высоким уровнем содержания следует применять жидкие реагенты, не содержащие хлориды. При  использовании  в  качестве  противогололедного  материала составов песка  или  иных  фрикционных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

- при  применении  фрикционного  материала  его  распределение выполняется после или в процессе образования скользкости. Распределение жидкого реагента допускается до образования скользкости;

- уборка  снега  выполняется  снегоуборочной  техникой  по всей ширине  дорожного  полотна,  вдоль  ограждений снег убирается вручную или с использованием    механизмов,    обеспечивающих   сохранность   конструкций ограждения;

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих   технических  правил,  регламентов,  инструкций,  иных  актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений;

- снежный накат на дорожном полотне не допускается;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ;

- при  проведении  работ  запрещается  сброс  снега  и  льда с искусственного дорожного сооружения;

Требования к содержанию улиц и дорог города Перми

1. Подметание  дорожного полотна осуществляется с 08.00 до 21.00 часов,  а  на  автомобильных  дорогах  I  и  II  эксплуатационных категорий содержания - в ночное время. Уборка улиц и дорог должна оканчиваться к 9 часам утра.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением дорожного полотна.

Мойке подвергается дорожное полотно и тротуары автомобильных дорог I-II эксплуатационных  категорий  содержания.  Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

При  мойке  проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора  на  тротуары,  газоны,  посадочные  площадки,  павильоны  остановок городского  пассажирского  транспорта,  близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и другие элементы благоустройства.

В сухую погоду поливка дорожного полотна производится с 12 до 16 часов (с интервалом два часа).

2. Проезжая  часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.

Осевые,  резервные  полосы,  обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.

Лотковые  зоны  не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным  мусором. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным  мелким  мусором,  которые  могут  появиться  в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Тротуары   и   расположенные   на  них  посадочные  площадки  остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Разделительные  полосы,  выполненные  из  железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя   полка,  боковые  стенки,  нижние  полки).  Шумозащитные  стенки, металлические ограждения должны быть промыты.

Обочины  автомобильных  дорог  должны  быть  спланированы,  уплотнены и очищены от мусора.

3. Разделительные  полосы,  выполненные  в  виде газонов, полоса отвода должны быть очищены от мусора, высота  травяного  покрова  не  должна превышать 15 см, скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток.

4. Технические средства организации дорожного движения, средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все  надписи  на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

5. Опасные  для  движения  участки объектов улично-дорожной сети должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные  элементы  ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

6. Особенности  уборки  объектов  улично-дорожной  сети  в  зимний период:

а) в период снегопада и гололеда:

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения   об   угрозе  возникновения  массового  гололеда  обработка проезжей   части  автомобильных  дорог  производится  до  начала  выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улично-дорожной сети - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановки общественного транспорта, привокзальные площади.

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения транспорта, производится сплошная обработка проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.

В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

Для автомобильных дорог I-III эксплуатационных категорий содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:

4 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

6 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения работ по очистке всей площади тротуаров, не должно превышать:

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

7 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

9 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для автомобильных дорог I-II эксплуатационных категорий содержания время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех-пяти часов, соответственно, после окончания снегопада.

Для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

Запрещается применение жидких реагентов на улицах и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов.

Не допускается скопление соленой жидкой массы в зоне остановок общественного транспорта.

Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города по технологическому циклу "посыпка-подметание" с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и приема пищи водителями.

При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами машины - распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотковой части автомобильных дорог, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов, а также перекрестков.

После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей. При температуре воздуха ниже -20°С допускается ровный снежный накат на проезжей части без наличия колеи и снежно-ледяных образований (независимо от эксплуатационной категории содержания).

б) при   условии   обеспечения    беспрепятственного   движения транспортных   средств   и  пешеходов  снег,  счищаемый  с  проезжей  части улично-дорожной  сети, а также с тротуаров, допускается сдвигать в лотковую часть автомобильных дорог для временного складирования снежной массы:

укладка снега и снежно-ледовых образований на проезжей части автомобильных дорог производится в виде валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги,

укладка снега и снежно-ледовых образований на тротуарах, примыкающих к проезжей части объектов улично-дорожной сети, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований, отходов, и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях автомобильных дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости,

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта,

на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром,

на тротуарах,

во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и территории).

Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы и на внутриквартальные территории, движение на внутриквартальных проездах, а также возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров и движения людей к местам расположения пешеходных переходов. Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м.

Ширина снежных валов в лотковой части автомобильной дороги не должна превышать 1,5 м, высота снежного вала не должна превышать 0,8 м, валы должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов допускается временное складирование на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

в) вывоз  снега  с  пешеходных переходов, проездов на территорию социально  важных  объектов  осуществляется  на снегосвалки в течение суток после окончания снегопада.

Ликвидация зимней скользкости, посыпка, подметание, время вывозки снега и зачистки лотков определяются в зависимости от эксплуатационной категории содержания.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков и бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. На автомобильных дорогах II и III эксплуатационных категорий содержания допускается наличие в лотковой части равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 2 см, шириной до 1 м. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 3 см на проезжей части внутриквартальных проездов.

Проезжая часть автомобильных дорог IV эксплуатационной категории содержания должна быть расчищена от снега и расширена. Время на расчистку дорог не должно превышать 10 часов после окончания снегопада. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 7 см.

Вывоз снега с автомобильных дорог, если данное требование установлено эксплуатационной категорией содержания, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (снегосвалки), которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора, благоустроены и сданы управлению по экологии и природопользованию и соответствующему территориальному органу администрации города Перми.

Допускается складирование снега, сдвигаемого в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог, на обочины. При этом высота снежного вала должна быть не более 0,8 м, а ширина - не более 1/3 от ширины обочины.

Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог на обочины, должен быть вывезен с обочин на снегосвалки на автомобильных дорогах I эксплуатационной категории содержания в течение 48 часов, на автомобильных дорогах II эксплуатационной категории содержания - 10 дней, на автомобильных дорогах III эксплуатационной категории содержания - если размеры снежного вала превышают допустимые.

На автомобильных дорогах III и IV эксплуатационных категорий содержания снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ на обочины, допускается переместить с обочин на откосы насыпи либо перекинуть ротором в полосу отвода.

г) разделительные  бетонные  стенки, металлический криволинейный брус,   технические   средства  организации  дорожного  движения,  средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть очищены от снега, наледи, грязи.

Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

Эксплуатационные категории и уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми

1. Ровность асфальтобетонного покрытия дорожного полотна улиц и дорог должна соответствовать следующим требованиям:

| Эксплуатационная категория содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Требование к ровности асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель ровности по прибору ПКРС-2 (см/км), не более | число просветов под трехметровой рейкой (%), не более |
| I | 660 | 7 |
| II | 860 | 9 |
| III | 1200 | 14 |

2. Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть при замере прибором ПКРС-2 не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора;

3. Шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна" для асфальтобетонных покрытий при коэффициенте сцепления покрытия 0,28-0,30 составляет 1,0 мм, при 0,35 - 1,8 мм.

4. Уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми:

- минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Применение минимального уровня содержания возможно только к автомобильным дорогам II-III эксплуатационных категорий содержания;

- допустимый уровень содержания является минимально допустимым для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором автомобильная дорога и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- оценку содержания автомобильной дороги, выявление нарушений содержания автомобильной дороги и конструктивных элементов осуществляют уполномоченные органы в установленном администрацией города Перми порядке.

Общие требования к работам по содержанию тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта

При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора,

- по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом,

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований,

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочной площадкой, на обочине или газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

II. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ПЕРМИ

Летний и зимний периоды определяются с учетом фактических метеорологических (погодных) условий

- 1. Требования к содержанию и ремонту элементов улиц и автомобильных дорог I категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см | Не допускается |
| Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Не допускается |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 2,0 см | Не допускается |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,2 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 3% общей площади | Не допускается | Не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие незаделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 5% общей площади | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды (болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости направляющих устройств, сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 3 мм | Не допускается |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Не допускается | Не допускается |

- 2. Требования к содержанию и ремонту элементов улиц и автомобильных дорог II категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ми Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Не допускается |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 1,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 5% общей площади | Не более 4% общей площади | Не более 3% общей площади | Не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды (болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 6 мм | Не более 3 мм | Не допускается |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Не допускается |

- 3. Требования к содержанию и ремонту элементов автомобильных дорог III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 2% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,4 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным типом покрытия | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см | Допускается до 1,0 см |
| Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным типом покрытия | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади | Допускается до 3% общей площади |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 5% общей площади | Не более 4% общей площади | Не более 3% общей площади | Не более 1% общей площади |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие незаделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 3% общей площади |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды, болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 6 мм | Не более 4 мм | Не более 3 мм |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком |

- Требования к содержанию элементов автомобильных дорог IV категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см (длина х ширина х глубина) на дорогах с капитальным типом покрытия | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным и низшим типом покрытия | Допускается до 5,0 см | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см |
| Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия | Допускается до 20% общей площади | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |

- 5. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог I категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) | На всю ширину (не более 10 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 4 часов | Не более 3 часов | Не более 2 часов |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки вывоза снега и зачистки лотков после окончания снегопада | Не более 3 суток | Не более 3 суток | Не более 2 суток |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 30 мм | Не более 20 мм | Не допускается |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта и пешеходных дорожках | Не более 40 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм |
| Сроки вывоза снега с остановок общественного транспорта | Не более 1 суток | Не более 1 суток | Не более 1 суток |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 6. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог II категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги, улицы | Допускается не более 80% от протяженности | Допускается не более 50% от протяженности | Не допускается | Не допускается |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 5 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Сроки вывоза снега и зачистки лотков после окончания снегопада | Не более 10 суток | Не более 7 суток | Не более 5 суток | Не более 3 суток |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина), распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 4,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 3,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в трубе в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 7 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | Допускается на 1/2 ширины (не более 100 мм) | На всю ширину (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 100 мм | Не более 80 мм | Не более 60 мм | Не более 40 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 50 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм | Не допускается |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 7 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 80 мм | Не более 60 мм | Не более 50 мм | Не более 30 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта и пешеходных дорожках | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 30 мм |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 7. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог III категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый |  | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |  | На всю ширину (не более 30 мм) |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |  | Не более 3 часов |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Не допускается |  | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части внутриквартальных проездов | Допускается не более 3 см по всей ширине проезжей части без снежно- ледяных образований | Допускается не более 2 см по всей ширине проезжей части без снежно- ледяных образований | Не допускается |  | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) | Не более 90 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм |  | Не более 30 мм |
| Сроки вывоза снега | Снег вывозится, если размеры снежного вала превышают допустимые (1,5 х 0,8) | Не более 12 суток | Не более 10 суток |  | Не более 7 суток |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги, улицы | Допускается не более 90% от протяженности | Допускается не более 80% от протяженности | Допускается не более 50% от протяженности |  | Не допускается |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие снежного вала на пересечении всех дорог и вблизи трамвайных и ж/д переездов, ближе 5 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта, на тротуарах | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 6,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 4,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 3,0 м2 на 1000 м2 покрытия |  | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |  | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 7 часов |  | Не более 6 часов | Не более 5 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | Допускается на 1/2 ширины (не более 120 мм) | Допускается на 1/2 ширины (не более 100 мм) |  | Допускается на 1/2 ширины (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 120 мм | Не более 100 мм |  | Не более 80 мм | Не более 60 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 70 мм | Не более 50 мм |  | Не более 30 мм | Не более 20 мм |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 9 часов | Не более 7 часов |  | Не более 6 часов | Не более 5 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 100 мм | Не более 80 мм |  | Не более 60 мм | Не более 50 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину |  | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах и пешеходных дорожках | Не более 100 мм | Не более 70 мм |  | Не более 50 мм | Не более 40 мм |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |

- 8. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог IV категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 30 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) | Не более 100 мм | Не более 90 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

--------------------------------

<*> Показатель применим для дорог после капитального ремонта в течение межремонтного периода (не более 8 лет).

- I. Общие требования к содержанию улиц и дорог города Перми

Общие требования к работам по уборке улиц и дорог

1. Содержание территории общего пользования в зимний период включает в себя:

очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, обработку дорожного полотна противогололедным материалом,

в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 октября текущего года.

Организации, осуществляющие содержание городских улиц и дорог, до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных реагентов и материалов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Уборка улиц и дорог, в том числе мест временной парковки автотранспорта у предприятий потребительского рынка, должна оканчиваться к 9 часам утра.

Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

2. Особенности уборки пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам в зимний период:

- пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада;

- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) тротуары, пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При возникновении гололеда на пешеходных мостиках противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы, затем тротуары. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости.

- допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

При уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, в городских лесах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Требования к содержанию проезжей части, тротуаров и иных конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильной дороги, расположенных на искусственных дорожных сооружениях

1. В результате содержания проезжей части и тротуаров, расположенных на искусственных дорожных сооружениях должна обеспечиваться безопасность дорожного движения.

В  случае появления опасного повреждения проезжей части (провал плиты и другое),  влияющего  на  безопасность  движения,  Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности  движения  (с  ограничением  или без ограничения проезда), или принять решение о его приостановке.

2. Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в зимний период:

- содержание искусственного дорожного сооружения в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке конструкций от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного дорожного сооружения, вызванных чрезвычайными   обстоятельствами,  -  ремонтные  работы  по  восстановлению выполняются немедленно;

- распределение   противогололедных  материалов осуществляется по всей ширине дорожного полотна и тротуарам;

- использование   хлоридов   для  борьбы  со  скользкостью  на искусственном   дорожном   сооружении   не   допускается   (за  исключением асфальтобетонного   покрытия  и  резиновых  деталей  деформационных  швов). Использование противогололедных материалов с  содержанием  хлоридов  допускается  в исключительных случаях  по  согласованию  с  Заказчиком.  При  этом  добавление  в составы ингибиторов является обязательным;

- для  искусственного  дорожного  сооружения  с высоким уровнем содержания следует применять жидкие реагенты, не содержащие хлориды. При  использовании  в  качестве  противогололедного  материала составов песка  или  иных  фрикционных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

- при  применении  фрикционного  материала  его  распределение выполняется после или в процессе образования скользкости. Распределение жидкого реагента допускается до образования скользкости;

- уборка  снега  выполняется  снегоуборочной  техникой  по всей ширине  дорожного  полотна,  вдоль  ограждений снег убирается вручную или с использованием    механизмов,    обеспечивающих   сохранность   конструкций ограждения;

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих   технических  правил,  регламентов,  инструкций,  иных  актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений;

- снежный накат на дорожном полотне не допускается;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ;

- при  проведении  работ  запрещается  сброс  снега  и  льда с искусственного дорожного сооружения;

Требования к содержанию улиц и дорог города Перми

1. Подметание  дорожного полотна осуществляется с 08.00 до 21.00 часов,  а  на  автомобильных  дорогах  I  и  II  эксплуатационных категорий содержания - в ночное время. Уборка улиц и дорог должна оканчиваться к 9 часам утра.

Уборка лотков у бордюра от мусора производится после очистки дорожного полотна.

2. Проезжая  часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.

Осевые,  резервные  полосы,  обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от снега и различного мелкого мусора.

Лотковые  зоны  не должны иметь грунтово-песчаных, снежных наносов и загрязнений различным  мусором. Допускаются небольшие загрязнения,  которые  могут  появиться  в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Тротуары и расположенные на них  посадочные  площадки  остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных, снежных  наносов, различного мусора.

Разделительные  полосы,  выполненные  из  железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от снега, песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя   полка,  боковые  стенки,  нижние  полки).  Шумозащитные  стенки, металлические ограждения должны быть  очищены от снега.

Обочины  автомобильных  дорог  должны  быть  спланированы,  уплотнены и очищены от мусора.

3. Разделительные  полосы,  выполненные  в  виде газонов, полоса отвода должны быть очищены от мусора.

4. Технические средства организации дорожного движения, средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все  надписи  на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

5. Опасные  для  движения  участки объектов улично-дорожной сети должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные  элементы  ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

6. Особенности  уборки  объектов  улично-дорожной  сети  в  зимний период:

а) в период снегопада и гололеда:

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения   об   угрозе  возникновения  массового  гололеда  обработка проезжей   части  автомобильных  дорог  производится  до  начала  выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улично-дорожной сети - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановки общественного транспорта, привокзальные площади.

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения транспорта, производится сплошная обработка проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.

В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

Для автомобильных дорог I-III эксплуатационных категорий содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:

4 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

6 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения работ по очистке всей площади тротуаров, не должно превышать:

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

7 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

9 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для автомобильных дорог I-II эксплуатационных категорий содержания время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех-пяти часов, соответственно, после окончания снегопада.

Для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

Запрещается применение жидких реагентов на улицах и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов.

Не допускается скопление соленой жидкой массы в зоне остановок общественного транспорта.

Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города по технологическому циклу "посыпка-подметание" с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и приема пищи водителями.

При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами машины - распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотковой части автомобильных дорог, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов, а также перекрестков.

После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей. При температуре воздуха ниже -20°С допускается ровный снежный накат на проезжей части без наличия колеи и снежно-ледяных образований (независимо от эксплуатационной категории содержания).

б) при   условии   обеспечения    беспрепятственного   движения транспортных   средств   и  пешеходов  снег,  счищаемый  с  проезжей  части улично-дорожной  сети, а также с тротуаров, допускается сдвигать в лотковую часть автомобильных дорог для временного складирования снежной массы:

укладка снега и снежно-ледовых образований на проезжей части автомобильных дорог производится в виде валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги,

укладка снега и снежно-ледовых образований на тротуарах, примыкающих к проезжей части объектов улично-дорожной сети, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований, отходов, и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях автомобильных дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости,

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта,

на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром,

на тротуарах,

во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и территории).

Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы и на внутриквартальные территории, движение на внутриквартальных проездах, а также возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров и движения людей к местам расположения пешеходных переходов. Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м.

Ширина снежных валов в лотковой части автомобильной дороги не должна превышать 1,5 м, высота снежного вала не должна превышать 0,8 м, валы должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов допускается временное складирование на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

в) вывоз  снега  с  пешеходных переходов, проездов на территорию социально  важных  объектов  осуществляется  на снегосвалки в течение суток после окончания снегопада.

Ликвидация зимней скользкости, посыпка, подметание, время вывозки снега и зачистки лотков определяются в зависимости от эксплуатационной категории содержания.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков и бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. На автомобильных дорогах II и III эксплуатационных категорий содержания допускается наличие в лотковой части равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 2 см, шириной до 1 м. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 3 см на проезжей части внутриквартальных проездов.

Проезжая часть автомобильных дорог IV эксплуатационной категории содержания должна быть расчищена от снега и расширена. Время на расчистку дорог не должно превышать 10 часов после окончания снегопада. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 7 см.

Вывоз снега с автомобильных дорог, если данное требование установлено эксплуатационной категорией содержания, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (снегосвалки), которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора, благоустроены и сданы управлению по экологии и природопользованию и соответствующему территориальному органу администрации города Перми.

Допускается складирование снега, сдвигаемого в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог, на обочины. При этом высота снежного вала должна быть не более 0,8 м, а ширина - не более 1/3 от ширины обочины.

Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог на обочины, должен быть вывезен с обочин на снегосвалки на автомобильных дорогах I эксплуатационной категории содержания в течение 48 часов, на автомобильных дорогах II эксплуатационной категории содержания - 10 дней, на автомобильных дорогах III эксплуатационной категории содержания - если размеры снежного вала превышают допустимые.

На автомобильных дорогах III и IV эксплуатационных категорий содержания снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ на обочины, допускается переместить с обочин на откосы насыпи либо перекинуть ротором в полосу отвода.

г) разделительные  бетонные  стенки, металлический криволинейный брус,   технические   средства  организации  дорожного  движения,  средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть очищены от снега, наледи, грязи.

Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

Эксплуатационные категории и уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми

1. Ровность асфальтобетонного покрытия дорожного полотна улиц и дорог должна соответствовать следующим требованиям:

| Эксплуатационная категория содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Требование к ровности асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель ровности по прибору ПКРС-2 (см/км), не более | число просветов под трехметровой рейкой (%), не более |
| I | 660 | 7 |
| II | 860 | 9 |
| III | 1200 | 14 |

2. Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть при замере прибором ПКРС-2 не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора;

3. Шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна" для асфальтобетонных покрытий при коэффициенте сцепления покрытия 0,28-0,30 составляет 1,0 мм, при 0,35 - 1,8 мм.

4. Уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми:

- минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Применение минимального уровня содержания возможно только к автомобильным дорогам II-III эксплуатационных категорий содержания;

- допустимый уровень содержания является минимально допустимым для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором автомобильная дорога и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- оценку содержания автомобильной дороги, выявление нарушений содержания автомобильной дороги и конструктивных элементов осуществляют уполномоченные органы в установленном администрацией города Перми порядке.

Общие требования к работам по содержанию тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта

При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора,

- по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом,

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований,

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочной площадкой, на обочине или газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

II. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ПЕРМИ

Летний и зимний периоды определяются с учетом фактических метеорологических (погодных) условий

- Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог I категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) | На всю ширину (не более 10 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 4 часов | Не более 3 часов | Не более 2 часов |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки вывоза снега и зачистки лотков после окончания снегопада | Не более 3 суток | Не более 3 суток | Не более 2 суток |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 30 мм | Не более 20 мм | Не допускается |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта и пешеходных дорожках | Не более 40 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм |
| Сроки вывоза снега с остановок общественного транспорта | Не более 1 суток | Не более 1 суток | Не более 1 суток |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

<*> Показатель применим для дорог после капитального ремонта в течение межремонтного периода (не более 8 лет).

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                (Должность)______________(расшифровка)

Приложение № 12

к контракту №________ от _____________

(форма)

ДОНЕСЕНИЕ

о дорожно-транспортном происшествии.

- Дата и время происшествия_____________________________________

- Место происшествия___________________________________________

________________________________________________________________

- Сведения об участвовавших в происшествии транспортных средствах

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Характеристика дороги на месте происшествия_____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Вид происшествия_____________________________________________

________________________________________________________________

6. Обстоятельства и предварительные причины происшествия___________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Последствия происшествия:

- Погибло человек____________________________________________

- Ранено человек_____________________________________________

- Повреждено транспортных средств и прочих материальных ценностей__________________________________________________

8. Принимаемые меры_____________________________________________

________________________________________________________________

9. Должность, фамилия, инициалы подписавшего донесение____________

________________________________________________________________

10. Кому доложено_______________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                (Должность)______________(расшифровка)