Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по содержанию сквера по ул. Мира в п. Новые Ляды

в летний период 2012 года

Объём и состав выполняемых работ:

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Состав работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоны | - - кошение газона моторной косилкой, - - очистка от мусора, - - комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и в октябре | м2 | 7067,5 |
| 2 | Дорожки и площадки с плиточным покрытием, спортивная и детские игровые площадки | - - подметание дорожек и площадок с очисткой от мусора и смета, - - удаление сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 2068,0 |
| 3 | Цветники | - - обработка почвы, - - полив, - - посадка цветников из однолетних растений, - - очистка, уборка мусора после посадки цветов | м2 | 152 |
|  |  | - - рыхление почвы в цветниках из однолетних растений, - - прополка, - - полив, - - внесение удобрений, - - удаление отцветших цветов |  |  |
| 4 | Урны | - очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 12 |

Требования к качеству работ:

Выполнено весеннее рыхление снега.

Отсутствует мусор на газонах. Отсутствует мусор и листва после комплексной уборки. Наличие сухих листьев не более 15% от всей площади газонов.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 10 см после кошения, скошенная трава должна быть вывезена.

Дорожки и площадки с плиточным покрытием, спортивная и детские игровые площадки должны быть прометены, очищены от мусора, должна отсутствовать сорная растительность у бортового камня и на плиточном покрытии.

Урны очищены.

Рисунок цветников согласовывается с Заказчиком, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки, отсутствуют сорные, отцветшие и погибшие растения, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив. Выполнена подкормка цветов.

При устройстве цветников из однолетников рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву, не допускается сжатие и заворот корней.

Содержание цветников из однолетних цветов должно производиться в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными и техническими документами.