Приложение № 3 к

Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнить работы по капитальному ремонту: установка оконных блоков ПВХ в здании по адресу: г. Пермь, ул. М. Горького,27 литер А

Требования к работам:

- Работы выполнять в соответствии с локальным сметным расчётом,  по ГОСТ 30971-2002, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), техникой безопасности.

- Размеры окон уточнить по месту. Установочные зазоры уточнить по узлам фирмы изготовителя.

- При производстве работ применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- При монтаже обеспечить наружную паропроницаемую гидроизоляцию, применить ленты ПСУЛ (или аналог)- предварительно сжатую саморасширяющуюся уплотнительную для организации вентилируемого монтажного шва и ГПЛ (или аналог)- гидропаротеплоизоляционную самоклеющуюся фольгированную, предназначенную для пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции узлов соединений и примыканий оконных блоков к стеновым проемам со стороны помещения. Снаружи, под оконный слив окна, установить водозащитную диффузионную ленту из полиэстеровой ткани, прочно приклеиваемой к стене и коробке пластикового окна.

- Зазоры между стеной и рамой запенить монтажной пеной, которая должна быть нанесена равномерно и заполнить все выемки и полости проема.

___________________ Заказчик                                                 ___________________ Подрядчик

Требования к материалам:

Оконные блоки: блоки из ПВХ профилей морозостойкого исполнения, двухкамерный стеклопакет не менее 40 мм по ГОСТ 24866-99) с сопротивлением теплопередачи 0,6 – 0,64 м2 град.С/Вт марки ОПМ-В1 по ГОСТ 30674-99.
Система поворотно-откидной фурнитуры: предохранитель произвольного самозахлапывания; усиленное крепление петли, антикоррозийное покрытие; степень взломостойкости до класса WK 2; угол открывания створки до 100 град.; блокиратор ошибочного открывания, микропроветривание, микролифт; возможность перевода фурнитуры в летний и зимний режимы.

Подоконные доски: ПВХ (цвет белый), 600 мм

Отливы: оцинкованные (цвет белый) шириной 150мм;

Откосы: пластиковые (цвет белый).

Решётки: арматура АIII диам.10мм с шагом 100мм с окраской эмалью (цвет белый) по огрунтованной поверхности.

Эмаль:

Внешний вид покрытия - после высыхания эмаль должна образовывать однородное полуматовое или матовое покрытие, цвет белый. Условная вязкость при температуре (20±2)°C по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4,0 мм,  не менее 20с. Время высыхания эмали до степени 3, не более при температуре (20±2)°C – 1 ч. Массовая доля нелетучих веществ, не более 50±5%, Адгезия не более 2 баллов. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) не менее 0,3 условных единиц. Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C не менее 48ч. Термостойкость покрытия при температуре (150±2)°C не менее 3ч.

Грунтовка ГФ-021 (или аналог):

Соотношение нелетучих веществ - 54-60%. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t 20°С не менее 45 с. Период высыхания до степени 3 при 20°С не более 12 ч. Стойкость к удару не менее 50 см. Жёсткость не менее 0,35 условных единиц. Сцепление с поверхностью не более 1 балла.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

___________/_________                                       __________/_________

МП                                                                       МП