|  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «ГНГ - Пермь» |  |  |
|  |  |  |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия.. |  |  |
|  |  |  |  | Проектная документация |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |  |
|  |  |  |  | Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям» |  |  |
|  |  |  |  | 841-09-ИГ |  |  |
|  |  |  |  | Том 1.3 |  |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |
|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия.. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям». 841-09-ИГ. Том 1.3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б. Чумакова. 2010. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страницы). 841-09-С; Содержание тома; 2. 841-09-СП; Состав проектной документации; 3. 841-09-ТЧ; 1. Текстовая часть отчета; 4. 1.1. Введение; 5. 1.2. Объемы и методика работ; 6. 1.2.1. Объемы работ; 6. 1.2.2. Буровые работы; 6. 1.2.3. Опробование; 6. 1.2.4. Лабораторные работы; 7. 1.2.5. Камеральные работы; 7. 1.3. Изученность инженерно-геологических условий; 7. 1.4. Физико-географические условия; 8. 1.4.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ; 8. 1.4.2. Климатическая характеристика района изысканий; 8. 1.5. Инженерно-геологические условия трассы; 9. 1.5.1. Геолого-литологическое строение; 9-10. 1.5.2. Физико-механические свойства грунтов; 10-15. 1.6. Гидрогеологические условия участка работ; 15. 1.7. Заключение; 15-19. 1.8. Список нормативных документов; 19-20. 841-09-ТП; 2. Текстовые приложения; 21. 2.1. Техническое задание на проведение изысканий; 22. 2.2. Каталог координат горных выработок; 23-24. 2.3. Журнал описания инженерно-геологических выработок; 25-28. 2.4. Результаты лабораторных исследований; 29-33. 2.5. Копия свидетельства о допуске к работам; 34-35. 841-09-ГП; 3. Графические приложения; 36. 3.1. Схема расположения объекта; 37. 3.2. План газопровода высокого и низкого давления М 1:2000 с точками бурения инженерно-геологических скважин.; 38. Примечание: - план трассы газопровода М 1:500 с точками бурения скважин и продольный профиль с нанесенной геологией см. проект (чертежи марки ГСН № № 2-18). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Мишанов |  |  | 03.10 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чуев |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Состав проектной документации №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; 841-09-СГ; Схема газораспределения.. 1.2; 841-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям.. 1.3; 841-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.. 2; 841-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 841-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 841-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 841-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 841-09-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 841-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды.. 7; 841-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 841-09-СМ; Смета на строительство.. 9; 841-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 04.10 | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Мишанов |  |  | 03.10 | Текстовая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чуев |  |  | 03.10 |  | П | 1 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1. ВВЕДЕНИЕ Работы по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта на объекте: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в м/р Верхняя Курья Ленинского района г. Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия» были выполнены в январе 2010 г. ООО «ГНГ-Пермь» на основании Муниципального контракта от 21 августа 2009 г. и на основании технического задания от 21 декабря 2009 г, выданного главным инженером проекта ООО «ГНГ-Пермь» Чумаковой О.Б. Основные проектируемые сооружения – подземный стальной газопровод высокого давления и газопровод низкого давления в полиэтиленовом исполнении (технические характеристики проектируемого газопровода приведены в техническом задании – текст. прилож. 2.1). Цель изысканий – выполнение инженерно-геологических изысканий и изучение гидрогеологических условий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и принятия проектных решений согласно действующих норм и технического задания, выданного заказчиком. Полевые инженерно–геологические работы проведены группой геологии ООО «ГНГ-Пермь» (маш. бур. установки Дмитриев А.В., геолог Застрогин А.А.) в период с 3 по 5 января 2010 г. Камеральная обработка полевых и лабораторных работ произведена инженерами-геологами Мишановым О. А. и Застрогиным А. А, текст отчета составлен Мишановым О. А. Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ГСХА (свидетельство № 07-10/65-09 от 10 ноября 2009 г.; инженер-лаборант Портареску Е.Л.). Лабораторные исследования воды (водная вытяжка из грунтов) проведены в грунтовой лаборатории ООО «Недра» (свидетельство № 07-10/7-08 от 31 января 2008 г.; зав.лабораторией Новак С.В.). Материалы топографо-геодезических изысканий (ситуационный план участка работ в масштабе 1:2000, топографические планы в масштабе 1:500) предоставлены ООО «ГНГ - Пермь». Топографическая съемка выполнена группой топографии ООО «ГНГ-Пермь» в октябре-ноябре 2009 г. Система координат и система высот г. Перми. Отметки выработок взяты методом интерполяции. Геолого-литологические разрезы нанесены на продольные профили проектируемого газопровода, разработанные ООО «ГНГ-Пермь». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. ОБЪЕМЫ И МЕТОДИКА РАБОТ 1.2.1. Объемы работ Инженерно-геологические изыскания проводились в соответствии с техническим заданием. Работы выполнены в соответствии с категорией сложности инженерно-геологических условий - II (согласно [3] и приведены в табл. 1). Таблица 1 №п/п; Виды работ; Единицы измерения; Объемы фактические. 1; Планово-высотная привязка выработок; 1 точка; 20. 2; Механическое колонковое бурение скважин глубиной до 3,0 м, диаметром 76 мм, без обсадки; скв. п. м.; 20 60,0. 3; Отбор проб ненарушенной структуры; проба; 16. 4; Отбор проб нарушенной структуры; проба; 1. 5; Водная вытяжка; проба; 3. 6; Лабораторные исследования; проба; 20. 7; Составление отчета; кол.; 1. ### 1.2.2. Буровые работы Бурение скважин производилось станком УКБ 12/25 механическим колонковым способом диаметром 76 мм, глубиной 3,0 м без обсадки в соответствии с требованиями [11]. В процессе бурения скважин производилось порейсовое описание всех встреченных литологических разновидностей грунтов с отражением их текстурных и структурных особенностей в соответствии с требованиями [1] и [4]. Производился отбор проб грунта ненарушенной структуры. Номенклатура грунтов определялась в соответствии с [4], [6]. После окончания работ скважины ликвидированы обратной засыпкой грунтов с трамбованием. 1.2.3. Опробование Отбор образцов грунта, их транспортировка и хранение производились в соответствии с требованиями [5]. Пробы грунта ненарушенной структуры из скважины отбирались из всех слоев, а при однородном разрезе в среднем через 0,5 -1,0 м, начиная с 0,5 м. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 1.2.4. Лабораторные работы По отобранным пробам грунта ненарушенной структуры определялись следующие показатели: - природная влажность; - плотность для всех видов грунтов и плотность частиц грунта; - границы текучести и раскатывания для супесчаных грунтов; - гранулометрический состав для всех видов грунтов; - потери при прокаливании; - осуществлялась водная вытяжка с определением химического состава воды. Определение свойств грунтов в лабораторных условиях производилось по [6], [7], [8], [10]. 1.2.5. Камеральные работы Камеральные работы велись непрерывно в течение всего времени производства полевых работ и после их окончания. В полевых условиях выполнялось ведение карты фактического материала и построение схематических геолого-литологических разрезов. Окончательная камеральная обработка инженерно-геологического обследования, буровых и лабораторных работ включила в себя: - камеральную обработку полевых материалов и результатов лабораторных исследований; - составление сводных таблиц результатов лабораторных определений свойств грунтов, содержащих частные и нормативные значения характеристик грунтов; - оформление фактического материала и других графических приложений к отчету; - нанесение геолого-литологического разреза на продольные профили газопровода; - составление текстовой части отчета. Камеральная обработка результатов лабораторных исследований производилась в соответствии с [9]. Отчет об инженерно-геологических изысканиях и приложения к нему удовлетворяют требованиям [1], [3]. 1.3. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ Сведения о ранее проведенных инженерно-геологических изысканиях на данной территории отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 1.4. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 1.4.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ В административном отношении территория изысканий расположена в Ленинском районе г. Перми в микрорайоне Верхняя Курья. Участок работ характеризуется относительно высокой плотностью коммуникаций и развитой инфраструктурой. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен ко II правобережной надпойменной террасе р. Кама, протекающей в 100-120 м. юго-восточнее исследуемого участка. Рельеф исследуемой территории относительно ровный, местами барханно-дюнный. Высотные отметки вдоль оси проектируемой трассы изменяются в пределах 99,85-111,55 м. Система высот – г. Перми. Система координат – г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. ## 1.4.2. Климатическая характеристика района изысканий Район работ согласно [2] относится к IB строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум 38о С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе-марте – 83%, минимальная – 60% в мае. Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм. Максимальная глубина промерзания грунтов 1,8 – 2,0 м. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см. 1.5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРАССЫ - 1.5.1. Геолого-литологическое строение В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные, аллювиальные и аллювиально-делювиальные отложения. Геолого-литологический разрез следующий (сверху вниз): Четвертичные биогенные отложения - bQ Отложения представлены: - почвенно-растительным слоем (ПРС) мощностью 0,1-0,3 м (встречен в скв. №№ 1, 2, 6, 8, 12-14, 17, 18). Четвертичные техногенные отложения - tQ Насыпные грунты представлены: - щебенистым грунтом с песчаным заполнителем мощностью 0,5 м (встречен в скв. № 5); - песком гравелистым плотным средней степени водонасыщения с примесью органических веществ мощностью 0,4 м (встречен в скв. № 11); - супесью коричневой твердой, местами с обломками кирпича, включениями дресвы, супесью пластичной мощностью 0,4-0,8 м (встречена в скв. №№ 7, 10, 11, 16, 20). Возраст отсыпки более 5 лет. Четвертичные аллювиальные отложения – аQ Отложения представлены: - песком светло-коричневым, коричневым мелким мощностью 1,5-3,0 м (встречен во всех скважинах). Четвертичные аллювиально-делювиальные отложения – аdQ Отложения представлены следующими типами и разновидностями грунтов: - супесью темно-коричневой песчанистой твердой мощностью 0,8 м (встречена в скв. №№ 6, 7). На участке работ слабые грунты (текучепластичной и текучей консистенции), а также заторфованные грунты встречены не были. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Грунты с примесью органического вещества были встречены в скв. № 11 на глубине 0,4 м. (мощность отложений 0,4 м.) и представлены насыпным грунтом – песком гравелистым. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. - 1.5.2. Физико-механические свойства грунтов На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств и в соответствии с [9] в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1а – щебенистый грунт с песчаным заполнителем (tQ); ИГЭ-1б – песок гравелистый плотный средней степени водонасыщения с примесью органических веществ (tQ); ИГЭ-1в – супесь песчанистая твердая (местами с обломками кирпича, включениями дресвы), пластичная (tQ); ИГЭ-2 – песок мелкий плотный малой степени водонасыщения(аQ); ИГЭ-3 – супесь песчанистая твердая (adQ). Почвенно-растительный слой в отдельный ИГЭ не выделен. Показатели физико-механических свойств грунтов представлены в таблицах 2-6. Таблица 2 Показатели физико-механических свойств насыпного грунта: щебенистого грунта с песчаным заполнителем (tQ) (ИГЭ 1а) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 1; 0,167; 0,167. Модуль общей деформации; МПа; 1; 40*; 40*. Расчетное сопротивление; кПа; 1; 600*; 600*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 1; 89,29; 89,29. 2-10; %; 1; 1,24; 1,24. 2-0,05; %; 1; 8,60; 8,60. 0,05-0,005; %; 1; 0,85; 0,87. <0,005; %; 1; 0; 0. - - согласно [13], табл. 49, 133 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | Таблица 3 Показатели физико-механических свойств насыпного грунта: песка гравелистого (местами с примесью органических веществ) (tQ) (ИГЭ 1б) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 1; 0,106; 0,106. Плотность; г/см3; 1; 2,10; 2,10. Плотность частиц грунта; г/см3; 1; 2,64; 2,64. Плотность сухого грунта; г/см3; 1; 1,90; 1,90. Пористость; %; 1; 28,08; 28,08. Коэффициент пористости; д.ед.; 1; 0,390; 0,390. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 1; 0,718; 0,718. Содержание органических веществ; д.ед.; 1; 0,04; 0,04. Модуль общей деформации; МПа; 1; 30*; 30*. Расчетное сопротивление; кПа; 1; 200*; 200*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 1; 15,23; 15,23. 2-10; %; 1; 26,49; 26,49. 2-0,05; %; 1; 49,16; 49,16. 0,05-0,005; %; 1; 9,12; 9,12. <0,005; %; 1; 0; 0. * - согласно [13], табл. 49, 133 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Таблица 4 Показатели физико-механических свойств насыпного грунта: супеси песчаной твердой (местами с обломками кирпича, включениями дресвы), пластичной (tQ) (ИГЭ 1в) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 5; 0,130-0,190; 0,158; 0,022; 0,139. Влажность на границе текучести; д.ед.; 5; 0,178-0,203; 0,197; 0,011; 0,056. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 5; 0,133-0,174; 0,158; 0,015; 0,095. Число пластичности; д.ед.; 5; 0,028-0,045; 0,039; 0,007; 0,179. Показатель текучести (консистенция) - твердая - пластичная; д.ед. д.ед.; 2 3; <0 0,214-0,658; <0 0,454. Плотность; г/см3; 5; 1,76-2,05; 1,88; 0,143; 0,076; 1,744; 1,804. Плотность частиц грунта; г/см3; 5; 2,63-2,67; 2,64; 0,018; 0,007; 2,622; 2,630. Плотность сухого грунта; г/см3; 5; 1,53-1,75; 1,62; 0,104; 0,064. Пористость; %; 5; 34,50-41,86; 38,51; 3,688; 0,096. Коэффициент пористости; д.ед.; 5; 0,527-0,720; 0,631; 0,096; 0,152. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 5; 0,496-0,948; 0,681; 0,184; 0,270. Содержание органи- ческих веществ.; д.ед.; 2; 0,03; 0,03. Модуль общей деформации; МПа; 5; 15*; 15*. Расчетное сопротивление; кПа; 5; 180*; 180*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 5; 0,00-3,03; 0,61. 2-10; %; 5; 0,00-6,82; 1,36. 2-0,05; %; 5; 71,88-88,06; 77,76. 0,05-0,005; %; 5; 8,82-19,75; 12,40. <0,005; %; 5; 6,03-9,45; 7,87. * - согласно [13], табл. 49, 133 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | Таблица 5 Показатели физико-механических свойств песка мелкого (аQ) (ИГЭ 2) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 9; 0,026-0,073; 0,047; 0,017; 0,362. Плотность; г/см3; 9; 1,80-2,00; 1,92; 0,070; 0,036; 1,877; 1,894. Плотность частиц грунта; г/см3; 9; 2,63-2,66; 2,65; 0,011; 0,004; 2,643; 2,646. Плотность сухого грунта; г/см3; 9; 1,68-1,93; 1,84; 0,084; 0,046. Пористость; %; 9; 26,90-36,40; 30,59; 3,179; 0,104. Коэффициент пористости; д.ед.; 9; 0,368-0,572; 0,444; 0,067; 0,151. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 9; 0,187-0,415; 0,277; 0,073; 0,264. Угол естественного откоса песка:; .. - сухого; град.; 9; 28-30; 29; 0,277; 0,02. - под водой; град.; 9; 24-27; 26; 1,054; 0,04. Угол внутреннего трения; град.; 9; 37*. Удельное сцепление; кПа; 9; 4*. Модуль общей деформации; МПа; 9; 43*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 9; 0; 0. 2-10; %; 9; 0; 0. 2-0,05; %; 9; 96,50-100,00; 99,61. 0,05-0,005; %; 9; 0,00-3,50; 0,39. <0,005; %; 9; 0; 0. * - согласно [13], табл. 26, 46 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Таблица 6 Показатели физико-механических свойств супеси песчанистой твердой (аdQ) (ИГЭ 3) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 1; 0,106; 0,106. Влажность на границе текучести; д.ед.; 1; 0,194; 0,194. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 1; 0,160; 0,160. Число пластичности; д.ед.; 1; 0,034; 0,034. Показатель текучести (консистенция) - твердая; д.ед.; 1; <0; <0. Плотность; г/см3; 1; 1,69; 1,69. Плотность частиц грунта; г/см3; 1; 2,63; 2,63. Плотность сухого грунта; г/см3; 1; 1,53; 1,53. Пористость; %; 1; 41,90; 41,90. Коэффициент пористости; д.ед.; 1; 0,721; 0,721. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 1; 0,387; 0,387. Угол внутреннего трения; град.; 1; 24*. Удельное сцепление; кПа; 1; 13*. Модуль общей деформации; МПа; 1; 10*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 1; 0; 0. 2-10; %; 1; 0; 0. 2-0,05; %; 1; 76,18; 76,18. 0,05-0,005; %; 1; 16,32; 16,32. <0,005; %; 1; 7,50; 7,50. * - согласно [13], табл. 27, 28 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | По степени пучинистости согласно [4, табл. Б. 27] щебенистый грунт, песок гравелистый, песок мелкий плотный малой степени водонасыщения, супесь песчанистая твердая относятся к практически непучинистым грунтам; супесь песчанистая пластичная – к среднепучинистым грунтам. Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале» (Оргтехстрой, Свердловск, 1974г.) глубина промерзания составляет для: крупнообломочных грунтов (щебенистый грунт) – 2,60 м; супесей и песков мелких – 2,15 м; песков гравелистых – 2,30 м. Согласно [12], табл.1-1а грунты по трудности разработки (способ разработки механизированный одноковшовым экскаватором) подразделяются следующим образом: - насыпной грунт: щебенистый грунт – 29-II (1,75-1,95); - насыпной грунт: песок гравелистый – 16-I (2,10); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая (с примесью строительного мусора, дресвы), пластичная – 22-I (1,88); - песок мелкий – 16-I (1,92); - супесь песчанистая твердая – 22-I (1,69). 1.6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА РАБОТ В период изысканий (начало января 2009 года) грунтовые воды в процессе бурения встречены не были. Однако, по опросам местных жителей, в период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно появление грунтовых вод до глубины 1,5-2,5 м. и, редко - подтапливание отдельных участков. Из отобранных проб грунтов был осуществлен химический анализ водной вытяжки грунтов из скв. №№ 1, 6, 15, глубина отбора проб 0,0-3,0 м, 0,0-1,1 м и 0,0-3,0 м соответственно. По проведенным исследованиям выявлено содержание ионов SO4 в количестве от 57,54 до 106,86 мг/кг, Cl- - 23,075 мг/кг; содержание гумуса – 0,0036-0,0049 %; рН = 6,3-6,6. Результаты водной вытяжки грунтов приведены в текстовом приложении. # 1.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. В административном отношении территория изысканий расположена в Ленинском районе г. Перми в микрорайоне Верхняя Курья. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен ко II правобережной надпойменной террасе р. Кама, протекающей в 100-120 м. юго-восточнее исследуемого участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Рельеф участка относительно ровный, местами барханно-дюнный. Высотные отметки вдоль оси проектируемой трассы изменяются в пределах 99,85-111,55 м. Система высот – г. Перми. Система координат – г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. 2. Район работ согласно [2] относится к IB строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум 38о С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе-марте – 83%, минимальная – 60% в мае. Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм. Максимальная глубина промерзания грунтов 1,8 – 2,0 м. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см. 3. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные (супесь твердая, пластичная, песок гравелистый), аллювиальные (песок мелкий) и аллювиально-делювиальные (супесь твердая) отложения. На участке работ слабые грунты (текучепластичной и текучей консистенции), а также заторфованные грунты встречены не были. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  | Грунты с примесью органических веществ были встречены в скв. № 11 на глубине 0,4 м (мощность отложений 0,4 м) и представлены насыпным грунтом – песком гравелистым. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств и в соответствии с [9] в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1а – щебенистый грунт с песчаным заполнителем(tQ); ИГЭ-1б – песок гравелистый плотный средней степени водонасыщения с примесью органических веществ (tQ); ИГЭ-1в – супесь песчанистая твердая (местами с обломками кирпича, включениями дресвы), пластичная (tQ); ИГЭ-2 – песок мелкий плотный малой степени водонасыщения (аQ); ИГЭ-3 – супесь песчанистая твердая (adQ). Почвенно-растительный слой в отдельный ИГЭ не выделен. 4. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного щебенистого грунта ИГЭ-1а - Rо = 600 кПа; значение модуля деформации: Е = 40 МПа. Нормативные и расчетные характеристики для насыпного грунта – песка гравелистого ИГЭ-1б приняты по лабораторным данным и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 2,100 г/см3 Rо = 200 кПа; Е = 30 МПа. Нормативные и расчетные характеристики для насыпного грунта – супеси песчанистой ИГЭ-1в приняты по лабораторным данным, частично обработанным методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,880 г/см3; ρI = 1,804 г/см3; ρII = 1,744 г/см3. Расчетное значение сопротивления основания Rо = 180 кПа; значение модуля деформации: Е = 15 МПа. Нормативные и расчетные характеристики песка мелкого (аQ) ИГЭ-2 приняты по лабораторным данным, частично обработанным методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,920 г/см3 ρI = 1,894 г/см3 ρII = 1,877 г/см3 cn = 4 кПа cI = 2,67 кПа cII = 4 кПа φn = 37о φI = 33,64о φII = 37о Е = 43 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | Нормативные и расчетные характеристики супеси песчанистой твердой (аdQ) ИГЭ-3 приняты по лабораторным данным и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,690 г/см3 Е = 10 МПа. cn = 13 кПа cI = 8,67 кПа cII = 13 кПа φn = 24о φI = 20,87о φII = 24о Расчетные значения характеристик ИГЭ-3 приняты при следующих значениях коэффициента надежности по грунту: В расчетах оснований по деформациям γg=1,0; В расчетах по несущей способности: для удельного сцепления γg (с)=1,5 для угла внутреннего трения γg (φ)=1,15 (п.п 2.16 [15]). 5. По степени пучинистости согласно [4, табл. Б. 27] щебенистый грунт, песок гравелистый, песок мелкий плотный малой степени водонасыщения, супесь песчанистая твердая относятся к практически непучинистым грунтам; супесь песчанистая пластичная – к среднепучинистым грунтам. Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале» (трест Оргтехстрой, Свердловск, 1974) глубина промерзания составляет для: крупнообломочных грунтов (щебенистый грунт) – 2,60 м; супесей и песков мелких – 2,15 м; песков гравелистых – 2,30 м. Согласно [12], табл.1-1а грунты по трудности разработки (способ разработки механизированный одноковшовым экскаватором) подразделяются следующим образом: - насыпной грунт: щебенистый грунт – 29-II (1,75-1,95); - насыпной грунт: песок гравелистый – 16-I (2,10); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая (с примесью строительного мусора, дресвы), пластичная – 22-I (1,88); - песок мелкий – 16-I (1,92); - супесь песчанистая твердая – 22-I (1,69). В соответствии с приложением Б [3] участок относится к I категории сложности по инженерно-геологическим условиям. 6. В период изысканий (начало января 2009 года) грунтовые воды в процессе бурения встречены не были. Однако, по опросам местных жителей, в период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод типа «верховодка» до глубины 1,5-2,5 м и подтапливание отдельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  | Из отобранных проб грунтов был осуществлен химический анализ водной вытяжки грунтов из скв. №№ 1, 6, 15, глубина отбора проб 0,0-3,0 м, 0,0-1,1 м и 0,0-3,0 м соответственно. По проведенным исследованиям выявлено содержание ионов SO4 в количестве от 57,54 до 106,86 мг/кг, Cl- - 23,075 мг/кг; содержание гумуса – 0,0036-0,0049 %; рН = 6,3-6,6. Согласно [19] вода обладает средней агрессивностью по отношению к металлическим конструкциям. 7. В ходе камеральной обработки полевых и лабораторных данных были оформлены планы фактического материала и построены геолого-литологические разрезы на продольных профилях проектируемого газопровода (чертежи марки ГСН №№ 2-18). В целом, инженерно-геологические и гидрогеологические условия исследуемой территории благоприятны для строительства проектируемого газопровода. Отрицательным фактором, влияющим на строительство и эксплуатацию газопровода является пересечение подземных коммуникаций. # 1.8. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ - СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М., Минстрой России, 1977. - СП 11-103-97 «Инженерно – гидрометеорологические изыскания». - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1.Общие правила производства работ. М., Госстрой России, 1997г. - ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. - ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. - ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. - ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. - ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. - ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний. - ГОСТ 23740-79. (с попр.1980) Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ. - РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ, М., Госстрой России, 1998 г. - ГЭСН 2001-01. Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. 13. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) М., Стройиздат, 1986 г. 14. ГЭСН 2001-01. Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 15. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) М., Стройиздат, 1986 г. 16. ВНМД 34-78 (Стройизыскания) Руководство по полевой документации инженерно-геологических работ при изысканиях для строительства. 17. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. М., ГК СССР по делам строительства, 1983 г. - 18. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М., 2003. – 56 с. - СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. М., 1985 г. – 69 с. - 19. Рекомендации по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале. Трест «Оргтехстрой», Свердловск, 1974 г. Составил: инженер-геолог _________________/ Мишанов О. А. / Проверил: руководитель группы ____________ / Чуев А. А. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |