| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 05-00739 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул.Невская, ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.4-я Линия, ул.5-я Линия, ул.7-я Линия, ул.12-я Линия |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж системы телеизмерения ПГБ |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 841-09-АГСН, л.1-4 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость: |  | 72 093 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ | Норм.трудоемкость: |  | 794.53 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 7 674 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | 46 216 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подраздел. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц11-06-001-1 (ФЕР102) | Щиты и пульты, масса до 50 кг | шт | 1 | 154.24 45.63 | 11.11 0.54 | 154 | 46 | 11 1 | 5.15 0.04 | 5.15 0.04 |
| 2 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Щкаф ЩМП-3-1 36УХЛ3 ОБ=3868/1,18/2,79=1174.9 | шт | 1 | 1 174.90 – | – – | 1 175 | – | – – | – – | – – |
| 3 | Ц11-02-001-1 (ФЕР102) | Монтаж базового контроллера | шт | 1 | 11.53 10.22 | – – | 12 | 10 | – – | 1.03 – | 1.03 – |
| 4 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Базовый контроллер УТ322.396БК ОБ=12300/1,18/2,79=3736.1 | шт | 1 | 3 736.10 – | – – | 3 736 | – | – – | – – | – – |
| 5 | Ц11-03-001-1 (ФЕР102) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | шт | 1 | 6.25 5.16 | – – | 6 | 5 | – – | 0.52 – | 0.52 – |
| 6 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | GSM-модем Siemens MC55 ОБ=6700/1,18/2,79=2035.11 | шт | 1 | 2 035.11 – | – – | 2 035 | – | – – | – – | – – |
| 7 | Ц10-04-016-1 (ФЕР102) | Монтаж радиостанции | компл | 1 | 10 231.37 6 349.20 | 2 962.47 331.18 | 10 231 | 6 349 | 2 962 331 | 660.00 32.92 | 660.00 32.92 |
| 8 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Радиостанция IC-F16 ОБ=9677/1.18/2.79=2939.37 | шт | 1 | 2 939.37 – | – – | 2 939 | – | – – | – – | – – |
| 9 | Ц11-06-001-1 (ФЕР102) | Щиты и пульты, масса до 50 кг | шт | 1 | 154.24 45.63 | 11.11 0.54 | 154 | 46 | 11 1 | 5.15 0.04 | 5.15 0.04 |
| 10 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Пульт управления УТ322.396ПУ ОБ=7800/1,18/2,79=2369.24 | шт | 1 | 2 369.24 – | – – | 2 369 | – | – – | – – | – – |
| 11 | Ц11-03-001-1 (ФЕР102) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | шт | 3 | 6.25 5.16 | – – | 19 | 15 | – – | 0.52 – | 1.56 – |
| 12 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Устройство связи с объектом УТ322.396УСО.2 ОБ=4900/1,18/2,79=1488.37 | шт | 3 | 1 488.37 – | – – | 4 465 | – | – – | – – | – – |
| 13 | Ц11-03-001-1 (ФЕР102) | Монтаж искрозащитного барьера 8-ми канального | шт | 1 | 6.25 5.16 | – – | 6 | 5 | – – | 0.52 – | 0.52 – |
| 14 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Искрозащитный барьер 8-ми канальный ТТС Ex8A ОБ=17300/1,18/2,79=5254.84 | шт | 1 | 5 254.84 – | – – | 5 255 | – | – – | – – | – – |
| 15 | Ц10-04-087-2 (ФЕР102) | Монтаж антенны | устр-во | 1 | 502.88 147.19 | 68.39 7.65 | 503 | 147 | 68 8 | 15.30 0.76 | 15.30 0.76 |
| 16 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Антенна направленного действия Y3 VHFу в комплекте с креплением ОБ=6177/1,18/2,79=1876.25 | шт | 1 | 1 876.25 – | – – | 1 876 | – | – – | – – | – – |
| 17 | Ц11-04-008-1 (ФЕР102) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | шт | 1 | 9.95 8.90 | 0.87 – | 10 | 9 | 1 – | 1.03 – | 1.03 – |
| 18 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Универсальный монтажный блок УМБ 3/100 ОБ=3900/1,18/2,79=1184.62 | шт | 1 | 1 184.62 – | – – | 1 185 | – | – – | – – | – – |
| 19 | Ц08-01-121-9 (ФЕР102) | Монтаж аккумулятора | шт | 2 | 202.96 79.27 | – – | 406 | 159 | – – | 8.24 – | 16.48 – |
| 20 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Аккумулятор 65А/ч (2 шт) ОБ=8190/1,18/2,79=2487.7 | шт | 1 | 2 487.70 – | – – | 2 488 | – | – – | – – | – – |
| 21 | Ц11-02-001-1 (ФЕР102) | Монтаж датчика давления | шт | 2 | 11.53 10.22 | – – | 23 | 20 | – – | 1.03 – | 2.06 – |
| 22 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Датчик измерения избыточного давления DMP331 ОБ=19100/1,18/2,79=5801.59 | шт | 2 | 5 801.59 – | – – | 11 603 | – | – – | – – | – – |
| 23 | Ц11-03-001-1 (ФЕР102) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | шт | 1 | 6.25 5.16 | – – | 6 | 5 | – – | 0.52 – | 0.52 – |
| 24 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 1-0288Ex-100M ОБ=2900/1,18/2,79=880.87 | шт | 1 | 880.87 – | – – | 881 | – | – – | – – | – – |
| 25 | Ц11-03-011-1 (ФЕР102) | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I | компл | 1 | 87.78 43.82 | 33.27 2.03 | 88 | 44 | 33 2 | 4.49 0.15 | 4.49 0.15 |
| 26 | прайс-лист ОБ (ФЕР102) | Стационарный газосигнализатор Марш-С без индикации с выносным датчиком и кабелем (10 м), холодноустойчивое исполнение ОБ=12100/1,18/2,79=3675.35 | шт | 1 | 3 675.35 – | – – | 3 675 | – | – – | – – | – – |
| 27 | Ц10-08-002-4 (ФЕР102) | Монтаж извещателя охранного | шт | 1 | 9.96 8.08 | – – | 10 | 8 | – – | 0.84 – | 0.84 – |
| 28 | Ц10-08-002-1 (ФЕР102) | Монтаж извещателя пожарного | шт | 2 | 9.48 8.08 | 0.12 – | 19 | 16 | 0 – | 0.84 – | 1.68 – |
| 29 | Ц11-04-020-1 (ФЕР102) | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. | шт | 3 | 25.53 19.36 | – – | 77 | 58 | – – | 2.06 – | 6.18 – |
| 30 | Ц11-04-020-1 (ФЕР102) | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. 1.11.37 Монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы. Kоз=0.85, Kэм=0.85, Kмр=0.85 | шт | 2 | 21.70 16.46 | – – | 43 | 33 | – – | 1.75 – | 3.50 – |
| 31 | Ц08-02-411-1 (ФЕР102) | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100м | 0.02 | 3 885.01 326.18 | 207.45 2.97 | 78 | 7 | 4 0 | 34.70 0.22 | 0.69 0.00 |
| 32 | Ц08-02-412-1 (ФЕР102) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100м | 0.02 | 611.25 52.73 | 2.42 0.14 | 12 | 1 | 0 0 | 5.61 0.01 | 0.11 0.00 |
| 33 | Ц10-04-018-1 (ФЕР102) | Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм | м | 4 | 22.62 22.18 | – – | 90 | 89 | – – | 2.00 – | 8.00 – |
| 34 | Ц12-12-009-2 (ФЕР102) | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | шт | 2 | 55.34 46.18 | 4.54 – | 111 | 92 | 9 – | 4.80 – | 9.60 – |
| 35 | Ц08-02-407-18 (ФЕР102) | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка) | 100м | 0.03 | 3 414.04 546.14 | 1 504.11 416.39 | 102 | 16 | 45 12 | 58.10 35.65 | 1.74 1.07 |
| 36 | Ц08-02-409-1 (ФЕР102) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 0.1 | 2 445.51 223.72 | 550.56 184.72 | 245 | 22 | 55 18 | 23.80 15.91 | 2.38 1.59 |
| 37 | Ц08-02-148-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м каб | 0.1 | 686.83 119.29 | 495.79 40.07 | 69 | 12 | 50 4 | 12.40 3.39 | 1.24 0.34 |
| 38 | Ц08-02-146-1 (ФЕР102) | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100м каб | 0.1 | 3 085.09 141.41 | 1 185.85 106.26 | 309 | 14 | 119 11 | 14.70 8.36 | 1.47 0.84 |
| 39 | Ц08-02-396-6 (ФЕР102) | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м | 100м | 0.09 | 1 576.31 276.36 | 565.22 120.48 | 142 | 25 | 51 11 | 29.40 10.21 | 2.65 0.92 |
| 40 | Ц08-02-398-1 (ФЕР102) | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 100м | 0.13 | 95.99 15.79 | 27.33 9.41 | 12 | 2 | 4 1 | 1.68 0.81 | 0.22 0.11 |
| 41 | Ц12-07-002-4 (ФЕР102) | Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм | км | 0.001 | 21 278.95 3 415.10 | 16 997.11 1 832.91 | 21 | 3 | 17 2 | 355.00 164.83 | 0.36 0.16 |
| 42 | Ц11-08-002-4 (ФЕР102) | Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм | 10 соед. | 0.4 | 49.70 31.67 | 15.96 – | 20 | 13 | 6 – | 2.81 – | 1.12 – |
|  |  | Подраздел. Материалы, не учтенные расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | прайс-лист (ФЕР102) | Извещатель охранный ИО 102-26/В МР=190/1,18/5,72*1,065*1,02=30.58 | шт | 1 | 30.58 – | – – | 31 | – | – – | – – | – – |
| 44 | прай-лист (ФЕР102) | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 А3 ИБ МР=90/1,18/5,72*1,065*1,02=14.48 | шт | 2 | 14.48 – | – – | 29 | – | – – | – – | – – |
| 45 | 302-1334 (ФЕР102) | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт | 2 | 17.87 – | – – | 36 | – | – – | – – | – – |
| 46 | прайс-лист (ФЕР102) | Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2 МР=22,97/1,18/5,72*1,065*1,02=3.7 | м | 22 | 3.70 – | – – | 81 | – | – – | – – | – – |
| 47 | прайс-лист (ФЕР102) | Кабель марки КСПВ сечением 2х0,5 мм2 МР=3,5/1.18/5.72*1.065*1.02=0.56 | м | 15 | 0.56 – | – – | 8 | – | – – | – – | – – |
| 48 | прайс-лист (ФЕР102) | Кабель коаксиальный марки RG11/U МР=68/1.18/5.72*1.065*1.02=10.94 | м | 6 | 10.94 – | – – | 66 | – | – – | – – | – – |
| 49 | 502-0518 (ФЕР102) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | км | 0.01 | 3 368.45 – | – – | 34 | – | – – | – – | – – |
| 50 | 103-0154 (ФЕР102) | Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3 | 53.29 – | – – | 160 | – | – – | – – | – – |
| 51 | 301-1380 (ФЕР102) | Трубки защитные гофрированные | м | 11 | 9.50 – | – – | 105 | – | – – | – – | – – |
| 52 | 101-2161 (ФЕР102) | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 2 | 8.28 – | – – | 17 | – | – – | – – | – – |
| 53 | 103-0339 (ФЕР102) | Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1 | 14.60 – | – – | 15 | – | – – | – – | – – |
| 54 | прайс-лист (ФЕР102) | Сальник кабельный PG21 МР=16/1.18/5.72*1.065*1.02=2.58 | шт | 10 | 2.58 – | – – | 26 | – | – – | – – | – – |
| 55 | прайс-лист (ФЕР102) | Лоток металлический перфорированный 50х50 L=3000 мм ДКС код 35020 МР=122,41/1,18/5,72*1,065*1,02=19.7 | м | 9 | 19.70 – | – – | 177 | – | – – | – – | – – |
| 56 | прайс-лист (ФЕР102) | Крышка лотка 15х50 L=3000 мм ДКС код 35520 МР=79,76/1.18/5.72*1.065*1.02=12.84 | м | 9 | 12.84 – | – – | 116 | – | – – | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 57 559 | 7 272 | 3 447 401 |  | 755.59 38.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 3 158 |  |  |  |  |
|  | оборудование, руб | 43 683 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 92% (п-ты 7,15,17,29,30,33) 43.2. Монтаж оборудования, 80% (п-ты 1,3,5,9,11,13,21,23,25,27,28,34,41,42) 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (п-ты 19,31,32,35-40) | 7 029 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 65% (п-ты 7,15,17,29,30,33) 43.2. Монтаж оборудования, 60% (п-ты 1,3,5,9,11,13,21,23,25,27,28,34,41,42) 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (п-ты 19,31,32,35-40) | 4 971 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы на оборудование, руб 3% (п-ты 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26) | 1 310 |  |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расходы, руб 1.2% (п-ты 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26) | 540 |  |  |  |  |
|  | Тара и упаковка к оборудованию, руб 1.5% (п-ты 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26) | 683 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 72 093 | 7 674 |  |  | 794.53 |
|  | в том числе: оборудование, руб | 46 216 |  |  |  |  |

|  | Составил | Инженер |  |  |  | Л.Ю.Швецова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 33E0KT6V2

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА