| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 59 |  |  |  | Машинный номер 05-00736 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул.Невская, ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.4-я Линия, ул.5-я Линия, ул.7-я Линия, ул.12-я Линия. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 841-09-АС.л-1-5 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость: |  | 35 018 |  | руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ | Норм.трудоемкость: |  | 146.74 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | 1 431 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2000 г. | Стоимость оборудования: |  | – |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е01-01-014-4 (ФЕР102) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.012 | 5 042.38 191.80 | 4 847.33 847.84 | 61 | 2 | 58 10 | 24.59 70.89 | 0.30 0.85 |
| 2 | С310-3030-1 (FER) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 30 км; класс груза 1 | т | 23.04 | 19.01 – | – – | 438 | – | – – | – – | – – |
| 3 | Е01-01-016-1 (ФЕР102) | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0.012 | 294.09 23.32 | 268.60 46.94 | 4 | 0 | 3 1 | 2.99 3.26 | 0.04 0.04 |
|  |  | Подраздел. Монолитная плита под ПГБ-л.АС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е08-01-002-2 (ФЕР102) | Устройство основания под фундаменты щебеночного МР=170.77+134.46*1.3-131.08*1.3=175.16 408-0021 (Щебень...) заменен на 408-0019 | м3 | 5.5 | 253.13 19.61 | 58.36 5.56 | 1 392 | 108 | 321 31 | 2.40 0.54 | 13.20 2.97 |
| 5 | Е06-01-001-16 (ФЕР102) | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100м3 | 0.05 | 118 399.82 1 882.23 | 2 569.28 367.87 | 5 920 | 94 | 128 18 | 220.66 27.31 | 11.03 1.37 |
|  |  | Подраздел. Крыльцо (1шт)-л.АС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е11-01-001-2 (ФЕР102) | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0.015 | 704.22 64.53 | 86.31 9.24 | 11 | 1 | 1 0 | 7.70 0.88 | 0.12 0.01 |
| 7 | Е06-01-001-15 (ФЕР102) | Устройство крыльца из бетона В15 МР=57708.79+445.44*102-560*102=46023.67 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026 | 100м3 | 0.003 | 48 786.56 996.47 | 1 766.42 261.47 | 146 | 3 | 5 1 | 116.82 19.44 | 0.35 0.06 |
| 8 | Е11-01-015-8 (ФЕР102) | Железнение бетонного покрытия | 100м2 | 0.012 | 134.57 102.71 | 6.65 1.07 | 2 | 1 | 0 0 | 10.80 0.10 | 0.13 0.00 |
| 9 | Е08-02-007-3 (ФЕР102) | Установка металлических решеток (МР1) | т | 0.0206 | 12 662.53 419.79 | 216.52 9.32 | 261 | 9 | 4 0 | 47.38 0.69 | 0.98 0.01 |
| 10 | Е08-01-004-1 (ФЕР102) | Укладка глины | м3 | 0.34 | 217.01 62.71 | 52.84 5.83 | 74 | 21 | 18 2 | 8.04 0.58 | 2.73 0.20 |
| 11 | Е06-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063 | 100м3 | 0.0124 | 50 470.92 1 404.00 | 1 590.53 243.00 | 626 | 17 | 20 3 | 180.00 18.00 | 2.23 0.22 |
| 12 | Е11-01-015-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм из бетона В15 | 100м2 | 0.1 | 2 581.37 321.01 | 216.92 29.85 | 258 | 32 | 22 3 | 40.43 2.84 | 4.04 0.28 |
|  |  | Подраздел. Молниеотвод стальной МС-15 (1шт)-л.АС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Е05-01-029-3 (ФЕР102) | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 1 | 1 057.01 30.01 | 167.48 13.00 | 1 057 | 30 | 167 13 | 3.23 0.97 | 3.23 0.97 |
| 14 | Е33-02-013-14 (ФЕР102) | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | т | 0.6002 | 15 936.50 397.97 | 2 488.17 175.77 | 9 565 | 239 | 1 493 105 | 39.56 12.60 | 23.74 7.56 |
| 15 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.14 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 91 | 11 | 2 0 | 8.43 0.02 | 1.18 0.00 |
|  |  | Подраздел. Ограждение (1шт)-л.АС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е07-01-054-11 (ФЕР102) | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100м | 0.2471 | 11 219.21 1 471.96 | 2 728.69 309.69 | 2 772 | 364 | 674 77 | 154.78 22.94 | 38.25 5.67 |
| 17 | 201-0763 (ФЕР102) | Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т | т | 0.328 | 11 255.00 – | – – | 3 692 | – | – – | – – | – – |
| 18 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов) | т | 0.0057 | 8 128.00 – | – – | 46 | – | – – | – – | – – |
| 19 | Е09-03-015-1 (ФЕР102) | Монтаж прогонов | т | 0.494 | 508.12 138.00 | 284.61 22.45 | 251 | 68 | 141 11 | 15.79 1.56 | 7.80 0.77 |
| 20 | 201-0755 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.494 | 8 060.00 – | – – | 3 982 | – | – – | – – | – – |
| 21 | Е07-01-055-8 (ФЕР102) | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100шт | 0.01 | 12 112.44 8 488.05 | 364.11 0.93 | 121 | 85 | 4 0 | 855.65 0.08 | 8.56 0.00 |
| 22 | 201-0763 (ФЕР102) | Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т | т | 0.0328 | 11 255.00 – | – – | 369 | – | – – | – – | – – |
| 23 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов) | т | 0.00057 | 8 128.00 – | – – | 5 | – | – – | – – | – – |
| 24 | 203-0586 (ФЕР102) | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4) | м2 | 1.19 | 176.00 – | – – | 209 | – | – – | – – | – – |
| 25 | 101-2003 (ФЕР102) | Замок | компл | 1 | 99.10 – | – – | 99 | – | – – | – – | – – |
| 26 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.37 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 241 | 28 | 5 0 | 8.43 0.02 | 3.12 0.01 |
|  |  | Подраздел. Опоры ОГ-1 (1шт) -л.АС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Е06-01-001-1 (ФЕР102) | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063 | 100м3 | 0.0003 | 50 470.92 1 404.00 | 1 590.53 243.00 | 15 | 0 | 0 0 | 180.00 18.00 | 0.05 0.01 |
| 28 | Е06-01-005-1 (ФЕР102) | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 МР=61035.09+445.44*102-560*102=49349.97 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026 | 100м3 | 0.0037 | 56 629.30 3 733.23 | 3 546.10 465.79 | 210 | 14 | 13 2 | 441.28 34.58 | 1.63 0.13 |
| 29 | Е08-01-003-7 (ФЕР102) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.0176 | 1 176.02 201.61 | 75.93 – | 21 | 4 | 1 – | 21.20 – | 0.37 – |
| 30 | Е11-01-002-9 (ФЕР102) | Устройство бетонной отмостки из бетона В15 МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006 | м3 | 0.24 | 643.07 30.67 | 0.24 – | 154 | 7 | 0 – | 3.66 – | 0.88 – |
| 31 | Е11-01-015-8 (ФЕР102) | Железнение бетонного покрытия | 100м2 | 0.024 | 134.57 102.71 | 6.65 1.07 | 3 | 2 | 0 0 | 10.80 0.10 | 0.26 0.00 |
| 32 | Е09-03-039-1 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.014 | 1 265.19 727.60 | 299.41 1.49 | 18 | 10 | 4 0 | 80.22 0.11 | 1.12 0.00 |
| 33 | 201-0763 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.01 | 11 255.00 – | – – | 113 | – | – – | – – | – – |
| 34 | 201-0768 (ФЕР102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.004 | 8 128.00 – | – – | 33 | – | – – | – – | – – |
| 35 | Е09-03-039-4 (ФЕР102) | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0.002 | 1 291.73 976.74 | 89.34 1.62 | 3 | 2 | 0 0 | 108.89 0.12 | 0.22 0.00 |
| 36 | 201-0856 (ФЕР102) | Хомуты стальные | кг | 2 | 9.60 – | – – | 19 | – | – – | – – | – – |
| 37 | Е13-03-004-26 (ФЕР102) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2 | 100м2 | 0.005 | 651.43 76.43 | 12.44 0.20 | 3 | 0 | 0 0 | 8.43 0.02 | 0.04 0.00 |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб |  |  |  |  | 32 283 |  |  | 1 154 | 3 087 277 |  |  | 125.60 21.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб |  |  |  |  | 27 604 |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-ты 1,3) 5.1. Свайные работы, 130% (п-т 13) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (п-ты 5,7,11,27,28) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 130% (п-ты 16,21) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (п-ты 4,9,10,29) 9. Металлоконструкции, 90% (п-ты 19,32,35) 11. Полы, 123% (п-ты 6,8,12,30,31) 13. Защита от коррозии, 90% (п-ты 15,26,37) 27. Линии электропередачи, 105% (п-т 14) |  |  |  |  | 1 662 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-ты 1,3) 5.1. Свайные работы, 80% (п-т 13) 6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (п-ты 5,7,11,27,28) 7.1. Сб.ж/б конструкции промышленные, 85% (п-ты 16,21) 8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (п-ты 4,9,10,29) 9. Металлоконструкции, 85% (п-ты 19,32,35) 11. Полы, 75% (п-ты 6,8,12,30,31) 13. Защита от коррозии, 70% (п-ты 15,26,37) 27. Линии электропередачи, 60% (п-т 14) |  |  |  |  | 1 073 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб |  |  |  |  | 35 018 |  |  | 1 431 |  |  |  | 146.74 |
|  |  | Составил | Инженер |  |  |  |  | Л.Ю.Швецова |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 33A10HB2U

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Не выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Нет

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ= 1; 2; 1; 1

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ДРОБЬЮ=ДА