Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия

# Раздел 2 «Проект полосы отвода»

841-09-ППО

Том 2

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия. # Раздел 2 «Проект полосы отвода». 841-09-ППО. Том 2. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б. Чумакова. Том 2. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страница). 841-09-С 841-09-СП 841-09-ППО.ТЧ 841-09-ППО.ГЧ; Содержание тома Состав проектной документации Текстовая часть 1.Характеристика и назначение объекта строительства 2.Расчет размеров земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта 3.Наружные газопроводы 4.Охранная зона газораспределительных сетей Графическая часть ГСН-1.Карта-схема М 1:5000 ГСН-2.План газопровода от ПК0 до ПК1+60.0, от ПК0+36.0 до т.1, от ПК1+24.0 до т.2, от ПК1+27.5 до т.3 ГСН-3. План газопровода от ПК1+60.0 до ПК6+66.5, от ПК1+90.0 до т.5 ГСН-4. План газопровода от ПК6+66.5 до ПК11+22.5 ГСН-5. План газопровода от т.3 до т.4 ГСН-6. План газопровода от т.5 до т.6 ГСН-7.План газопровода от ПК0’ до ПК0’+32.5, от ПК0” до ПК4”+30.0 ГСН-8. План газопровода от ПК0’+32.5 до ПК5’+12.5 ГСН-9. План газопровода от т.7 до т.8 ГСН-10. Продольный профиль газопровода от ПК0 до ПК1+90.0, от ПК0+36.0 до т.1 ГСН-11. Продольный профиль газопровода от ПК1+90.0 до ПК6+66.5 ГСН-12. Продольный профиль газопровода от ПК6+66.5 до ПК11+22.5; 2-2’ 3 4-9 5-6 6-7 7-9 9 10-29 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  |  |  | 05.1 |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  |  |  | 05.10 |  |  |  | П | - | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  | ООО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  |  |  | 05.10. |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2’ |  |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (страница). ГСН-13. Продольный профиль газопровода от ПК1+24.0 до т.2 ГСН-14. Продольный профиль газопровода от ПК1+27.5 до т.4 ГСН-15. Продольный профиль газопровода от ПК1+90.0 до т.6 ГСН-16. Продольный профиль газопровода от ПК0’ до ПК5’+12.5 ГСН-17. Продольный профиль газопровода от ПК0” до ПК4”+30.0 ГСН-18. Продольный профиль газопровода от т.7 до т.8; 23 24 25 26 27 28. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 841-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 841-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 841-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 841-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 841-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 841-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 841-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 841-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 841-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 841-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 841-09-СМ; Смета на строительство. 9; 841-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10 | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ППО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Строительство газопроводов предусмотрено в Мотовилихинском районе г. Перми по улицам: ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия. Назначение объекта - газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). Проектная документация на объект строительства разработана на основании: -постановления администрации города Перми от 05.12.2008г. №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); -решения Пермской городской Думы от 23.12.2008г. №400 «О бюджете города Перми на 2009г. и на плановый период 2010 и 2011 годов»; -муниципального контракта №17 от 21 августа 2009г., заключенного с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; -технического задания (приложение 1) к муниципальному контракту №17 от 21 августа 2009г., утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным; -технических условий подключения к газораспределительным сетям №05/00001-4 от 08.06.2009г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -технических условий присоединения к газораспределительным сетям № 09/639 от 30.12.2009г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис» и других исходных данных, приложенных в разделе 1 «Пояснительная записка». Проектная документация выполнена в соответствии: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». Газоснабжение жилых домов предусмотрено природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения жилых домов и на пищеприготовление. Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно разработанной схеме газораспределения (смотри раздел 1.1). Проектная документация разработана на топооснове, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010г. (см. отчет по инженерно-топографическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010г. (см. отчет по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 3 раздела1). В административном отношении рассматриваемый участок расположен в Мотовилихинском районе г. Перми, в микрорайоне Верхняя Курья и представляет собой участки малоэтажной застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ППО.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Борцов Революции, ул. Ленская и ул.Верхне-Курьинская. Высотные отметки изменяются в пределах 93,13-96,80 м (система высот г. Перми). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. . В геоморфологическом отношении участок приурочен ко II правобережной надпойменной терассе р. Кама, протекающей в 100-120м от исследуемого участка. Рельеф участка относительно ровный, местами барханно-дюнный. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 99,85-111,55 м в системе высот г. Перми. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные (супесь твердая, пластичная, песок гравелистый), аллювиальные (песок мелкий) и аллювиально-делювиальные (супесь твердая) отложения. Грунты с примесью органических веществ были встречены в скв.№11 на глубине 0,4м (мощность отложений 0,4м) и представлены насыпным грунтом-песком гравелистым. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0м вскрыты не были. В период проведения изысканий (начало января 2009 г.) грунтовые воды в процессе бурения встречены не были. Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей и песков 2,15 м от поверхности земли. По степени морозной пучинистости грунты трассы проектируемого газопровода распределяются следующим образом: -насыпной грунт – практически непучинистый; -песок мелкий – практически непучинистый; -супесь песчанистая твердая– практически непучинистая; Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: - насыпные грунты- I-II; - песок мелкий, супесь песчанистая твердая – I. 2. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование – под газопровод высокого и низкого давлений; - в постоянное пользование – под проектируемый блочный газорегуляторный пункт. Для данного объекта основная часть газопровода прокладывается по муниципальным землям (категория земель- земли поселения, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), часть газопровода прокладывается по земельному участку, отведенному под набережную (земельный участок Муниципального образования г.Пермь). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ППО.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». 3.НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовление. При выборе трассы под проектируемый газопровод рассматривался лишь один, как единственно возможный вариант прокладки, а именно по ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул.3-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия. Рассматриваемый земельный участок имеет кадастровые номера 59: 01:32 1 1492, 59: 01:32 1 1482, 59: 01:32 1 1491, 59: 01:32 1 1490, 59: 01:32 1 1480, 59: 01:32 1 19023, 59: 01:32 1 1483, 59: 01:32 1 1488, 59: 01:32 1 1487, 59: 01:32 1 1486, 59: 01:32 1 1502, 59: 01:32 1 1542, 59: 01:32 1 1501 , 59: 01:32 1 1499, 59: 01:32 1 1507, 59: 01:32 1 1517, 59: 01:32 1 1518, 59: 01:32 1 1519, 59: 01:32 1 1520, 59: 01:32 1 1521, 59: 01:32 1 1522, 59: 01:32 1 1535, 59: 01:32 1 1537, 59: 01:32 1 1536, 59: 01:32 1 1543; категория земель – земли поселения, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Участок проектируемого газопровода ровный, спокойный, растительный покров отсутствует, пересечений с естественными и искусственными сооружениями нет. Сноса зданий, сооружений, переноса каких – либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. При прокладке газопровода по ул. 1-я Линия предусмотреть частичную вырубку деревьев, попадающих в полосу отвода (см. раздел 6). Диаметр проектируемых газопроводов принят согласно схеме газораспределения (смотри раздел 1.1). Газопроводы высокого давления проложить подземно и надземно (в узле ПГБ) из стальных труб; газопровод низкого давления - подземно из полиэтиленовых и стальных труб и надземно (в узле ПГБ) из стальных труб. Согласно техническим условиям предусмотрено пять точек врезки: - ПК0 – существующий стальной подземный газопровод высокого давления II категории Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия в районе дома №89; - т.1- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия в районе дома №91; - т.7- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 7-я Линия в районе дома №81; - ПК0’,К0”- cуществующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 5-я Линия в районе дома №70. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной газопровод высокого давления II категории от точки врезки ПК0 до проектируемого блочного газорегуляторного пункта – ПГБ; - установка блочного газорегуляторного пункта; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ПГБ вдоль улиц с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления (точка врезки –т.1). Закольцовка выполнена согласно техническим условиям присоединения с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях низкого давления во всем микрорайоне. В соответствии с актом выбора земельного участка для строительства, трасса подземного газопровода на отдельных участках проходит под дорогами не имеющими дорожного покрытия, так как улицы неширокие, насыщены подземными инженерными коммуникациями (канализация, газопроводы, кабели связи и электрические кабели, опоры ВЛ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ППО.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для снижения давления газа с высокого давления II категории Р=0,499 МПа до низкого Р=0,003 МПа и поддержания его на заданном уровне установить блочный газорегуляторный пункт (ПГБ) типа ПГБ(К)-50Н-2 с регулятором давления газа РДК-50Н, с конвекторным отоплением. ПГБ включает в себя основную и резервную линии редуцирования. Расчетный расход газа – 273,0 м3/час. Давление на входе – Рвх=0,499 МПа, давление на выходе Рвых=0,003 МПа. Максимальная пропускная способность ШРП с учетом 15%-го запаса составляет 300,0 м3/час. По трассе газопровода в точках врезки (ПК0, т.1), на выходе из ПГБ установить отключающие устройства – краны – в подземном исполнении с выводом штока под ковер. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=219х6,0, 108х4,0, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=225х20,5, 160х14,6, 110х10,0, 90х8,2, 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы поставляются в бухтах и отрезках, стальные трубы – в отрезках. Газопровод проложить на глубине не менее 1,0 м в практически непучинистых грунтах на естественном основании. При прокладке газопровода под слоем насыпного грунта выполнить присыпку газопровода местным грунтом, не содержащим щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: канализацию полиэтиленовые диаметром 150мм, газопроводы стальные диаметром 57мм, 32мм,полиэтиленовые диаметром 63мм, электрические кабели 0,4кВ и кабели связи. При прокладке газопровод будет пересекать воздушные линии электропередач 0,4 и 6кВ. При обнаружении в процессе строительства газопровода несоответствия расположения и отметок пересекаемых инженерных коммуникаций необходимо работы по строительству согласовать с проектной организацией. При пересечении с электрокабелем и кабелем связи работы вести вручную. Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. Углы поворота трассы газопровода менее 90˚ выполнить упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: 1) - геодезическую разбивку трассы; 2) - устройство траншеи; 3) - подготовку основания под газопровод; 4) - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; 5) - устройство защитных футляров; 6) - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; 7) - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; 8) - готовность противокоррозионной защиты газопровода; 9) - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ППО.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10) – приемку электрохимзащиты газопровода; 11) – продувку газопровода; 12) - испытание всего газопровода на герметичность. Выполнить защиту стального газопровода высокого давления II категории согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». 4. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: -вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; -вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: -перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей; -устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; -огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газопроводов; -разводить огонь и размещать источники огня; -рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0.3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ППО.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ППО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |