Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия

Проектная документация

Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды»

841-09-ООС

ТОМ 6

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ – Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия. Проектная документация. Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды». 841-09-ООС. ТОМ 6. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б. Чумакова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 841-09-С; Содержание тома; 2-4. 841-09-СП; Содержание проектной документации; 5. 841-09-ООС.1; Мероприятия по охране атмосферного воздуха; 6-78. 1. Общие сведения о проектируемом объекте; 6. 1.1. Охрана атмосферного воздуха при штатной эксплуатации; 8. 1.2. Охрана атмосферного воздуха при залповых выбросах от ПГБ; 11. 1.3. Предложения по установлению ПДВ на период эксплуатации; 14. 1.4. Расчет количества выбросов загрязняющих веществ при обогреве ПГБ; 15. 1.5. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов объекта (штатная эксплуатация); 17. 1.6. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов объекта при аварийных выбросах; 23. 1.7. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов объекта при технологических залповых выбросах; 31. 1.8. Охрана атмосферного воздуха при организации строительства; 36. 1.9. Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от строительной техники; 42. 1.10. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов объекта (период строительства); 55. 1.11. Литература; 75. Письмо ГУ «Пермский ЦГМС»; 76. Протокол испытаний природного газа; 77-78. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Иванова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  |  |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома | # ООО “ГНГ-Пермь” |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 841-09-ООС.2; Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. 2. Общие положения. 2.1 Характеристика почвенного покрова района строительства. 2.2 Ведомость земель, занимаемых под строительство газопроводов в Индустриальном районе г.Перми. 2.3 Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве. 2.4 Гидрогеология. 2.5 Прогнозируемое нарушение почвенного и растительного покрова при строительстве газопровода. 2.6 Объемы работ по восстановлению (рекультивации) земель. 2.7 Методы производства работ по технической рекультивации земель. 2.8 Календарные сроки выполнения работ по технической рекультивации. 2.9 Сдача нарушенных земель в эксплуатацию. 2.10 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах. 2.11 Технико-экономические показатели рекультивации земель. 2.12 Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства. 2.13 Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий. 2.13.1 Расчет стоимости. 2.13.2 Сводка затрат. 2.13.3 Расчет арендной платы. 2.13.4 Расчет налога на землю. 2.11.5 Расчет стоимости восстановления нарушенных земель. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09 -С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 841-09-ООС.3; Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. 3. Общие положения. 3.1 Количество, характеристика и обращение с отходами при выполнении строительно-монтажных работ. 3.2 Таблица 1. Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при строительстве линейной части газопровода. 3.3 Таблица 2. Состав и физико-химические свойства отходов. 3.4 Расчет норматива ТБО на период строительства. 3.5 Таблица 3. Перечень предприятий, принимающих отходы на переработку. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09 -С | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 841-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 841-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 841-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 841-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 841-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 841-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 841-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 841-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 841-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 841-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 841-09-СМ; Смета на строительство. 9; 841-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Иванова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  |  | Состав проектной | П | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | документации | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 1. Общие сведенья о проектируемом объекте . Строительство газопроводов предусмотрено в Ленинском районе г. Перми по улицам: ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия. В административном отношении рассматриваемый участок расположен в Мотовилихинском и Ленинском районах г. Перми, в микрорайоне Верхняя Курья и представляет собой участки малоэтажной застройки. Назначение объекта - газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). Газоснабжение жилых домов предусмотрено природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения жилых домов и пищеприготовление. Общая протяженность газопровода – 3717,0м, в том числе газопровод из стальных труб 47,0м Для снижения давления газа со среднего давления Р=0,499 МПа до низкого Р=0,003 МПа предусмотрена установка блочного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ПГБ(К)-50Н-2. Блочный газорегуляторный пункт предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. Газопровод прокладывается по территории со сложившийся жилой застройкой. Ближайшая жилая застройка от ПГБ находится на расстоянии 36 метров северо-западнее и 40 метров юго-восточнее. В данном разделе определены выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации и строительстве газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Иванова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  |  | “Мероприятия по охране | П | 1 | 1-73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | атмосферного воздуха» | # ООО “ГНГ-Пермь” |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1. Охрана атмосферного воздуха при штатной эксплуатации Характеристика источников выброса загрязняющих веществ Запорно-регулирующая аппаратура. В проекте не предусмотрена надземная установка запорной арматуры. В расчетах учтены максимально возможные выбросы от фланцевых соединений в районе ПГБ. Расчет неорганизованных выбросов выполнен на основании РД 39-142-00. Соединение фланцевое. Расчет по приложению 1 РД и формуле 1 РД: а) расчетная величина утечки – 0,20 мг/с; б) расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы – 0,030 кг/час У2=0,20*2*0,030=0,012 мг/с Таблица 1 Выброс загрязняющих веществ от запорно-регулирующей арматуры Источник; Кол-во; Общий выброс вредных компонентов; в том числе:. углеводороды; окислы азота и др.. мг/с; т/год; мг/с; т/год. ПГБ. Фланцы; 2; 0,012; 0,0004; 0,012; 0,0004; отс.. Всего; 0,012; 0,0004; 0,012; 0,0004. Выброс вредных веществ производится в районе ПГБ. Источник выброса неорганизованный. Удельная величина выброса метана – 0,012 мг/с. Валовый выброс метана - 0,00038 т/год. Количество одоранта (метантиол) составляет 16 г на 1000 м3 природного газа. Удельная величина выброса метантиола – 1,9 * 10-7 мг/с. Валовый выброс метантиола – 6,05 * 10-9 т/год. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обогрев ПГБ. Обогрев ПГБ включается в зимний период, только по достижении температуры ниже -20°С. В остальное время обогрев не предусматривается. Источником загрязнения атмосферы является вентиляционное отверстие от ПГБ. Применяемое топливо – природный газ. Количество выбросов загрязняющих веществ рассчитывалось на программе «Котельные» версия 3.3. Загрязнителями атмосферы являются продукты сгорания природного газа. Результаты расчета выбросов для ПГБ представлены в пункте 1.4. Проектом запроектирован один ПГБ. Данные по выбросу загрязняющих веществ от обогрева ПГБ сведены в таблицу 2. Таблица 2 ## Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от обогрева ПГБ № п/п; Наименование загрязняющего вещества; Код; ПДК м.р., мг/м3; ПДК с.с., мг/м3; Класс опас-ности; Выброс, г/с; Выброс, т/год. 1; Азота диоксид; 0301; 0,2; 0,04; 2; 0,0001132; 0,0004. 2; Азота оксид; 0304; 0,4; 0,06; 3; 0,0000184; 0,000065. 3; Сера диоксид; 0330; 0,5; 0,05; 3; 0,0000012; 0,000004. 3; Углерода оксид; 0337; 5; 3; 4; 0,0011733; 0,004143. 4; Бенз/а/пирен; 0703; 0,000001; -; 1; 5,0*10-11; 1,8*10-10. Итого:; 0,001; 0,005. Эффектом суммации обладают диоксид серы (330) и диоксид азота (301) – группа 6009. Параметры источников выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в пункте 1.5. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.1 | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта (штатная эксплуатация) Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере произведен в соответствии с методикой ОНД-86 с помощью программы УПРЗА Эколог (версия 3.0) для зимнего периода. За расчетную площадку принят прямоугольник размером 200 х 200 метров и с шагом 15 метров. Центр осей координат принят условно в точке выброса. В расчете учтены максимально возможные выбросы, образующиеся от обогрева ПГБ, а также от фланцевых соединений в районе проектируемого ПГБ. Всего на трассе запроектирован один ПГБ. В расчетах рассеивания показаны максимально возможные при эксплуатации выбросы, которые производятся в районе ПГБ (выбросы от обогрева ПГБ и фланцевых соединений). Анализ загрязнения атмосферы проводили, определяя максимально возможные загрязнения приземного слоя при штатной эксплуатации газопровода. Анализ загрязнения атмосферы при залповых выбросах приведен в п.1.2. В качестве расчетных приняты точки, расположенные на границе ближайшей жилой застройки (р.т.1, 2). Согласно произведенным расчетам рассеивания, наибольшая приземная концентрация в расчетных точках составляет: - по группе суммации (6009) – 0,066 д.ПДК - по диоксиду азота (0301) – 0,0065 д.ПДК Для остальных загрязняющих веществ вклад составит менее 0,01 д.ПДК и расчет приземной концентрации нецелесообразен. Согласно произведенным расчетам рассеивания, при штатной эксплуатации - обогрев ПГБ и выбросы от фланцевых соединений не будет происходить превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Вклад от проектируемого объекта в расчетных точках не превышает 0,1 д.ПДК. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и карты рассеивания при штанной эксплуатации представлены в пункте 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.1 | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. Охрана атмосферного воздуха при залповых выбросах от ПГБ При эксплуатации ПГБ происходят предусмотренные технологией залповые выбросы из продувочных и сбросных свечей. Диаметр свечей – 0,02 и 0,025 м. Высота свечей – 4 метра. Расчет выброса от свечей приводится ниже. Максимальный разовый выброс производится осенью, при подключении системы отопления. Одновременный сброс из двух и более свечей не производится. Газ как источник загрязнения может проявить себя при срабатывании предохранительного клапана, что происходит в случае повышения давления в газопроводе, и при продувке. При превышении давления в газопроводе срабатывает предохранительно-сбросной клапан (ПСК). Давление, при котором срабатывает ПСК: РПСК=1,15*РР, кгс/см2. где РР – рабочее давление в газопроводе, кгс/см2. При срабатывании ПСК происходит выброс в атмосферу природного газа через сбросную свечу. При этом количество газа, подлежащее сбросу ПСК в течение часа, определяется по формуле 3 п.5.18 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»: Q=0,0005*Qd, м3/час, где Qd – расчетная пропускная способность ПСК, м3/час. Вредные вещества, выделяемые при этом в атмосферу – углеводороды предельные и метилмеркаптан (одорант). Количество одоранта составляет 16 г на 1000 м3 природного газа. Мощность выброса определяется по «Методике по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта» (Астрахань, 1988г.) (формулы 17,18). Максимально-разовый выброс углеводородов рассчитывается по формуле 17 «Методики по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта. , г/сек где m – коэффициент истечения газа, m=0,62; ρ – плотность газа, кг/нм3 (0,67); F – площадь выходного сечения, м2 , F=πd2/4; g – ускорение свободного падения, g=9,8 м/сек2; H – напор, под которым газ выходит из отверстия, м в.ст., Н=РПСК*10 Максимально-разовый выброс метилмеркаптана (метантиола): ММ=16*МСН*10-6, г/сек. Валовый выброс углеводородов рассчитывается по формуле 18 «Методики по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта». GСН=MСН*t*n*10-6, т/год где t – время выброса, сек; n – количество выбросов в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.1 | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Валовый выброс метилмеркаптана (метантиола): GМ=16*GСН*10-6, т/год Время выброса определяется следующим образом: t=Q(м3)МСН(м3час)⋅3600 , сек где МСН – максимально-разовый выброс в г/сек в пересчете на м3/час (МСН/ρ/1000 *3600); Q м3 – количество газа, подлежащее сбросу. Таблица 3 Залповые выбросы от ПГБ ПГБ. продувочая; сбросная. Диаметр, мм; 20; 25. Расчетная пропускная способность, м3/час; 430; 273. Давление в газопроводе, кгс/см2; 4,99; 0,03. Сезонность и периодичность сброса; 1 (перед началом отопительного сезона); 1 (аварийная на зиму). Рпск,; 5,7385; 0,03. Q, м3/час; 7,835; 0,1365. F сечения, м2; 0,0003; 0,0005. Мсн, г/с; 4,37; 0,53. М метантиола, г/с; 7,0*10-5; 8,48*10-6. t выброса, сек.; 1200,00; 172,57. Gсн валовый, т/год; 0,005249; 0,0000915. G метантиола валовый, т/год; 8,40*10-8; 1,46*10-9. Сброс газа через сбросные и продувочные свечи осуществляется последовательно. Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта (при продувочных и аварийных выбросах от ПГБ) Расчет приземных концентраций при аварийных выбросах от ПГБ. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере произведен в соответствии с методикой ОНД-86 с помощью программы УПРЗА Эколог (версия 3.0) для зимнего периода. За расчетную площадку принят прямоугольник размером 200 х 200 метров и с шагом 15 метров. Центр осей координат принят условно на ПГБ. Расчет произведен на наихудшие возможные условия, когда аварийный выброс от ПГБ совпал с морозами и, следовательно, обогревом ПГБ. За расчетные точки приняты точки на границе ближайшей жилой застройки (р.т.1, 2). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.1 | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласно произведенным расчетам рассеивания, наибольшая приземная концентрация в расчетных точках составляет: - по метантиолу (1715) – 1,00 д.ПДК; - по метану (0410) – 0,12 д.ПДК; - по группе суммации (6009) – 0,0066 д.ПДК; - по диоксиду азота (0301) – 0,0065 д.ПДК; Для остальных загрязняющих веществ вклад составит менее 0,01 д.ПДК и расчет приземной концентрации нецелесообразен. Согласно произведенным расчетам рассеивания, при аварийных выбросах в расчетных точках не происходит превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Аварийные выбросы являются непродолжительными и предназначены для предотвращения скачков давления в газопроводе. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и карты рассеивания при аварийных выбросах представлены в пункте.1.6. Расчет приземных концентраций при продувочных работах на ПГБ. При эксплуатации ПГБ происходят предусмотренные технологией залповые выбросы. Максимальный разовый выброс производится осенью, при подключении системы отопления. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере произведен в соответствии с методикой ОНД-86 с помощью программы УПРЗА Эколог (версия 3.0) для теплого периода. За расчетную площадку принят прямоугольник размером 200 х 200 метров и с шагом 15 метров. Центр осей координат принят условно на ПГБ. За расчетные точки приняты точки на границе ближайшей жилой застройки (р.т.1, 2). Согласно произведенным расчетам рассеивания, наибольшая приземная концентрация в расчетных точках составляет: - по метантиолу (1715) – 3,34 д.ПДК; - по метану (0410) – 0,42 д.ПДК. Согласно произведенным расчетам рассеивания, при технологических залповых выбросах возможно кратковременное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Технологические залповые выбросы от продувки являются непродолжительными и предназначены для проверки работы газопровода и предотвращения аварийных ситуаций. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и карты рассеивания при технологических залповых выбросах представлены в пункте.1.7. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Метан и метантиол являются малотоксичными (4 класс опасности) летучими газами, в течение ближайшего после залпового выброса времени концентрация их в воздухе уменьшится до допустимой. С целью уменьшения вредного воздействия рекомендуется заранее оповещать жителей близлежащих домов о планирующихся ремонтно-профилактических работах с выбросом вредных веществ, закрывать окна жилых домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.3. Предложения по установлению ПДВ на период эксплуатации Согласно произведенным расчетам рассеивания, при штатной эксплуатации проектируемого объекта в принятых расчетных точках не происходит превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Возможно кратковременное превышение ПДВ при технологических залповых выбросах на ПГБ (при подключении системы отопления). Указанные в проекте выбросы предлагаются в качестве нормативов ПДВ на период эксплуатации. Данные представлены в таблице. Таблица 4 Предложения по нормативам ПДВ Код; Наименование загрязняющего вещества; По проекту; ПДВ. г/с; т/г; г/с; т/г. 301; Азота диоксид; 0,0001132; 0,0004; 0,0001132; 0,0004. 304; Азота оксид; 0,0000184; 0,000065; 0,0000184; 0,000065. 330; Сера диоксид; 0,0000012; 0,000004; 0,0000012; 0,000004. 337; Углерода оксид; 0,0011733; 0,004143; 0,0011733; 0,004143. 0410; Метан; 4,37; 0,0056278; 4,37; 0,0056278. 703; Бенз/а/пирен; 5,0*10-11; 1,8*10-10; 5,0*10-11; 1,8*10-10. 1715; Метилмеркаптан (метантиол); 7,0*10-5; 9,0*10-8; 7,0*10-5; 9,0*10-8. ИТОГО:; 4,376; 0,010; 4,376; 0,010. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.8. Охрана атмосферного воздуха при организации строительства Характеристика источников выброса загрязняющих веществ на период строительства объекта При организации строительства происходят выбросы в атмосферу. Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются: - строительная техника, автотранспорт; - пересыпка сыпучих материалов; - сварочные работы Продолжительность строительства проектируемого объекта – 3 месяца. Расчет выбросов от работы строительной техники Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу – выхлопные трубы автомобилей и строительной техники. Для расчетов в качестве источников приняты площадные неорганизованные источники -строительная площадка (источник 1 – стоянка дорожной техники), подъезд к строительной площадке (источник 2 – автопогрузчики), работа бензиновой электростанции (источник 3). Количественные характеристики выбросов вредных веществ от строительной техники и автопогрузчиков (источники 1-3) рассчитывались на программе «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11. Результаты расчетов сведены в таблицу. Расчеты прилагаются (пункт 1.9). Расчет выбросов от пересыпки сыпучих материалов При строительстве производится пересыпка сыпучих материалов (песок, щебень, гравий). Согласно п.1.3 раздела 1.6.4 Хранение и перегрузка сыпучих материалов «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух» С-Пб, 2005 г., при статическом хранении и пересыпке песка с влажностью 3 % и более выбросы пыли принимаются равными нулю. Естественная влажность материалов, поступающих на строительство, составляет не менее 5%. Выбросы от погрузочно-разгрузочных работ при пересыпке песка принимаются равными нулю. Выбросы от пересыпки других сыпучих материалов (гравий) рассчитывались в соответствии с новой редакцией «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002г., согласованной НИИ Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ при проведении погрузочно-разгрузочных работ могут быть рассчитаны по формуле: Q=k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k5⋅k7⋅B'⋅G⋅1063600, г/с где: k1 - весовая доля пылевой фракции в материале; k2- доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль; k3- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; k4- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий, условия пылеобразования; k5- коэффициент, учитывающий влажность материала; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 31 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k7- коэффициент, учитывающий крупность материала; G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч; B´- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки. Данные для расчетов сведены в таблицу 5. Таблица 5 Наименование параметра; Ед. изм.; Значение параметра. Производительность узла пересыпки; т/ч; 4. Высота падения материала; м; 2. Доля пылевой фракции в материале, (k1); д. по весу; 0,01. Доля пыли от всей массы, переходящая в аэрозоль, (k2); --"--; 0,001. Скорость ветра; м/с; 7. Коэффициент, учитывающий метеоусловия, (k3); д. по весу; 1,4. Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, (k4); --"--; 1. Влажность материала; %; 5. Коэффициент, учитывающий влияние влажности материала, (k5); д. по весу; 0,8. Коэффициент, учитывающий высоту падения материала, (В´); --"--; 0,7. Коэффициент, учитывающий крупность материала, (k7); --"--; 0,5. Q=k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k5⋅k7⋅B'⋅G⋅1063600=0,01⋅0,001⋅1,4⋅1⋅0,8⋅0,5⋅0,7⋅4⋅1063600=0,004356 г/с Валовые выбросы рассчитывались расчетно-аналитическим методом и учитывают приведенный часовой выброс и общий расход материала за период строительства. Таблица 6 Выбросы от погрузочно-разгрузочных работ сыпучих материалов составляют: № п/п; Наименование загрязняющего в-ва; Код; ПДК м.р., мг/м3; ПДК с.с., мг/м3; Класс опасности; Выброс, г/с; Выброс, т/год. 1; Пыль неорг. 70-20% SiO2; 2908; 0,3; -; 3; 0,004356; 0,0002722. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 32 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет выделения загрязняющих веществ от сварочных работ Расчет произведен на основании Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей), Госкомэкологии, 1997 и Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий, 1998. При сварочных работах используется сварка штучными электродами Расчет валового выброса загрязняющих веществ при всех видах сварочных работ производится по формуле: Мсi = gci · В · 10-6 , т/год Где gci – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг расходуемых сварочных материалов; В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг. Максимально разовый выброс определяется по формуле: Gci = (gci · b) / (t · 3600) , г/сек. Где b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течение рабочего дня, кг. t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час. В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2005 г. п. 1.6.10 при расчете выбросов от сварочных работ целесообразно учитывать образование огарков сварочных электродов по формуле: M=G ∙ n ∙ 10-5, т/год, где G – количество использованных электродов, кг/год; n – норматив образования огарков от расхода электродов, % (принимается 10 %). Масса расходуемого сварочного вещества за год – 40,0 кг, для расчета выбросов загрязняющих веществ принимаем расход материала равным 36,0 кг/год (с учетом норматива образования огарков). Процесс сварки одной детали длится около 5 минут. В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2005 г п. 1.4 при определении параметров источников загрязнения атмосферы (ИЗА) следует учитывать длительность выброса загрязняющих веществ. В расчетах приземных концентрации загрязняющих веществ с применением нормативной методики расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отнесенные к 20-ти минутному интервалу времени. Выделение загрязняющих веществ от сварочных работ и данные для расчета приведены в таблице 7. Таблица 7 № п/п; Наименование загрязняющего вещества; Код; gci , г/кг; В, кг; b, кг; t, час; Выброс, г/с; Выброс, т/год. Штучные электроды. 1; Железа оксид; 0123; 8,57; 36,0; 1,5; 0,8; 0,001116; 0,000309. 2; Марганец и его соед.; 0143; 1,00; 36,0; 1,5; 0,8; 0,000130; 0,000036. 3; Хрома (VI) оксид; 0203; 1,43; 36,0; 1,5; 0,8; 0,000186; 0,000051. 4; Фтористый водород; 0342; 0,001; 36,0; 1,5; 0,8; 0,00000013; 0,000000036. 5; Фториды пл. раствор; 0344; 1,50; 36,0; 1,5; 0,8; 0,000195; 0,000054. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 33 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристика состава выбросов на период строительных работ Перечень, краткая характеристика и объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительных работах, представлены в Таблице 8. Таблица 8 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за период строительства № п/п; Наименование загрязняющего вещества; Код; ПДК м.р., мг/м3; ПДК с.с., мг/м3; Класс опас-ности; Выброс, г/с; Выброс, т/год. 1; Железа оксид; 0123; -; 0,04; 3; 0,00111589; 0,00030852. 2; Марганец и его соед.; 0143; 0,01; -; 2; 0,00013021; 0,000036. 3; Хрома (VI) оксид; 0203; -; 0,0015; 1; 0,0001862; 0,00005148. 4; Азота диоксид; 0301; 0,2; 0,04; 3; 0,0412726; 0,060655. 5; Азота оксид; 0304; 0,4; 0,06; 3; 0,0067067; 0,009856. 6; Сажа; 0328; 0,15; 0,05; 3; 0,0063933; 0,007159. 7; Сера диоксид; 0330; 0,5; 0,05; 3; 0,0058527; 0,008315. 8; Углерод оксид; 0337; 5,0; 3,0; 4; 0,0988053; 0,110182. 9; Фториды газообразные; 0342; 0,02; -; 2; 1,30*10-7; 3,6*10-8. 10; Фториды пл.расторимые; 0344; 0,2; -; 2; 0,00019531; 0,000054. 11; Бензин нефтяной; 2704; 5; 1,5; 4; 0,0064919; 0,001279. 12; Керосин; 2732; ОБУВ – 1,2; -; 0,0138253; 0,019597. 13; Пыль неорг.70-20%SiO2; 2908; 0,3; -; 3; 0,00435556; 0,0002722. Итого:; 0,185; 0,218. Эффектом суммации обладают диоксид азота (301) и диоксид серы (330) – группа 6009; диоксид серы (330) и фториды газообразные (342) – группа 6039, углерод оксид (337) и пыль неорганическая (2908) – группа 6046. Параметры источников выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в пункте 1.10. Результаты расчета, представленные в пунктах 1.8 и 1.9., послужили исходными для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 34 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта за период строительства Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере произведен в соответствии с методикой ОНД-86 с помощью программы УПРЗА Эколог (версия 3.0) с учетом фона. За расчетную площадку принят прямоугольник размером 500 х 500 метров и с шагом 15 метров. Центр осей координат принят условно. В качестве расчетных точек приняты точки, расположенные на границе жилой застройки (р.т.1-6). Таблица 9 Характеристика приземных концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках при строительных работах Код; Наименование загрязняющего вещества; Р.т.1; Р.т.2; Р.т.3; Р.т.4; Р.т.5; Р.т.6. конц-я; вклад в д.ПДК; конц-я; вклад в д.ПДК; конц-я; вклад в д.ПДК; конц-я; вклад в д.ПДК; конц-я; вклад в д.ПДК; конц-я; вклад в д.ПДК. 0123; Железа оксид; расчет нецелесообразен. 0143; Марганец и его соед-я; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,04; 0,04; 0,05; 0,05; 0,04; 0,04; 0,03; 0,03. 0203; Хрома (VI) оксид; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,03; 0,03; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02. 0301; Азота диоксид; 0,98; 0,37; 0,95; 0,34; 0,93; 0,08; 0,92; 0,31; 1,01; 0,40; 1,03; 0,42. 0304; Азота оксид; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,02; 0,02; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03. 0328; Сажа; 0,17; 0,07; 0,16; 0,06; 0,15; 0,05; 0,18; 0,08; 0,18; 0,08; 0,18; 0,08. 0330; Серы диоксид; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,01; 0,01; 0,02; 0,02; 0,03; 0,03. 0337; Углерода оксид; 0,04; 0,04; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04. 0342; Фториды газообразные; расчет нецелесообразен. 0344; Фториды пл. р-римые; расчет нецелесообразен. 2704; Бензин нефтяной; расчет нецелесообразен. 2732; Керосин; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,01; 0,01; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02. 2908; Пыль неорг. 70-20% SiO2; 0,16; 0,16; 0,14; 0,14; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,08; 0,08; 0,06; 0,06. 6009; Группа суммации (301 330); 0,39; 0,39; 0,36; 0,36; 0,28; 0,28; 0,32; 0,32; 0,42; 0,42; 0,45; 0,45. 6039; Группа суммации (330 342); 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,01; 0,01; 0,02; 0,02; 0,03; 0,03. 6046; Группа суммации (337 2908); 0,19; 0,19; 0,16; 0,16; 0,19; 0,19; 0,20; 0,20; 0,11; 0,11; 0,10; 0,10. Согласно произведенным расчетам рассеивания, в принятых расчетных точках наибольшая приземная концентрация достигается: - по диоксиду азота (301) с учетом фона (0,610 д.ПДК) в расчетных точках составляет – 1,03 ПДК (вклад объекта – 0,42 д.ПДК). Продолжительность строительства проектируемого объекта – 3 месяца. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства и карты рассеивания представлены пункте 1.10. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 35 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях Для данного объекта не предусмотрены. При сильных морозах, сильных и ураганных ветрах строительные работы не ведутся. Можно рекомендовать к применению организационно-технические мероприятия. В этом случае мероприятия снижения выбросов в периоды НМУ должны предусматривать: - тщательный контроль за параметрами технологического процесса (выполнять перевозки автомобилями и выемку грунта экскаватором, его перемещение бульдозером с хорошо отрегулированными двигателями); - не производить подготовку оборудования к ремонту и другие подобные работы; - ограничить внутриобъектовые перевозки, за исключением необходимого движения машин; - в сухое время летнего периода для уменьшения пыления увлажнять сыпучие материалы, используемые при строительстве; - не оставлять автомашины с работающими двигателями. Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на период строительных работ Учитывая то, что строительные работы ведутся на протяжении трассы газопровода, и возле жилых домов строительные работы будут носить кратковременный характер, можно сделать вывод о допустимом воздействии объекта на экологическую ситуацию на стадии строительства. Строительство объекта ведется 3 месяца. Указанные в проекте выбросы предлагаются в качестве нормативов ПДВ на период строительства. Данные представлены в таблице 10. Таблица 10 Предложения по нормативам ПДВ Код; Наименование загрязняющего вещества; По проекту; ПДВ. г/с; т/год; г/с; т/год. 0123; Железа оксид; 0,00111589; 0,00030852; 0,00111589; 0,00030852. 0143; Марганец и его соед.; 0,00013021; 0,000036; 0,00013021; 0,000036. 0203; Хрома (VI) оксид; 0,0001862; 0,00005148; 0,0001862; 0,00005148. 0301; Азота диоксид; 0,0412726; 0,060655; 0,0412726; 0,060655. 0304; Азота оксид; 0,0067067; 0,009856; 0,0067067; 0,009856. 0328; Сажа; 0,0063933; 0,007159; 0,0063933; 0,007159. 0330; Сера диоксид; 0,0058527; 0,008315; 0,0058527; 0,008315. 0337; Углерод оксид; 0,0988053; 0,110182; 0,0988053; 0,110182. 0342; Фториды газ-е; 1,30*10-7; 3,6*10-8; 1,30*10-7; 3,6*10-8. 0344; Фториды пл.растворим-е; 0,00019531; 0,000054; 0,00019531; 0,000054. 2704; Бензин нефтяной; 0,0064919; 0,001279; 0,0064919; 0,001279. 2732; Керосин; 0,0138253; 0,019597; 0,0138253; 0,019597. 2908; Пыль неорг. 70-20% SiO2; 0,00435556; 0,0002722; 0,00435556; 0,0002722. ИТОГО:; 0,185; 0,218; 0,185; 0,218. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 36 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.11 Литература - ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987. - Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования, 1996. - Методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта». РСФСР, Астрахань, 1998. - СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. - ВСН 014-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды. - Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. Госкомитет по охране окружающей среды, 1999 год - Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух. С-Пб, 2005. - Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2002 - Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. - Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей), Госкомэкологии, 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.1 | 70 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |