|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 841-09-ООС.2; Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; 79-115. 2. Общие положения; 79. 2.1 Характеристика района строительства; 79. 2.2 Характеристика почвенного покрова района строительства; 81. 2.3 Гидрогеология; 83. 2.4 Ведомость земель, занимаемых под строительство газопровода в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района г. Перми; 84. 2.5 Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве; 84. 2.6 Проектные решения; 85. 2.6.1 Целевое назначение работ и затрат; 85. 2.6.2 Методика выполнения работ; 85. 2.7 Прогнозируемые нарушения почвенного и растительного покрова при строительстве газопровода; 85. 2.8 Объемы работ по восстановлению (рекультивации) земель; 87. 2.9 Методы производства работ по рекультивации земель; 88. 2.10 Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства; 90. 2.11 Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий; 92. 2.11.1 Расчет стоимости; 92. 2.11.2 Сводка затрат; 93. 2.11.3 Расчет арендной платы; 94. 2.11.4 Расчет налога на землю; 102. 2.11.5 Расчет стоимости восстановления нарушенных земель; 110. 2.11.6 Прайс-листы на семена и минеральные удобрения; 114-115. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 2. Общие положения Настоящий раздел охватывает вопросы рекультивации нарушенных земель с восстановлением почвенного покрова и снижение негативного воздействия на плодородный слой почвы при строительстве газопроводов. в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.5-я Линия, ул. 7-я Линия. 2.1. Характеристика района строительства В административном отношении территория проложения трассы газопровода расположена в Ленинском районе г. Перми. Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Рельеф участка относительно ровный, местами барханно-дюнный. Высотные отметки изменяются в пределах 98-115 м. Система высот – г. Перми. Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Общая протяженность газопровода составляет 3701,5м. Проектируемый газопровод прокладывается подземно и надземно. Пересечение с улицами предусматривается открытым способом. .Потребная площадь земель на период строительства определена по планам землепользователей, с использованием изыскательских и технологических планов, изыскательской ведомости занимаемых земель в соответствии с действующими нормативными документами и строительной полосы. Ширина полосы строительства по трассе газопровода различная: - ширина 6,5м - L=1848,5 м; - ширина 6,0м - L=1077,5 м; - ширина 3,5м - L=511,0 м; - ширина 2,0м - L=264,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Разработал |  | Пепеляева |  |  |  | “Мероприятия по охране и | П | 1 | 37 |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  |  | рациональному использованию | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | земельных ресурсов и почвенного | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  |  | покрова” |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина полосы рекультивации соответствует ширине строительства. В площадь испрашиваемых земель входят: земли Администрации Ленинского района г. Перми 2,0864 га Особо охраняемых природных территорий в районе проектируемого строительства нет. Точками подключения проектируемого газопровода являются: - ПК0 – существующий стальной подземный газопровод высокого давления II категории Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия; - т.1- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия; - т.7- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 7-я Линия; - ПК0’,ПК0”- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 5-я Линия. Земельный участок под газопровод находится в муниципальной собственности. Категория земель входящих в кварталы: 59: 01:32 1 1492, 59: 01:32 1 1482, 59: 01:32 1 1491, 59: 01:32 1 1490, 59: 01:32 1 1489, 59: 01:32 1 1 9023, 59: 01:32 1 1483, 59: 01:32 1 1488, 59: 01:32 1 1487, 59: 01:32 1 1486, 59: 01:32 1 1502, 59: 01:32 1 1542, 59: 01:32 1 1501 , 59: 01:32 1 1499, 59: 01:32 1 1507, 59: 01:32 1 1517, 59: 01:32 1 1518, 59: 01:32 1 1519, 59: 01:32 1 1520, 59: 01:32 1 1521, 59: 01:32 1 1522, 59: 01:32 1 1535, 59: 01:32 1 1537, 59: 01:32 1 1536, 59: 01:32 1 1543, земли поселений Согласно кадастровым номерам кварталов: 59: 01:32 1 1492, 59: 01:32 1 1482, 59: 01:32 1 1491, 59: 01:32 1 1490, 59: 01:32 1 1489, 59: 01:32 1 1 9023, 59: 01:32 1 1483, 59: 01:32 1 1488, 59: 01:32 1 1487, 59: 01:32 1 1486, 59: 01:32 1 1502, 59: 01:32 1 1542, 59: 01:32 1 1501 , 59: 01:32 1 1499, 59: 01:32 1 1507, 59: 01:32 1 1517, 59: 01:32 1 1518, 59: 01:32 1 1519, 59: 01:32 1 1520, 59: 01:32 1 1521, 59: 01:32 1 1522, 59: 01:32 1 1535, 59: 01:32 1 1537, 59: 01:32 1 1536, 59: 01:32 1 1543, вид разрешенного использования участка земли выделенного под строительство трассы газопровода предназначен для индивидуального жилищного строительства. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.2 Характеристика почвенного покрова района строительства На основании данных отчета по инженерно –геологическим изысканиям в геологическом строении трассы проектируемого газопровода принимают участие биогенные, техногенные, аллювиальные и аллювиально-делювиальные отложения. Геолого-литологический разрез следующий (сверху вниз): Четвертичные биогенные отложения - bQ Отложения представлены: - почвенно-растительным слоем (ПРС) мощностью 0,1-0,3 м №№ 1, 2, 6, 8, 12-14, 17, 18). Четвертичные техногенные отложения - tQ Насыпные грунты представлены: - щебенистым грунтом с песчаным заполнителем мощностью 0,5 м (встречен в скв. № 5); - песком гравелистым, местами с примесью органического вещества мощностью 0,4 м (встречен в скв. № 11); - супесью коричневой твердой, местами с обломками кирпича, включениями дресвы, супесью пластичной мощностью 0,4-0,8 м (встречена в скв. №№ 7, 10, 11, 16, 20). Возраст отсыпки более 5 лет. Четвертичные аллювиальные отложения – аQ Отложения представлены: - песком светло-коричневым, коричневым мелким мощностью 1,5-3,0 м (встречен во всех скважинах). Четвертичные аллювиально-делювиальные отложения – аdQ Отложения представлены следующими типами и разновидностями грунтов: - супесью темно-коричневой песчанистой твердой мощностью 0,8 м (встречена в скв. №№ 6, 7). На участке работ слабые грунты (текучепластичной и текучей консистенции), а также заторфованные грунты встречены не были. Грунты с примесью органического вещества были встречены в скв. № 11 на глубине 0,4 м (мощность отложений 0,4 м) и представлены насыпным грунтом – песком гравелистым. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наиболее масштабное воздействие на почвенно – растительный слой - механическое. Механическое воздействие на почву оказывается в период проведения строительных работ. территории, перемещением и отсыпкой грунта и почвенно-растительного слоя. Выполнение строительных работ при прокладке подземного газопровода обусловлено большими объемами земляных работ, горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта и почвенно-растительного слоя. При этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода. В целом, при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия, на окружающую среду, проведение рекультивации нарушенных земель, можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров территории строительства. Ведомость земель, занимаемых под строительство газопровода, представлена в таблице 1. Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве, представлена в таблице 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.3 Гидрогеология В геоморфологическом отношении участок приурочен ко II правобережной надпойменной терассе р. Кама, протекающей в 100-120м от участка проложения трассы газопровода. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранная зона р. Кама составляет 200 метров, с выделением прибрежной полосы шириной 50м. В период изысканий (начало января 2009 года) грунтовые воды на территории строительства газопровода,в процессе бурения не встречены. По данным химического анализа водной вытяжки грунтов из скважин №№ 1, 6, 15, определено содержание ионов SO4 в количестве от 57,54 до 106,86 мг/кг, Cl- - 23,075 мг/кг; содержание гумуса – 0,0036-0,0049 %; рН = 6,3-6,6. В соответствии со СНиП 2.03.11-85. “Защита строительных конструкций от коррозии” водная вытяжка грунтов обладает средней агрессивностью по отношению к металлическим конструкциям. 2.3.1 Воздействие объекта строительства на поверхностные и подземные воды В период проведения строительных работ, вредное воздействие на водную среду оказывает строительство подводных переходов, в данном проекте пересечение газопроводом реки Кама не предусмотрено. Трасса газопровода на участках от т.6 до ПК11+22,5 (ул. 1-я Линия) и от т.4 до т.2 (ул.2-я Лииния) проходит в водоохраной зоне р.Кама, на расстоянии до 200м от русла реки. Проектом предусмотрено размещение административно бытовых помещений и размещение площадок складирования материалов на т.1 – точка врезки в существующую ПГБ.. Площадка используемая для размещения административно бытовых помещений находится на расстоянии более 200м от береговой полосы р.Кама и в водоохранную зону не попадает. Строительные работы (в соответствии с ПОС) проводятся в стесненных условиях. Разработка грунта ведётся участками (по кварталам), грунт вывозится в места складирования грунта и материалов. Сброс хозфекальных стоков от строительных бригад по трассе строительства линейной части газопровода будет производиться в передвижные санитарно-технические кабины с последующим вывозом последних на ближайшие очистные сооружения по договоренности строительной организации и организации, эксплуатирующей очистные сооружения. После окончания строительных работ площадка, используемая под административно-бытовые помещения и места складирования, будут очищены от остатков материала, отходов упаковки и грунтов. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам и обеспечивают высокую надежность газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

| Инв. № подл. |  |  |  | Подпись и дата | Взам. инв. № | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. |  |  | 2.4 Таблица 1 - Ведомость земель, занимаемых под строительство газопровода в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района г. Перми Землепользователь; Временное пользование; Постоянное пользование; Всего, га. Земли Администрации г.Перми. земли покрытые деревесно-кустарниковой растительностью, га; Лесные земли, га; Прочие земли, га; земли покрытые деревесно-кустарниковой растительностью, га; Лесные земли, га; Прочие земли, га. Администрация Ленинского района г. Перми; -; -; 2,0823; -; -; 0,0041; 2,0864. Итого; -; -; 2,0823; -; -; 0,0041; 2,0864. 2.5 Таблица 2 - Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве Землепользователь; Прочие земли поселений, га; Проектируемое направление рекультивации; Использование рекультивированных земель. Администрация Ленинского района г. Перми; 0,4956; Природоохранное; Противоэрозионное *. *Противоэрозионное использование участков направлено на препятствие развития эрозии почв. |
| Кол.уч. |  |  |  |  |  |  |
| Лист |  |  |  |  |  |  |
| № док. |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |
| # 841-09-ООС.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Лист |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.6 Проектные решения 2.6.1 Целевое назначение работ и затрат Проектом предусматривается комплекс работ по восстановлению плодородного слоя земель покрытых почвенно-растительным слоем нарушенных при проведении строительно-монтажных работ, осуществляемых для строительства подземной и надземной части газопровода. Сводный сметный расчет затрат включает: - стоимость восстановления нарушенных земель (технический и биологический этап рекультивации); - рубка отдельно стоящих деревьев; - арендные платежи; - земельный налог. 2.6.2 Методика выполнения работ На подготовительном этапе была изучена технология работ по строительству газопровода. Определены предполагаемые нарушения почвенного и растительного покрова. Проведено изучение материалов изыскательских работ, существующих регламентов на рекультивацию земель, общих требований к рекультивируемым землям. В период проведения подготовительных работ на выкопировке с планов землепользователей были нанесены границы кварталов и выделов, согласно которых было получено лесотаксационное описание. В период разработки проекта рекультивации по всем участкам, имеющим индивидуальные особенности (разная технология работ, типы почв, угодий и т.д.) была подсчитана площадь и составлена сводная ведомость подсчета площадей под отвод земельных участков. На основании сводной ведомости определены прогнозируемые нарушения почвенно-растительного покрова, объемы и стоимость проводимых работ по техническому этапу рекультивации. 2.7 Прогнозируемые нарушения почвенного и растительного покрова при строительстве газопровода Нарушенными считаются земли, утратившие первоначальную природохозяйственную ценность и, как правило, являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду. При строительстве газопровода на участках строительно-монтажных работ будет нарушен гидрогеологический и гидрологический режимы, угнетена почвенная биота, а также возможны другие качественные изменения, ухудшающие экологическую обстановку в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Почвенно-растительный слой (далее ПРС) по трассе газопровода распространен не равномерно. ПРС встречается на участках: от ПК0 - ПК5+12,5 - УП92; т.7 –УП108; ПК0 –УП5; ПК1+31 – т.1; УП80 – УП71; УП28 – ПК11+22,5; УП100 – УП103. В полосе срезки плодородного слоя произойдет частичное (до 4%) замещение плодородного слоя нижележащими минеральными грунтами. На участках: ПК0+49,5; ПК4; УП65 –т5; УП72 -УП73; УП75-УП76 предусмотрена вырубка отдельно стоящих деревьев, которые расположены на расстоянии менее чем 1,5м от оси газопровода.. Вырубка производится в соответствии с объемами установленными актом б/н от 04.08.2010г “Обследования зеленых насаждений”. Расчет объема древесины 6 шт. - деревьев 3м - средняя высота дерева диаметр деревьев 30- 40 см для расчета взяли 35 см.=0,35м V=πd2 / 4 х 3 х 6 = 1,731 куб.м π=3,14 Расчет объема древесины 7 шт. - деревьев 3м - средняя высота дерева диаметр деревьев 25 см .=0,25м V=πd2 / 4 х 3 х 7 = 1,03 куб.м π=3,14 Нарушение растительного покрова может привести к резкой активизации эрозионно-суффозионных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.8 Объемы работ по восстановлению (рекультивации) земель Потребная площадь земель на период строительства определена по планам землепользователей, с использованием изыскательских и технологических планов, изыскательской ведомости занимаемых земель в соответствии с действующими нормативными документами и строительной полосы. Ширина полосы строительства по трассе газопровода различная: 5,5 м; 5,0м и 2,5м Ширина полосы рекультивации соответствует ширине полосы строительства. В площадь испрашиваемых земель входят: земли Администрации Ленинского района г. Перми 2,0864 га Общая площадь испрашиваемых земель составляет 2,0864га. Общая площадь рекультивируемых земель, составляет 0,4956га. в том числе, с посевом трав 0,4956га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.9 Методы производства работ по рекультивации земель При строительстве газопровода рекультивация включается в общий комплекс работ, выполняемых в следующей последовательности: - снятие плодородного слоя почвы с полосы рекультивации и перемещение его во временный отвал, в границах полосы отвода; - строительство газопровода (разработка траншеи, сварка труб, изоляционно- укладочные работы, засыпка траншеи минеральным грунтом и отсыпка валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта); - строительство водопровода (разработка траншеи, сварка труб, изоляционно- укладочные работы, засыпка траншеи минеральным грунтом и отсыпка валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта); - уплотнение минерального грунта прицепным катком за два прохода; - разравнивание лишнего минерального грунта, образовавшегося в результате вытеснения объема после укладки газопровода в траншею на полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем; - перемещение плодородного слоя почвы из временного отвала в пределы рекультивируемой полосы и разравнивание поверхности после естественного уплотнения грунта; - грубая планировка бульдозером поверхности плодородного слоя всей строительной полосы; - уборка строительного мусора; - чистовая планировка поверхности. - минимальное занятие земель под проход строительной техники, расчет которого произведен согласно разработанным чертежам. В целях сохранения плодородного слоя в полосе отвода предусматривается комплекс мероприятий технического этапа рекультивации. Снятие и последующее восстановление плодородного слоя почвы выполняют по верху бермы и полосы отвала минерального грунта, вынутого из траншеи. Снятие плодородного слоя почвы и его перемещение в отвал следует производить бульдозером на всю толщину, по возможности, за один проход или послойно за несколько проходов. Во всех случаях нельзя допускать смешивания плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. Лишний минеральный грунт, образованный в результате вытеснения объема при укладке газопровода в траншею может быть равномерно распределен и спланирован на полосе снятого плодородного слоя почвы (перед нанесением последнего), либо вывезен за пределы строительной полосы в специально указанные для этого места.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе земельных работ в течение одного-двух лет, исключая периоды промерзания почвы. Контроль над правильностью выполнения работ осуществляют органы государственного контроля над использованием земель в соответствии с «Положением о государственном земельном контроле», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 833 от 19.11.2002 г. Передача рекультивируемых земель производится в соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденными приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.10 Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства Составной частью мероприятий исключающих и уменьшающих первичное отрицательное воздействие на окружающую среду является соблюдение правильной технологии и культуры строительства. В целях охраны окружающей природной среды необходимо выполнять следующие условия: 1. Соблюдать границы территории, отведенной под строительство; 2. Осуществлять заправку строительной техники и автотранспорта на специально оборудованных заправочных пунктах с использованием шлангов, имеющих затворы у выпускаемого отверстия; 3. Слив горюче-смазочных материалов, в местах базирования строительной техники, для исключения загрязнения окружающей среды не производить; 4. Организовать сбор строительного и бытового мусора в специальные контейнеры, с вывозом на санкционированную свалку в соответствии с “Разрешением на удаление отходов” ; 5. Собранные отходы должны быть вывезены на санкционированную свалку по договору , а полоса отвода рекультивирована. 6.Организовать сбор отходов ГСМ для передачи их специализированной организации на регенерацию; 7.Необходимо засыпать, уплотнить и спланировать все искусственно созданные, в процессе выполнения строительно-монтажных работ, выемки, чтобы исключить скопление воды и образование заболоченных участков; 8.Строго соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ; 9.Места дислокации временных производственных баз, строительных прорабских участков, располагаемых в полосе отвода, после окончания их действия должны быть очищены от построек, мусора, строительных и бытовых отходов; 10. Излишки почвенно-растительного слоя образовавшиеся в процессе строительства, передаются организациям, занимающимся благоустройством территории (управление внешнего благоустройства г.Перми, ул.Ленина 25); 11. Ограждать деревья, находящиеся в полосе строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты закреплять треугольником на расстоянии не менее 0,5м от ствола дерева; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12. Подъездные пути и места для установки подъездных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 13. Для сохранения рельефа территории, провести противоэрозионное озеленение; 14. Деловая древесина должна быть разделана на разделочных площадках и реализована, пни и порубочные остатки утилизированы; 15. Отходы, образующиеся от рубки древесно-кустарниковой растительности, вывозятся на санкционированный полигон ТБО. 16. Территория водоохранной зоны р.Кама на участке проложения трассы газопровода очищается от хозбытового и строительного мусора. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам и обеспечивают высокую надежность газопровода и арматуры на весь период эксплуатации. В случае возникновения провалов, просадок, оползней, развития процессов, ухудшающих состояние почвы (заболачивание) по вине предприятий (организаций), выполняющих работы, устранение недостатков осуществляется силами и за счет средств предприятий (организаций), занимающих земельные участки на период строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.11 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ # 2.11.1 Расчет стоимости Расчет затрат выполнен в базовых и ценах 3 квартала 2010 г. Сметная стоимость исчислена по сборникам цен ФЕР в редакции 2009г. ФСНБ версия 8 от 3 сентября 2010г.в текущих ценах. Накладные расходы 89,3 %, плановые накопления 50%. Расчет арендной платы производился в соответствии с Закон Пермского края от 07.04.2010г. № 604 “Об установлении размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, осударственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края”. Кадастровая стоимость 1 метра квадратного определена на основании постановления Правительства Пермского края от 11 мая 2007 г. N 91-п «Об утверждении кадастровой стоимости земель Пермского городского округа Пермского края» (в ред. от 09.11.2007). Налог на землю производился в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 N 187 "О земельном налоге на территории города Перми. Расчёт стоимости на рубку отдельно стоящих деревьев, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков, производился на основании акта обследования зеленых насаждений от 04.08.2010 и технических условий №73 от 04.08.2010г, выданных Управлением по экологии и природопользованию г.Перми Продолжительность строительства газопровода 3 месяца ( в соответствии с ПОС). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Разработал |  | Пепеляева |  |  |  | “Расчет затрат на реализацию | П | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  |  | природоохранных | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий” | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Инв. № подл. |  |  |  | Подпись и дата | Взам. инв. № | 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. |  |  | 2.11.2 Сводка затрат Затраты, тыс. руб.. Правообладатели; Всего, затрат; Арендная плата; Налог на землю; Техническая рекультивация; Рубка деревьев, корчевка пней; Защита от эрозии нарушенных земель. Администрация Ленинского района, г.Перми; 85,576; 32.36; 32.36; 1.56; 0.196; 19.1. Всего, тыс. руб. в ценах 2001 г; 1,756; 1.56; 0.196. Всего, тыс. руб. в ценах 3кв. 2010 г; 19,1; 19,1. Всего, аренда и налог на период строительства; 64,72; 32.36; 32.36. Исполнитель: Пепеляева Г.М. |
| Кол.уч. |  |  |  |  |  |  |
| Лист |  |  |  |  |  |  |
| № док. |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |
| # 841-09-ООС.2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Лист |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.11.3 Расчет арендной платы Расчет арендной платы производился в соответствии с Закон Пермского края от 07.04.2010г. № 604 “Об установлении размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, осударственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края”. Размер арендной платы (АП) рассчитывается по следующей формуле: АП = КС x К, где АП - размер арендной платы в расчете на год, руб.; КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; К - ставка арендной платы, %. На основании статьи 1,п.1, пп.7 арендная плата = 1,5% от кадастровой стоимости земельных участков в отношении земельных участков, предусмотренных под строительство объектов газораспределительной и газотранспортной систем. Расчет кадастровой стоимости участка строительства Кадастровая стоимость одного метра квадратного участка строительства установлена в соответствии с информацией представленной в постановление Правительства Пермского края от 11 мая 2007 г. N 91-п «Об утверждении кадастровой стоимости земель Пермского городского округа Пермского края» (в ред. от 09.11.2007). 1. Кадастровый номер квартала –59: 01:32 1 1492 Отчуждаемая площадь квартала =1007.5 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 533,46 руб. Кадастровая стоимость участка = 1007,5 м2 * 533,46 руб./м2 = 537460,95 руб. = 537,5тыс.руб. Арендная плата = 537,5 тыс.руб. * 1,5% = 8,06 тыс.руб/год Арендная плата на период строительства (3 мес.) =2,02 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 16 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Кадастровый номер квартала – 59:01: 32 1 1482 Отчуждаемая площадь квартала = 370 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства; Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 136,16 руб. Кадастровая стоимость участка = 370 м2 * 136,16 руб./м2 =50379,2 руб. =50,4тыс.руб. Арендная плата = 50,4 тыс.руб. * 1,5% = 0,756тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) =0,189тыс.руб =0,19тыс.руб 3. Кадастровый номер квартала – 59:01: 32 1 1491 Отчуждаемая площадь квартала = 2016,0м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 413,48 руб. Кадастровая стоимость участка = 2016,0 м2 * 413,48 руб./м2 = 833575,68 руб. =833,6тыс.руб. Арендная плата = 833,6тыс.руб * 1,5% = 12,5тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 3,126 тыс.руб. = 3,13 тыс.руб. 4. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1490 Отчуждаемая площадь квартала = 1050 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 532,81 руб. Кадастровая стоимость участка = 1050 м2 * 532,81 руб./м2 = 559450,5 руб. =559,5тыс.руб. Арендная плата = 559,5тыс.руб * 1,5% = 8,393тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 2,098 тыс.руб. = 2,1 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1489 Отчуждаемая площадь квартала = 1907,28м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 283,40 руб. Кадастровая стоимость участка =1907,28 м2 * 283,40 руб./м2 = 540523,152 руб. = 540,5тыс.руб. Арендная плата = 540,5 тыс.руб. * 1,5% = 8,11тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) – 2,027 тыс.руб. = 2,03 тыс.руб. 6. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 9023 Отчуждаемая площадь квартала = 1270м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 249,11 руб. Кадастровая стоимость участка = 1270 м2 * 249,11руб./м2 =316369,7 руб. =316,4тыс.руб. Арендная плата = 316,4тыс.руб * 1,5% = 4,746тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,186 тыс. руб. = 1,2 тыс.руб. 7. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1483 Отчуждаемая площадь квартала = 1072,5м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 10,70 руб. Кадастровая стоимость участка = 1072,5 м2 * 10,70 руб./м2 = 11475,75руб. = 11,5тыс.руб. Арендная плата = 11,5тыс.руб * 1,5% = 0,173тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,043 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 17' |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1541 Отчуждаемая площадь квартала = 700м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 499,66 руб. Кадастровая стоимость участка = 700м2 * 499,66руб/м2 = 349762,0руб. = 349,8тыс.руб. Арендная плата = 349,8тыс.руб *1,5% = 5,25тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,312тыс.руб. 9. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1488 Отчуждаемая площадь квартала = 1150м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 234,90 руб. Кадастровая стоимость участка = 1150м2 * 234,90 руб./м2 =270135,0руб. =270,14 тыс.руб. Арендная плата = 270,14тыс.руб. * 1,5% = 4,05 тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,01 тыс. руб. 10. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1487 Отчуждаемая площадь квартала = 977,5м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 173,41 руб. Кадастровая стоимость участка = 977,5 м2 *173,41руб/м2 =169508,275руб. = 169,5тыс.руб. Арендная плата = 169,5тыс.руб * 1,5% = 2,543 тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,64 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 18 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1486 Отчуждаемая площадь квартала = 1365 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 98,80 руб. Кадастровая стоимость участка = 1365 м2 * 98,80 руб./м2 =134862 руб. = 134,9тыс.руб. Арендная плата = 134,9тыс.руб * 1,5% = 2,02тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,51 тыс.руб. 12. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1502 Отчуждаемая площадь квартала = 177,5 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 477,98 руб. Кадастровая стоимость участка = 177,5м2 * 477,98руб/м2 = 84841,45руб. =84,8 тыс.руб. Арендная плата = 84,8тыс.руб * 1,5% = 1,272тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,318 тыс.руб. = 0,32 тыс.руб. 13. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1542 Отчуждаемая площадь квартала = 450м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 588,79руб. Кадастровая стоимость участка = 450м2 * 588,79 руб./м2 =264955,5 руб. =264,96 тыс.руб. Арендная плата = 264,96тыс.руб * 1,5% = 3,974тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,994 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 19 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1501 Отчуждаемая площадь квартала = 238,64 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 540,48 руб. Кадастровая стоимость участка = 238,64м2 * 540,48 руб./м2 = 128980,147руб. = 128,98 тыс.руб. Арендная плата = 128,98 тыс.руб. * 1,5% = 1,935 тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,484 тыс.руб. 15. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1499 Отчуждаемая площадь квартала = 325 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 674,67 руб. Кадастровая стоимость участка =325м2 * 674,67 руб./м2 = 219267,75руб. = 219,3тыс.руб. Арендная плата = 219,3тыс.руб * 1,5 % =3,289 тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,822 тыс.руб. 16. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1507 Отчуждаемая площадь квартала = 65м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 496,15 руб. Кадастровая стоимость участка = 65м2 * 496,15 руб./м2 =32249,75 руб. =32,25 тыс.руб. Арендная плата = 32,25тыс.руб *1,5% = 0,484тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,121тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1517 Отчуждаемая площадь квартала = 402,5 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 808,54 руб. Кадастровая стоимость участка = 402,5м2 * 808,54руб./м2 = 325437,35руб. = 325,44тыс.руб. Арендная плата = 325,44тыс.руб * 1,5% = 4,882тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,22тыс.руб. 18. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1518 Отчуждаемая площадь квартала = 1160 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 614,29 руб. Кадастровая стоимость участка = 1160м2 * 614,29руб./м2 =712576,4 руб. = 712,6 тыс.руб. Арендная плата = 712,6 тыс.руб. * 1,5% = 10,689 тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 2,672 тыс.руб. 19. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1519 Отчуждаемая площадь квартала = 930 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 535,14 руб. Кадастровая стоимость участка = 930м2 * 535,14 руб./м2 = 497680,2руб. =497,7 тыс.руб. Арендная плата = 497,7тыс.руб * 1,5% = 7,466тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,87 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 20' |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1520 Отчуждаемая площадь квартала = 1950м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 474,59 руб. Кадастровая стоимость участка = 1950м2 * 474,59 руб./м2 =925450,5 руб. =925,45 тыс.руб. Арендная плата = 925,45тыс.руб * 1,5% = 13,882 тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 3,47 тыс.руб. 21. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1521 Отчуждаемая площадь квартала = 840 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 485,95 руб. Кадастровая стоимость участка = 840м2 * 485,95руб./м2 =408198 руб. = 408,2тыс.руб. Арендная плата = 408,2тыс.руб * 1,5% = 6,123тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,531 тыс.руб. 22. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1522 Отчуждаемая площадь квартала = 400 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 428,27руб. Кадастровая стоимость участка = 400м2 * 428,27 руб./м2 =171308 руб. = 171,31тыс.руб. Арендная плата = 171,31 тыс.руб. *1,5% = 2,57тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,642 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 21 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1535 Отчуждаемая площадь квартала = 485 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 690,05 руб. Кадастровая стоимость участка =485м2 * 690,05 руб./м2 =334674,25руб. = 334,7тыс.руб. Арендная плата = 334,7тыс.руб *1,5 % = 5,021тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,255 тыс.руб. = 1,26 тыс.руб. 24. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1537 Отчуждаемая площадь квартала = 592,5м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 518,00 руб. Кадастровая стоимость участка = 592,5м2 * 518 руб./м2 =306915руб. = 306,92тыс.руб. Арендная плата = 306,92тыс.руб * 1,5% = 4,604тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,151 тыс.руб. 25. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1536 Отчуждаемая площадь квартала = 630 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 605,54 руб. Кадастровая стоимость участка = 630м2 * 605,54руб./м2 = 381490,2руб. = 381,5тыс.руб. Арендная плата = 381,5тыс.руб * 1,5% = 5,723тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 1,43 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 22 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 26. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1543 Отчуждаемая площадь квартала = 77,55 м2 Категория – земли поселений; Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Стоимость, 1 метра квадратного = 647,61 руб. Кадастровая стоимость участка = 77,55м2 * 647,61руб./м2 = 50222,155руб. =50,22 тыс.руб. Арендная плата = 50,22тыс.руб * 1,5% = 0,753тыс. руб./ год Арендная плата на период строительства (3 мес.) = 0,188 тыс.руб. АРЕНДНАЯ ПЛАТА ПО ВСЕМ КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛАМ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ( 3 мес.в соответствии с ПОС) СОСТАВИТ, 32,36 ТЫС.РУБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 23 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.11.4 Расчет налога на землю Решение Пермской городской Думы от 08.11.2005 N 187 "О земельном налоге на территории города Перми: На основании п.2 налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: - 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 1. Кадастровый номер квартала – 59: 01:32 1 1492 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 537,5 тыс.руб. Ставка налога на землю =1,5%. Налог на землю = 537,5тыс.руб. * 1,5 % =8.063тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 8.063тыс. руб. * 0,25 = 2.016тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (3мес.) = 2.02тыс.руб. 2. Кадастровый номер квартала – 59:01: 32 1 1482 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 50,4тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю = 50,4тыс.руб. * 1.5% = 0.756 тыс.руб./год Налог на землю, в квартал = 0.756 тыс. руб. * 0,25 = 0.189тыс.руб. Налог на землю, за период строительства (3мес.) = 0,19 тыс.руб. 3. Кадастровый номер квартала – 59:01: 32 1 1491 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 833,6 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 833,6тыс.руб. * 1.5% =12.504 тыс.руб./год в квартал = 12.504тыс. руб. * 0,25 = 3.126тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 3.13 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 24 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1490 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 559,5тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 559,5 тыс.руб. * 1.5% = 8.393 тыс.руб./год в квартал = 8.393тыс. руб. * 0,25 = 2.098тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 2.1 тыс.руб. 5. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1489 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка =540,5 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 540,5тыс.руб. * 1.5% = 8.108 тыс.руб./год в квартал = 8.108 тыс. руб. * 0,25 = 2.027тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 2.03 тыс.руб. 6. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 9023 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 316,4тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 316,4тыс.руб. * 1.5% = 4.746тыс.руб./год в квартал =4.746 тыс. руб. * 0,25 = 1.186 тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.2 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 25 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1483 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка =11,5 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 11,5тыс.руб. * 1.5% = 0,173 тыс.руб./год в квартал = 0.173 тыс. руб. * 0,25 = 0.043тыс.руб. за период строительства (3мес.) =0,043 тыс.руб. 8. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1541 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка =349,8 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 349,8тыс.руб. * 1.5% = 5.25тыс.руб./год в квартал = 5.25тыс. руб. * 0,25 = 1.312тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.312тыс.руб. 9. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1488 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 270,14 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 270,14 тыс.руб. * 1.5% = 4.05тыс.руб./год в квартал = 4.05 тыс. руб. * 0,25 = 1.01тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.01 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 25 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1487 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 169,5тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 169,5тыс.руб. * 1.5% = 2.543тыс.руб./год в квартал = 2.543тыс. руб. * 0,25 = 0.636 тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 0,064 тыс.руб. 11. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1486 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка =134,9 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 134,9 тыс.руб. * 1.5% =2.02 тыс.руб./год в квартал = 2.02тыс. руб. * 0,25 = 0.505тыс.руб. за период строительства (3мес.) =0,51 тыс.руб. 12. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1502 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 84,8тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 84,8 тыс.руб. * 1.5% = 1.272тыс.руб./год в квартал = 1.272тыс. руб. * 0,25 = 0.318 тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 0,32 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 26 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1542 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 264,96 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 264,96 тыс.руб. * 1.5% =3.974 тыс.руб./год в квартал = 3.974тыс. руб. * 0,25 =0.994 тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 0,994тыс.руб. 14. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1501 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 128,98 тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 128,98 тыс.руб. * 1.5% =1.935тыс.руб./год в квартал = 1.935тыс. руб. * 0,25 = 0.484тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 0.484 тыс.руб. 15. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1499 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 219,3тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 219,3тыс.руб. * 1.5% = 3.289тыс.руб./год в квартал = 3.289тыс. руб. * 0,25 =0.822тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 0.822тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ООС.2 | 27 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1507 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 32,25тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 32,25 тыс.руб. * 1.5% = 0.484 тыс.руб./год в квартал = 0.484тыс. руб. * 0,25 = 0.121тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 0.121 тыс.руб. 17. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1517 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 325,44тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 325,44тыс.руб. * 1.5% = 4.882тыс.руб./год в квартал = 4.882тыс. руб. * 0,25 = 1.22тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.22 тыс.руб. 18. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1518 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 712,6тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 712,6тыс.руб. *1.5% = 10.689тыс.руб./год в квартал = 10.689тыс. руб. * 0,25 = 2.672тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 2.672тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.2 | 28 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1519 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 497,7тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 497,7 тыс.руб. * 1.5% = 7.466 тыс.руб./год в квартал = 7.466тыс. руб. * 0,25 =1.866 тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.87 тыс.руб. 20. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1520 Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Кадастровая стоимость участка = 925,45тыс.руб. Ставка налога на землю =1.5%. Налог на землю: 925,45тыс.руб. * 1.5% =13.882тыс.руб./год в квартал = 13.882тыс. руб. * 0,25 = 3.47 тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 3.47 тыс.руб. 21. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1521 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 408,2тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 408,2тыс.руб. * 1.5% = 6.123тыс.руб./год в квартал = 6.123тыс. руб. * 0,25 = 1.531тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.531тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.2 | 29 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1522 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 171,31тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 171,31 тыс.руб. * 1.5% = 2.57 тыс.руб./год в квартал = 2.57тыс. руб. * 0,25 = 0.642тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 0.642 тыс.руб. 23. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1535 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 334,7тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 334,7тыс.руб. * 1.5% = 5.021тыс.руб./год в квартал = 5.021тыс. руб. * 0,25 = 1.255тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.26тыс.руб. 24. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1537 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 306,92тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 306,92тыс.руб. * 1.5% = 4.604тыс.руб./год в квартал = 4.604тыс. руб. * 0,25 = 1.151тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.151тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.2 | 30 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25. Кадастровый номер квартала – 59:01 :32 1 1536 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 381,5тыс.руб. Ставка налога на землю = 1.5%. Налог на землю: 381,5 тыс.руб. * 1.5% = 5.723тыс.руб./год в квартал = 5.723тыс. руб. * 0,25 = 1.43тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 1.43 тыс.руб. 26. Кадастровый номер квартала –59:01 :32 1 1543 Цель использования - под строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Кадастровая стоимость участка = 50,22тыс.руб. Ставка налога на землю =1.5%. Налог на землю: 50,22тыс.руб. * 1.5% = 0.753тыс.руб./год в квартал = 0.753тыс. руб. * 0,25 = 0.188тыс.руб. за период строительства (3мес.) = 0.188 тыс.руб. . НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ ПО ВСЕМ КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛАМ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (3 мес. в соответствии с ПОС) СОСТАВИТ, 32.36 ТЫС.РУБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ООС.2 | 31 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

| 2.11.5 |  | Расчет стоимости восстановления нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на восстановление нарушенных земель (технический этап рекультивации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н В.Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость строительных работ |  | 1,56 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-030-01 |  | Разработка грунта бульдозером мощьностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м | 1000 м3 | 0,4956 | 664,24 | 0 | 664,24 |  | 146,07 |  | 329,20 |  | 0,00 |  | 329,20 | 72,39 |  |  |  |  |
| 2 | 01-02-002-01 01-02-002-04 |  | Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода | 1000 м3 | 0,177 | 3032,92 | 0 | 3032,92 |  | 528,48 |  | 536,83 |  | 0,00 |  | 536,83 | 93,54 |  |  |  |  |
| 3 | 01-01-036-01 |  | Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя в 2 прохода | 1000 м2 | 4,956 | 46,66 | 0 | 46,66 |  | 10,26 |  | 231,25 |  | 0,00 |  | 231,25 | 50,85 |  |  |  |  |
| 4 | 01-01-030-01 |  | Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы | 1000 м3 | 0,4956 | 664,24 | 0 | 664,24 |  | 146,07 |  | 329,20 |  | 0,00 |  | 329,20 | 72,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого в ценах 2001г.(ред..2009г.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1426,47 |  | 0,00 |  | 1426,47 | 289,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы. 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1137,29 | 274,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | плановая прибыль, 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего в ценах 2001 г. | руб |  |  |  |  |  |  |  | 1556,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнитель Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист 32

|  |  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на рубку деревьев, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н В.Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость работ | 0,152 тыс.руб. |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 01-02-099-06 | Валка деревьев с корня мягких пород более d 32 см | 100 дер. | 0,06 | 227,46 | 192,70 | 34,76 | 0,00 | 13,65 | 11,56 | 2,09 | 0,00 |
| 3. | 01-02-101-07 | Разделка древесины, полученной от валки леса, более d 32 см | 100 дер. | 0,06 | 823,23 | 686,67 | 136,56 | 0,00 | 49,39 | 41,20 | 8,19 | 0,00 |
| 5. | 01-02-105-03 | Корчевка пней корчевателями - собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 5м | 100 пн. | 0,06 | 596,59 | 0 | 596,59 | 96,62 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 5,80 |
| 6. | 01-02-107-01 | Засыпка подкоренных ям | 100 ям | 0,06 | 186,42 | 0 | 186,42 | 33,55 | 11,19 | 0,00 | 11,19 | 2,01 |
| 7. | 01-02-108-02 | Обивка земли с выкорчеванных пней d свыше 24 см | 100 ям | 0,06 | 136,92 | 0 | 136,92 | 22,18 | 8,22 | 0,00 | 8,22 | 1,33 |
| 9 | 01-02-110-02 01-02-110-04 | Вывозка пней тракторными прицепами до 2т на расстояние до 500м | 100 пн. | 0,06 | 551,52 | 75,89 | 475,63 | 78,62 | 33,09 | 4,55 | 28,54 | 4,72 |
|  |  | Итого в ценах 2001 г.(ред.2009) |  |  |  |  |  |  | 151,33 | 57,32 | 94,01 | 13,86 |
|  |  | накладные расходы. 80% | руб |  |  |  |  |  |  | 45,85 | 80,15 |  |
|  |  | плановая прибыль, 45% | руб |  |  |  |  |  |  | 25,79 |  |  |
|  |  | Всего в ценах 2001г. | руб |  |  |  |  |  | 151,80 |  |  |  |
|  |  | Исполнитель Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист 33

111

|  |  |  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на рубку деревьев, корчевки пней и утилизацию порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м-н В.Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость работ | 0,044тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▬ |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 01-02-099-03 | Валка деревьев с корня мягких пород d 24 | 100 дер. | 0,07 | 93,87 | 79,52 | 14,35 | 0,00 | 6,57 | 5,57 | 1,0045 | 0 |
| 2 | 01-02-101-04 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев | 100 дер. | 0,07 | 290,20 | 241,34 | 48,86 | 0,00 | 20,314 | 16,8938 | 3,4202 | 0 |
| 3 | 01-02-105-01 | Корчевка пней корчевателями - собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 5м | 100 пн. | 0,07 | 216,94 | 0 | 216,94 | 35,14 | 15,19 | 0,00 | 15,19 | 2,46 |
| 4 | 01-02-107-01 | Засыпка подкоренных ям | 100 ям | 0,07 | 186,42 | 0 | 186,42 | 33,55 | 13,05 | 0,00 | 13,05 | 2,35 |
| 5 | 01-02-108-01 | Обивка земли с выкорчеванных пней | 100 ям | 0,07 | 67,57 | 0 | 67,57 | 10,94 | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 0,77 |
| 6 | 01-02-110-01 01-02-110-03 | Вывозка пней тракторными прицепами до 2т на расстояние до 500м | 100 пн. | 0,07 | 273,30 | 36,36 | 236,94 | 39,16 | 19,13 | 2,55 | 16,59 | 2,74 |
|  |  | Итого в ценах 2001 г.(ред.2009г.) |  |  |  |  |  |  | 78,98 | 25,01 | 53,98 | 8,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,04 |  |
|  |  | накладные расходы. 80% | руб |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  | плановая прибыль, 45% | руб |  |  |  |  |  |  | 11,25 |  |  |
|  |  | Всего в ценах 2001г. (ред.2009 г.) | руб |  |  |  |  |  | 44,30 |  |  |  |
|  |  | Исполнитель Пепеляева Г.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист 34

112

|  | м-н В.Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление нарушенных земель, защита от эрозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс.руб 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, руб.(без НДС) |  | Общая стоимость, руб |  |
| Известкование и фосфотирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция 3 |  |  |  | руб |  |  |  |  | 490,38 |  |
| Стоимость извести |  |  |  | т | 1,9824 |  | 2574,8 |  | 5104,284 |  |
| Стоимость фосфор.удобрен (Аммофос) |  |  |  | т | 0,89208 |  | 13300 |  | 11864,66 |  |
| Итого в текущих ценах |  |  |  | руб |  |  |  |  | 17459,3 |  |
| Обработка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция 1 (Культивация в 2 следа) |  |  |  | руб |  |  |  |  | 217,4 |  |
| Итого в текущих ценах |  |  |  | руб |  |  |  |  | 217,4 |  |
| Посев многолетних трав и злаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калькуляция 2 (Посев с прикатыванием) |  |  |  | руб |  |  |  |  | 406,92 |  |
| Стоимость семян (35кг/га) |  |  |  | кг | 17,346 |  | 57,4 |  | 995,6604 |  |
| Итого в текущих ценах |  |  |  | руб |  |  |  |  | 1402,58 |  |
| Всего по калькуляции в ценах 3 кв. 2010 г. |  |  |  | руб |  |  |  |  | 19079,3 |  |

Исполнитель Пепеляева Г.М.

|  | Калькуляция 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Эксплуатация машин |  | Общая стоимость, руб. |  | Эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты | з/пл. | всего | в том числе з/пл. | всего | в том числе осн. з/пл. | всего | в том числе з/пл. |
| 47-02-091-01 | культивация полос на | км | 0,763 | 20,77 | 0 | 20,77 | 2,97 | 15,84751 | 0 | 15,8475 | 2,26611 |
|  | площадях без пней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001(ред.2009) |  |  |  |  |  |  | 15,84751 |  | 15,8475 | 2,26611 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 13,5814 |  |
|  | индекс СМР к ценам 2001 | 5,72 |  |  |  |  |  | 90,64776 |  |  |  |
|  | Итого после пересчета |  |  |  |  |  |  | 90,64776 |  |  |  |
|  | накладные расходы. 89,3% | руб |  |  |  |  |  | 11,5752 | 0 |  | 11,5752 |
|  | плановая прибыль, 50% | руб |  |  |  |  |  | 6,481075 | 0 |  | 6,481075 |
|  | Всего | руб |  |  |  |  |  | 108,704 |  |  |  |

Лист 35	113

|  | Калькуляция 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Эксплуатация машин |  | Общая стоимость, руб. |  | Эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты | з/пл. | всего | в том числе з/пл. | всего | в том числе осн. з/пл. | всего | в том числе з/пл. |
| 47-02-093-02 | Посев многолетних | га | 0,4956 | 61,41 | 0 | 61,41 | 9,19 | 30,4348 | 0 | 30,4348 | 4,554564 |
|  | трав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-093-03 | Прокатывание посевов | га | 0,4956 | 58,34 |  | 58,34 | 7,89 | 28,9133 | 0 | 28,9133 | 3,910284 |
|  | Итого в ценах 2001(ред.2009) |  |  |  |  |  |  | 59,3481 |  | 59,3481 | 8,464848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 50,8833 |  |
|  | индекс СМР к ценам 2001 | 5,72 |  |  |  |  |  | 339,4711 |  |  |  |
|  | Итого после пересчета |  |  |  |  |  |  | 339,4711 |  |  |  |
|  | накладные расходы. 89,3% | руб |  |  |  |  |  | 43,2381 | 0 |  | 43,2381 |
|  | плановая прибыль, 50% | руб |  |  |  |  |  | 24,20947 | 0 |  | 24,20947 |
|  | Всего | руб |  |  |  |  |  | 406,9187 |  |  |  |
|  | Калькуляция 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Эксплуатация машин |  | Общая стоимость, руб. |  | Эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты | з/пл. | всего | в том числе з/пл. | всего | в том числе осн. з/пл. | всего | в том числе з/пл. |
| 47-02-050-01 | Внесение удобрений с мех. | га | 0,4956 | 140,82 | 0 | 140,82 | 23,09 | 69,79039 | 0 | 69,7904 | 11,4434 |
|  | загрузкой и разбрасыванием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001(ред.2009) |  |  |  |  |  |  | 69,79039 |  | 69,7904 | 11,4434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 58,347 |  |
|  | индекс СМР к ценам 2001 | 5,72 |  |  |  |  |  | 399,201 |  |  |  |
|  | Итого после пересчета |  |  |  |  |  |  | 399,201 |  |  |  |
|  | накладные расходы. 89,3% | руб |  |  |  |  |  | 58,45245 | 0 |  | 58,45245 |
|  | плановая прибыль, 50% | руб |  |  |  |  |  | 32,72814 | 0 |  | 32,72814 |
|  | Всего | руб |  |  |  |  |  | 490,3816 |  |  |  |

Лист 36

113-1

2.11.6  Прайс – листы на семена и минеральные удобрения                                  114

# «Инвер – Строй»

# Наш адрес: г. Пермь ул. Маршрутная, д.21, офис 201

# Тел/факс. (342) 143 -05-62

# http://iver-stroy.ru/kontakty.html

Окончательная стоимость извести зависит от удаленности пункта доставки, вида транспорта и объемов доставки.

Действует система скидок.

Отгрузка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Таблица цен на различные виды извести

| Название | Фасовка | Цена с НДС (рубли за 1 кг) |
| --- | --- | --- |
| Известь гашеная | 20 кг | 150 |
| Известь гашеная гидратная | 25 кг | 160 |
| Известь негашеная | 50 кг | 314 |
| Известь гашеная гидратная | 15 кг | 113 |

Лист 37

94

# «МС-СЕМЕНА»

# Контактная информация

Центральный офис:

- 127030, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А,стр.2

Телефоны:

- (495) 650-07-55

- (495) 699-45-82 (факс)

Режим работы: с 8.30-18.00

e-mail: ms-semena@rambler.ru

Склад расположен 18 км от МКАДа по Боровскому шоссе или по Киевскому шоссе

# Прайс лист на семена многолетних трав

СЕМЕНА ТРАВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

|  | Название | Категория семян | Сорт | Цена с НДС, руб./кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Овсяница луговая | ОС-РС | Свердловская 37 | 70 руб. |

Лист 37-1

115

| 115-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа компаний |  |  |  |  |  |
| ООО АХК "Поволжье-Агро", ООО ПКФ "ИнвестТехПром" |  |  |  |  |  |
| Россия, 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 6 |  |  |  |  |  |
| Тел./факс (83361)4-24-03, 4-25-53, 4-65-37 |  |  |  |  |  |
| www.ahk-agro.ru, е-mail: ahk-agro@mail.ru |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Содержание основных веществ | Вид упаковки | Станция отгрузки | Цена в упаковке |
| Азотные удобрения |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиачная селитра ГОСТ 2-85 "Б" | N 34,4% | Мешки МКР | Череповец | 5 030 |
|  |  |  |  | Чепецкая | 5 850 |
|  |  |  |  | Мелеуз | 5 000 |
| 2 | Известково-аммиачная селитра | N 27% Ca 20% | МКР | Чепецкая | По запросу |
| 3 | Сульфат аммония | N21% | Мешки | Заринская | 2 100 |
| 4 | Карбамид марки "Б" | N 46,2% | МКР Мешки | Химзаводская | 6 700 |
|  |  |  | Мешки | Салават | 6 700 |
| Фосфорные минеральные удобрения |  |  |  |  |  |
| 11 | Аммофос | N:P=12:52 | МКР | Юльевка | 13 300 |
| 12 | Диаммоний фосфат | N:P=18:46 | МКР | Кошта | По запросу |
| Калийные минеральные удобрения |  |  |  |  |  |
| 13 | Калий хлористый | К=40% | МКР | Соликамск | 3 200 |
| 14 | Калий хлористый ГОСТ 4568-95 | К=60% | МКР | Соликамск | 6 800 |
| 15 | Калимаг | К=40% | МКР | Соликамск | 3 450 |
| Цена за тонну без учета налога на добавленную стоимость на условиях EXW без учета автотранспортных и ж/д расходов |  |  |  |  |  |

Лист 37-2