1.9. Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от строительной техники

Валовые и максимальные выбросы предприятия №155,

Газопровод,

Пермь, 2010 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2002 г.

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 53 |
| Переходный | Апрель; Октябрь; | 10 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; | 0 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 63 |

37

Участок №1; Строительная техника,

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |
| Бульдозер | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |
| Каток | Колесная | до 20 КВт (27 л.с.) | да |
| Компрессор | Колесная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |

Экскаватор : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Бульдозер : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Каток : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

38

Компрессор : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0295194 | 0.037557 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0236156 | 0.030045 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0038375 | 0.004882 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0045408 | 0.004477 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0026541 | 0.003219 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0529539 | 0.031279 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0130269 | 0.008517 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0064444 | 0.001270 |
| 2732 | **Керосин | 0.0065825 | 0.007247 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:   NO - 0.13   NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для разл. периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.007829 |
|  | Бульдозер | 0.007829 |
|  | Каток | 0.002056 |
|  | Компрессор | 0.007804 |
|  | ВСЕГО: | 0.025518 |
| Переходный | Экскаватор | 0.001922 |
|  | Бульдозер | 0.001922 |
|  | Компрессор | 0.001917 |
|  | ВСЕГО: | 0.005761 |
| Всего за год |  | 0.031279 |

Максимальный выброс составляет: 0.0529539 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Здесь и далее: Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

39

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэфф., учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэфф., учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- сумм. время движения без нагрузки всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- сумм. время движения с нагрузкой всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- сумм. время холостого хода для всей техники данн. типа в теч-е рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 23.300 | 2.0 | 2.520 | 6.0 | 0.846 | 5 | 1.440 | нет | 0.0529539 |
| Бульдозер | 23.300 | 2.0 | 2.520 | 6.0 | 0.846 | 5 | 1.440 | нет | 0.0529539 |
| Каток | 0.000 | 0.0 | 0.900 | 0.0 | 0.261 | 10 | 0.450 | нет | 0.0000000 |
| Компрессор | 23.300 | 2.0 | 2.520 | 6.0 | 0.846 | 10 | 1.440 | нет | 0.0528129 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.002146 |
|  | Бульдозер | 0.002146 |
|  | Каток | 0.000569 |
|  | Компрессор | 0.002138 |
|  | ВСЕГО: | 0.006998 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000507 |
|  | Бульдозер | 0.000507 |
|  | Компрессор | 0.000505 |
|  | ВСЕГО: | 0.001519 |
| Всего за год |  | 0.008517 |

Максимальный выброс составляет: 0.0130269 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 5.800 | 2.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | нет | 0.0130269 |
| Бульдозер | 5.800 | 2.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | нет | 0.0130269 |
| Каток | 0.000 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 0.090 | 10 | 0.060 | нет | 0.0000000 |
| Компрессор | 5.800 | 2.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 10 | 0.180 | нет | 0.0129804 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.009656 |
|  | Бульдозер | 0.009656 |
|  | Каток | 0.003009 |
|  | Компрессор | 0.009609 |
|  | ВСЕГО: | 0.031930 |
| Переходный | Экскаватор | 0.001879 |
|  | Бульдозер | 0.001879 |
|  | Компрессор | 0.001870 |
|  | ВСЕГО: | 0.005627 |
| Всего за год |  | 0.037557 |

Максимальный выброс составляет: 0.0295194 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 1.200 | 2.0 | 0.440 | 6.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | нет | 0.0295194 |
| Бульдозер | 1.200 | 2.0 | 0.440 | 6.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | нет | 0.0295194 |
| Каток | 0.000 | 0.0 | 0.140 | 0.0 | 0.470 | 10 | 0.090 | нет | 0.0000000 |
| Компрессор | 1.200 | 2.0 | 0.440 | 6.0 | 1.490 | 10 | 0.290 | нет | 0.0292711 |

40

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.001103 |
|  | Бульдозер | 0.001103 |
|  | Каток | 0.000321 |
|  | Компрессор | 0.001098 |
|  | ВСЕГО: | 0.003625 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000285 |
|  | Бульдозер | 0.000285 |
|  | Компрессор | 0.000283 |
|  | ВСЕГО: | 0.000852 |
| Всего за год |  | 0.004477 |

Максимальный выброс составляет: 0.0045408 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 0.000 | 2.0 | 0.216 | 6.0 | 0.225 | 5 | 0.040 | нет | 0.0045408 |
| Бульдозер | 0.000 | 2.0 | 0.216 | 6.0 | 0.225 | 5 | 0.040 | нет | 0.0045408 |
| Каток | 0.000 | 0.0 | 0.054 | 0.0 | 0.063 | 10 | 0.010 | нет | 0.0000000 |
| Компрессор | 0.000 | 2.0 | 0.216 | 6.0 | 0.225 | 10 | 0.040 | нет | 0.0045033 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000818 |
|  | Бульдозер | 0.000818 |
|  | Каток | 0.000245 |
|  | Компрессор | 0.000814 |
|  | ВСЕГО: | 0.002695 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000175 |
|  | Бульдозер | 0.000175 |
|  | Компрессор | 0.000174 |
|  | ВСЕГО: | 0.000524 |
| Всего за год |  | 0.003219 |

Максимальный выброс составляет: 0.0026541 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 0.029 | 2.0 | 0.065 | 6.0 | 0.135 | 5 | 0.058 | нет | 0.0026541 |
| Бульдозер | 0.029 | 2.0 | 0.065 | 6.0 | 0.135 | 5 | 0.058 | нет | 0.0026541 |
| Каток | 0.000 | 0.0 | 0.020 | 0.0 | 0.040 | 10 | 0.018 | нет | 0.0000000 |
| Компрессор | 0.029 | 2.0 | 0.065 | 6.0 | 0.135 | 10 | 0.058 | нет | 0.0026316 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.007725 |
|  | Бульдозер | 0.007725 |
|  | Каток | 0.002407 |
|  | Компрессор | 0.007687 |
|  | ВСЕГО: | 0.025544 |
| Переходный | Экскаватор | 0.001503 |
|  | Бульдозер | 0.001503 |
|  | Компрессор | 0.001496 |
|  | ВСЕГО: | 0.004501 |
| Всего за год |  | 0.030045 |

Максимальный выброс составляет: 0.0236156 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

41

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.001255 |
|  | Бульдозер | 0.001255 |
|  | Каток | 0.000391 |
|  | Компрессор | 0.001249 |
|  | ВСЕГО: | 0.004151 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000244 |
|  | Бульдозер | 0.000244 |
|  | Компрессор | 0.000243 |
|  | ВСЕГО: | 0.000731 |
| Всего за год |  | 0.004882 |

Максимальный выброс составляет: 0.0038375 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000307 |
|  | Бульдозер | 0.000307 |
|  | Компрессор | 0.000307 |
|  | ВСЕГО: | 0.000922 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000116 |
|  | Бульдозер | 0.000116 |
|  | Компрессор | 0.000116 |
|  | ВСЕГО: | 0.000348 |
| Всего за год |  | 0.001270 |

Максимальный выброс составляет: 0.0064444 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 5.800 | 2.0 | 100.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | 0.0 | нет | 0.0064444 |
| Бульдозер | 5.800 | 2.0 | 100.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | 0.0 | нет | 0.0064444 |
| Компрессор | 5.800 | 2.0 | 100.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 10 | 0.180 | 0.0 | нет | 0.0064444 |

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.001838 |
|  | Бульдозер | 0.001838 |
|  | Каток | 0.000569 |
|  | Компрессор | 0.001830 |
|  | ВСЕГО: | 0.006076 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000391 |
|  | Бульдозер | 0.000391 |
|  | Компрессор | 0.000389 |
|  | ВСЕГО: | 0.001171 |
| Всего за год |  | 0.007247 |

Максимальный выброс составляет: 0.0065825 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 5.800 | 2.0 | 0.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0065825 |
| Бульдозер | 5.800 | 2.0 | 0.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 5 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0065825 |
| Каток | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 0.090 | 10 | 0.060 | 100.0 | нет | 0.0000000 |
| Компрессор | 5.800 | 2.0 | 0.0 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 10 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0065360 |

42

Участок №2; Автопогрузчики,

тип - 17 - Автопогрузчики,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвал | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Бортовая машина | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Кран автомобильный | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Трейлер | Грузовой | СНГ | 4 | Диз. | 3 | нет | нет |

Автосамосвал : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 4.00 | 2 | 120 |
| Август | 4.00 | 2 | 120 |
| Сентябрь | 4.00 | 2 | 120 |
| Октябрь | 4.00 | 2 | 120 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Бортовая машина : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Кран автомобильный : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

43

Трейлер : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 120 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0220648 | 0.038261 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0176519 | 0.030609 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0028684 | 0.004974 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0018525 | 0.002682 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0031973 | 0.005096 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0454189 | 0.078814 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0072428 | 0.012350 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0072428 | 0.012350 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:   NO - 0.13   NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для разл. периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автосамосвал | 0.036373 |
|  | Бортовая машина | 0.009093 |
|  | Кран автомобильный | 0.009093 |
|  | Трейлер | 0.010279 |
|  | ВСЕГО: | 0.064838 |
| Переходный | Автосамосвал | 0.007737 |
|  | Бортовая машина | 0.001934 |
|  | Кран автомобильный | 0.001934 |
|  | Трейлер | 0.002371 |
|  | ВСЕГО: | 0.013976 |
| Всего за год |  | 0.078814 |

Максимальный выброс составляет: 0.0454189 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

44

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэфф., учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэфф., учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- сумм. время движения без нагрузки всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- сумм. время движения с нагрузкой всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- сумм. время холостого хода для всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

Vдв=10 (км/ч) - средняя скорость движения по участку;

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвал (д) | 3.960 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 5.580 | 1.0 | 2.800 | нет | 0.0454189 |
| Бортовая машина (д) | 3.960 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 5.580 | 1.0 | 2.800 | нет | 0.0227094 |
| Кран автомобильный (д) | 3.960 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 5.580 | 1.0 | 2.800 | нет | 0.0227094 |
| Трейлер (д) | 7.380 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.660 | 1.0 | 2.900 | нет | 0.0258772 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автосамосвал | 0.005650 |
|  | Бортовая машина | 0.001412 |
|  | Кран автомобильный | 0.001412 |
|  | Трейлер | 0.001636 |
|  | ВСЕГО: | 0.010111 |
| Переходный | Автосамосвал | 0.001248 |
|  | Бортовая машина | 0.000312 |
|  | Кран автомобильный | 0.000312 |
|  | Трейлер | 0.000368 |
|  | ВСЕГО: | 0.002239 |
| Всего за год |  | 0.012350 |

Максимальный выброс составляет: 0.0072428 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвал (д) | 0.720 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.990 | 1.0 | 0.350 | нет | 0.0072428 |
| Бортовая машина (д) | 0.720 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.990 | 1.0 | 0.350 | нет | 0.0036214 |
| Кран автомобильный (д) | 0.720 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.990 | 1.0 | 0.350 | нет | 0.0036214 |
| Трейлер (д) | 0.990 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.080 | 1.0 | 0.450 | нет | 0.0041400 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автосамосвал | 0.017677 |
|  | Бортовая машина | 0.004419 |
|  | Кран автомобильный | 0.004419 |
|  | Трейлер | 0.005484 |
|  | ВСЕГО: | 0.032000 |
| Переходный | Автосамосвал | 0.003431 |
|  | Бортовая машина | 0.000858 |
|  | Кран автомобильный | 0.000858 |
|  | Трейлер | 0.001115 |
|  | ВСЕГО: | 0.006262 |
| Всего за год |  | 0.038261 |

Максимальный выброс составляет: 0.0220648 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвал (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | нет | 0.0220648 |
| Бортовая машина (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | нет | 0.0110324 |
| Кран автомобильный (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | нет | 0.0110324 |
| Трейлер (д) | 1.000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.000 | 1.0 | 1.000 | нет | 0.0134815 |

45

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автосамосвал | 0.001192 |
|  | Бортовая машина | 0.000298 |
|  | Кран автомобильный | 0.000298 |
|  | Трейлер | 0.000363 |
|  | ВСЕГО: | 0.002151 |
| Переходный | Автосамосвал | 0.000296 |
|  | Бортовая машина | 0.000074 |
|  | Кран автомобильный | 0.000074 |
|  | Трейлер | 0.000087 |
|  | ВСЕГО: | 0.000532 |
| Всего за год |  | 0.002682 |

Максимальный выброс составляет: 0.0018525 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвал (д) | 0.108 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.315 | 1.0 | 0.030 | нет | 0.0018525 |
| Бортовая машина (д) | 0.108 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.315 | 1.0 | 0.030 | нет | 0.0009262 |
| Кран автомобильный (д) | 0.108 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.315 | 1.0 | 0.030 | нет | 0.0009262 |
| Трейлер (д) | 0.144 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.360 | 1.0 | 0.040 | нет | 0.0010744 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автосамосвал | 0.002344 |
|  | Бортовая машина | 0.000586 |
|  | Кран автомобильный | 0.000586 |
|  | Трейлер | 0.000695 |
|  | ВСЕГО: | 0.004210 |
| Переходный | Автосамосвал | 0.000493 |
|  | Бортовая машина | 0.000123 |
|  | Кран автомобильный | 0.000123 |
|  | Трейлер | 0.000146 |
|  | ВСЕГО: | 0.000886 |
| Всего за год |  | 0.005096 |

Максимальный выброс составляет: 0.0031973 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвал (д) | 0.097 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.504 | 1.0 | 0.090 | нет | 0.0031973 |
| Бортовая машина (д) | 0.097 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.504 | 1.0 | 0.090 | нет | 0.0015987 |
| Кран автомобильный (д) | 0.097 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.504 | 1.0 | 0.090 | нет | 0.0015987 |
| Трейлер (д) | 0.122 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.603 | 1.0 | 0.100 | нет | 0.0018914 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автосамосвал | 0.014142 |
|  | Бортовая машина | 0.003535 |
|  | Кран автомобильный | 0.003535 |
|  | Трейлер | 0.004387 |
|  | ВСЕГО: | 0.025600 |
| Переходный | Автосамосвал | 0.002745 |
|  | Бортовая машина | 0.000686 |
|  | Кран автомобильный | 0.000686 |
|  | Трейлер | 0.000892 |
|  | ВСЕГО: | 0.005009 |
| Всего за год |  | 0.030609 |

Максимальный выброс составляет: 0.0176519 г/с. Месяц достижения: Июль.

46

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автосамосвал | 0.002298 |
|  | Бортовая машина | 0.000575 |
|  | Кран автомобильный | 0.000575 |
|  | Трейлер | 0.000713 |
|  | ВСЕГО: | 0.004160 |
| Переходный | Автосамосвал | 0.000446 |
|  | Бортовая машина | 0.000112 |
|  | Кран автомобильный | 0.000112 |
|  | Трейлер | 0.000145 |
|  | ВСЕГО: | 0.000814 |
| Всего за год |  | 0.004974 |

Максимальный выброс составляет: 0.0028684 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автосамосвал | 0.005650 |
|  | Бортовая машина | 0.001412 |
|  | Кран автомобильный | 0.001412 |
|  | Трейлер | 0.001636 |
|  | ВСЕГО: | 0.010111 |
| Переходный | Автосамосвал | 0.001248 |
|  | Бортовая машина | 0.000312 |
|  | Кран автомобильный | 0.000312 |
|  | Трейлер | 0.000368 |
|  | ВСЕГО: | 0.002239 |
| Всего за год |  | 0.012350 |

Максимальный выброс составляет: 0.0072428 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автосамосвал (д) | 0.720 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.990 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | нет | 0.0072428 |
| Бортовая машина (д) | 0.720 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.990 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | нет | 0.0036214 |
| Кран автомобильный (д) | 0.720 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.990 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | нет | 0.0036214 |
| Трейлер (д) | 0.990 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.080 | 1.0 | 0.450 | 100.0 | нет | 0.0041400 |

Участок №3; Электростанция,

тип - 7 - Внутренний проезд,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.100

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция | Легковой | СНГ | 1 | Карб. | 5 | нет |

Электростанция : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 |

47

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000064 | 0.000001 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000051 | 0.000001 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000008 | 1.9E-7 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000013 | 2.6E-7 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0004325 | 0.000089 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0000475 | 0.000009 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0000475 | 0.000009 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:   NO - 0.13   NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для разл. периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 0.000073 |
|  | ВСЕГО: | 0.000073 |
| Переходный | Электростанция | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Всего за год |  | 0.000089 |

Максимальный выброс составляет: 0.0004325 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.100 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэфф., учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 15.570 | 1.0 | нет | 0.0004325 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Переходный | Электростанция | 0.000002 |
|  | ВСЕГО: | 0.000002 |
| Всего за год |  | 0.000009 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000475 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 1.710 | 1.0 | нет | 0.0000475 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 0.000001 |
|  | ВСЕГО: | 0.000001 |
| Переходный | Электростанция | 2.3E-7 |
|  | ВСЕГО: | 2.3E-7 |
| Всего за год |  | 0.000001 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000064 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 0.230 | 1.0 | нет | 0.0000064 |

48

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 2.1E-7 |
|  | ВСЕГО: | 2.1E-7 |
| Переходный | Электростанция | 4.5E-8 |
|  | ВСЕГО: | 4.5E-8 |
| Всего за год |  | 2.6E-7 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000013 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 0.045 | 1.0 | нет | 0.0000013 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 9.8E-7 |
|  | ВСЕГО: | 9.8E-7 |
| Переходный | Электростанция | 1.8E-7 |
|  | ВСЕГО: | 1.8E-7 |
| Всего за год |  | 0.000001 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000051 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 1.6E-7 |
|  | ВСЕГО: | 1.6E-7 |
| Переходный | Электростанция | 3.0E-8 |
|  | ВСЕГО: | 3.0E-8 |
| Всего за год |  | 1.9E-7 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000008 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Переходный | Электростанция | 0.000002 |
|  | ВСЕГО: | 0.000002 |
| Всего за год |  | 0.000009 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000475 г/с. Месяц достижения: Октябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 1.710 | 1.0 | 100.0 | нет | 0.0000475 |

Суммарные выбросы по предприятию

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.060656 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.009857 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.007160 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.008315 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.110182 |
| 0401 | Углеводороды | 0.020876 |

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.001279 |
| 2732 | Керосин | 0.019597 |

49