Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям»

824-09-ИГ

Том 1.3

2010

|  |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 3 «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям». 824-09-ИГ. Том 1.3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страницы). 824-09-С; Содержание тома; 2. 824-09-СП; Состав проектной документации; 3. 824-09-ТЧ; 1. Текстовая часть отчета; 4. 1.1. Введение; 5. 1.2. Объемы и методика работ; 6. 1.2.1. Объемы работ; 6. 1.2.2. Буровые работы; 6. 1.2.3. Опробование; 6. 1.2.4. Лабораторные работы; 7. 1.2.5. Камеральные работы; 7. 1.3. Изученность инженерно-геологических условий; 8. 1.4. Физико-географические условия; 8. 1.4.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ; 8. 1.4.2. Климатическая характеристика района изысканий; 8. 1.5. Инженерно-геологические условия трассы; 9. 1.5.1. Геолого-литологическое строение; 9. 1.5.2. Физико-механические свойства грунтов; 10-17. 1.6. Гидрогеологические условия участка работ; 17. 1.7. Заключение; 18-22. 1.8. Список нормативных документов; 23. 824-09-ТП; 2. Текстовые приложения; 24. 2.1. Техническое задание на проведение изысканий; 25. 2.2. Каталог координат горных выработок; 26. 2.3. Журнал описания инженерно-геологических выработок; 27-30. 2.4. Результаты лабораторных исследований; 31-37. 2.5. Копия свидетельства о допуске к работам; 38-39. 824-09-ГП; 3. Графические приложения; 40. 3.1. Схема расположения объекта; 41. 3.2. План газопровода М 1:2000 с точками бурения геологических скважин; 42. Примечание: - план трассы газопровода М 1:500 с точками бурения скважин и продольный профиль с нанесенной геологией см. проект (чертежи марки ГСН № № 3 -12). |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  | Мишанов |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  | Чуев |  |  | 04.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации Номер тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографичес-ким изысканиям. 1.3; 824-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 824-09-ЭХЗ; Электрохимическая коррозия. 3; 824-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусст-венные сооружения. 4; 824-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, вхо-дящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 824-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 824-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов.. 7; 824-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 824-09-СМ; Смета на строительство. 9; 824-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  | Курилова |  |  | 04.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1. Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текстовая часть |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  |  | Мишанов |  |  |  |  |  | 04.10 |  |  |  | П | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Чуев |  |  |  |  |  | 04.10 |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. 1. ВВЕДЕНИЕ Работы по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта на объекте: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в м/р Водники Кировского района г. Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижне-Курьинская, ул. Черниговская» были выполнены в конце января 2010 г. ООО «ГНГ-Пермь» на основании Муниципального контракта № 31 от 21 августа 2009 г. и на основании технического задания от 21 декабря 2009 г., выданного главным инженерном проекта ООО «ГНГ-Пермь» Куриловой Н.Н. Основные проектируемые сооружения – подземный газопровод высокого давления I категории, подземный газопровод низкого давления. Технические характеристики проектируемого газопровода представлены в техническом задании, см. текстовые приложения. Стадия проектирования – проектная документация. Цель работ – выполнение инженерно-геологических изысканий и изучение гидрогеологических условий в объеме, необходимом для разработки проектной документации и принятия проектных решений согласно действующих норм и технического задания, выданного заказчиком. Полевые инженерно–геологические работы проведены группой геологии ООО «ГНГ-Пермь» (маш. бур. установки Дмитриев А.В., геолог Застрогин А.А.) в период с 26 января по 2 марта 2010 г. Камеральная обработка полевых и лабораторных работ произведена инженерами-геологами Мишановым О. А. и Застрогиным А. А, текст отчета составлен Мишановым О. А. Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ГСХА (свидетельство № 07-10/65-09 от 10 ноября 2009 г., зав. лабораторией Портареску Е.Л.). Лабораторные исследования воды (водная вытяжка из грунтов) проведены на кафедре динамической геологии ПГУ (зав. кафедры Катаев В.Н., свидетельство № 07-10/47-08 от 26 августа 2009 г.). Материалы топографо-геодезических изысканий (ситуационный план участка работ в масштабе 1:2000, топографические планы в масштабе 1:500) предоставлены ООО «ГНГ - Пермь». Топографическая съемка выполнена группой топографии ООО «ГНГ-Пермь» в октябре-ноябре 2009 г. Система координат и система высот г. Перми. Отметки скважин взяты методом интерполяции. Точки бурения скважин нанесены на планы газопровода М 1:500 и М 1:2000, а геолого-литологические разрезы нанесены на профили проектируемого газопровода, разработанные ООО «ГНГ-Пермь». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. ОБЪЕМЫ И МЕТОДИКА РАБОТ 1.2.1. Объемы работ Инженерно-геологические изыскания проводились в соответствии с техническим заданием. Работы выполнены в соответствии с категорией сложности инженерно-геологических условий - II (согласно [3] и приведены в табл. 1). Таблица 1 №п/п; Виды работ; Единицы измерения; Объемы фактические. 1; 2; 3; 4. 1; Планово-высотная привязка горных выработок; точка; 16. 2; Механическое колонковое бурение скважин глубиной до 3,0 м, диаметром 76 мм, без обсадки; скв. п. м.; 16 48,0. 3; Отбор проб грунта ненарушенной структуры; проба; 14. 4; Водная вытяжка; проба; 3. 5; Отбор проб воды; проба; 2. 6; Лабораторные исследования; проба; 19. 7; Составление отчета; кол.; 1. ### 1.2.2. Буровые работы Бурение скважин производилось станком УКБ 12/25 механическим колонковым способом диаметром 76 мм, глубиной 3,0 – 5,0 м без обсадки в соответствии с требованиями [11]. В процессе бурения скважин производилось порейсовое описание всех встреченных литологических разновидностей грунтов с отражением их текстурных и структурных особенностей в соответствии с требованиями [1] и [3]. Производился отбор проб грунта ненарушенной структуры. Номенклатура грунтов определялась в соответствии с [2], [4]. После окончания работ скважины ликвидированы обратной засыпкой грунтов с трамбованием. 1.2.3. Опробование Отбор образцов грунта, их транспортировка и хранение производились в соответствии с требованиями [5]. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пробы грунта ненарушенной структуры из скважины отбирались из всех слоев, а при однородном разрезе через 0,5 м, начиная с 0,5 м. Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных исследований осуществлялись в соответствии с [18]. 1.2.4. Лабораторные работы По отобранным пробам грунта ненарушенной структуры определялись следующие показатели: - природная влажность; - плотность для всех видов грунтов и плотность частиц грунта; - границы текучести и раскатывания для суглинистых и глинистых грунтов; - гранулометрический состав для всех видов грунтов; - угол естественного откоса для песчаных грунтов; - потери при прокаливании; - осуществлялись химический анализ воды и водная вытяжка из грунтов с определением химического состава воды, агрессивности к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля. Определение свойств грунтов в лабораторных условиях производилось по [6], [7], [8], [10]. 1.2.5. Камеральные работы Камеральные работы велись непрерывно в течение всего времени производства полевых работ и после их окончания. В полевых условиях выполнялось ведение карты фактического материала и построение схематических геолого-литологических разрезов. Окончательная камеральная обработка инженерно-геологического обследования, буровых и лабораторных работ включила в себя: - камеральную обработку полевых материалов и результатов лабораторных исследований; - составление сводных таблиц результатов лабораторных определений свойств грунтов, содержащих частные и нормативные значения характеристик грунтов; - оформление фактического материала и других графических приложений к отчету; - нанесение геолого-литологического разреза на продольные профили газопровода; - составление текстовой части отчета. Камеральная обработка результатов лабораторных исследований производилась в соответствии с [9]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Отчет об инженерно-геологических изысканиях и приложения к нему удовлетворяют требованиям [1], [3]. 1.3. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ Сведения о ранее проведенных инженерно-геологических изысканиях на данной территории отсутствуют. 1.4. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 1.4.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ В административном отношении территория изысканий расположена в Кировском районе г. Перми в м/р Водники. Участок работ характеризуется относительно высокой плотностью коммуникаций и развитой инфраструктурой. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к I-II правобережным надпойменным террасам р. Кама, протекающей в 300 м в юго-западном направлении. Рельеф участка относительно ровный. Высотные отметки изменяются в пределах 102-118 м. Система высот – г. Перми. Система координат – г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. ## 1.4.2. Климатическая характеристика района изысканий Район работ согласно [16] относится к IB строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум 38о С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе-марте – 83%, минимальная – 60% в мае. Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм. Максимальная глубина промерзания грунтов 1,8 – 2,0 м. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см. 1.5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРАССЫ - 1.5.1. Геолого-литологическое строение В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные, аллювиальные, аллювиально-делювиальные отложения. Геолого-литологический разрез следующий (сверху вниз): Четвертичные биогенные отложения - bQ Отложения представлены: - почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,2 м (встречен во всех скважинах, кроме скв. №№ 4, 9, 11, 15, 16). Четвертичные техногенные отложения - tQ Насыпной грунт представлен: - супесью темно-коричневой до черной песчанистой пластичной, твердой мощностью 0,5-1,4 м (встречена в скв. №№ 3, 4, 15, 16). Давность отсыпки – более 5 лет. Четвертичные аллювиальные отложения – аQ Отложения представлены: - песок коричневый, светло-коричневый мелкий, средней крупности средней плотности, плотный, рыхлый малой степени водонасыщения, насыщенный водой мощностью 0,4-2,9 м (встречен всеми скважинами). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Четвертичные аллювиально-делювиальные отложения – аdQ Отложения представлены: - супесью темно-коричневой песчанистой твердой, пластичной, текучей мощностью 0,3-2,2 м (встречен в скв. №№ 1, 2, 4, 8-12, 14, 15). - суглинком коричневым, светло-коричневым, темно-коричневым легким/тяжелым песчанистым полутвердым, тугопластичным, текучим с примесью органических веществ, общей мощностью 0,4-3,7 м (встречен в скв. №№ 1, 2, 13, 14, 16). На участке работ были встречены слабые грунты в скв. №№ 4, 13 на глубине 0,2-2,8 м, представленные суглинком темно-коричневым легкими песчанистым текучим с примесью органических веществ (мощность 0,4 м) и супесью светло-коричневой песчанистой текучей (мощность 1,6-2,2 м). Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. В соответствии с приложением Б [3] участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям. - 1.5.2. Физико-механические свойства грунтов На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств и в соответствии с [4], [9] в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1 – насыпной грунт: супесь песчанистая твердая, пластичная (tQ); ИГЭ-2 – супесь песчанистая твердая, пластичная (аdQ); ИГЭ-3 – песок мелкий, средней крупности средней плотности, плотный, рыхлый малой степени водонасыщения, насыщенный водой (аQ); ИГЭ-4 – суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный (аdQ); ИГЭ-5 – супесь песчанистая текучая (аdQ); ИГЭ-6 – суглинок легкий песчанистый текучий с примесью органических веществ (аdQ). Почвенно-растительный слой в отдельный ИГЭ не выделен. Показатели физико-механических свойств грунтов представлены в таблицах 2-6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | Таблица 2 Показатели физико-механических свойств насыпного грунта: супеси песчанистой твердой, пластичной (tQ) (ИГЭ 1) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 2; 0,122-0,172; 0,147; 0,035; 0,238. Влажность на границе текучести; д.ед.; 2; 0,176-0,183; 0,180; 0,005; 0,028. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 2; 0,136-0,154; 0,145; 0,013; 0.090. Число пластичности; д.ед.; 2; 0,029-0,040; 0,035; 0,008; 0,229. Показатель текучести (консистенция) - твердая - пластичная; д.ед. д.ед.; 1 1; <0 0,621; <0 0,621. Плотность; г/см3; 2; 1,73-2,04; 1,89; 0,219; 0,116; 1,890; 1,890. Плотность частиц грунта; г/см3; 2; 2,68-2,69; 2,69; 0,007; 0,003; 2,690; 2,690. Плотность сухого грунта; г/см3; 2; 1,54-1,74; 1,64; 0,141; 0,086. Пористость; %; 2; 35,29-42,47; 38,88; 5,077; 0,131. Коэффициент пористости; д.ед.; 2; 0,545-0,738; 0,642; 0,136; 0,212. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 2; 0,443-0,849; 0,646; 0,287; 0,444. Модуль общей деформации; МПа; 2; 15*. Расчетное сопротивление грунта; кПа; 2; 180*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 2; 0; 0. 2-10; %; 2; 0; 0. 2-0,05; %; 2; 75,39-86,39; 80,89. 0,05-0,005; %; 2; 5,16-15,09; 10,12. <0,005; %; 2; 8,45-9,52; 8,99. * - согласно [13], табл. 49, 133 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Таблица 3 Показатели физико-механических свойств супеси песчанистой твердой, пластичной (аdQ) (ИГЭ 2) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 2; 0,167-0,190; 0,179; 0,016; 0,089. Влажность на границе текучести; д.ед.; 2; 0,172-0,226; 0,199; 0,038; 0,191. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 2; 0,148-0,199; 0,174; 0,036; 0,207. Число пластичности; д.ед.; 2; 0,024-0,027; 0,026; 0,002; 0,077. Показатель текучести (консистенция) - твердая - пластичная; д.ед. д.ед.; 1 1; <0 0,792; <0 0,792. Плотность; г/см3; 2; 1,62-1,84; 1,73; 0,156; 0,090; 1,730; 1,730. Плотность частиц грунта; г/см3; 2; 2,68; 2,68; 0,000; 0,000; 2,680; 2,680. Плотность сухого грунта; г/см3; 2; 1,36-1,58; 1,47; 0,156; 0,106. Пористость; %; 2; 41,17-49,20; 45,19; 5,678; 0,126. Коэффициент пористости; д.ед.; 2; 0,700-0,969; 0,835; 0,190; 0,228. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 2; 0,525-0,639; 0,582; 0,081; 0,139. Угол внутреннего трения; град.; 2; 18*. Удельное сцепление; кПа; 2; 9*. Модуль общей деформации; МПа; 2; 7*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 2; 0; 0. 2-10; %; 2; 0; 0. 2-0,05; %; 2; 78,56-82,53; 80,54. 0,05-0,005; %; 2; 9,53-11,91; 10,72. <0,005; %; 2; 7,94-9,53; 8,74. * - согласно [13], табл. 27, 28 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | Таблица 4 Показатели физико-механических свойств песка мелкого, средней крупности плотного, средней плотности, рыхлого малой степени водонасыщения, насыщенного водой (аQ) (ИГЭ 3) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 6; 0,062-0,150; 0,099; 0,035; 0,354. Плотность; г/см3; 6; 1,56-2,06; 1,74; 0,172; 0,099; 1,658; 1,599. Плотность частиц грунта; г/см3; 6; 2,65-2,66; 2,65; 0,004; 0,002; 2,647; 2,646. Плотность сухого грунта; г/см3; 6; 1,47-1,79; 1,58; 0,110; 0,070. Пористость; %; 6; 32,40-44,62; 40,45; 4,155; 0,103. Коэффициент пористости; д.ед.; 6; 0,479-0,806; 0,686; 0,109; 0,159. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 6; 0,207-0,830; 0,412; 0,228; 0,553. Угол внутреннего трения; град.; 6; 30*. Удельное сцепление; кПа; 6; 1*. Модуль общей деформации; МПа; 6; 23*. Расчетное сопротивление грунта для песка мелкого/средней крупности*; кПа; 6; 300 400. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 6; 0; 0. 2-10; %; 6; 0; 0. 2-0,05; %; 6; 84,91-98,41; 93,17. 0,05-0,005; %; 6; 1,59-13,53; 6,00. <0,005; %; 6; 0,00-1,56; 0,83. * - согласно [13], табл. 27, 28 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Таблица 5 Показатели физико-механических свойств суглинка легкого/тяжелого песчанистого полутвердого, тугопластичного (аdQ) (ИГЭ 4) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 2; 0,144-0,185; 0,165; 0,029; 0,176. Влажность на границе текучести; д.ед.; 2; 0,220-0,251; 0,236; 0,022; 0,093. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 2; 0,130-0,135; 0,133; 0,004; 0,030. Число пластичности; д.ед.; 2; 0,085-0,121; 0,103; 0,025; 0,243. Показатель текучести (консистенция) - полутвердая - тугопластичная; д.ед. д.ед.; 1 1; 0,106 0,455; 0,106 0,455. Плотность; г/см3; 2; 1,86-2,03; 1,95; 0,120; 0,062; 1,950; 1,950. Плотность частиц грунта; г/см3; 2; 2,70-2,71; 2,71; 0,007; 0,003; 2,710; 2,710. Плотность сухого грунта; г/см3; 2; 1,63-1,71; 1,67; 0,057; 0,034. Пористость; %; 2; 36,79-39,78; 38,29; 2,114; 0,055. Коэффициент пористости; д.ед.; 2; 0,582-0,661; 0,622; 0,056; 0,090. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 2; 0,588-0,861; 0,725; 0,193; 0,266. Угол внутреннего трения; град.; 2; 22*. Удельное сцепление; кПа; 2; 28*. Модуль общей деформации; МПа; 2; 16*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 2; 0; 0. 2-10; %; 2; 0; 0. 2-0,05; %; 2; 59,50-72,39; 65,94. 0,05-0,005; %; 2; 10,94-21,44; 16,19. <0,005; %; 2; 16,67-19,06; 17,87. * - согласно [13], табл. 27, 28 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | Таблица 6 Показатели физико-механических свойств супеси песчанистой текучей (аdQ) (ИГЭ 5) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 1; 0,184; 0,184. Влажность на границе текучести; д.ед.; 1; 0,179; 0,179. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 1; 0,157; 0,157. Число пластичности; д.ед.; 1; 0,022; 0,022. Показатель текучести (консистенция) - текучая; д.ед.; 1; >1; >1. Плотность; г/см3; 1; 2,06; 2,06. Плотность частиц грунта; г/см3; 1; 2,69; 2,69. Плотность сухого грунта; г/см3; 1; 1,74; 1,74. Пористость; %; 1; 35,32; 35,32. Коэффициент пористости; д.ед.; 1; 0,546; 0,546. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 1; 0,907; 0,907. Расчетное сопротивление грунта основания; кПа; 1; 150*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 1; 0; 0. 2-10; %; 1; 0; 0. 2-0,05; %; 1; 84,12; 84,12. 0,05-0,005; %; 1; 9,53; 9,53. <0,005; %; 1; 6,35; 6,35. * - согласно [13], табл. 47 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Таблица 7 Показатели физико-механических свойств суглинка легкого песчанистого текучего с примесью органического вещества (аdQ) (ИГЭ 6) Характеристика грунта; Еди- ницы изме- рения; Коли- чество опре- де- лений; Интервал значений; Норма- тивное значе- ние; Средне квадра- тичное откло- нение; Коэфф ициент вариа- ции; Расчетное значение при доверитель- ной вероятности. 0,85; 0,95. Природная влажность; д.ед.; 1; 0,366; 0,366. Влажность на границе текучести; д.ед.; 1; 0,341; 0,341. Влажность на границе раскатывания; д.ед.; 1; 0,269; 0,269. Число пластичности; д.ед.; 1; 0,072; 0,072. Показатель текучести (консистенция) - текучая; д.ед.; 1; >1; >1. Плотность; г/см3; 1; 1,81; 1,81. Плотность частиц грунта; г/см3; 1; 2,69; 2,69. Плотность сухого грунта; г/см3; 1; 1,33; 1,33. Пористость; %; 1; 50,74; 50,74. Коэффициент пористости; д.ед.; 1; 1,030; 1,030. Коэффициент водонасыщения; д.ед.; 1; 0,956; 0,956. Угол внутреннего трения; град.; 1; 12*. Удельное сцепление; кПа; 1; 12*. Модуль общей деформации; МПа; 1; 3*. Гранулометрический состав по фракциям в мм:. >10; %; 1; 0; 0. 2-10; %; 1; 0; 0. 2-0,05; %; 1; 65,06; 65,06. 0,05-0,005; %; 1; 19,85; 19,85. <0,005; %; 1; 15,09; 15,09. * - согласно [13], табл. 27, 28 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  | По степени пучинистости согласно [4, табл. Б. 27] пески средней крупности и мелкие средней плотности и рыхлые малой степени водонасыщения относятся к практически непучинистым грунтам; суглинок легкий песчанистый полутвердый – к слабопучинистым грунтам; суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный, песок мелкий насыщенный водой – к среднепучинистым грунтам; супесь песчанистая пластичная, текучая, суглинок легкий песчанистый текучий – к сильнопучинистым грунтам. Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале» (Оргтехстрой, Свердловск, 1974) нормативная глубина промерзания составляет для суглинистых грунтов 1,80 м; песков мелкий и средней крупности, супесчаных грунтов – 2,15 м. Согласно [12], табл.1-1а грунты по трудности разработки (способ разработки механизированным одноковшовым экскаватором) подразделяются следующим образом: - почвенно-растительный слой – 6-I (1,20); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая, пластичная – 22-I (1,89); - супесь песчанистая твердая, пластичная (adQ) – 22-I (1,73); - супесь песчанистая текучая (adQ) – 22-I (2,06); - песок мелкий, средней крупности (aQ) – 16-I (1,74); - суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный (аdQ) – 21-I, III (1,95); - суглинок легкий песчанистый текучий (аdQ) – 21-I (1,81). 1.6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА РАБОТ В период изысканий (конец января 2010 года) грунтовые воды в процессе бурения были встречены в скв. №№ 3, 4, 13,15. Появившийся и установившийся уровни отмечены на глубине 0,2-1,4 м (абс. отметки 100,32-107,53 м). Питание вод осуществляется в основном за счет атмосферных осадков и, возможно, за счет утечек из сетей водопроводов и канализации. Водовмещающими грунтами являются – пески ИГЭ-3, супеси ИГЭ-5, суглинки ИГЭ-6. Скважиной № 13, ввиду нарушения условий поверхностного стока, встречено небольшое локальное скопление воды в слое суглинка ИГЭ-6 в интервале 0,2-0,6 м. В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод типа «верховодка» до глубины 0,0-1,0 м и подтапливание отдельных участков (в районе скв. №№ 3, 4, 13), что подтверждается опросом местных жителей. Из отобранных проб грунтов был осуществлен химический анализ водной вытяжки из скв. №№ 1, 4, 10, глубина отбора проб 1,0-1,5 м, 2,5-3,0 м и 0,5-1,0 м соответственно. По проведенным исследованиям выявлено содержание ионов SO4 в количестве от 11,05 до 28,15 мг/кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | Cl- - 30-40 мг/кг; NO3 – 1,40-4,05 мг/кг; Fe закисной и окисной формы в общем количестве 6,45-62,35 мг/кг; содержание гумуса – 0,00165-0,00405 %; рН = 5,22-7,13. Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля от низкой до средней (в скв. № 1). Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя – низкая (скв. № 4). В процессе бурения были отобраны пробы воды из скважин № 4, 15 с глубины 1,4 м (пробы воды 4а, 15а). Согласно [17] по данным химического анализа вода неагрессивна по отношению к бетону нормальной проницаемости, неагрессивная к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и агрессивна по отношению к гипсам и ангидритам. Вода является среднеагрессивной к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. По химическому составу вода гидрокарбонатно-кальциевая. Минерализация воды составляет 419,41-430,44 мг/дм3; общая жесткость 4,63-5,00 мг/дм3. Результаты стандартного химического анализа воды приведены в текстовых приложениях. Результаты стандартного химического анализа водной вытяжки и воды приведены в результатах лабораторных исследований (см. текстовые приложения). # 1.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. В административном отношении территория изысканий расположена в Кировском районе г. Перми в м/р Водники. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к I-II правобережным надпойменным террасам р. Кама, протекающей в 300 м в юго-западном направлении. Рельеф участка относительно ровный. Высотные отметки изменяются в пределах 102-118 м. Система высот – г. Перми. Система координат – г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. 2. Район работ согласно [16] относится к IB строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  | Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5о С. Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой воздуха – 15,1о С, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,1о С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 47о С, абсолютный максимум 38о С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74%. Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в августе-марте – 83%, минимальная – 60% в мае. Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек и 24 м/сек соответственно. Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум в феврале – 31 мм. Максимальная глубина промерзания грунта 1,8 – 2,0 м. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная 35 см. 3. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные (ПРС), техногенные (супесь), аллювиальные (песок мелкий, средней крупности), аллювиально-делювиальные (супесь твердая, пластичная, текучая, суглинок полутвердый, тугопластичный) отложения. На участке работ были встречены слабые грунты в скв. №№ 4, 13 на глубине 0,2-1,4 м, представленные суглинком темно-коричневыми легкими песчанистым текучим с примесью органического вещества (мощность 0,4 м) и супесью светло-коричневой песчанистой текучей (мощность 1,6 м). Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств и в соответствии с [4], [9] в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1 – насыпной грунт: супесь песчанистая твердая, пластичная (tQ); ИГЭ-2 – супесь песчанистая твердая, пластичная (аdQ); ИГЭ-3 – песок мелкий и средней крупности, средней плотности и плотный, рыхлый малой степени водонасыщения, насыщенный водой (аQ); ИГЭ-4 – суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный (аdQ); ИГЭ-5 – супесь песчанистая текучая (аdQ); ИГЭ-6 – суглинок легкий песчанистый текучий с примесью органических веществ (аdQ). Почвенно-растительный слой в отдельный ИГЭ не выделен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 4. Расчетное значение сопротивления грунта основания (Rо) в соответствии с [13] составляет для насыпного грунта ИГЭ-1 (супеси песчанистой твердой, пластичной, tQ): Rо = 180 кПа; значение модуля деформации: Е = 15 МПа. Нормативные и расчетные характеристики супеси песчанистой твердой, пластичной (аdQ) ИГЭ-2 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,730 г/см3 ρI = 1,730 г/см3 ρII = 1,730 г/см3 cn = 9 кПа cI = 6 кПа cII = 9 кПа φn = 18о φI = 15,65о φII = 18о Е = 7 МПа. Расчетные значения характеристик ИГЭ-2 принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту: В расчетах оснований по деформациям γg=1,0; В расчетах по несущей способности: -для удельного сцепления γg (с)=1,5 -для угла внутреннего трения γg (φ)=1,15 (п.п 2.16 [15]). Нормативные и расчетные характеристики песка мелкого, средней крупности средней плотности, плотного, рыхлого малой степени водонасыщения, насыщенного водой (аQ) ИГЭ-3 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,740 г/см3 ρI = 1,599 г/см3 ρII = 1,658 г/см3 cn = 1 кПа cI = 0,67 кПа cII = 1 кПа φn = 30о φI = 27,27о φII = 30о Е = 23 МПа. Расчетные значения характеристик ИГЭ-3 принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту: В расчетах оснований по деформациям γg=1,0; В расчетах по несущей способности: -для удельного сцепления γg (с)=1,5 -для угла внутреннего трения γg (φ)=1,1 (п.п 2.16 [15]). Расчетное значение сопротивления грунта основания составляет для песка мелкого 300 кПа, для песка средней крупности 400 кПа. Нормативные и расчетные характеристики суглинка легкого/тяжелого песчанистого полутвердого, тугопластичного (аdQ) ИГЭ-4 приняты по лабораторным данным, частично обработаны методами матстатистики и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  |  | ρn = 1,950 г/см3 ρI = 1,950 г/см3 ρII = 1,950 г/см3 cn = 28 кПа cI = 18,67 кПа cII = 28 кПа φn = 22о φI = 19,13о φII = 22о Е = 16 МПа. Расчетные значения характеристик ИГЭ-4 принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту: В расчетах оснований по деформациям γg=1,0; В расчетах по несущей способности: -для удельного сцепления γg (с)=1,5 -для угла внутреннего трения γg (φ)=1,15 (п.п 2.16 [15]). Расчетное значение сопротивления грунта основания для супеси песчанистой текучей (аdQ) ИГЭ-5 приняты в соответствии с [13] рекомендуются принять 150 кПа. Нормативные и расчетные характеристики суглинка легкого песчанистого текучего с примесью органического вещества (аdQ) ИГЭ-6 приняты по лабораторным данным и в соответствии с [13] рекомендуются следующие: ρn = 1,810 г/см3 ρI = 1,810 г/см3 ρII = 1,810 г/см3 cn = 12 кПа cI = 8 кПа cII = 12 кПа φn = 12о φI = 10,43о φII = 12о Е = 3 МПа. Расчетные значения характеристик ИГЭ-6 принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту: В расчетах оснований по деформациям γg=1,0; В расчетах по несущей способности: -для удельного сцепления γg (с)=1,5 -для угла внутреннего трения γg (φ)=1,15 (п.п 2.16 [15]). 5. По степени пучинистости согласно [4, табл. Б. 27] пески средней крупности и мелкие средней плотности, рыхлые малой степени водонасыщения к практически непучинистым грунтам; суглинок легкий песчанистый полутвердый – к слабопучинистым грунтам; суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный, песок мелкий насыщенный водой – к среднепучинистым грунтам; супесь песчанистая пластичная, текучая, суглинок легкий песчанистый текучий – к сильнопучинистым грунтам. 6. Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале» (Оргтехстрой, Свердловск, 1974) нормативная глубина промерзания составляет для суглинистых грунтов 1,80 м; песков мелких и средней крупности, супесчаных грунтов – 2,15 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  | 7. В период изысканий (конец января 2010 года) грунтовые воды в процессе бурения были встречены в скв. №№ 3, 4, 13,15. Появившийся и установившийся уровни отмечены на глубине 0,2-1,4 м (абс. отметки 100,32-107,53 м). Питание вод осуществляется в основном за счет атмосферных осадков и, возможно, за счет утечек из сетей водопроводов и канализации. Водовмещающими грунтами являются – пески ИГЭ-3, супеси ИГЭ-5, суглинки ИГЭ-6. Скважиной № 13, ввиду нарушения условий поверхностного стока, встречено небольшое локальное скопление воды в слое суглинка ИГЭ-6 в интервале 0,2-0,6 м. В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод типа «верховодка» до глубины 0,0-1,0 м и подтапливание отдельных участков (в районе скв. №№ 3, 4, 13), что подтверждается опросом местных жителей. По химическому составу вода гидрокарбонатно-кальциевая. Минерализация воды составляет 419,41-430,44 мг/дм3; общая жесткость 4,63-5,00 мг/дм3. Согласно [17] по данным химического анализа вода неагрессивна по отношению к бетону нормальной проницаемости, неагрессивная к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и агрессивна по отношению к гипсам и ангидритам. Вода является среднеагрессивной к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. 8. Согласно [12], табл.1-1а грунты по трудности разработки (способ разработки механизированный одноковшовым экскаватором) подразделяются следующим образом: - почвенно-растительный слой – 6-I (1,20); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая, пластичная – 22-I (1,89); - супесь песчанистая твердая, пластичная (adQ) – 22-I (1,73); - супесь песчанистая текучая (adQ) – 22-I (2,06); - песок мелкий, средней крупности (aQ) – 16-I (1,74); - суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный (dQ) – 21-I, III (1,95); - суглинок легкий песчанистый текучий (dQ) – 21-I (1,81). 9. В ходе камеральной обработки полевых и лабораторных данных были оформлены планы фактического материала и построены геолого-литологические разрезы на продольных профилях проектируемого газопровода (чертежи марки ГСН № 3-12). Данные графические приложения находятся в материалах проекта. 10. В целом, инженерно-геологические и гидрогеологические условия исследуемой территории благоприятны для строительства проектируемого газопровода. Однако, при проектировании необходимо учесть возможность подтапливания отдельных участков площадки работ, а также наличие в геолого-литологическом разрезе сильнопучиистых грунтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  |  | # 1.8. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ - ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. - ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. - ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. - ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. - ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. - ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний. - ГОСТ 23740-79. (с попр.1980) Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ. - РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ, М., Госстрой России, 1998 г. - ГЭСН 2001-01 (с изм от 20 октября 2002 г.). Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. - Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) М., Стройиздат, 1986 г. - СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М., Минстрой России, 1977. - СП 11-103-97 «Инженерно – гидрометеорологические изыскания». - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1.Общие правила производства работ. М., Госстрой России, 1997г. - ВНМД 34-78 (Стройизыскания) Руководство по полевой документации инженерно-геологических работ при изысканиях для строительства. - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. М., ГК СССР по делам строительства, 1983 г. - СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М., 2003. – 56 с. - СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. 1985 г. - ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. - М., 2000 г. - Рекомендации по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения. – Свердловск, 1974 г. Составил: Исполнитель ____________ /Мишанов О. А./ Проверил: Руководитель группы ____________ / Чуев А. А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |