Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ-Пермь» «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул.Оханская, ул.Юнг Прикамья, ул.Батумская, ул.Нижнекурьинская, ул.Черниговская» Проектная документация Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» 824-09-ООС Том 6 Главный инженер Н.Н.Курилова Главный инженер проекта Н.Н.Курилова 2010

Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ-Пермь» «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул.Оханская, ул.Юнг Прикамья, ул.Батумская, ул.Нижнекурьинская, ул.Черниговская» Проектная документация Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» 824-09-ООС Том 6 2010

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 824-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 824-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 824-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 824-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 824-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 824-09-СМ; Смета на строительство. 9; 824-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  |  | П | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | . | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Вотинова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома | # ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 824-09-ООС.2; Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова; 81-101. 2. Общие положения; 81. 2.1 Характеристика района строительства; 81. 2.2 Характеристика почвенного покрова района строительства; 82. 2.3 Ведомость земель, занимаемых под строительство газопроводов в Кировском районе г.Перми, м-н Водники; 83. 2.4 Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве; 83. 2.5 Гидрогеология; 84. 2,6 Прогнозируемое нарушение почвенного и растительного покрова при строительстве газопровода; 84. 2.7 Объемы работ по восстановлению (рекультивации) земель; 84. 2.8 Методы производства работ по воспроизводству земельного покрова; 85. 2.9 Календарные сроки выполнения работ по технической рекультивации; 86. 2.10 Сдача нарушенных земель в эксплуатацию; 86. 2.11 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах; 86. 2.12 Технико-экономические показатели рекультивации земель; 87. 2.13 Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства; 88. 2.14 Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий; 89. 2.14.1 Расчет стоимости; 89. 2.14.2 Сводка затрат; 90. 2.14.3 Расчет арендной платы; 91. 2.14.4 Расчет налога на землю; 96. 2.14.5 Расчет стоимости восстановления нарушенных земель; 101. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 824-09-ООС.3; Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов; 102-107. 3. Общие положения; 102. 3.1 Количество, характеристика и обращение с отходами при выполнении строительно-монтажных работ; 102. 3.2 Таблица 1. Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при строительстве линейной части газопровода; 103. 3.3 Таблица 2. Состав и физико-химические свойства отходов; 104. 3.4 Расчет норматива ТБО на период строительства; 106. 3.5 Таблица 3. Перечень предприятий, принимающих отходы на переработку; 107. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Мероприятия по охране атмосферного воздуха» 1.Общие сведения о проектируемом объекте Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне «Водники» Кировского района г.Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. Назначение объекта – газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). В административном отношении рассматриваемый участок – микрорайон «Водники» - расположен в Кировском районе г.Перми и представляет собой участки малоэтажной и многоэтажной застройки. Проектируемый линейный объект – газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения жилых домов и на пищеприготовление. Общая протяженность газопровода составит 2200,5 метров, из них: стальной 69,0 метров, полиэтиленовый 2131,5 метр. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной газопровод высокого давления 1 категории от точки врезки до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП1; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП1; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления от ШРП1 до ШРП2; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП2; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП2 вдоль улиц. Для снижения давления газа с высокого 1 категории (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа) и поддержании его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП1) с основной и резервной линиями редуцирования, с газовым обогревом. Для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (0,0025 МПа) и поддержании его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-С (ШРП2) с основной и резервной линиями редуцирования, с газовым обогревом. От ШРП1 в южном направлении расположена граница территории больницы на расстоянии ~ 74 метра. Ближайшая жилая зона от ШРП2 расположена в юго-восточном направлении на расстоянии ~ 22 метра по ул. Юнг Прикамья, 11 (одноэтажный дом). В данном разделе определены выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации и строительстве газопровода. Расчеты рассеивания выполнены по программе «Эколог», версия 3,0. Анализ расчетов показал соблюдение санитарных норм атмосферного воздуха при эксплуатации и строительстве газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Вотинова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  |  | «Мероприятия по охране | П | 1 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | атмосферного воздуха» | # ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.1 Проектируемый газопровод как источник загрязнения атмосферы Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне «Водники» Кировского района г.Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. Назначение объекта – газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). Общая протяженность газопровода составит 2339,5 метров, из них: полиэтиленовый 2270,5 метров, стальной 69,0 метров. Газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотой сгорания 7950 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3. Для снижения давления газа с высокого 1 категории (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа) и поддержании его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП1) с основной и резервной линиями редуцирования, с газовым обогревом. Для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (0,0025 МПа) и поддержании его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-С (ШРП2) с основной и резервной линиями редуцирования, с газовым обогревом Трасса газопровода оснащена различными видами ЗРА и фланцевыми соединениями. В общей сложности на трассе запроектировано 59 элементов различных ЗРА и фланцевых соединений. При эксплуатации газопровода от всех источников, имеющих место на трассе газопровода, возможны выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: метан, этантиол, азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид и бенз(а)пирен. Бенз(а)пирен обладает первым классом опасности. При совместном присутствии в выбросах: диоксида азота и диоксида серы, данные компоненты обладают эффектом неполной суммации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.2 Обоснование полноты и достоверности исходных данных Исходные данные для определения выбросов в атмосферу при эксплуатации газопровода, при строительстве газопровода и влияние этих выбросов на окружающую среду взяты из проектной документации. Выбросы, образующиеся при эксплуатации проектируемого газопровода, определены по «Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования», РД 39-142-00. Эксплуатация дорожной техники, автотранспорта и бензиновой электростанции, используемых при строительных работах, сопровождается выбросами вредных веществ в атмосферу, которые определены по программе «АТП-Эколог», версия 3,0. Процесс разработки грунта сопровождается выбросами пыли, которые определены по «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2000 г. Выбросы при обогреве ШРП определены по «»Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час». М.,1999 г. Методики, используемые для определения выбросов, имеют место в «Перечне методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, используемых в 2009 году при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух». Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 -09-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Таблица 3.1

# 1.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Наименование вещества | ПДКмр ПДКсс ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | #### Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/г | г/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 Азота диоксид | 0,200 0,040 | 3 | 0,001 | 0,00008 |
| 0304 Азота оксид | 0,400 0,060 | 3 | 0,0002 | 0,00001 |
| 0330 Сера диоксид | 0,500 0,050 | 3 | 0,000008 | 4*10-7 |
| 0337 Углерод оксид | 5,000 3,000 | 4 | 0,003 | 0,0002 |
| ### 0703 Бенз(а)пирен | - 1Нг/м3 | 1 | 4*10-11 | 2*10-12 |
| ### 0410 Метан | 50,0 | - | 2,101 | 0,039 |
| ### 1728 Этантиол | 5*10-5 - | 3 | 0,00005 | 9,8*10-7 |
| ### Всего |  |  | 2,105 |  |

Таблица 3,5

## 1.4 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

ШРП1

| ## Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, доли ПДК | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрации |  | Принадлежность источника (цех, участок..) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория больницы | № источника на карте-схеме | Вклад, доли ПДК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 Азота диоксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП1 |
| 0304 Азота оксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП1 |
| 0330 Сера диоксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП1 |
| 0337 Углерод оксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП1 |
| 0703 Бенз(а)пирен | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП1 |
| 0410 Метан | 0,00 | 1 | 0,00 | ЗРА. ШРП1 |
| 1728 Этантиол | 0,06 | 1 | 0,06 | ЗРА. ШРП1 |

Таблица 3,5

## 1.4.1 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

ШРП2

| ## Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, доли ПДК | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрации |  | Принадлежность источника (цех, участок..) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЖЗ | № источника на карте-схеме | Вклад, доли ПДК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 Азота диоксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП2 |
| 0304 Азота оксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП2 |
| 0330 Сера диоксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП2 |
| 0337 Углерод оксид | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП2 |
| 0703 Бенз(а)пирен | < 0,01 | 2 | < 0,01 | Обогрев ШРП2 |
| 0410 Метан | 0,01 | 1 | 0,01 | ЗРА. ШРП2 |
| 1728 Этантиол | 0,20 | 1 | 0,20 | ЗРА. ШРП2 |

|  |  |  | 1.5 | Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произ- | Ц | Источники выде- |  | Число | Наиме- | Чис- | № | Высо | Диам. | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты на карте-схеме, м |  |  |  |  | Наименова- |
| водство | е | ления загрязн. |  | часов | нование | ло | ис- | та | устья | смеси на выходе |  |  | точ.ист.,центра |  |  | второго |  | ние газооч-х |
|  | х | веществ |  | рабо- | ист-ка | ис- | точ- | ист-ка | трубы | из источника выброса |  |  | груп.ист. или |  |  | конца |  | установок и |
|  |  | наиме- | колич | ты в | выброса | точн | ника | выб- |  | ск-ть, | V на 1 | т-ра, | одного конца |  |  | лин-го |  | меропр-й по |
|  |  | нование | обор-я | год | вредных | выб- |  | роса |  | м/с | трубу, | С | лин-го ист-ка |  |  | ист-ка |  | сокращению |
|  |  |  | шт |  | вещ-в | роса |  |  |  |  | м3/с |  |  |  |  |  |  | выбросов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
|  | Газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района г.Перми ШРП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА. ГСГО-МВ/25-06-С. |  |  | 1 | 8760 | н/орг. | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | -3,0 | 0 |  | 3,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина 3,0 |  |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО |  |  | 1 | 5000 | труба | 1 | 2 | 4 | 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |

ШРП2

| ЗРА. ГСГО- МВ/25- С. |  |  | 1 | 8760 | н/орг. | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | -3,0 | 0 |  | 3,0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина 3,0 |  |  |  |  |
| Обогрев ГСГО |  |  | 1 | 5000 | труба | 1 | 4 | 4 | 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |

| В-ва по к-рым | Ср.экспл. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| произв-ся газо | степень | Код | Наименование |  | Выбросы |  | Год |  |
| очистка | очистки,% | вещества | вещества | загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| коэф-т обеспе | макс.сте |  |  |  |  |  |  |  |
| ченности газо- | пень очист- |  |  |  |  |  |  |  |
| очисткой, % | ки, % |  |  | г/с | мг/м3 | т/г |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| 1 |  | 410 | Метан | 0,020 | - | 1,050 | 2010 |  |
|  |  | 1728 | Этантиол | 0,00000048 | - | 0,000025 | 2010 |  |
| 2 |  | 301 | Азота диоксид | 0,00004 | 80 | 0,0006 | 2010 |  |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,000006 | 12 | 0,0001 | 2010 |  |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000002 | 0,4 | 0,000004 | 2010 |  |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,00009 | 180 | 0,0017 | 2010 |  |
|  |  | 703 | Бенз(а)пирен | 1*10-12 | - | 2*10-11 | 2010 |  |

| 3 |  | 410 | Метан | 0,019 | - | 1,051 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1728 | Этантиол | 0,00000048 | - | 0,000025 | 2010 |
| 4 |  | 301 | Азота диоксид | 0,00004 | 80 | 0,0006 | 2010 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,000006 | 12 | 0,0001 | 2010 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000002 | 0,4 | 0,000004 | 2010 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,00009 | 180 | 0,0017 | 2010 |
|  |  | 703 | Бенз(а)пирен | 1*10-12 | - | 2*10-11 | 2010 |

|  |  |  | 1.6 Определение категории опасности проектируемого объекта 0301 Азота диоксид: (0,001/0,04)1 = 0,03 0304 Азота оксид: (0,0002/0,06)1 = 0,00 0330 Сера диоксид: (0,000008/0,05)1 = 0,00 0337 Углерод оксид: (0,003/3)0,9 = 0,00 0703 Бенз(а)пирен: (4*10-11/0,000001)1,7 = 0,00 0410 Метан:(2,101 /50)1 = 0,04 1728 Этантиол:(0,00005/0,00005)1 = 1,00 Сумма КОП = 1,07. Проектируемый газопровод относится к 4 категории опасности. 1.7 Контроль за нормативами ПДВ Разработка мероприятий по контролю за нормативами выбросов, образующихся через не плотности запорно-регулирующей арматуры, нецелесообразна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

1.8 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 3.6

| Производство, цех, участок | Номер источника выброса | Проектируемое положение на 2010 г. |  |  | ПДВ |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г / с | т/ год |  | г / с |  | т/ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| При эксплуатации газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ШРП1 | 2 | 0,00004 |  | 0,0006 |  | 0,00004 | 0,0006 | 2010 |
| Обогрев ШРП2 | 4 | 0,00004 |  | 0,0006 |  | 0,00004 | 0,0006 | 2010 |
| Итого |  | 0,00008 |  | 0,001 |  | 0,00008 | 0,001 |  |
| Азота оксид (0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ШРП1 | 2 | 0,000006 |  | 0,0001 |  | 0,000006 | 0,0001 | 2010 |
| Обогрев ШРП2 | 4 | 0,000006 |  | 0,0001 |  | 0,000006 | 0,0001 | 2010 |
| Итого |  | 0,00001 |  | 0,0002 |  | 0,00001 | 0,0002 |  |
| Сера диоксид (0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ШРП1 | 2 | 0,0000002 | 0,000004 |  | 0,0000002 |  | 0,000004 | 2010 |
| Обогрев ШРП2 | 4 | 0,0000002 | 0,000004 |  | 0,0000002 |  | 0,000004 | 2010 |
| Итого |  | 0,0000004 | 0,000008 |  | 0,0000004 |  | 0,000008 |  |
| Углерод оксид (0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ШРП1 | 2 | 0,00009 | 0,0017 |  | 0,00009 |  | 0,0017 | 2010 |
| Обогрев ШРП2 | 4 | 0,00009 | 0,0017 |  | 0,00009 |  | 0,0017 | 2010 |
| Итого |  | 0,0002 | 0,003 |  | 0,0002 |  | 0,003 |  |
| Метан (0410) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА. ШРП1 | 1 | 0,020 | 1,050 |  | 0,020 |  | 1,050 | 2010 |
| ЗРА. ШРП2 | 3 | 0,019 | 1,051 |  | 0,019 |  | 1,051 | 2010 |
| Итого |  | 0,039 | 2,101 |  | 0,039 |  | 2,101 |  |
| Бенз(а)пирен (0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев ШРП1 | 2 | 1*10-12 | 2*10-11 |  | 1*10-12 |  | 2*10-11 | 2010 |
| Обогрев ШРП2 | 4 | 1*10-12 | 2*10-11 |  | 1*10-12 |  | 2*10-11 | 2010 |
| Итого |  | 2*10-12 | 4*10-11 |  | 2*10-12 |  | 4*10-11 |  |
| Этантиол ( 1728 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА. ШРП1 | 1 | 4,8*10-7 | 0,000025 |  | 4,8*10-7 |  | 0,000025 | 2010 |
| ЗРА. ШРП2 | 3 | 4,8*10-7 | 0,000025 |  | 4,8*10-7 |  | 0,000025 | 2010 |
| Итого |  | 9,8*10-7 | 0,00005 |  | 4,8*10-7 |  | 0,00005 |  |
| Всего |  |  | 2,105 |  |  |  | 2,105 |  |

|  |  |  | 1.9 Анализ результатов расчетов рассеивания Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, образующихся при эксплуатации газопровода и его строительстве выполнены в соответствии с ОНД-86 «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» по программе УПРЗА «Эколог», версия 3,0, разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург. Расчеты рассеивания выбросов выполнены: при эксплуатации газопровода отдельно для двух ГСГО (расстояние между ГСГО составляет по прямой ~ 850 метров). Расчеты выполнены на площади 200*200 метров, с шагом сетки 10 метров, для зимнего времени эксплуатации, без учета фоновых загрязнений. Отсутствие фоновых загрязнений согласно письма ГУ «Пермский ЦГМС» и (11). В качестве источников выбросов, при эксплуатации газопровода, показаны: 1)площадка размещения ШРП1(ЗРА) и 2) обогрев ШРП1, 3)площадка размещения ШРП2 (ЗРА) и 4)обогрев ШРП2. Анализ загрязнения атмосферы проводили, определяя максимальные загрязнения приземного слоя, а также загрязнения на границе расположения территории больницы и ближайшей жилой зоны. Наибольшие загрязнения атмосферы при эксплуатации ШРП1 будут наблюдаться при выбросах этантиола и составят на границе территории больницы 0,20 ПДК. Выбросы метана в жилой зоне не создают загрязнений выше 0,01 ПДК. Выбросы других компонентов при поступлении в атмосферу не создают загрязнений выше 0,01 ПДК. Наибольшие загрязнения атмосферы при эксплуатации ШРП2 будут наблюдаться при выбросах этантиола и составят на границе жилой зоны 0,06 ПДК. Выбросы метана в жилой зоне не создают загрязнений выше 0,01 ПДК. Выбросы других компонентов при поступлении в атмосферу не создают загрязнений выше 0,01 ПДК. Выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере, образующихся в процессе производства строительных работ, для летнего времени, с учетом фоновых загрязнений (согласно письма ГУ «Пермский ЦГМС»). При расчетах рассеивания фон учтен как «+». В качестве источников выбросов показаны: 1)работа дорожной техники и пересыпки грунта, 2) строительство участков газопровода бестраншейным способом (ННБ), 3) разъезд автотранспорта и 4)использование бензиновой электростанции. Анализ загрязнения атмосферы проводили, определяя максимальные приземные концентрации. Все компоненты, поступающие в атмосферу при производстве строительных работ, не будут нарушать санитарных норм атмосферного воздуха. 1.10 Выводы. Анализ загрязнения атмосферы выбросами при эксплуатации газопровода и его строительстве показывает соблюдение санитарных норм. Считаем, что строительство газопровода в микрорайоне «Водники» Кировского района города Перми и его эксплуатация возможны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС1 -ООС |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.11 Литература 1. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды», М.,2002. 2.Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», Москва,1999. 3.ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 4. «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования», РД 39-142-00. Краснодар,2000. 5. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. 6. «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2000 г. 7. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М,1998. 8. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М, 1998 г. 9. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час». М., 1999. 10. «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух». Санкт-Петербург, 2008 г. 11. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2005 г. 12. СП 42-101-2003 13. ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды». 14. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.12 Определение выбросов в атмосферу при эксплуатации газопровода Уплотнения неподвижные Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения, применяемые для газопровода, проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и др. неподвижных соединений фланцевого типа, а также уплотнения и затворы запорно-регулирующей арматуры, и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность: Yну = ∑ ∑ qну * hi * Хну * Сi ; Запорно - регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны) Yну- суммарная утечка j-го компонента через неподвижные соединения в целом по установке, мг/с qну = 5,83 - величина утечки потока i-го вида через одну запорно-регулирующую единицу, мг/с ni = 39 - число неподвижных ЗРА на потоке ni = 12 - число неподвижных ЗРА на площадке размещения ШРП1 ni = 11 - число неподвижных ЗРА на площадке размещения ШРП2 хну = 0,293 – доля ЗРА на потоке, потерявших герметичность в долях единицы Сметан = 1 – массовая концентрация углеводородов в потоке, в долях единицы 0,678 кг/м3 – плотность газа 16 мг/м3 – одоризация газа Метан: 5,83 * 39 * 0,293 * 1* 3600 * 8760* 10-9 = 2,101 т/г (с трассы газопровода) 5,83 мг/с * 12 * 0,293 * 10-3 = 0,020 г/с (с площадки размещения ШРП1) 5,83 мг/с * 11 * 0,293 * 10-3 = 0,019 г/с (с площадки размещения ШРП2) Этантиол: 2,101 т/г газа составляет 3099 м3/г 3099 м3/г * 0,016 г/м3 * 10-6 = 0,00005 т/г (с трассы газопровода) 0,020 г/с составляет 0,00003 м3/с 0,00003 м3/с * 0,016 г/м3 = 4,8 *10-7 г/с (с площадки размещения ШРП1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 0,019 г/с составляет 0,00003 м3/с 0,00003 м3/с * 0,016 г/м3 = 4,8 *10-7 г/с (с площадки размещения ШРП2) Фланцевые соединения qну = 0,20 мг/с – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение hi = 20 – число фланцевых соединений на потоке Хну = 0,03 – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность Метан: 0,20 мг/с * 0,03* 1* 20 * 3600 * 8760 * 10-9 = 0,004 т/г Этантиол: 0,004 т/г газа составляет 6,0 м3/г 6,0 м3/г * 0,016 г/м3 * 10-6 = 1*10-7 т/г Т.о. выбросы при эксплуатации газопровода составят: Метан: 2,101 т/г , 0,020 г/с (с площадки размещения ШРП1) и 0,019 г/с (с площадки размещения ШРП2) Этантиол: 0,00005 т/г , 4,8*10-7 г/с (с площадки размещения ШРП1) и 4,8*10-7 г/с (с площадки размещения ШРП2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Источник №2 = №4. Обогрев ГСГО.

Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч.

Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’"

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.

Программа учитывает ’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2007  ’Котельные’ (Версия 3.4).

Название объекта: Микрорайон "Водники"

Название источника: Обогрев ГСГО

Площадка: 0  Цех: 0  Источник: 2  Вариант: 0

Выброс источника:

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0000358 | 0.000646 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000058 | 0.000105 |
| 0330 | Cера диоксид | 0.0000002 | 0.000004 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0000922 | 0.001665 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0,000000000001 | 0.00000000002 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Газ природный . Протокол №21-10 от 19 октября 2009г

Тип топлива: Газ

Характер топлива: Газ

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.0277[л/с]

Котел водогрейный.

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Вр = В = 0.5[тыс.м3/год]

Вр’ = В’ = 0.0277[л/с] = 0.0000277[м3/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 33.29[МДж/м3]

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (Kno2, Kno2’).

Котел водогрейный.

Время работы котла за год Time = 5000[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 0.00092[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 0.00092[МВт]

Kno2 = 0.0113*(Qт**0.5)+0.03 = 0.0303436[г/МДж]

Kno2’ = 0.0113*(Qт’**0.5)+0.03 = 0.0303431[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t).

Температура горячего воздуха tгв = 30[°С]

t = 1+0.002*(tгв-30) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a).

Котел работает в соответствии с режимной картой.

a = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (r).

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0[%]

r = 0.16*(r**0.5) = 0

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d).

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0[%]

d = 0.022* = 0

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*k*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 0.5*33.29*0.0303436*1.6*1*1*(1-0)*(1-0)*0.001=0.0008081 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*k*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 0.0000277*33.29*0.0303431*1.6*1*1*(1-0)*(1-0)=0.0000448 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 0.0001051 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0000058 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 0.0006465 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.0000358 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.0277 [л/с] = 0.00003 [м3/c]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr’ серы)

Sr серы = 0.00061[%] (для валового)

Sr’ серы = 0.00061[%] (для максимально-разового)

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr)

Sr = 0.94*H2S=0[%]

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0[%]

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’):

Тип топлива : Газ

so2’ = 0

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (so2’’): 0

Плотность топлива (Рг): 0.678

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*(Sr серы + Sr)*(1-so2’)*(1-so2’’)*Рг = 0.0000041 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*(Sr серы + Sr)*(1-so2’)*(1-so2’’)*1000*Рг = 0.0000002 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.0277 [л/с] = 0.00003 [м3/c]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Газ. R=0.5

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.29 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 3.329 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 0.0016645 [т/год]

Mco’ = B’*Cco*(1-q4/100) = 0.0000922 [г/с]

4. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kд).

Kд = 2.6-3.2*(Dотн-0.5) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр).

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0[%]

Kр = 4.15*0+1 = 1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст).

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0

Kст = Kст’/0.14+1 = 1

Теплонапряжение топочного объема (Qv).

Расчётный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):

Вр = Вн*(1-q4/100) = 0.00003[кг/с (м3/c)];

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.00003[кг/с (м3/с)];

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33290[кДж/кг (кДж/м3)];

Объем топочной камеры (Vт): 0.01[м3];

Qv = Bp*Qr/Vт = 0.00003*33290/0.01 = 99.87[кВт/м3].

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.05;

Cбп’ = 0.000001*(((0.11*Qv-7)/Exp(3.5*(T’’-1))*Kд*Кр*Kст = 0.0000033 [мг/м3]

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Cбп = Cбп’*T’’/О = 0.0000025 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по составу топлива. Топливо газообразное.

Состав топлива:

CO = 0.059[%]

CO2 = 0[%]

H2 = 0[%]

H2S = 0[%]

CH4 = 98.73[%]

C2H6 = 0.33[%]

C3H8 = 0.079[%]

C4H10 = 0.0237[%]

C5H12 = 0.0017[%]

O2 = 0.0077[%]

N2 = 0.76[%]

Влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа d = 0 [г/м3]

Vo = 0.0476*(0.5*CO+0.5*H2+1.5*H2S+Сумма((m+n/4)*CmHn)-O2) = 9.4818938 [м3/м3])

Vв = 0.01*(H2+H2S+0.5*Сумма(n*CmHn)+0.124*d)+0.0161*Vo = 2.1416055 [м3/м3]

Vг = 0.01*(CO2+CO+H2S+Сумма(m*CmHn))+0.79*Vo+N2/100+Vв = 10.6377946 [м3/м3]

Vсг = Vг+(o-1)*Vo-Vв = 12.2889466 [м3/м3]

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 0.5[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.0001[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0000025 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0000025*12.289*0.5*0.000001 = 0.00000000002 [т/год]

Mбп’ = 0.0000025*12.289*0.0000997*0.000278 = 0 [г/с]

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-1041

Предприятие номер 3718; Микрорайон "Водники". ШРП1.

Город Пермь

Район  Кировский

Разработчик Фирма "ИНТЕГРАЛ"

Вариант исходных данных: 1,  Исходные данные

Вариант расчета: Расчет. ШРП1.

Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,4° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Параметры источников выбросов

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | ЗРА. ШРП1. |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -3,0 |  |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 | 3,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0410 |  | Метан |  |  | 0,0200000 |  |  |  | 1,0500000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,011 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,011 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1728 |  | Этантиол (Этилмеркаптан) |  |  | 0,0000005 |  |  |  | 0,0000250 |  |  |  | 1 |  |  | 0,274 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,274 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | Обогрев ШРП1 |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,05 |  | 0,0005 |  |  | 0,25465 |  | 100 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0000400 |  |  |  | 0,0006000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0000060 |  |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0000002 |  |  |  | 0,0000040 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0000900 |  |  |  | 0,0017000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  | 1,000000e-12 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50 | 50 | 1 | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с * 10 | 0,000001 | 0,00001 | 1 | Нет | Нет |
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,00005 | 0,00005 | 1 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 10 | 10 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | -74,00 | 2 | на границе жилой зоны | Территория больницы |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0052695 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0003952 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0000105 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0004743 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000026 |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | 0,0033000 |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0410  Метан

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0,01 | 270 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Вещество: 1728  Этантиол (Этилмеркаптан)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | 0 | 0,26 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0410   Метан

| 1 | 0 | -74 | 2 | 2,3e-3 | 0 | 0,93 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 1728   Этантиол (Этилмеркаптан)

| 1 | 0 | -74 | 2 | 0,06 | 0 | 0,93 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-1041

Предприятие номер 3719;  Микрорайон "Водники". ШРП2

Адрес предприятия: , Кировский район г.Перми

Разработчик Фирма "ИНТЕГРАЛ"

Вариант исходных данных: 1,  Исходные данные. ШРП2

Вариант расчета:  Расчет. ШРП2

Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,4° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Параметры источников выбросов

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| % | 0 | 0 | 1 | ЗРА. ШРП2. |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -3,0 |  |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 | 3,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0410 |  | Метан |  |  | 0,0190000 |  |  |  | 1,0500000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,011 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,011 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1728 |  | Этантиол (Этилмеркаптан) |  |  | 0,0000005 |  |  |  | 0,0000250 |  |  |  | 1 |  |  | 0,274 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,274 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 2 | Обогрев ШРП2 |  | 1 | 1 | 4,0 |  | 0,05 |  | 0,0005 |  |  | 0,25465 |  | 100 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0000400 |  |  |  | 0,0006000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0000060 |  |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0000002 |  |  |  | 0,0000040 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0000900 |  |  |  | 0,0017000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  | 1,000000e-12 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50 | 50 | 1 | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с * 10 | 0,000001 | 0,00001 | 1 | Нет | Нет |
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,00005 | 0,00005 | 1 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 10 | 10 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 12,00 | -20,00 | 2 | на границе жилой зоны | Ул.Юнг Прикамья, 11 |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0052695 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0003952 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0000105 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0004743 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000026 |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | 0,0033000 |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0410  Метан

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | 0 | 0,01 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Вещество: 1728  Этантиол (Этилмеркаптан)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | 0 | 0,26 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0410   Метан

| 1 | 12 | -20 | 2 | 7,8e-3 | 329 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 1728   Этантиол (Этилмеркаптан)

| 1 | 12 | -20 | 2 | 0,20 | 329 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.14 Определение выбросов в атмосферу

при строительстве газопровода

|  |  |  | Строительные работы как источники загрязнения атмосферы Проектной документацией на строительство газопроводов в микрорайоне «Водники» Кировского района предусматривается: - строительство надземного газопровода из стальных труб; - строительство подземного газопровода из стальных труб; - строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб; - установка двух газорегуляторных шкафных пунктов. Общая продолжительность строительства составляет 6,0 месяцев. Трасса проектируемого газопровода пересекает существующие улицы со щебеночным и асфальтобетонным покрытием, железнодорожные пути, воздушные линии электропередачи, подземные кабели связи и электроснабжения, телевизионный кабель, каналы теплотрассы подземные и наземные, сети газоснабжения и канализации ливневой. При определении методов производства работ приняты следующие основные положения: - применение комплексной механизации строительно-монтажных работ; - очередность работ принята с учетом совмещения по времени выполнения всех видов работ. Предварительную планировку и обратную засыпку выполнить бульдозером. Разработку грунта в траншеях и котлованах выполнять экскаватором. Разработанный грунт складируют рядом. Вытесненный грунт необходимо транспортировать. Монтаж ГРПШ и молниеотвода выполнить краном КС. Пересечение с улицами Светлогорская, Адмирала Ушакова предусмотрено закрытым способом в футлярах, методом наклонно-направленного бурения установкой «Robbins HDD 4510 THSC». Для подключения сетей временной электроэнергии использовать бензиновую электростанцию. Производство земляных работ и ННБ сопровождается выбросами пыли в атмосферу. Работа дорожной техники на строительной площадке газопровода, разъезд автотранспорта и эксплуатация бензиновой электростанции сопровождается выбросами вредных веществ в атмосферу, а именно: оксидами азота, сажей, диоксидом серы, углерод оксидом, углеводородами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

Таблица 3.5

Строительные работы

| ## Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация, доли ПДК | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрации |  | Принадлежность источника (цех, участок..) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАХ | № источника на карте-схеме | Вклад, доли ПДК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 Азота диоксид | 0,76 | 1,2,3,4 | 0,33 | ДТ, ННБ, автотранспорт, э/станция |
| 0304 Азота оксид | < 0,10 | 1,2,3,4 | < 0,10 | ДТ, ННБ, автотранспорт, э/станция |
| 0328 Углерод (Сажа) | 0,18 | 1,2 | 0,08 | ДТ, ННБ |
| 0330 Сера диоксид | < 0,10 | 1,2,3,4 | < 0,10 | ДТ, ННБ, автотранспорт, э/станция |
| 0337 Углерод оксид | < 0,10 | 1,2,3,4 | < 0,10 | ДТ, ННБ, автотранспорт, э/станция |
| 2704 Бензин (нефтяной) | < 0,10 | 1,2,3,4 | < 0,10 | ДТ, ННБ, автотранспорт, э/станция |
| 2732 Керосин | < 0,10 | 1,2 | < 0,10 | ДТ, ННБ |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,69 | 1,2 | 0,69 | Пересыпки грунта |
| 6046 (Углерод оксид и пыль цементн.пр-ва) | 0,73 | 1,2,3,4 | 0,73 | ДТ, ННБ, автотранспорт, э/станция |
| 6204 (301+330) | 0,21 | 1,2,3 | 0,21 | ДТ, ННБ, автотранспорт, э/станция |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 3.6

| Производство, цех, участок | Номер источника выброса | Проектируемое положение на 2010 г. |  | ПДВ |  |  | Год достиже-ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г / с | т/ год | г / с | т/ год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Строительство газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (0301) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ,ННБ, автотранспорт, э/станция | 1,2,3,4 | 0,040 | 0,218 | 0,040 | 0,218 | 2010 |  |
| Азота оксид (0304) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ,ННБ, автотранспорт, э/станция | 1,2,3,4 | 0,006 | 0,035 | 0,006 | 0,035 | 2010 |  |
| Углерод черный (0328) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ | 1,2 | 0,007 | 0,038 | 0,007 | 0,038 | 2010 |  |
| Сера диоксид (0330) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ,ННБ, автотранспорт, э/станция | 1,2,3,4 | 0,005 | 0,026 | 0,005 | 0,026 | 2010 |  |
| Углерод оксид (0337) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ,ННБ, автотранспорт, э/станция | 1,2,3,4 | 0,102 | 0,221 | 0,102 | 0,221 | 2010 |  |
| Бензин нефтяной (2704) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ, автотранспорт, э/станция | 1,2,3,4 | 0,016 | 0,005 | 0,016 | 0,005 | 2010 |  |
| Керосин (2732) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТ, ННБ | 1,2 | 0,006 | 0,055 | 0,006 | 0,055 | 2010 |  |
| Пыль неорганическая (2908) |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересыпки грунта | 1,2 | 0,036 | 0,118 | 0,036 | 0,118 | 2010 |  |
| Всего |  |  | 0,716 |  | 0,716 |  |  |

|  |  |  | Источник №1 - Процесс – разработка грунта в траншеях экскаватором Объем переработанного грунта – 10187 тонн Производительность экскаватора – 20 т/час Объем пылевыделений определяется по уравнению: Q=К1* К2* К3* К4* К5* К7*К8* В* G* 106 / 3600, г/с К1 = 0,05 – весовая доля пылевой фракции в материале; К2 = 0,02 – доля пыли, переходящая в аэрозоль (по данным инженерно-геологических изысканий площадка имеет состав грунта, состоящий в основном из суглинка); К3 = 1,4 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; К4 = 1 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних условий, условия пылеобразования; К5 = 0,01 – коэффициент, учитывающий влажность материала (свыше 10%); К7 = 0,6 – коэффициент, учитывающий крупность материала; К8 = поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств К8 = 1; В = 0,7 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (2 метра); G – суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час; Q = 0,05 * 0,02 * 1,4 * 1 * 0,01 * 0,6 * 0,7 * 10187 = 0,060 т/сезон 0,05 * 0,02 * 1,4 * 1 * 0,01 * 0,6* 0,7 * 20 * 106 / 3600 = 0,033 г/с 2. Обратная засыпка грунта бульдозером и рекультивация Объем грунта – 17046 тонн Производительность бульдозера – 18 т/ч В = 0,4 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (0,5 метра) Q = 0,05 * 0,02 * 1,4 * 1,0 * 0,01 * 0,6 * 0,4 * 17046 = 0,057 т/сезон 0,05 * 0,02* 1,4 * 1,0 * 0,01 * 0,6 * 0,4 * 18 * 106 / 3600 = 0,017 г/с Выбросы пыли при производстве земляных работах составят: 2908 Пыль неорганическая: 0,117 т/ сезон и 0,033 г/с (экскаваторные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Источник №2 Определение выбросов в атмосферу при прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения Оборудование – установка наклонно-направленного бурения «Robbins HDD 4510 THSC» Время работы – 80 маш/часов Диаметр скважины – 0,3 м Длина траншеи – 76 метр Масса пыли, выделяющейся при бурении скважин: Mб = 0,785 * d2 * νб * ρ * T * K1 * K2 * (1-ή), т/год D - диаметр буримых скважин νб = 0,8 м/ч – скорость бурения ρ = 2,6 г/см3 – плотность материала T – годовое количество рабочих часов, ч/год ή – эффективность средств пылеулавливания (95%) Mб = 0,785*0,32*0,8*2,6*80*0,05*0,03*(1-0,95) = 0,0009 т/г Mб = 0,785*0,32*0,8*2,6*0,05*0,03*(1-0,95)*103/3,6 = 0,003 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ООС.1 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

Валовые и максимальные выбросы предприятия №223,

Микрорайон "Водники",

Пермь, 2010 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008

Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.

Регистрационный номер: 01-01-1041

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 66 |
| Переходный | Апрель; Октябрь; | 21 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; | 44 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 131 |

Участок №1; Работа ДТ,

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.005

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.005

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер, ДУ | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |

Экскаватор, бульдозер, ДУ : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 3.00 | 1 | 450 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 3.00 | 1 | 450 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 3.00 | 1 | 450 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 3.00 | 1 | 450 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 3.00 | 1 | 450 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 3.00 | 1 | 450 | 12 | 13 | 5 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.02473 | 0.265 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.01978 | 0.212 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.00321 | 0.034 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00413 | 0.037 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.00257 | 0.025 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.08372 | 0.214 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.01822 | 0.059 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.01289 | 0.005 |
| 2732 | **Керосин | 0.00533 | 0.054 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.093 |
|  | ВСЕГО: | 0.093 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.034 |
|  | ВСЕГО: | 0.034 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.087 |
|  | ВСЕГО: | 0.087 |
| Всего за год |  | 0.214 |

Максимальный выброс составляет: 0.08372 г/с. Месяц достижения: Декабрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.060 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.060 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.005 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.005 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв- движение техники без нагрузки (мин.);

tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.);

tхх- холостой ход (мин.);

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер, ДУ | 23.300 | 4.0 | 2.800 | 20.0 | 0.940 | 5 | 1.440 | да | 0.08372 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.026 |
|  | ВСЕГО: | 0.026 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.009 |
|  | ВСЕГО: | 0.009 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.024 |
|  | ВСЕГО: | 0.024 |
| Всего за год |  | 0.059 |

Максимальный выброс составляет: 0.01822 г/с. Месяц достижения: Декабрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер, ДУ | 5.800 | 4.0 | 0.470 | 20.0 | 0.310 | 5 | 0.180 | да | 0.01822 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.133 |
|  | ВСЕГО: | 0.133 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.043 |
|  | ВСЕГО: | 0.043 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.090 |
|  | ВСЕГО: | 0.090 |
| Всего за год |  | 0.265 |

Максимальный выброс составляет: 0.02473 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер, ДУ | 1.200 | 1.0 | 0.290 | 2.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | да | 0.02473 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.015 |
|  | ВСЕГО: | 0.015 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.006 |
|  | ВСЕГО: | 0.006 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.015 |
|  | ВСЕГО: | 0.015 |
| Всего за год |  | 0.037 |

Максимальный выброс составляет: 0.00413 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.000 | 4.0 | 0.240 | 12.0 | 0.250 | 5 | 0.040 | да | 0.00413 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.011 |
|  | ВСЕГО: | 0.011 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.004 |
|  | ВСЕГО: | 0.004 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.009 |
|  | ВСЕГО: | 0.009 |
| Всего за год |  | 0.025 |

Максимальный выброс составляет: 0.00257 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.029 | 4.0 | 0.072 | 12.0 | 0.150 | 5 | 0.058 | да | 0.00257 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.106 |
|  | ВСЕГО: | 0.106 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.034 |
|  | ВСЕГО: | 0.034 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.072 |
|  | ВСЕГО: | 0.072 |
| Всего за год |  | 0.212 |

Максимальный выброс составляет: 0.01978 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.017 |
|  | ВСЕГО: | 0.017 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.006 |
|  | ВСЕГО: | 0.006 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.012 |
|  | ВСЕГО: | 0.012 |
| Всего за год |  | 0.034 |

Максимальный выброс составляет: 0.00321 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.001 |
|  | ВСЕГО: | 0.001 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 7.3E-4 |
|  | ВСЕГО: | 7.3E-4 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.003 |
|  | ВСЕГО: | 0.003 |
| Всего за год |  | 0.005 |

Максимальный выброс составляет: 0.01289 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер, ДУ | 5.800 | 4.0 | 100.0 | 0.470 | 12.0 | 0.310 | 5 | 0.180 | 0.0 | да | 0.01289 |

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.025 |
|  | ВСЕГО: | 0.025 |
| Переходный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.009 |
|  | ВСЕГО: | 0.009 |
| Холодный | Экскаватор, бульдозер, ДУ | 0.021 |
|  | ВСЕГО: | 0.021 |
| Всего за год |  | 0.054 |

Максимальный выброс составляет: 0.00533 г/с. Месяц достижения: Декабрь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор, бульдозер, ДУ | 5.800 | 4.0 | 0.0 | 0.470 | 20.0 | 0.310 | 5 | 0.180 | 100.0 | да | 0.00533 |

Участок №2; ННБ,

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.005

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.005

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| ННБ | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |

ННБ : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 1.00 | 1 | 220 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.02473 | 0.007 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.01978 | 0.006 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.00321 | 9.4E-4 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00284 | 8.3E-4 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.00209 | 6.1E-4 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.01636 | 0.005 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.00467 | 0.002 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.00322 | 1.3E-4 |
| 2732 | **Керосин | 0.00145 | 0.001 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.005 |
|  | ВСЕГО: | 0.005 |
| Всего за год |  | 0.005 |

Максимальный выброс составляет: 0.01636 г/с. Месяц достижения: Август.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.060 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.060 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.005 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.005 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв- движение техники без нагрузки (мин.);

tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.);

tхх- холостой ход (мин.);

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 23.300 | 1.0 | 1.400 | 2.0 | 0.770 | 5 | 1.440 | да | 0.01636 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.002 |
|  | ВСЕГО: | 0.002 |
| Всего за год |  | 0.002 |

Максимальный выброс составляет: 0.00467 г/с. Месяц достижения: Август.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 5.800 | 1.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | да | 0.00467 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.007 |
|  | ВСЕГО: | 0.007 |
| Всего за год |  | 0.007 |

Максимальный выброс составляет: 0.02473 г/с. Месяц достижения: Август.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 1.200 | 1.0 | 0.290 | 2.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | да | 0.02473 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 8.3E-4 |
|  | ВСЕГО: | 8.3E-4 |
| Всего за год |  | 8.3E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00284 г/с. Месяц достижения: Август.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 0.000 | 1.0 | 0.040 | 2.0 | 0.170 | 5 | 0.040 | да | 0.00284 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 6.1E-4 |
|  | ВСЕГО: | 6.1E-4 |
| Всего за год |  | 6.1E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00209 г/с. Месяц достижения: Август.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 0.029 | 1.0 | 0.058 | 2.0 | 0.120 | 5 | 0.058 | да | 0.00209 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.006 |
|  | ВСЕГО: | 0.006 |
| Всего за год |  | 0.006 |

Максимальный выброс составляет: 0.01978 г/с. Месяц достижения: Август.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 9.4E-4 |
|  | ВСЕГО: | 9.4E-4 |
| Всего за год |  | 9.4E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00321 г/с. Месяц достижения: Август.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 1.3E-4 |
|  | ВСЕГО: | 1.3E-4 |
| Всего за год |  | 1.3E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00322 г/с. Месяц достижения: Август.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 5.800 | 1.0 | 100.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | 0.0 | да | 0.00322 |

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ННБ | 0.001 |
|  | ВСЕГО: | 0.001 |
| Всего за год |  | 0.001 |

Максимальный выброс составляет: 0.00145 г/с. Месяц достижения: Август.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННБ | 5.800 | 1.0 | 0.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | 100.0 | да | 0.00145 |

Участок №3; Разъезд автотранспорта,

тип - 7 - Внутренний проезд,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.040

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | Грузовой | СНГ | 3 | Карб. | 5 | нет |

ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 |
| Июль | 6.00 | 3 |
| Август | 6.00 | 3 |
| Сентябрь | 6.00 | 3 |
| Октябрь | 6.00 | 3 |
| Ноябрь | 6.00 | 3 |
| Декабрь | 6.00 | 3 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.00003 | 3.1E-5 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.00003 | 2.5E-5 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 4.3E-6 | 4.1E-6 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 7.3E-6 | 6.2E-6 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.00198 | 0.002 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.00034 | 2.9E-4 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.00034 | 2.9E-4 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 7.5E-4 |
|  | ВСЕГО: | 7.5E-4 |
| Переходный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 2.7E-4 |
|  | ВСЕГО: | 2.7E-4 |
| Холодный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 6.3E-4 |
|  | ВСЕГО: | 6.3E-4 |
| Всего за год |  | 0.002 |

Максимальный выброс составляет: 0.00198 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.040 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС (б) | 59.300 | 1.0 | да | 0.00198 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.4E-4 |
|  | ВСЕГО: | 1.4E-4 |
| Переходный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 4.7E-5 |
|  | ВСЕГО: | 4.7E-5 |
| Холодный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.1E-4 |
|  | ВСЕГО: | 1.1E-4 |
| Всего за год |  | 2.9E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00034 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС (б) | 10.300 | 1.0 | да | 0.00034 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.6E-5 |
|  | ВСЕГО: | 1.6E-5 |
| Переходный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 5.0E-6 |
|  | ВСЕГО: | 5.0E-6 |
| Холодный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.1E-5 |
|  | ВСЕГО: | 1.1E-5 |
| Всего за год |  | 3.1E-5 |

Максимальный выброс составляет: 0.00003 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС (б) | 1.000 | 1.0 | да | 0.00003 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 2.9E-6 |
|  | ВСЕГО: | 2.9E-6 |
| Переходный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.0E-6 |
|  | ВСЕГО: | 1.0E-6 |
| Холодный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 2.3E-6 |
|  | ВСЕГО: | 2.3E-6 |
| Всего за год |  | 6.2E-6 |

Максимальный выброс составляет: 7.3E-6 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС (б) | 0.220 | 1.0 | да | 7.3E-6 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.3E-5 |
|  | ВСЕГО: | 1.3E-5 |
| Переходный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 4.0E-6 |
|  | ВСЕГО: | 4.0E-6 |
| Холодный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 8.4E-6 |
|  | ВСЕГО: | 8.4E-6 |
| Всего за год |  | 2.5E-5 |

Максимальный выброс составляет: 0.00003 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 2.1E-6 |
|  | ВСЕГО: | 2.1E-6 |
| Переходный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 6.6E-7 |
|  | ВСЕГО: | 6.6E-7 |
| Холодный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.4E-6 |
|  | ВСЕГО: | 1.4E-6 |
| Всего за год |  | 4.1E-6 |

Максимальный выброс составляет: 4.3E-6 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.4E-4 |
|  | ВСЕГО: | 1.4E-4 |
| Переходный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 4.7E-5 |
|  | ВСЕГО: | 4.7E-5 |
| Холодный | ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС | 1.1E-4 |
|  | ВСЕГО: | 1.1E-4 |
| Всего за год |  | 2.9E-4 |

Максимальный выброс составляет: 0.00034 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130, МАЗ-505, КС (б) | 10.300 | 1.0 | 100.0 | да | 0.00034 |

Участок №4; Электростанция,

тип - 7 - Внутренний проезд,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.005

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция | Легковой | СНГ | 1 | Карб. | 5 | нет |

Электростанция : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 3.2E-7 | 1.5E-7 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2.6E-7 | 1.2E-7 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 4.2E-8 | 2.0E-8 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 6.9E-8 | 2.9E-8 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.00002 | 1.0E-5 |
| 0401 | Углеводороды** | 2.6E-6 | 1.0E-6 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 2.6E-6 | 1.0E-6 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 4.6E-6 |
|  | ВСЕГО: | 4.6E-6 |
| Переходный | Электростанция | 1.6E-6 |
|  | ВСЕГО: | 1.6E-6 |
| Холодный | Электростанция | 3.8E-6 |
|  | ВСЕГО: | 3.8E-6 |
| Всего за год |  | 1.0E-5 |

Максимальный выброс составляет: 0.00002 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.005 км - протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 17.300 | 1.0 | да | 0.00002 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 4.3E-7 |
|  | ВСЕГО: | 4.3E-7 |
| Переходный | Электростанция | 1.8E-7 |
|  | ВСЕГО: | 1.8E-7 |
| Холодный | Электростанция | 4.2E-7 |
|  | ВСЕГО: | 4.2E-7 |
| Всего за год |  | 1.0E-6 |

Максимальный выброс составляет: 2.6E-6 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 1.900 | 1.0 | да | 2.6E-6 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 7.6E-8 |
|  | ВСЕГО: | 7.6E-8 |
| Переходный | Электростанция | 2.4E-8 |
|  | ВСЕГО: | 2.4E-8 |
| Холодный | Электростанция | 5.1E-8 |
|  | ВСЕГО: | 5.1E-8 |
| Всего за год |  | 1.5E-7 |

Максимальный выброс составляет: 3.2E-7 г/с. Месяц достижения: Июль.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 0.230 | 1.0 | да | 3.2E-7 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 1.3E-8 |
|  | ВСЕГО: | 1.3E-8 |
| Переходный | Электростанция | 4.7E-9 |
|  | ВСЕГО: | 4.7E-9 |
| Холодный | Электростанция | 1.1E-8 |
|  | ВСЕГО: | 1.1E-8 |
| Всего за год |  | 2.9E-8 |

Максимальный выброс составляет: 6.9E-8 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 0.050 | 1.0 | да | 6.9E-8 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 6.1E-8 |
|  | ВСЕГО: | 6.1E-8 |
| Переходный | Электростанция | 1.9E-8 |
|  | ВСЕГО: | 1.9E-8 |
| Холодный | Электростанция | 4.0E-8 |
|  | ВСЕГО: | 4.0E-8 |
| Всего за год |  | 1.2E-7 |

Максимальный выброс составляет: 2.6E-7 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 9.9E-9 |
|  | ВСЕГО: | 9.9E-9 |
| Переходный | Электростанция | 3.1E-9 |
|  | ВСЕГО: | 3.1E-9 |
| Холодный | Электростанция | 6.6E-9 |
|  | ВСЕГО: | 6.6E-9 |
| Всего за год |  | 2.0E-8 |

Максимальный выброс составляет: 4.2E-8 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Электростанция | 4.3E-7 |
|  | ВСЕГО: | 4.3E-7 |
| Переходный | Электростанция | 1.8E-7 |
|  | ВСЕГО: | 1.8E-7 |
| Холодный | Электростанция | 4.2E-7 |
|  | ВСЕГО: | 4.2E-7 |
| Всего за год |  | 1.0E-6 |

Максимальный выброс составляет: 2.6E-6 г/с. Месяц достижения: Ноябрь.

| Наименование | Ml | Kнтр | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция (б) | 1.900 | 1.0 | 100.0 | да | 2.6E-6 |

Суммарные выбросы по предприятию

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.218 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.035 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.038 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.025 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.221 |
| 0401 | Углеводороды | 0.061 |

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.005 |
| 2732 | Керосин | 0.056 |

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-1041

Предприятие номер 3701; Микрорайон "Водники"

Город Пермь

Район  Кировский

Адрес предприятия: , Кировский район г. Перми

Разработчик Фирма "ИНТЕГРАЛ"

Вариант исходных данных: 1,  Исходные данные. Стройка.

Вариант расчета:  Расчет. Строительство.

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,4° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Параметры источников выбросов

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| + | 0 | 0 | 1 | Работа ДТ |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 140,0 |  |  | 100,0 | 6,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0200000 |  |  |  | 0,2120000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 0,0340000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,025 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,025 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0370000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,090 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,090 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 0,0250000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,020 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,020 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0840000 |  |  |  | 0,2140000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,057 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,057 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0130000 |  |  |  | 0,0050000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,009 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,009 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  | 0,0050000 |  |  |  | 0,0540000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,014 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,014 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2908 |  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0330000 |  |  |  | 0,1170000 |  |  |  | 3 |  |  | 1,112 |  | 14,3 |  | 0,5 |  |  | 1,112 |  | 14,3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 2 | ННБ |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -100,0 |  |  | -100,0 |  | -110,0 |  |  | -100,0 | 5,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0200000 |  |  |  | 0,0060000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 0,0009000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,025 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,025 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 0,0008000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,067 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,067 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0006000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,013 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,013 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0160000 |  |  |  | 0,0050000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,011 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,011 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,002 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,002 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,003 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,003 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2908 |  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0030000 |  |  |  | 0,0009000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,034 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,034 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 3 | Разъезд автотранспорта |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | 50,0 |  |  | -50,0 |  | 90,0 |  |  | -50,0 | 4,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0000300 |  |  |  | 0,0000300 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0000040 |  |  |  | 0,0000040 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0000070 |  |  |  | 0,0000060 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0003000 |  |  |  | 0,0003000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 4 | Электростанция |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  |  | 50,0 |  | -60,0 |  |  | 50,0 | 5,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0000003 |  |  |  | 0,0000001 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 4,000000e-8 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 7,000000e-8 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 0,0000100 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0000030 |  |  |  | 0,0000010 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0200000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0200000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0000300 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0000003 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0400303 |  | 0,6742 |  |  | 0,6742 |  |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0253 | 28,50 | 0,5000 | 0,0253 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0253 | 28,50 | 0,5000 | 0,0253 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0000040 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 4,000000e-8 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0060040 |  | 0,0506 |  |  | 0,0506 |  |  |

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0040000 | 1 | 0,0898 | 28,50 | 0,5000 | 0,0898 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0674 | 28,50 | 0,5000 | 0,0674 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0070000 |  | 0,1572 |  |  | 0,1572 |  |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0202 | 28,50 | 0,5000 | 0,0202 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0000070 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 7,000000e-8 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0050071 |  | 0,0337 |  |  | 0,0337 |  |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0840000 | 1 | 0,0566 | 28,50 | 0,5000 | 0,0566 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0160000 | 1 | 0,0108 | 28,50 | 0,5000 | 0,0108 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,0013 | 28,50 | 0,5000 | 0,0013 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0000200 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,1020200 |  | 0,0687 |  |  | 0,0687 |  |  |

Вещество: 2704   Бензин нефтяной

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0130000 | 1 | 0,0088 | 28,50 | 0,5000 | 0,0088 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0020 | 28,50 | 0,5000 | 0,0020 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0003000 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0,0000030 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0163030 |  | 0,0110 |  |  | 0,0110 |  |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0050000 | 1 | 0,0140 | 28,50 | 0,5000 | 0,0140 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0010000 | 1 | 0,0028 | 28,50 | 0,5000 | 0,0028 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0060000 |  | 0,0168 |  |  | 0,0168 |  |  |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0330000 | 3 | 1,1116 | 14,25 | 0,5000 | 1,1116 | 14,25 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0030000 | 1 | 0,0337 | 28,50 | 0,5000 | 0,0337 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0360000 |  | 1,1453 |  |  | 1,1453 |  |  |

Выбросы источников по группам суммации

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Группа суммации: 6046

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0337 | 0,0840000 | 1 | 0,0566 | 28,50 | 0,5000 | 0,0566 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 2908 | 0,0330000 | 3 | 1,1116 | 14,25 | 0,5000 | 1,1116 | 14,25 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0337 | 0,0160000 | 1 | 0,0108 | 28,50 | 0,5000 | 0,0108 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 2908 | 0,0030000 | 1 | 0,0337 | 28,50 | 0,5000 | 0,0337 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0337 | 0,0020000 | 1 | 0,0013 | 28,50 | 0,5000 | 0,0013 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0337 | 0,0000200 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1380200 |  | 1,2140 |  |  | 1,2140 |  |  |

Группа суммации: 6204

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0301 | 0,0200000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0330 | 0,0030000 | 1 | 0,0202 | 28,50 | 0,5000 | 0,0202 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0301 | 0,0200000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | + | 0330 | 0,0020000 | 1 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0301 | 0,0000300 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | + | 0330 | 0,0000070 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0301 | 0,0000003 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | + | 0330 | 7,000000e-8 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0450374 |  | 0,7079 |  |  | 0,7079 |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Да | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | 1 | Да | Да |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | 1 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 0,3 | 1 | Нет | Нет |
| 6046 | Группа сумм. (2) 337 2908 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа суммации (2) 301, 330 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | Письмо ГУ "Пермский ЦГМС" | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север |  | Восток | Юг | Запад |  |  |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,087 | 0,066 | 0,079 |  | 0,077 |  | 0,065 |  |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -300 | 0 | 400 | 0 | 700 | 30 | 30 | 2 |  |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,1

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0505610 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0337323 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0687302 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0,0109832 |
| 2732 | Керосин | 0,0168423 |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -120 | -130 | 0,76 | 27 | 0,50 | 0,435 | 0,435 |
| -90 | -130 | 0,75 | 334 | 0,50 | 0,435 | 0,435 |
| -120 | -70 | 0,75 | 154 | 0,50 | 0,435 | 0,435 |

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 110 | 0,18 | 249 | 0,50 | 0,100 | 0,100 |
| 90 | 110 | 0,17 | 111 | 0,50 | 0,100 | 0,100 |
| 150 | 80 | 0,17 | 306 | 0,50 | 0,100 | 0,100 |

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 110 | 0,69 | 247 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | 110 | 0,68 | 113 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 80 | 0,57 | 308 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Вещество: 6046  Группа сумм. (2) 337 2908

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 110 | 0,73 | 247 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | 110 | 0,73 | 113 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 80 | 0,61 | 308 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Вещество: 6204  Группа суммации (2) 301, 330

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -120 | -130 | 0,21 | 27 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -90 | -130 | 0,20 | 334 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| -120 | -70 | 0,20 | 154 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |

Фрагмент плана газопровода  М 1:500

Фрагмент плана газопровода  М 1:500

Фрагмент плана газопровода  М 1:500

Фрагмент плана газопровода  М 1:500