Приложение № 3 к договору

№________от________________

УТВЕРЖДАЮ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ____________________ 20     г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКу ПРОЕКТНО-сметной  ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт в здании

_МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад  №137» г. Перми, ул.А.Невского,12

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №137» г.Перми, ул. А. Невского, д. 12 |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик |  |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить раздел НВД на устройство дренажной системы для водопонижения и водоотведения грунтовых вод от здания с проведением страховочных мероприятий по недопущению появления непрогнозируемых критических осадок здания - Выполнить разделы ЭМ, ЭС, ЭО, СС в составе разделов предусмотреть: - Силовое электрооборудование здания - Замену системы внутреннего электроснабжения - Замену системы электрического внутреннего освещения - Средства связи - Мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов - Выполнить раздел ПС, в составе раздела предусмотреть: - Замену пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре - Выполнить раздел АС, в составе раздела предусмотреть: - Перепланировку помещений с учетом требований технических регламентов и СанПиНом 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - Выполнить разделы ПЗ (пояснительная записка), ООС (охрана окружающей среды), ПОС (проект организации строительства), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), СМ (сметная документация) - Раздел СМ «Сметная документация» (рабочая документация), разработать базисно-индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС на момент сдачи проектно – сметной документации. Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном, сметные расчеты составить согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования учесть требования МДС 81-35.2004 При разработке проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Требование по обеспечению доступа всех групп инвалидов и маломобильных групп населения | Предусмотреть обеспечение доступа в соответствии СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ, заключение по результатам обследования грунта под подошвой основания фундамента под несущими стенами здания. |
| 8. Особые условия проектирования | 1. Проектно-сметную документацию выдать в 4 экземплярах на бумажном и электронном носителях. 2. Согласовать в МКУ «Управление строительства г. Перми» |

Разработал ______________________________________________________________