Параметры источников выбросов

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| + | 1 | 0 | 1 | Строительная техника |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 5,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0211000 |  |  |  | 0,0356650 |  |  |  | 1 |  |  | 0,355 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,355 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0034287 |  |  |  | 0,0057960 |  |  |  | 1 |  |  | 0,029 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,029 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0029639 |  |  |  | 0,0050710 |  |  |  | 1 |  |  | 0,067 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,067 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0022406 |  |  |  | 0,0037680 |  |  |  | 1 |  |  | 0,015 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,015 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0319194 |  |  |  | 0,0357960 |  |  |  | 1 |  |  | 0,022 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,022 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0032222 |  |  |  | 0,0013280 |  |  |  | 1 |  |  | 0,002 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,002 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  | 0,0050611 |  |  |  | 0,0084860 |  |  |  | 1 |  |  | 0,014 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,014 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| + | 1 | 0 | 2 | Автопогрузчики |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 5,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0088259 |  |  |  | 0,0138750 |  |  |  | 1 |  |  | 0,149 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,149 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0014342 |  |  |  | 0,0022550 |  |  |  | 1 |  |  | 0,012 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,012 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0007523 |  |  |  | 0,0011690 |  |  |  | 1 |  |  | 0,017 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,017 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0014542 |  |  |  | 0,0022990 |  |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,010 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0214250 |  |  |  | 0,0356870 |  |  |  | 1 |  |  | 0,014 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,014 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  | 0,0033806 |  |  |  | 0,0055430 |  |  |  | 1 |  |  | 0,009 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,009 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| + | 1 | 0 | 3 | Пересыпка сыпучих материалов |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 5,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 2908 |  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  | 0,0043560 |  |  |  | 0,0028757 |  |  |  | 1 |  |  | 0,415 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,415 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  |  |  |

48

Приложение 5

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Предприятие номер 189; Газопровод

Город Пермь

Район Индустриальный

Вариант исходных данных: 1, строительство

Вариант расчета: Новый вариант расчета

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,4° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |
| 1 | Площадка 1 |
| 0 |  |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | 2 - линейный; |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 3 - неорганизованный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
| Типы источников: | 8 - автомагистраль. |
| 1 - точечный; |  |

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0211000 | 1 | 0,3554 | 28,50 | 0,5000 | 0,3554 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0088259 | 1 | 0,1486 | 28,50 | 0,5000 | 0,1486 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0299259 |  | 0,5040 |  |  | 0,5040 |  |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0034287 | 1 | 0,0289 | 28,50 | 0,5000 | 0,0289 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0014342 | 1 | 0,0121 | 28,50 | 0,5000 | 0,0121 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0048629 |  | 0,0410 |  |  | 0,0410 |  |  |

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0029639 | 1 | 0,0666 | 28,50 | 0,5000 | 0,0666 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0007523 | 1 | 0,0169 | 28,50 | 0,5000 | 0,0169 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0037162 |  | 0,0835 |  |  | 0,0835 |  |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0022406 | 1 | 0,0151 | 28,50 | 0,5000 | 0,0151 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0014542 | 1 | 0,0098 | 28,50 | 0,5000 | 0,0098 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0036948 |  | 0,0249 |  |  | 0,0249 |  |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0319194 | 1 | 0,0215 | 28,50 | 0,5000 | 0,0215 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0214250 | 1 | 0,0144 | 28,50 | 0,5000 | 0,0144 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0533444 |  | 0,0359 |  |  | 0,0359 |  |  |

Вещество: 2704   Бензин нефтяной

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0032222 | 1 | 0,0022 | 28,50 | 0,5000 | 0,0022 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0032222 |  | 0,0022 |  |  | 0,0022 |  |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0050611 | 1 | 0,0142 | 28,50 | 0,5000 | 0,0142 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0,0033806 | 1 | 0,0095 | 28,50 | 0,5000 | 0,0095 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0084417 |  | 0,0237 |  |  | 0,0237 |  |  |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 3 | 3 | + | 0,0043560 | 1 | 0,4149 | 11,40 | 0,5000 | 0,4149 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0043560 |  | 0,4149 |  |  | 0,4149 |  |  |

Выбросы источников по группам суммации

| Учет: | 2 - линейный; |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 3 - неорганизованный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
| Типы источников: | 8 - автомагистраль. |
| 1 - точечный; |  |

Группа суммации: 6009

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0301 | 0,0211000 | 1 | 0,3554 | 28,50 | 0,5000 | 0,3554 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0330 | 0,0022406 | 1 | 0,0151 | 28,50 | 0,5000 | 0,0151 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0301 | 0,0088259 | 1 | 0,1486 | 28,50 | 0,5000 | 0,1486 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0330 | 0,0014542 | 1 | 0,0098 | 28,50 | 0,5000 | 0,0098 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0336207 |  | 0,5289 |  |  | 0,5289 |  |  |

Группа суммации: 6046

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 1 | 0 | 1 | 3 | + | 0337 | 0,0319194 | 1 | 0,0215 | 28,50 | 0,5000 | 0,0215 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | + | 0337 | 0,0214250 | 1 | 0,0144 | 28,50 | 0,5000 | 0,0144 | 28,50 | 0,5000 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | + | 2908 | 0,0043560 | 1 | 0,4149 | 11,40 | 0,5000 | 0,4149 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0577004 |  | 0,4508 |  |  | 0,4508 |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | Коэф. экологич. ситуации | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Да | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Да | Да |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Да | Да |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Да | Да |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | 1 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 0,3 | 1 | Нет | Нет |
| 6009 | Группа сумм. (2) 301 330 | Группа | - | - | 1 | Да | Да |
| 6046 | Группа сумм. (2) 337 2908 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 17 | ПНЗ | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север |  | Восток | Юг | Запад |  |  |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,082 | 0,054 | 0,061 |  | 0,073 |  | 0,071 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,099 | 0,055 | 0,055 |  | 0,052 |  | 0,044 |  |
| 0330 | Сера диоксид | 0,013 | 0,005 | 0,02 |  | 0,028 |  | 0,026 |  |
| 0337 | Углерод оксид | 2,86 | 2,09 | 2,28 |  | 2,1 |  | 2,2 |  |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,27 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,24 |  |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 15 | 15 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -25,00 | 7,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 2 | -25,00 | -7,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 3 | 25,00 | 7,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 4 | 25,00 | -7,00 | 2 | точка пользователя |  |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0,0021708 |

Результаты расчета и вклады по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - точка на границе здания

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,73 | 259 | 0,50 | 0,410 | 0,410 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,73 | 281 | 0,50 | 0,410 | 0,410 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,62 | 107 | 0,50 | 0,410 | 0,410 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,62 | 73 | 0,50 | 0,410 | 0,410 | 0 |

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,27 | 259 | 0,50 | 0,247 | 0,247 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,27 | 281 | 0,50 | 0,247 | 0,247 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,26 | 107 | 0,50 | 0,247 | 0,247 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,26 | 73 | 0,50 | 0,247 | 0,247 | 0 |

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,06 | 260 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,06 | 280 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,03 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,03 | 71 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0330  Сера диоксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,06 | 261 | 2,36 | 0,052 | 0,052 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,06 | 279 | 2,36 | 0,052 | 0,052 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,06 | 136 | 2,36 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,06 | - | - | 0,056 | 0,056 | 0 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,59 | 258 | 0,50 | 0,572 | 0,572 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,59 | 282 | 0,50 | 0,572 | 0,572 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,59 | 104 | 0,50 | 0,572 | 0,572 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,59 | 76 | 0,50 | 0,572 | 0,572 | 0 |

Вещество: 2732  Керосин

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,01 | 258 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,01 | 282 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,01 | 104 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,01 | 76 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,15 | 260 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,15 | 280 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,13 | 119 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,13 | 61 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 6009  Группа сумм. (2) 301 330

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,77 | 259 | 0,50 | 0,436 | 0,436 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,77 | 281 | 0,50 | 0,436 | 0,436 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,66 | 106 | 0,50 | 0,436 | 0,436 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,66 | 74 | 0,50 | 0,436 | 0,436 | 0 |

Вещество: 6046  Группа сумм. (2) 337 2908

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 7 | 2 | 0,17 | 260 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 25 | -7 | 2 | 0,17 | 280 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -25 | 7 | 2 | 0,14 | 118 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -25 | -7 | 2 | 0,14 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |