Приложение 4

Валовые и максимальные выбросы предприятия №128,

Газопровод,

Пермь, 2009 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2002 г.

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 52 |
| Переходный | Апрель; Октябрь; | 0 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; | 0 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 52 |

Участок №1; Строительная техника,

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |
| Бульдозер | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |
| Компрессор | Колесная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |
| Установка ННБ | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |
| Каток | Колесная | до 20 КВт (27 л.с.) | да |

Экскаватор : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 120 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Бульдозер : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 120 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Компрессор : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 2.00 | 1 | 120 |
| Июль | 2.00 | 1 | 120 |
| Август | 2.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Установка ННБ : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 0.00 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Каток : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 120 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0263750 | 0.044581 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0211000 | 0.035665 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0034287 | 0.005796 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0029639 | 0.005071 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0022406 | 0.003768 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0319194 | 0.035796 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0082833 | 0.009814 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0032222 | 0.001328 |
| 2732 | **Керосин | 0.0050611 | 0.008486 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:   NO - 0.13   NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для разл. периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.007681 |
|  | Бульдозер | 0.007681 |
|  | Компрессор | 0.015314 |
|  | Установка ННБ | 0.003102 |
|  | Каток | 0.002017 |
|  | ВСЕГО: | 0.035796 |
| Всего за год |  | 0.035796 |

Максимальный выброс составляет: 0.0319194 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэфф., учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.600 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэфф., учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- сумм. время движения без нагрузки всей техники данн. типа в теч-е раб. дня мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- сумм. время движения с нагрузкой всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- сумм. время холостого хода для всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 23.300 | 1.0 | 1.400 | 2.0 | 0.770 | 5 | 1.440 | нет | 0.0319194 |
| Бульдозер | 23.300 | 1.0 | 1.400 | 2.0 | 0.770 | 5 | 1.440 | нет | 0.0319194 |
| Компрессор | 23.300 | 1.0 | 1.400 | 2.0 | 0.770 | 10 | 1.440 | нет | 0.0317911 |
| Установка ННБ | 23.300 | 0.0 | 1.400 | 0.0 | 0.770 | 5 | 1.440 | нет | 0.0000000 |
| Каток | 0.000 | 1.0 | 0.500 | 2.0 | 0.240 | 10 | 0.450 | нет | 0.0059489 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.002105 |
|  | Бульдозер | 0.002105 |
|  | Компрессор | 0.004195 |
|  | Установка ННБ | 0.000850 |
|  | Каток | 0.000558 |
|  | ВСЕГО: | 0.009814 |
| Всего за год |  | 0.009814 |

Максимальный выброс составляет: 0.0082833 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 5.800 | 1.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | нет | 0.0082833 |
| Бульдозер | 5.800 | 1.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | нет | 0.0082833 |
| Компрессор | 5.800 | 1.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 10 | 0.180 | нет | 0.0082400 |
| Установка ННБ | 5.800 | 0.0 | 0.180 | 0.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | нет | 0.0000000 |
| Каток | 0.000 | 1.0 | 0.060 | 2.0 | 0.080 | 10 | 0.060 | нет | 0.0015644 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.009474 |
|  | Бульдозер | 0.009474 |
|  | Компрессор | 0.018855 |
|  | Установка ННБ | 0.003826 |
|  | Каток | 0.002952 |
|  | ВСЕГО: | 0.044581 |
| Всего за год |  | 0.044581 |

Максимальный выброс составляет: 0.0263750 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 1.200 | 1.0 | 0.290 | 2.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | нет | 0.0263750 |
| Бульдозер | 1.200 | 1.0 | 0.290 | 2.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | нет | 0.0263750 |
| Компрессор | 1.200 | 1.0 | 0.290 | 2.0 | 1.490 | 10 | 0.290 | нет | 0.0261267 |
| Установка ННБ | 1.200 | 0.0 | 0.290 | 0.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | нет | 0.0000000 |
| Каток | 0.000 | 1.0 | 0.090 | 2.0 | 0.470 | 10 | 0.090 | нет | 0.0080244 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.001082 |
|  | Бульдозер | 0.001082 |
|  | Компрессор | 0.002154 |
|  | Установка ННБ | 0.000437 |
|  | Каток | 0.000315 |
|  | ВСЕГО: | 0.005071 |
| Всего за год |  | 0.005071 |

Максимальный выброс составляет: 0.0029639 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 0.000 | 1.0 | 0.040 | 2.0 | 0.170 | 5 | 0.040 | нет | 0.0029639 |
| Бульдозер | 0.000 | 1.0 | 0.040 | 2.0 | 0.170 | 5 | 0.040 | нет | 0.0029639 |
| Компрессор | 0.000 | 1.0 | 0.040 | 2.0 | 0.170 | 10 | 0.040 | нет | 0.0029356 |
| Установка ННБ | 0.000 | 0.0 | 0.040 | 0.0 | 0.170 | 5 | 0.040 | нет | 0.0000000 |
| Каток | 0.000 | 1.0 | 0.010 | 2.0 | 0.050 | 10 | 0.010 | нет | 0.0008556 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000803 |
|  | Бульдозер | 0.000803 |
|  | Компрессор | 0.001598 |
|  | Установка ННБ | 0.000324 |
|  | Каток | 0.000240 |
|  | ВСЕГО: | 0.003768 |
| Всего за год |  | 0.003768 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022406 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 0.029 | 1.0 | 0.058 | 2.0 | 0.120 | 5 | 0.058 | нет | 0.0022406 |
| Бульдозер | 0.029 | 1.0 | 0.058 | 2.0 | 0.120 | 5 | 0.058 | нет | 0.0022406 |
| Компрессор | 0.029 | 1.0 | 0.058 | 2.0 | 0.120 | 10 | 0.058 | нет | 0.0022206 |
| Установка ННБ | 0.029 | 0.0 | 0.058 | 0.0 | 0.120 | 5 | 0.058 | нет | 0.0000000 |
| Каток | 0.000 | 1.0 | 0.018 | 2.0 | 0.036 | 10 | 0.018 | нет | 0.0006640 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.007579 |
|  | Бульдозер | 0.007579 |
|  | Компрессор | 0.015084 |
|  | Установка ННБ | 0.003061 |
|  | Каток | 0.002362 |
|  | ВСЕГО: | 0.035665 |
| Всего за год |  | 0.035665 |

Максимальный выброс составляет: 0.0211000 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.001232 |
|  | Бульдозер | 0.001232 |
|  | Компрессор | 0.002451 |
|  | Установка ННБ | 0.000497 |
|  | Каток | 0.000384 |
|  | ВСЕГО: | 0.005796 |
| Всего за год |  | 0.005796 |

Максимальный выброс составляет: 0.0034287 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000302 |
|  | Бульдозер | 0.000302 |
|  | Компрессор | 0.000603 |
|  | Установка ННБ | 0.000122 |
|  | ВСЕГО: | 0.001328 |
| Всего за год |  | 0.001328 |

Максимальный выброс составляет: 0.0032222 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 5.800 | 1.0 | 100.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | 0.0 | нет | 0.0032222 |
| Бульдозер | 5.800 | 1.0 | 100.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | 0.0 | нет | 0.0032222 |
| Компрессор | 5.800 | 1.0 | 100.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 10 | 0.180 | 0.0 | нет | 0.0032222 |
| Установка ННБ | 5.800 | 0.0 | 100.0 | 0.180 | 0.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | 0.0 | нет | 0.0000000 |

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.001804 |
|  | Бульдозер | 0.001804 |
|  | Компрессор | 0.003591 |
|  | Установка ННБ | 0.000728 |
|  | Каток | 0.000558 |
|  | ВСЕГО: | 0.008486 |
| Всего за год |  | 0.008486 |

Максимальный выброс составляет: 0.0050611 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 5.800 | 1.0 | 0.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0050611 |
| Бульдозер | 5.800 | 1.0 | 0.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0050611 |
| Компрессор | 5.800 | 1.0 | 0.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 10 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0050178 |
| Установка ННБ | 5.800 | 0.0 | 0.0 | 0.180 | 0.0 | 0.260 | 5 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0000000 |
| Каток | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.060 | 2.0 | 0.080 | 10 | 0.060 | 100.0 | нет | 0.0015644 |

Участок №2; Автопогрузчики,

тип - 17 - Автопогрузчики,

цех №0, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Кран автомобильный | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Автосамосвалы | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |

Полуприцеп : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 120 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Кран автомобильный : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 120 |
| Июль | 1.00 | 1 | 120 |
| Август | 1.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Автосамосвалы : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 | 0 |
| Июнь | 2.00 | 1 | 120 |
| Июль | 2.00 | 1 | 120 |
| Август | 2.00 | 1 | 120 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0110324 | 0.017344 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0088259 | 0.013875 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0014342 | 0.002255 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0007523 | 0.001169 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0014542 | 0.002299 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0214250 | 0.035687 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0033806 | 0.005543 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0033806 | 0.005543 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:   NO - 0.13   NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для разл. периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Полуприцеп | 0.008922 |
|  | Кран автомобильный | 0.008922 |
|  | Автосамосвалы | 0.017843 |
|  | ВСЕГО: | 0.035687 |
| Всего за год |  | 0.035687 |

Максимальный выброс составляет: 0.0214250 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);   M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;   M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);   Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);   Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэфф., учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэфф., учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- сумм. время движения без нагрузки всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- сумм. время движения с нагрузкой всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- сумм. время холостого хода для всей техники данн. типа в теч-е раб. дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

Vдв=10 (км/ч) - средняя скорость движения по участку;

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп (д) | 2.800 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.100 | 1.0 | 2.800 | нет | 0.0214250 |
| Кран автомобильный (д) | 2.800 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.100 | 1.0 | 2.800 | нет | 0.0214250 |
| Автосамосвалы (д) | 2.800 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.100 | 1.0 | 2.800 | нет | 0.0214250 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Полуприцеп | 0.001386 |
|  | Кран автомобильный | 0.001386 |
|  | Автосамосвалы | 0.002772 |
|  | ВСЕГО: | 0.005543 |
| Всего за год |  | 0.005543 |

Максимальный выброс составляет: 0.0033806 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | нет | 0.0033806 |
| Кран автомобильный (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | нет | 0.0033806 |
| Автосамосвалы (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | нет | 0.0033806 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Полуприцеп | 0.004336 |
|  | Кран автомобильный | 0.004336 |
|  | Автосамосвалы | 0.008672 |
|  | ВСЕГО: | 0.017344 |
| Всего за год |  | 0.017344 |

Максимальный выброс составляет: 0.0110324 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | нет | 0.0110324 |
| Кран автомобильный (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | нет | 0.0110324 |
| Автосамосвалы (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | нет | 0.0110324 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Полуприцеп | 0.000292 |
|  | Кран автомобильный | 0.000292 |
|  | Автосамосвалы | 0.000585 |
|  | ВСЕГО: | 0.001169 |
| Всего за год |  | 0.001169 |

Максимальный выброс составляет: 0.0007523 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп (д) | 0.030 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.250 | 1.0 | 0.030 | нет | 0.0007523 |
| Кран автомобильный (д) | 0.030 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.250 | 1.0 | 0.030 | нет | 0.0007523 |
| Автосамосвалы (д) | 0.030 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.250 | 1.0 | 0.030 | нет | 0.0007523 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Полуприцеп | 0.000575 |
|  | Кран автомобильный | 0.000575 |
|  | Автосамосвалы | 0.001150 |
|  | ВСЕГО: | 0.002299 |
| Всего за год |  | 0.002299 |

Максимальный выброс составляет: 0.0014542 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп (д) | 0.090 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.450 | 1.0 | 0.090 | нет | 0.0014542 |
| Кран автомобильный (д) | 0.090 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.450 | 1.0 | 0.090 | нет | 0.0014542 |
| Автосамосвалы (д) | 0.090 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.450 | 1.0 | 0.090 | нет | 0.0014542 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Полуприцеп | 0.003469 |
|  | Кран автомобильный | 0.003469 |
|  | Автосамосвалы | 0.006937 |
|  | ВСЕГО: | 0.013875 |
| Всего за год |  | 0.013875 |

Максимальный выброс составляет: 0.0088259 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Полуприцеп | 0.000564 |
|  | Кран автомобильный | 0.000564 |
|  | Автосамосвалы | 0.001127 |
|  | ВСЕГО: | 0.002255 |
| Всего за год |  | 0.002255 |

Максимальный выброс составляет: 0.0014342 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Полуприцеп | 0.001386 |
|  | Кран автомобильный | 0.001386 |
|  | Автосамосвалы | 0.002772 |
|  | ВСЕГО: | 0.005543 |
| Всего за год |  | 0.005543 |

Максимальный выброс составляет: 0.0033806 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | нет | 0.0033806 |
| Кран автомобильный (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | нет | 0.0033806 |
| Автосамосвалы (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | нет | 0.0033806 |

Суммарные выбросы по предприятию

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.049540 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.008050 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.006240 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.006067 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.071482 |
| 0401 | Углеводороды | 0.015357 |

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.001328 |
| 2732 | Керосин | 0.014029 |