# ООО «Газмет ИНТЭК»

Газопроводы для газоснабжения жилых домов

по ул. 1-ая Гиринская микрорайона  Нагорный г.Перми.

## ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Шифр I-0522-08-ООС

ТОМ IV

г. Пермь, 2009 г.

# ООО «Газмет ИНТЭК»

Газопроводы для газоснабжения жилых домов

по ул. 1-ая Гиринская микрорайона  Нагорный г.Перми.

## ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

| СТАДИЯ: проектная документация |  | Заказчик: Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации г.Перми |
| --- | --- | --- |

ОБОЗНАЧЕНИЕ: I-0522-08-ООС

ТОМ IV

| Главный инженер проекта |  | И.Н. Селеткова |
| --- | --- | --- |

г.Пермь, 2009г.

СОДЕРЖАНИЕ  ТОМА:

|  | стр. |
| --- | --- |
| Титульный лист |  |
| Содержание тома |  |
| Состав проекта |  |
| - Общая часть | 5 |
| - Физико-географическая характеристика района | 6 |
| - Охрана и рациональное использование земельных ресурсов | 7 |
| - Методы производства работ по технической рекультивации земель | 7 |
| - Биологический этап рекультивации | 8 |
| - Календарные сроки выполнения работ по рекультивации | 8 |
| - Сдача рекультивируемых земель в эксплуатацию | 9 |
| - Сводка затрат на рекультивацию | 9 |
| - Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 10 |
| - Охрана атмосферного воздуха | 11 |
| - Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта | 11 |
| - Охрана атмосферного воздуха в процессе эксплуатации | 11 |
| - Характеристика источников выброса загрязн-х веществ (ЗРА) | 11 |
| - Анализ результатов расчетов рассеивания | 12 |
| - Охрана атмосферного воздуха при залповых выбросах от ШРП | 13 |
| - Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ | 14 |
| - Характеристика источника выброса загрязняющих веществ (обогрев ШРП) | 15 |
| - Расчет и анализ результатов расчетов рассеивания | 15 |
| - Предложения по установлению ПДВ на период эксплуатации | 16 |
| - Охрана атмосферного воздуха при организации строительства | 17 |
| - Характеристика источников выброса загрязняющих веществ | 17 |
| - Обоснование данных о выбросах вредных веществ | 19 |
| - Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта | 19 |
| - Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях | 20 |
| - Предложения по установлению (ПДВ) на период строительства | 20 |
| - Отходы строительного производства | 21 |
| - Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации объекта (выводы) | 23 |
| - Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства | 24 |
| Приложения к разделу ООС: |  |
| - Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от ЗРА | 25 |
| - Расчет количества выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива | 29 |
| - Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов объекта. Карты приземных концентраций | 31 |
| - Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от строительной техники | 38 |
| - Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов объекта. Карты приземных концентраций (период строительства) | 48 |
| Графическая часть: |  |
| - Карта-схема источников воздействия | 62 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 004-010-ТГИ | Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям. Том 1. Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям. Том 2. Схемы с согласованиями подземных коммуникаций. | филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |
|  | 03-09/О-011(4)- ИГ 020-2009 | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям. Телеметрический контроль ГРПШН-А-01-У. Пояснительная записка. Чертежи. Спецификация оборудования. | ООО «НПО «Геолит» ИП С.С.Егоркина ООО «Урал Телеком» |
| I | I-0522-08-ПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| II | I-0522-08-СМ | Сметная документация |  |
| III | I-0522-08-ПОС | Организация строительства |  |
| IV | I-0522-08-ООС | Охрана окружающей среды |  |
| V | I-0522-08-ИТМ | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  |
|  | I-0522-08 | Чертежи | Россыпью |

## Охрана  окружающей  среды

1.Общая часть

Раздел выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с нормативными документами:

- Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов. М., 1998 г.

- Практическое пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. М., 1998 г.

- ГОСТ17.5.3.04-83 Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.95 № 525/67.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.94 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»

- Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и других работ.

- «Нормативы по рекультивации нарушенных земель в газовой промышленности» Институт ВНИИгаздобыча.

- Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования, 1996 год.

- Методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта». РСФСР, Астрахань, 1998 г.

- ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г.

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве;

- Дополнение к РДС 82-202-96 Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве.

- Нормы накопления бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений г. Перми. Утв. Постановлением Главы города № 41 от 04.02.2008 г.

- ВСН 014-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух. С-Пб, 2005.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2002

2. Физико-географическая характеристика района

В административном отношении трасса газопровода расположена в микрорайоне Нагорный Индустриального района г.Перми.

Трасса проектируемого газопровода берёт своё начало от точки врезки в существующий газопровод близ дома А.Свиязева,32, и далее прокладывается по  ул.Свиязева и по улице 1-Гиринской.

Данная часть микрорайона застроена одно- двухэтажными жилыми домами.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к IV левобережной надпойменной террасе  р.Кама.

Рельеф основной части исследуемой территории относительно ровный, имеет общий уклон в юго-восточном направлении. Лишь в месте прохождения проектируемой трассы через лог, наблюдаются большие перепады высот. Высотные отметки изменяются в пределах 163,80-159,90м  (в Балтийской системе высот).

В геологическом строении площадки на разведанную глубину 5,0м принимают участие отложения четвертичной системы, представленные аллювиально-делювиальными   глинами от твёрдой до мягкопластичной консистенции, местами перекрытые насыпным (техногенным) грунтом и почвенно-растительным слоем.

В гидрогеологическом отношении в период изысканий (апрель 2009г.) на исследуемую глубину 3,0-5,0м, подземные воды встречены не были.

Ручей без названия являющийся правобережным притоком р. Мулянка, пересекает проектируемую трассу по насыпи автодороги по ул. 1-Гиринская.

Выше насыпи автодороги расположен 1-ый Андроновский пруд, созданный для рекреационных целей. Дамбой данного пруда является насыпь автодороги по ул. 1-Гиринская, ширина дамбы 15–18 м. Насыпь расположена ниже устья двух логов, подпор от дамбы распространяется по логам, поэтому поверхность пруда имеет сердцевидную форму. Отметка уреза пруда на момент изысканий составляет 149,93 м.

Сток ручья б/н через дамбу осуществляется по водопропускной металлической трубе диаметром 600 мм.

Согласно химическому анализу воды неагрессивны к бетону нормальной проницаемости (W4) по содержанию агрессивной углекислоты и неагрессивны к арматуре железобетонных  конструкций при периодическом смачивании.

Климат умеренно-континентальный.

Климатические показатели района строительства в соответствии с письмом №721 от 27.02.2009 г. Пермского ЦГМС по метеостанции Пермь составляют:

средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –16,5ºС;

средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +24,4ºС;

средняя годовая повторяемость направлений ветра по румбам в %:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | 7 | 14 | 21 | 20 | 13 | 10 | 15 |

Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра (м/с):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |

Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного района составляет 5% (U*) – 6 м/с.

Районный коэффициент стратификации атмосферы – 160.

3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

При эксплуатации газопровода и ШРП не образуется бытовых и производственных отходов.

В административном отношении трасса газопровода расположена в микрорайоне Нагорный Индустриального района г.Перми.

Категория земель – городские земли.

Общая протяженность газопровода – 1027 м.

В процессе прокладки газопровода трасса не проходит по землям сельскохозяйственного назначения.

Трасса газопрововода идет по обочинам улиц, по газонам и под дорожным полотном.

На обочинах улиц, по которым прокладывается газопровод, растительный слой практически отсутствует.

По обочинам улиц, где присутствует растительный слой, по окончании работ производится техническая рекультивация земель (засыпка и восстановление плодородного слоя почвы) с последующим естественным восстановлением травяного покрова.

На участках газонов по окончании работ производится техническая и биологическая рекультивация земель (засыпка и восстановление плодородного слоя почвы) с посевом трав.

По трассе газопровода проектом предусматривается снятие и сохранение почвенно-растительного слоя, с последующим восстановлением. Толщина рекультивируемого слоя 0,2 м.

Во избежание выветривания плодородного слоя при его хранении до обратного перемещения для восстановления плодородия почвы, поверхность отвала должна засеваться быстрорастущими травами.

В районе прохождения склонов  с целью предотвращения эрозии грунтов производится обратная засыпка траншеи на 200 мм песком, далее со щебнем фракции 100 мм послойно с уплотнением каждого слоя. Поверхность склонов засеивается быстрорастущими травами для создания сомкнутого травостоя. Толщина рекультивируемого слоя 0,2 м.

Общий объем снимаемого почвенно-растительного слоя почвы по трассе газопровода – 0,5706 тыс.м3.

Вынутый плодородный слой почвы складируется на площадках, предусмотренных в разделе ПОС.

Техническую и биологическую рекультивацию, направленную на сохранение плодородного слоя, выполняет строительная организация.

3.1. Методы производства работ по технической рекультивации земель

При строительстве газопровода рекультивация включается в общий комплекс работ, выполняемых в следующей последовательности:

- снятие плодородного слоя с полосы рекультивации и перемещение его во временный отвал в границах полосы отвода;

- строительство газопровода;

- уборка строительного мусора, удаление из полосы строительства всех временных устройств;

- уплотнение минерального грунта прицепным катком;

- разравнивание лишнего минерального грунта, образовавшегося в результате вытеснения объема после укладки газопровода в траншею на полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места;

- оформление откосов, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- перемещение плодородного слоя почвы из временного отвала в пределы рекультивируемой полосы и разравнивание поверхности после естественного уплотнения грунта;

- грубая планировка бульдозером поверхности плодородного слоя всей строительной полосы.

Снятие плодородного слоя почвы и его перемещение в отвал следует производить бульдозером на всю толщину, по возможности за один проход или послойно за несколько проходов.

Нельзя допускать смешивания плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. Лишний минеральный грунт, образованный в результате вытеснения объема при укладке газопровода в траншею может быть распределен и спланирован на полосе снятого плодородного слоя почвы перед нанесением последнего либо вывезен за пределы строительной полосы в специально указанные для этого места.

По завершении засыпки минеральным грунтом производится нанесение плодородного слоя с последующим естественным восстановлением травяного покрова на участках обочин улиц, проведением биологического этапа рекультивации на участках газонов и склонов.

3.2. Биологический этап рекультивации

После проведения планировочных работ на территории трассы будет проведена биологическая рекультивация.

Биологический этап рекультивации включает посев трав (на участках газонов и участки укрепления склонов) и внесение удобрений (газоны).

Внесение удобрений

Для улучшения водно-физических свойств почв проектом предусматривается внесение минеральных удобрений с целью восстановления плодородия почвы. Внесение удобрений производится в теплое время года, при наступлении устойчивых положительных температур.

Залужение.

Посев трав производится весной. Посев производится вручную.

Уход за посевами заключается в скашивании на высоте 10-15 см.

По окончании работ по рекультивации составляется акт приемки в эксплуатацию рекультивируемых площадей, в который включаются следующие данные:

- Площадь передаваемых земель

- Состояние гумусного слоя.

3.3. Календарные сроки выполнения работ по рекультивации

К производству работ разрешается приступить при наличии юридически оформленных материалов по отводу земель на период строительства.

Перед началом работ необходимо согласовать с землепользователем сроки и способы производства работ.

Снятие плодородного слоя почвы производится до наступления устойчивых отрицательных температур.

Засыпку газопровода минеральным грунтом производят в любое время года сразу же после укладки. Нанесение плодородного слоя почвы должно производиться только в теплое время года (при нормальной влажности и достаточной несущей способности грунта для прохода машин).

По завершении засыпки минеральным грунтом производится нанесение плодородного слоя. Внесение удобрений производится в теплое время года, при наступлении устойчивых положительных температур. Посев трав производится весной. Посадка осуществляется вручную.

Прокладка газопровода будет производиться в теплый период года.

3.4. Сдача рекультивируемых земель в эксплуатацию

По окончании рекультивации земельные участки, отводившиеся во временное пользование, возвращаются прежним владельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного использования их по назначению.

Таблица 1

Технико-экономические показатели рекультивации земель

| 1. Площадь отчуждаемых земель, га | 0,6162 |
| --- | --- |
| 2. Площадь рекультивируемых земель с минеральными и органическими удобрениями, га | 0,2660 |
| 3. Площадь рекультивируемых земель с посевом трав, га | 0,2998 |
| 4. Площадь снятия плодородного слоя почвы, га | 0,2853 |
| 5. Мощность снимаемого плодородного слоя почвы, м | 0,2 |
| 6. Мощность рекультивируемого слоя почвы, м | 0,2 |

Передача земель производится после полного завершения строительно-монтажных работ одновременно со сдачей газопровода в эксплуатацию.

Передача земель землепользователям производится заказчиком с участием подрядчика, землепользователей, представителей администрации и оформляется актом в установленном порядке.

3.5. Сводка затрат на рекультивацию

Сметная стоимость природоохранных мероприятий по рекультивации и укреплению склонов, представлена в ценах 2001 года.

Таблица 2

| Землепользователь | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технический этап рекультивации | Биологич.этап рекультивации | Укрепление склонов | Всего |
| Муниципальные земли | 6,091 | 41,676 | 95,096 | 142,863 |

Согласно сметным расчетом мероприятия по рекультивации и укреплению склонов составят 142,863 тыс. рублей (в ценах 2001 года)

4. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

В процессе эксплуатации газопровода и ШРП вода не используется. Воздействие на водную среду не происходит.

В процессе строительства газопровода трасса пересекает постоянный водоток – ручей без названия, являющийся правобережным притоком р. Мулянка.

Проектируемый створ перехода расположен по насыпи автодороги по ул. 1-Гиринская, пропуск стока осуществляется по существующей переливной трубе.

Выше насыпи автодороги расположен 1-ый Андроновский пруд, созданный для рекреационных целей. Дамбой данного пруда является насыпь автодороги по ул. 1-Гиринская, ширина дамбы 15–18 м. Насыпь расположена ниже устья двух логов, подпор от дамбы распространяется по логам, поэтому поверхность пруда имеет сердцевидную форму. Отметка уреза пруда на момент изысканий составляет 149,93 м.

Сток ручья без названия через дамбу осуществляется по водопропускной металлической трубе диаметром 600 мм, смещённой влево на 6 м от истинного русла водотока и приподнятой над поверхностью земли на 0,6 м. Отметка верха водопропускной трубы 147,52 м, отметка низа трубы – 146,90 м, отметка земли –146,33 м. В период изысканий входящее отверстие водопропускной трубы не просматривается, предположительно глубина заложения водопропускной трубы на участке перехода проектируемой трассы составляет 1,5 м.

Следует отметить, что существующая водопропускная труба диаметром 600 мм пропускает максимальный расход в безнапорном режиме до 1,0 м3/с. При пропуске расходов обеспеченностью 1–10 % возможен перелив воды через насыпь автодороги (дамбы) по ул. 1–Гиринская

Водоохранная зона ручья без названия и пруда устанавливается согласно статьи 65 Водного кодекса РФ и составляет – 50 м. Согласно п.10 статьи 65 Водного кодекса РФ водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

С целью минимизации воздействия на водную среду пересечение с ручьем без названия предусмотрено подземно бестраншейным методом - наклонно-направленного бурения (ННБ). Работы в русле не ведутся.

Метод ННБ позволяет:

- сохранить естественное экологическое состояние водотока;

- сокращает сроки сооружения перехода, за счет исключения необходимости проведения дноуглубительных, подводных, водолазных и берегоукрепительных работ.

Полная характеристика пересекаемого водотока приведена в отчете об инженерно-гидрологических изысканиях.

С целью охраны водных ресурсов предусматриваются специальные защитные мероприятия: запрещается мойка автотранспорта, запрещается слив отработанных масел и ГСМ, запрещается размещать временные стоянки автотранспорта вблизи от поверхностных водных объектов. Во избежание образования заболоченных участков необходимо вовремя устранять рытвины и ухабы на дороге. Бытовой и строительный мусор необходимо складировать в контейнеры и вывозить в места, согласованные с органами «Роспотребнадзора».

5. Охрана атмосферного воздуха

5.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного

воздуха в районе расположения объекта

Согласно письму Пермского ЦГМС № 721 от 27.02..2009 г. значения фоновых концентраций загрязняющих веществ определены по результатам наблюдений на стационарном посту наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ПНЗ № 17, расположенном на ул.Свиязева, 52  г. Перми, рассчитанных за период 2003-2007 гг., и с учетом месторасположения объекта составляют:

Таблица 3

| Вещество | Фоновая концентрация, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при скорости ветра 0-2 м/с | При скорости ветра 3-U* м/с и направлении |  |  |  |
|  |  | С | В | Ю | З |
| Пыль (взвеш.в-ва) | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| Диоксид серы | 0,013 | 0,005 | 0,020 | 0,028 | 0,026 |
| Оксид углерода | 2,86 | 2,09 | 2,28 | 2,10 | 2,20 |
| Диоксид азота | 0,082 | 0,054 | 0,061 | 0,073 | 0,071 |
| Оксид азота | 0,099 | 0,055 | 0,055 | 0,052 | 0,044 |

5.2. Охрана атмосферного воздуха в процессе эксплуатации

5.2.1. Характеристика источников выброса загрязняющих веществ (ЗРА)

Для быстрого оперативного вывода из работы газопровода (отключение его в случае аварийной ситуации при нарушении целостности трубопровода) устанавливается запорная арматура, что снижает до минимума выброс газа в атмосферу.

В расчетах учтены возможные выбросы от запорно-регулирующей арматуры в районе ШРП и по трассе газопровода.

Расчет неорганизованных выбросов, производимых запорно-регулирующей арматурой и фланцами, выполнен на основании РД 39-142-00.

1. ЗРА стальная – среда газовая приложение 1 РД.

а) расчетная величина утечки – 5,83 мг/с;

б) расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы – 0,293.

Расчет по формуле 1 РД:

У1=5,83*2*0,293=3,42 мг/с

2. Соединение фланцевое.

Расчет по приложению 1 РД и формуле 1 РД:

а) расчетная величина утечки – 0,20 мг/с;

б) расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы – 0,030 кг/час

У2=0,20*4*0,030=0,024 мг/с

Таблица 4

Выброс загрязняющих веществ от запорно-регулирующей арматуры

| Источник | Кол-во | Общий выброс вредных компонентов |  | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | углеводороды |  | окислы азота и др. |
|  |  | мг/с | т/год | мг/с | т/год |  |
| ШРП |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | 2 | 3,416 | 0,108 | 3,416 | 0,108 | отс. |
| Фланцы | 4 | 0,024 | 0,001 | 0,024 | 0,001 | отс. |
| итого |  | 3,440 | 0,108 | 3,440 | 0,108 | - |
| Всего |  | 3,440 | 0,108 | 3,440 | 0,108 |  |

Выброс вредных веществ производится в районе ШРП. Источник выброса неорганизованный.

Удельная величина выброса метана – 3,440  мг/с.

Валовый выброс метана  - 0,108 т/год.

Количество одоранта (метантиол) составляет 16 г на 1000 м3 природного газа.

Удельная величина выброса метантиола – 5,50 * 10-5 мг/с.

Валовый выброс метантиола – 1,74 * 10-6 т/год.

5.2.1.1. Анализ результатов расчетов рассеивания

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, образующихся при эксплуатации газопровода выполнены в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» по программе «Эколог», версия 3.0, разработанной фирмой «Интеграл» г.Санкт-Петербург.

Расчеты выполнены на площади размером 100 на 100 метров, с шагом сетки 10 метров, для летнего времени.

В расчете учтены максимально возможные выбросы, образующиеся от ЗРА и фланцевых соединений в районе проектируемого ШРП. Источник выброса неорганизованный.

Всего на трассе запроектирован один ШРП (2 задвижки).

В расчетах рассеивания показаны максимально возможные при эксплуатации выбросы, которые производятся в районе  ШРП  (выбросы от двух ЗРА и четырех фланцев).

Анализ загрязнения атмосферы проводили, определяя максимально возможные загрязнения приземного слоя при эксплуатации  газопровода.

Расчетные концентрации загрязняющих веществ в процессе эксплуатации газопровода не превышают 0,01 д.ПДК.

Результаты расчета прилагаются (Приложение 1)

5.2.2. Охрана атмосферного воздуха при залповых выбросах от ШРП

При эксплуатации ШРП происходят предусмотренные технологией залповые выбросы из продувочных и сбросных свечей. Всего свечей 2 (1-продувочная, 1-сбросная), диаметром 0,02 м. Высота свечей – 4 метра.

Расчет выброса от свечей приводится ниже.

Максимальный разовый выброс производится осенью, при подключении системы отопления. Одновременный сброс из двух и более свечей не производится.

Газ как источник загрязнения может проявить себя при срабатывании предохранительного клапана, что происходит в случае повышения давления в газопроводе, и при продувке.

При превышении давления в газопроводе срабатывает предохранительно-сбросной клапан (ПСК). Давление, при котором срабатывает ПСК:

РПСК=1,15*РР, кгс/см2.

где РР – рабочее давление в газопроводе, кгс/см2.

При срабатывании ПСК происходит выброс в атмосферу природного газа через сбросную свечу. При этом количество газа, подлежащее сбросу ПСК в течение часа, определяется по формуле 3 п.5.18 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»:

Q=0,0005*Qd, м3/час,

где Qd – расчетная пропускная способность ПСК, м3/час.

Вредные вещества, выделяемые при этом в атмосферу – углеводороды предельные и метилмеркаптан (одорант). Количество одоранта составляет 16 г на 1000 м3 природного газа.

Мощность выброса определяется по «Методике по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта» (Астрахань, 1988г.) (формулы 17,18).

Максимально-разовый выброс углеводородов рассчитывается по формуле 17 «Методики по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта.

, г/сек

где m – коэффициент истечения газа, m=0,62;

ρ – плотность газа, кг/нм3  (0,67);

F – площадь выходного сечения, м2 , F=πd2/4;

g – ускорение свободного падения, g=9,8 м/сек2;

H – напор, под которым газ выходит из отверстия, м в.ст., Н=РПСК*10

Максимально-разовый выброс метилмеркаптана (метантиола):

ММ=16*МСН*10-6, г/сек.

Валовый выброс углеводородов рассчитывается по формуле 18 «Методики по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта».

GСН=MСН*t*n*10-6, т/год

где t – время выброса, сек;

n – количество выбросов в год.

Валовый выброс метилмеркаптана (метантиола):

GМ=16*GСН*10-6, т/год

Время выброса определяется следующим образом:

t=Q(м3)МСН(м3час)⋅3600   , сек

где МСН – максимально-разовый выброс в г/сек в пересчете на м3/час (МСН/ρ/1000 *3600);

Q м3 – количество газа, подлежащее сбросу.

Таблица 5

Залповые выбросы от ШРП

|  | ШРП типа ГРПШН-А-01-У |  |
| --- | --- | --- |
|  | продувочая | сбросная |
| Диаметр, мм | 20 | 20 |
| Расчетная пропускная способность, м3/час | 370 | 95 |
| Давление в газопроводе, кгс/см2 | 2,8 | 0,024 |
| Сезонность и периодичность сброса | 1 (перед началом отопительного сезона) | 1 (аварийная на зиму) |
| Рпск, | 3,22 | 0,03 |
| Q, м3/час | 0,185 | 0,048 |
| F сечения, м2 | 0,0003 | 0,0003 |
| Мсн, г/с | 3,28 | 0,30 |
| М метантиола, г/с | 5,24*10-5 | 4,85*10-6 |
| t выброса, сек. | 1200,00 | 104,90 |
| Gсн валовый, т/год | 0,0039 | 0,0000318 |
| G метантиола валовый, т/год | 6,29*10-8 | 5,09*10-10 |

Сброс газа через сбросные и продувочные свечи осуществляется последовательно.

5.2.2.1. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Метан и метантиол являются малотоксичными (4 класс опасности) летучими газами, в течение ближайшего после залпового выброса времени концентрация их в воздухе уменьшится до допустимой.

С целью уменьшения вредного воздействия рекомендуется заранее оповещать жителей близлежащих домов о планирующихся ремонтно-профилактических работах с выбросом вредных веществ, закрывать окна жилых домов.

5.2.3. Характеристика источника выброса загрязняющих веществ

(обогрев ШРП)

Обогрев ШРП включается в зимний период, только по достижении температуры ниже -20°С. В остальное время обогрев не предусматривается.

Источником загрязнения атмосферы является вентиляционное отверстие от шкафного газорегуляторного пункта. Применяемое топливо – природный газ.

Количество выбросов загрязняющих веществ рассчитывалось на программе «Котельные» версия 3.3.

Загрязнителями атмосферы являются продукты сгорания природного газа. Результаты расчета выбросов для ШРП представлены в Приложении 2.

Данные по выбросу загрязняющих веществ от обогрева ШРП приведены в таблице 6.

Таблица 6

## Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от обогрева ШРП

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Код | ПДК м.р., мг/м3 | ПДК с.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азота диоксид | 0301 | 0,2 | 0,04 | 2 | 0,0000669 | 0,000177 |
| 2 | Азота оксид | 0304 | 0,4 | 0,06 | 3 | 0,0000109 | 0,000029 |
| 3 | Сера диоксид | 0330 | 0,5 | 0,05 | 3 | 0,0000062 | 0,000016 |
| 3 | Углерода оксид | 0337 | 5 | 3 | 4 | 0,0006931 | 0,00183 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 0,000001 | - | 1 | 3,0*10-11 | 7,0*10-11 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,001 | 0,002 |

Эффектом суммации обладают диоксид серы (330) и диоксид азота (301) – группа 6009.

Параметры источника выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в Приложении 3.

5.2.3.1  Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере произведен в соответствии с методикой ОНД-86 с помощью программы УПРЗА Эколог (версия 3.0) для зимнего периода. За расчетную площадку принят прямоугольник размером 200 х 200 метров и с шагом 10 метров. Центр осей координат принят условно в точке выброса.

Согласно произведенным расчетам рассеивания, наибольшая приземная концентрация на расчётной площадке составляет:

- по диоксиду азота (0301) – 0,03 д.ПДК

- по группе суммации (6009) – 0,03 д.ПДК

- по оксиду углерода (0337) –0,01 д.ПДК

Для остальных загрязняющих веществ вклад составит менее 0,01 д.ПДК и расчет приземной концентрации нецелесообразен.

Согласно произведенным расчетам рассеивания, при обогреве ШРП не будет происходить превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Вклад от проектируемого объекта в расчетных точках не превышает 0,1 д.ПДК.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и карты рассеивания представлены в Приложении 3.

5.2.4. Предложения по установлению ПДВ на период эксплуатации

Согласно произведенным расчетам рассеивания, при эксплуатации проектируемого объекта в принятых расчетных точках и в точках максимума не происходит превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Указанные в проекте выбросы предлагаются в качестве нормативов ПДВ на период эксплуатации. Данные представлены в таблице 7.

Таблица 7

Предложения по нормативам ПДВ

| Код | Наименование загрязняющего вещества | По проекту |  | ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г | г/с | т/г |
| 301 | Азота диоксид | 0,0000669 | 0,000177 | 0,0000669 | 0,000177 |
| 304 | Азота оксид | 0,0000109 | 0,000029 | 0,0000109 | 0,000029 |
| 330 | Сера диоксид | 0,0000062 | 0,000016 | 0,0000062 | 0,000016 |
| 337 | Углерода оксид | 0,0006931 | 0,00183 | 0,0006931 | 0,00183 |
| 0410 | Метан | 0,00344 | 0,1085 | 0,00344 | 0,1085 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 3,0*10-11 | 7,0*10-11 | 3,0*10-11 | 7,0*10-11 |
| 1715 | Метилмеркаптан (метантиол) | 5,50*10-8 | 1,74*10-6 | 5,50*10-8 | 1,74*10-6 |
|  | ИТОГО: | 0,004 | 0,111 | 0,004 | 0,111 |

5.3. Охрана атмосферного воздуха при организации строительства

5.3.1. Характеристика источников выброса загрязняющих веществ

на период строительства объекта

При организации строительства происходят выбросы в атмосферу. Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются:

- строительная техника, автотранспорт;

- пересыпка сыпучих материалов;

Продолжительность строительства проектируемого объекта – 2,5  месяца.

Расчет выбросов от работы строительной техники

Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу – выхлопные трубы автомобилей и строительной техники.

Для расчетов в качестве источников приняты площадные неорганизованные источники -строительная площадка (источник 1 – стоянка дорожной техники) и подъезд к строительной площадке (источник 2 – автопогрузчики).

Количественные характеристики выбросов вредных веществ от строительной техники и автопогрузчиков (источники 1-2) рассчитывались на программе «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11. Результаты расчетов сведены в таблицу. Расчеты прилагаются (Приложение 4).

Расчет выбросов от пересыпки сыпучих материалов

При строительстве производится пересыпка сыпучих материалов (песок, гравий). Согласно п.1.3 раздела 1.6.4 Хранение и перегрузка сыпучих материалов «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух» С-Пб, 2005 г., при статическом хранении и пересыпке песка с влажностью 3 % и более выбросы пыли принимаются равными нулю. Естественная влажность материалов, поступающих на строительство, составляет не менее 5%. Выбросы от погрузочно-разгрузочных работ при пересыпке песка принимаются равными нулю.

Выбросы от пересыпки других сыпучих материалов (гравий) рассчитывались в соответствии с новой редакцией «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002г., согласованной НИИ Атмосфера.

Выбросы загрязняющих веществ при проведении погрузочно-разгрузочных работ могут быть рассчитаны по формуле:

Q=k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k5⋅k7⋅B'⋅G⋅1063600,    г/с

где:

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале;

k2- доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль;

k3- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

k4- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности от внешних воздействий, условия пылеобразования;

k5- коэффициент, учитывающий влажность материала;

k7- коэффициент, учитывающий крупность материала;

G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

B´- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки.

Данные для расчетов сведены в таблицу 8.

Таблица 8

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Производительность узла пересыпки | т/ч | 4 |
| Высота падения материала | м | 2 |
| Доля пылевой фракции в материале, (k1) | д. по весу | 0,01 |
| Доля пыли от всей массы, переходящая в аэрозоль, (k2) | --"-- | 0,001 |
| Скорость ветра | м/с | 7 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия, (k3) | д. по весу | 1,4 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, (k4) | --"-- | 1 |
| Влажность материала | % | 5 |
| Коэффициент, учитывающий влияние влажности материала, (k5) | д. по весу | 0,8 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала, (В´) | --"-- | 0,7 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, (k7) | --"-- | 0,5 |

Q=k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k5⋅k7⋅B'⋅G⋅1063600=0,01⋅0,001⋅1,4⋅1⋅0,8⋅0,5⋅0,7⋅4⋅1063600=0,004356 г/с

Валовые выбросы рассчитывались расчетно-аналитическим методом и учитывают приведенный часовой выброс и общий расход материала за период строительства.

Таблица 9

Выбросы от погрузочно-разгрузочных работ сыпучих материалов составляют:

| № п/п | Наименование загрязняющего в-ва | Код | ПДК м.р., мг/м3 | ПДК с.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пыль неорг. 70-20% SiO2 | 2908 | 0,3 | - | 3 | 0,004356 | 0,0028757 |

Характеристика состава выбросов на период строительства

Перечень, краткая характеристика и объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве, представлены в Таблице 10.

Таблица 10

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

за период строительства

| № п/п | Наименование загрязняющего в-ва | Код | ПДК м.р., мг/м3 | ПДК с.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азота диоксид | 0301 | 0,2 | 0,04 | 3 | 0,0299259 | 0,04954 |
| 2 | Азота оксид | 0304 | 0,4 | 0,06 | 3 | 0,0048629 | 0,008051 |
| 3 | Сажа | 0328 | 0,15 | 0,05 | 3 | 0,0037162 | 0,00624 |
| 4 | Серы диоксид | 0330 | 0,5 | 0,05 | 3 | 0,0036948 | 0,006067 |
| 5 | Углерода оксид | 0337 | 5 | 3 | 4 | 0,0533444 | 0,071483 |
| 6 | Бензин нефтяной | 2704 | 5 | 1,5 | 4 | 0,0066028 | 0,006871 |
| 7 | Керосин | 2732 | ОБУВ – 1,2 |  | - | 0,0050611 | 0,008486 |
| 9 | Пыль неорг. 70-20% SiO2 | 2908 | 0,3 | - | 3 | 0,004356 | 0,0028757 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,112 | 0,160 |

Эффектом суммации обладают диоксид серы (330) и диоксид азота (301) – группа 6009, и углерода оксид (337) и пыль неорганическая (2908) – группа 6046.

Параметры источников выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в Приложении 5.

5.3.2. Обоснование данных о выбросах вредных веществ

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ строительной техникой произведен на программе «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11.  Источниками выбросов являются выхлопные трубы строительной техники и автопогрузчиков.

Количество и время работы строительной техники и автопогрузчиков взяты согласно ПОС.

Расчетом, в зависимости от видов транспорта и их количества, определен состав выбрасываемых загрязняющих веществ и их количество в граммах в секунду и тоннах в год. Результаты расчета, представленные в Приложении 4, послужили исходными для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчет количества выбросов от пересыпки материалов произведен согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух» С-Пб, 2005 г и «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002г.

5.3.3. Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта за период строительства

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере произведен в соответствии с методикой ОНД-86 с помощью программы УПРЗА Эколог (версия 3.0) для летнего периода с учетом фона. За расчетную площадку принят прямоугольник размером 500 х 500 метров и с шагом 15 метров. Центр осей координат принят условно.

В качестве расчетных точек приняты точки, расположенные на расстоянии 5 метров от площадки строительства – на границе жилой застройки.

Таблица 11

Характеристика приземных концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках

| Наименование загрязняющего вещества |  | Азота диоксид (0301) | Азота оксид (0304) | Сажа (0328) | Серы диоксид (0330) | Углерода оксид (0337) | Бензин нефтян. (2704) | Керосин (2732) | Пыль неорг. 70-20% SiO2 (2908) | Гр. сум-мации (6009) | Гр. сум-мации (6046) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.т.1 | концентрация | 0,62 | 0,26 | 0,03 | 0,06 | 0,59 | расчет нецелесообразен | 0,01 | 0,13 | 0,66 | 0,14 |
|  | вклад в д.ПДК | 0,21 | 0,013 | 0,03 | 0,008 | 0,018 |  | 0,01 | 0,13 | 0,224 | 0,14 |
| Р.т.2 | концентрация | 0,62 | 0,26 | 0,03 | 0,06 | 0,59 |  | 0,01 | 0,13 | 0,66 | 0,13 |
|  | вклад в д.ПДК | 0,21 | 0,013 | 0,03 | 0,008 | 0,018 |  | 0,01 | 0,13 | 0,224 | 0,14 |
| Р.т.3 | концентрация | 0,73 | 0,27 | 0,06 | 0,06 | 0,59 |  | 0,01 | 0,15 | 0,77 | 0,17 |
|  | вклад в д.ПДК | 0,32 | 0,025 | 0,06 | 0,008 | 0,018 |  | 0,01 | 0,15 | 0,334 | 0,17 |
| Р.т.4 | концентрация | 0,73 | 0,27 | 0,06 | 0,06 | 0,59 |  | 0,01 | 0,15 | 0,77 | 0,17 |
|  | вклад в д.ПДК | 0,32 | 0,025 | 0,06 | 0,008 | 0,018 |  | 0,01 | 0,15 | 0,334 | 0,17 |

Согласно произведенным расчетам рассеивания, при строительстве проектируемого объекта в принятых расчетных точках не происходит превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Наибольшая приземная концентрация в расчетных точках достигается:

- по группе суммации (6009) с учетом фона (0,436 д.ПДК) в расчетных точках составляет – 0,77 ПДК (вклад объекта – 0,334 д.ПДК);

- по диоксиду азота (301) с учетом фона (0,41 д.ПДК) в расчетных точках составляет – 0,73 ПДК (вклад объекта – 0,32 д.ПДК).

В процессе строительства не происходит превышение предельно-допустимых концентраций.

Строительство ведется 2,5 месяца.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства и  карты рассеивания представлены в Приложении 5.

5.3.4. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях

Для данного объекта не предусмотрены. При сильных морозах, сильных и ураганных ветрах строительные работы не ведутся.

Можно рекомендовать к применению организационно-технические мероприятия. В этом случае мероприятия снижения выбросов в периоды НМУ должны предусматривать:

- тщательный контроль за параметрами технологического процесса (выполнять перевозки автомобилями и выемку грунта экскаватором, его перемещение бульдозером  с хорошо отрегулированными двигателями);

- не производить подготовку оборудования к  ремонту и другие подобные работы;

- ограничить  внутри объектовые перевозки, за исключением необходимого движения машин;

- в сухое время летнего периода для уменьшения пыления увлажнять сыпучие материалы, используемые при строительстве;

- не оставлять автомашины с работающими двигателями.

5.3.5. Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов (ПДВ)

на период строительства

Учитывая то, что строительные работы носят временный характер (2,5 месяца) и при работах не происходит превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, можно сделать вывод о допустимом воздействии объекта на экологическую ситуацию.

Указанные в проекте выбросы предлагаются в качестве нормативов ПДВ на период строительства. Данные представлены в таблице 12.

Таблица 12

Предложения по нормативам ПДВ

| Код | Наименование загрязняющего вещества | По проекту |  | ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г | г/с | т/г |
| 301 | Азота диоксид | 0,0299259 | 0,04954 | 0,0299259 | 0,04954 |
| 304 | Азота оксид | 0,0048629 | 0,008051 | 0,0048629 | 0,008051 |
| 328 | Сажа | 0,0037162 | 0,00624 | 0,0037162 | 0,00624 |
| 330 | Серы диоксид | 0,0036948 | 0,006067 | 0,0036948 | 0,006067 |
| 337 | Углерода оксид | 0,0533444 | 0,071483 | 0,0533444 | 0,071483 |
| 2704 | Бензин | 0,0066028 | 0,006871 | 0,0066028 | 0,006871 |
| 2732 | Керосин | 0,0050611 | 0,008486 | 0,0050611 | 0,008486 |
| 2908 | Пыль неорг. 70-20% SiO2 | 0,004356 | 0,0028757 | 0,004356 | 0,0028757 |
|  | ИТОГО: | 0,112 | 0,160 | 0,112 | 0,160 |

6. Отходы строительного производства

Количество образующихся строительных отходов определено в соответствии с нормами [18], [19].

Кроме того, проектом предусмотрены демонтажные работы: демонтаж существующих дорог.

Характеристика отходов строительного производства  и демонтажных работ представлена в Таблице 13.

Таблица 13

Отходы строительного производства и трудноустранимые потери

| № п/п | Наименование материалов | Класс опас-ности | Код | Кол-во | Ед. изм-я | Норма потерь и отходов, % | Количество отходов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в ед. изм. | в м3 | в т |  |
|  | Отходы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бетон тяжелый | 5 | 3140270101995 | 3,115 | м3 | 1,8 | 0,056 | 0,056 | 0,101 | свалка |
| 2 | Песок | 5 | 3140230001000 | 128,218 | м3 | 1 | 1,282 | 1,282 | 1,923 | потери |
| 3 | Гравий | 5 | 3140090201995 | 154,065 | м3 | 1,8 | 2,773 | 2,773 | 3,882 | потери |
| 4 | Раствор цементный кладочный | 5 | 3140550201995 | 0,037 | м3 | 1,8 | 0,0007 | 0,0007 | 0,001 | свалка |
| 5 | Битум | 4 | 5490120001004 | 0,282 | т | 3 | 0,00846 | 0,00604 | 0,00846 | свалка |
| 6 | Мастика битумная | 4 | 5490120001004 | 0,041 | т | 3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | свалка |
| 7 | Сталь | 5 | 3513120001995 | 0,669 | т | 2 | 0,0134 | 0,0017 | 0,0134 | Утилизация (в переплавку) |
| 8 | Гвозди и болты строительные | 5 | 3512010101995 | 0,026 | т | 1 | 0,0003 | 0,00003 | 0,00026 | Утилизация (в переплавку) |
| 9 | Лесоматериалы | 5 | 1711200001005 | 0,265 | м3 | 3 | 0,008 | 0,008 | 0,005 | Утилизация (передаются населению) |
| 10 | Электроды | 5 | 3513120001995 | 0,071 | т | 10 | 0,007 | 0,001 | 0,007 | Утилизация (в переплавку) |
| 11 | Трубы стальные водогазопроводные | 5 | 3513120001995 | 177,466 | п.м. | 2,5 | 4,437 | 0,044 | 0,043 | Утилизация (в переплавку) |
| 12 | Трубы напорные из полиэтилена | 4 | 5710160001004 | 1185,480 | п.м. | 2,5 | 29,637 | 0,296 | 0,030 | свалка |
| 13 | Асфальтобетонная смесь | 4 | 3140350201004 | 159,056 | т | 2 | 3,181 | 1,5148 | 3,181 | свалка |
|  | Итого потери: |  |  |  |  |  |  | 4,055 | 5,806 |  |
|  | Итого отходов: |  |  |  |  |  |  | 1,930 | 3,391 |  |
|  | Отходы демонтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | 4 | 3140350201004 | 123,240 | м3 | 100 | 123,24 | 123,24 | 258,80 | свалка |
| 2 | Мусор строительный | 5 | 9120060001000 | 2836,700 | т | 100 | 2836,70 | 2026,21 | 2836,70 | свалка |
| 3 | Гравий | 5 | 3140100001995 | 369,720 | м3 | 100 | 369,720 | 369,720 | 517,608 | свалка |
|  | Итого отходов демонтажа: |  |  |  |  |  |  | 2519,17 | 3613,11 |  |

Общее количество отходов строительного производства составляет 1,93 м3 (3,391 т).  Из них утилизации подлежит 0,055 м3 (0,068 т), на свалку вывозится 1,875 м3 (3,323 т).

Отходы древесины передаются населению, отходы металлические отправляются на переплавку.

Общее количество трудноустранимых потерь составляет 4,055 м3 (5,806 т).

Общее количество отходов демонтажных работ составляет 2519,17 м3 (3613,11 т). Отходы демонтажа вывозятся на свалку. Гравий от демонтируемых дорог рекомендуется использовать на восстановление дорожных покрытий.

Отходы строительства, размещаемые на свалке, отправляются на существующий полигон г.Пермьи Договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию, необходимо заключить до начала строительных работ

Перечень предприятий, принимающих отходы на вторичную переработку, приведен в таблице 14. Рекомендуется заключать договора с организациями, находящимися в непосредственной близости от строящегося объекта (расположенными в г.Пермь).

Таблица 14

Предприятия, принимающие отходы на переработку

| Виды утилизируемых отходов | Наименование организации, адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Полимерные отходы (поли-пропилен, пленка, упаковка, пластиковые бутылки) | ООО «Олданс» г.Пермь, ул.Ордоникидзе, 3а тел.264-70-11 | Условия приема предварительно оговариваются |
| Пластик, тара, отходы ПХВ, пластмассы | ООО «Юмес» г.Пермь, ул.Горкого, 83, тел.210-51-29 | Работа с юридич. лицами |
| Пластмассы, макулатура, полимерные отходы | ЧП Ивонин г.Пермь, ул.Ижевская, 27 тел.246-83-52 | Условия приема предварительно оговариваются |
| ПЭТ-тара | ЧП Выголов г.Пермь, Кировский район, тел.298-22-43 | – « – |
| Ветошь (незагрязненная нефтепродуктами), макулатура | ООО «Пермвторсырье» тел.267-78-55 г.Пермь, Соликамский тракт, 252 | – « – |
| Стеклоотходы | ЗАО «СЭЛТЭР-Урал» тел.212-99-73 г.Пермь, Комсомольский пр., 8 | – « – |
| Люминесцентные лампы, ртутьсодержащие отходы | ООО «Экологическая фирма «Оскар» г.Пермь, Промышленная, 133, тел.296-50-71 | – « – |
| Металлолом | ЗАО «Пермвторсырье». Ул.Ижевская, 27 АО«Пермвтормет» Соликамский тракт, 252 ООО «Уралэлектромедь» | – « – |

Природоохранные мероприятия по обращению со строительными отходами

- Перед началом строительства заключить договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию.

- Соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы должны находиться в закрытой таре и прочее).

- Запрещается сжигать строительный мусор и отходы материалов.

Отходы, образующиеся при жизнедеятельности строительного персонала

Количество накапливаемых твердых бытовых отходов определено в соответствии с Постановлением [14].

Среднегодовая норма накопления отходов на 1 служащего составляет 0,77 м3 (121,2 кг/год). Численность работников в наибольшую смену согласно ПОС составляет – 13 человек.

Объем твердых бытовых отходов от работающего персонала, с учетом периода строительства – 2,5 месяца, составит 2,085 м3/год или 0,328 т/год (0,008 м3/сутки, 0,001 т/сутки).

Питание рабочих предусматривается в специально оборудованной мобильной столовой. Пищеотходы от столовой определяются по факту. Пищевые отходы собираются в специальные контейнера и ежедневно вывозятся по договору в подсобное хозяйство или на ферму.

Твердые бытовые отходы собираются в специальный контейнер, предназначенный для сбора мусора. Вывоз твердых бытовых отходов производится в места, указанные органами Роспотребнадзора.

7. Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации объекта (выводы)

- Объект размещен нормативно.

- В процессе эксплуатации газопровода не образуется бытовых и производственных отходов.

- По окончании строительства газопровода на части трассы предусматривается восстановление по трассе почвенно-растительного слоя с посадкой трав.

- В процессе эксплуатации газопровода не происходит воздействия на поверхностные водные объекты.

- В процессе строительства газопровода трасса пересекает постоянный водоток безымянный ручей, протекающий по водопропускной трубе из пруда 1-ый Андроновский. С целью минимизации воздействия на водную среду пересечение предусмотрено подземно бестраншейным методом - наклонно-направленного бурения (ННБ). Работы в русле не ведутся.

- В процессе эксплуатации газопровода происходят выбросы в атмосферу от запорно-регулирующей арматуры и обогрева ШРП. Максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ не превышает 0,10 д.ПДК.

- Согласно произведенным расчетам рассеивания, при работе дорожной техники на строительстве проектируемого объекта в принятых расчетных точках не происходит превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

8. Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства объекта

- Перед началом строительства заключить договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию.

- Установить ограждения существующих деревьев, не подлежащих вырубке.

- Предусмотреть создание подъездных и внутриплощадочных дорог с твердым щебеночным покрытием. По возможности  использовать существующие дороги.

- Предусмотреть размещение площадки для очистки автотранспорта от грязи, устроенной как карманы временных подъездных и внутриплощадочных дорог с твердым щебеночным покрытием.

- При работе использовать автотранспорт и строительную технику, своевременно прошедшие технический осмотр и технический ремонт.

- Соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы должны находиться в закрытой таре и прочее).

- Временный водоотвод производится с сохранением существующего почвенного покрова.

- На строительной площадке запрещается организация заправки автотранспорта топливом и сбор отработанных масел.

- Земляные работы производить согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». Снятый плодородный слой почвы складировать в установленном месте и использовать при создании элементов благоустройства.

- Складировать строительные отходы на специализированных площадках, предусмотренных в разделе ПОС. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии.

- Строительная техника снабжается глушителями.

- При транспортировке изделий, строительных материалов используются прокладки.

- Исключаются внезапные шумовые всплески в ночное время.

- Устанавливаются знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов; ограничивается применение радиосвязи.