Приложение 2.4

###### Журнал выработок

(всего 7 скважин)

| №№ п. п. | №№ выраб. тип | Дата про- ход- ки | Отметка устья выраб. | Описание грунта | Геологический возраст | Глубина залегания слоя м |  | Мощность слоя м | Уровень грунтовых вод в м |  | Диаметр, мм | Креп. Обс. | Лабораторный № пробы Глубина отбора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от | до |  | появлен | устан. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата замера |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ### С-1 | 14.04.09 | 163,75 | Почвенно-растительный слой | pdQ | 0,0 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насыпной грунт: суглинок твёрдый с включением гравия до 10%. | tQ | 0,2 | 0,7 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глина коричневая полутвёрдая, с 1,5м – твёрдая. | аdQ | 0,7 | 3,0 | 2,3 |  |  |  |  | 1/1,0 2/3,0 |
| 2 | С-2 | 14.04.09 | 163,50 | Почвенно-растительный слой | pdQ | 0,0 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насыпной грунт: суглинок твёрдый с включением гравия до 15%. | tQ | 0,2 | 0,8 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глина коричневая полутвёрдая. | аdQ | 0,8 | 3,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | ### С-3 | 14.04.09 | 161,90 | Почвенно-растительный слой | pdQ | 0,0 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насыпной грунт: суглинок твёрдый с включением гравия до 15%. | tQ | 0,2 | 0,8 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глина коричневая полутвёрдая. | аdQ | 0,8 | 3,0 | 2,2 |  |  |  |  | 3/1,3 4/2,5 |
| 4 | С-4 | 14.04.09 | 161,00 | Насыпной грунт: супесь коричневая, твёрдая, с включением щебня и дресвы до 20%. | tQ | 0,0 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глина коричневая тугопластичная, с 2,5м – полутвёрдая. | аdQ | 1,2 | 5,0 | 3,8 |  |  |  |  | 5/1,5 6/3,5 |

| №№ п. п. | №№ выраб. тип | Дата про- ход- ки | Отметка устья выраб. | Описание грунта | Геологический возраст | Глубина залегания слоя м |  | Мощность слоя м | Уровень грунтовых вод в м |  | Диаметр, мм | Креп. Обс. | Лабораторный № пробы Глубина отбора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от | до |  | появлен | устан. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата замера |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | ### С-5 | 14.04.09 | 145,90 | Почвенно-растительный слой | pdQ | 0,0 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глина серо-коричневая мягкопластичная. С прослоями глины текучепластичной, мощность прослоев 15-20см, до 2 прослоев на 1м проходки. | аdQ | 0,2 | 3,0 | 2,8 | С поверхности. |  |  |  | 7/1,5 8/2,8 |
| 6 | С-5а | 14.04.09 | 148,80 | Насыпной грунт, очень неоднородный по составу: глиной, супесью, песком, разной степени уплотнения, с вкл. строймусора (битый кирпич, щебень.) | tQ | 0,0 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глина коричневая, полутвёрдая. | аdQ | 2,6 | 3,0 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 7 | ### С-6 | 14.04.09 | 159,90 | Насыпной грунт: супесь коричневая, твёрдая, с включением гравия до 20%. | tQ | 0,0 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глина коричневая полутвёрдая. С гл.2,0м-тугопластичная | аdQ | 0,6 | 3,0 | 2,4 |  |  |  |  | 9/1,0 10/2,5 |

Составил:  инженер-геолог                     Петров А.А.