Состав  исполнителей:

| Должность | Ф.И. 0. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженер-геолог | Петров А.А. |  |

Содержание

Стр.

1. Текстовая часть

1.1.  Введение………………………………………………………………………….4

1.2.  Изученность инженерно-геологических условий……………………………..5

1.3.  Физико-географические условия……..………………………………………...5

1.4.   Геологическое строение и гидрогеологические условия………………….....6

1.5.   Свойства грунтов……………………………………………………………..…9

1.6.   Инженерно-геологические процессы………………………………………….12

1.6.1.  Промерзание грунтов………………………………………………………….12

1.6.2.  Пучинистость грунтов…………………………………………………………12

1.7.   Заключение………………………………………………………………………12

1.8.   Список использованных материалов…………………………………………..14

Кол-во

листов

2. Текстовые приложения

2.1.  Регистрация работ в ДПиРТ г.Перми……………………………………………1

2.2.  Техническое задание………………………………………………………………2

2.3.  Каталог высот и координат выработок …………………………….…………....1

2.4.  Журнал описания инженерно-геологических выработок ……………………...4

2.5.  Сводная таблица физических свойств грунтов по данным лабораторных

исследований……………………………….……………………………………...1

2.6.   Химический анализ воды…………………………………………………………1

2.7.   Результаты определений коррозионной активности грунтов…………………1

2.8.  Копия лицензии на производство инженерных изысканий……………….…...2

3.  Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | К-во листов | Архивный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Карта фактического материала М 1:1000 | 03-09/О-011(4)-ИГ | 4 |  |
| 2 | Инженерно-геологические колонки скважин М верт. 1:50 М по грунтам 1:50 | 03-09/О-011(4)-ИГ | 7 |  |
| 3 | Условные обозначения |  | 1 |  |

1. Текстовая часть

1.1. Введение

Технический отчет по инженерно-геологическим  изысканиям на объекте: «Газопроводы для газоснабжения жилых домов по ул. 1-Гиринскаяв микрорайона Нагорный Индустриального района г.Перми» выполнен отделом инженерных изысканий ООО «НПО «Геолит» на основании дополнительного соглашения № 4 от 16.02.2009г. к договору № 03-09/О-011 от 16.02.2009г., и технического задания выданного ООО «Газмет ИНТЭК», утверждённого генеральным директором Зуевым М.Б. (приложение 2.2).

ГИП – Селеткова Ирина Николаевна;

Предполагается проектировать:

- газопроводы среднего и низкого давления для газоснабжения жилого сектора;

Подробная техническая характеристика проектируемого сооружения приведена в приложении 2.2;

Стадия проектирования – проектная документация.

Целью инженерно-геологических изысканий является изучение и оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий на участке строительства проектируемого газопровода.

Работы выполнены с учетом II категории сложности участка по инженерно-геологическим условиям (приложение Б СП 11-105-97), согласно требованиям технического задания (прил. 2.2) и требованиям СП 11-105-97  [1.8.2].

В процессе изысканий выполнены следующие виды и объемы работ (табл. 2).

Таблица 1

Виды и объемы выполненных работ

| № п/п | Виды работ | Един. измер. | Объемы работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глуб. м | кол-во | объем |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разбивка и планово-высотная привязка выработок | точка |  | 7 |  |
| 2 | Бурение скважин | пог.м | 3,0-5,0 | 7 | 23,0 |
| 3 | Отбор проб грунтов ненарушенной структуры | монолит |  | 10 |  |
| 4 | Отбор проб воды | проба |  | 1 |  |
| 5 | Определение коррозионной активности грунтов | точка |  | 7 | 21 |

В качестве топоосновы использована топографическая съемка масштаба 1:500, выполненная ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

На основе топоплана составлена карта фактического материала масштаба 1:1000,

на которой указаны места проведения работ (прил. 3.1).

Полевые инженерно-геологические работы выполнены в апреле 2009 г. под руководством инженера-геолога Сидомонова А.А.

Бурение скважин производилось переносными установками, диаметр бурения свыше 60мм.

В процессе проходки скважин из каждой литологической разновидности грунтов отобраны пробы грунта ненарушенной структуры (монолиты) с интервалом 1,0-2,5м для  определения номенклатурного вида и физических характеристик.

В скважинах, где встретились грунтовые воды, а также из ручья отобраны пробы воды для определения химического состава и степени агрессивности.

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2000 [1.8.7].

После окончания полевых работ все выработки ликвидированы путем обратной засыпки выбуренным грунтом с послойным трамбованием.

Определение классификационных показателей грунтов производилось согласно ГОСТ 5180-85 и ГОСТ 12536-79 [1.8.10, 1.8.11] в грунтовой лаборатории ГОУВПО "Пермский Государственный университет" под руководством Портареску Е.Л.

По трассе проектируемого газопровода выполнено определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали. Данные работы выполнены прибором М-416 в соответствии с приложением 1 ГОСТ 9.602-2005*.

Коррозионная активность грунта по отношению к стали оценивалась по удельному электрическому сопротивлению грунта, определяемому в полевых условиях согласно таблице:

| Коррозионная агрессивность грунта | Удельное электрическое сопротивление грунта, Омм |
| --- | --- |
| Низкая | Св. 50 |
| Средняя | От 20 до 50 |
| Высокая | До 20 |

Удельное электрическое сопротивление вычислено по формуле:

Р=2ПхАхR , где:

А - расстояние между электродами;

R – показание прибора;

Замеры выполнялись для глубин 1,0;1,5;2,0м от поверхности земли, с привязкой замеров к пробуренным скважинам.

Результаты определений коррозионной активности грунта к стали приведены в прил. 2.7 и прил. 3.2.

Камеральную обработку материалов полевых работ, результатов лабораторных исследований грунтов и составление отчета выполнил инженер-геолог Петров А.А.

1.2.  Изученность инженерно-геологических условий

В архивных фондах ДПиРТ г.Перми найден отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Магазин продовольственных товаров по ул.Архитектора Свиязева,31 в Индустриальном районе г.Перми».ООО «Призма», 2001г. Ближайшая архивная скважина расположена в 200м к северо-востоку от мест проведения работ. По этому данные архивы тщательно изучены и использованы как справочные.[1.8.13]

1.3. Физико-географические условия

В административном отношении трасса изысканий расположена по ул.1-Гиринская в микрорайоне Нагорный Индустриального района г.Перми.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к IV левобережной надпойменной террасе  р.Кама.

Трасса проектируемого газопровода берёт своё начало от точки врезки в существующий газопровод близ дома А.Свиязева,32, и далее по ул.Свиязева сворачивает на ул.1-Гиринскую, с заметным понижением рельефа.

Через 200-220м трасса изысканий пересекает искусственный пруд подпруженный дамбой. Ширина дамбы около 20м. Зеркало пруда расположено справа по направлению к ул.Свиязева. А с левой стороны образован лог шириной до 20-30м, глубиной до 4м. Склоны лога крутые поросшие деревьями. Дно лога заболочено, имеются выходы родника, тут же происходит слив водосточной трубы из пруда.

Данная часть микрорайона застроена одно- двухэтажными жилыми домами.

Окончание исследуемой трассы находится близ дома №47.

Рельеф основной части исследуемой территории относительно ровный, имеет общий уклон в юго-восточном направлении. Лишь в месте прохождения проектируемой трассы через лог, наблюдаются большие перепады высот. Высотные отметки изменяются в пределах 163,80-159,90м  (в Балтийской системе высот).

1.4. Геологическое строение и гидрогеологические условия

В геологическом строении площадки на разведанную глубину 5,0м принимают участие отложения четвертичной системы, представленные аллювиально-делювиальными   глинами от твёрдой до мягкопластичной консистенции, местами перекрытые насыпным (техногенным) грунтом и почвенно-растительным слоем.

Геолого-литологический разрез площадки до глубины 5,0м следующий:

Четвертичная система (Q)

-  Почвенно-растительный слой (pdQ). Встречен с поверхности всеми выработками, кроме скважин 4,6. Вскрытая мощность 0,2м.

Техногенные отложения (tQ)

-  Насыпной грунт, очень неоднородный по составу представлен супесями и суглинками тёмно-коричневыми, грязно-коричневыми, твёрдыми, с включением дресвы, щебня, гравия, бытового и строительного мусора до 20-30%. Давность отсыпки более 10 лет. Встречен с поверхности и под ПРС скважинами (кроме С-5)1,3,4. Вскрытая мощность 0,6-2,6м.

Аллювиально-делювиальные отложения (аdQ)

-  Глина коричневая от твёрдой до мягкопластичной консистенции. Встречена всеми выработками под почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом на глубине 0,2-2,6м от поверхности земли. Вскрытая мощность слоя до 2,6м.

Описание выработок приведено в приложении 2.4.

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены на инженерно-геологических колонках скважин (прил. 3.2).

Физические свойства, нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в разделе 2.5. «Свойства грунтов».

В гидрогеологическом отношении в период изысканий (апрель 2009г.) на исследуемую глубину 3,0-5,0м, подземные воды встречены не были. Вода была лишь отобрана из пруда.

Для оценки химического состава, вида и степени агрессивности поверхностных вод была отобрана проба воды.

Результаты химического анализа поверхностных вод приведены в таблице 2 и прил. 2.6.

По химическому составу встреченные поверхностные воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, с общей минерализацией до 0,5г/л.

Согласно химическому анализу проба воды и в соответствии с табл. 5(5), 6(6) и 7(7) [1.8.6], воды неагрессивны к бетону нормальной проницаемости (W4) по содержанию агрессивной углекислоты и неагрессивны к арматуре железобетонных  конструкций при периодическом смачивании.

Таблица 2

Химический состав поверхностных вод

| Компоненты | №№ вы- работок | пруд |
| --- | --- | --- |
|  | №№ проб | 1 |
|  | Глубина отбора,м | 0 |
|  | Дата отб. Един.изм. | 14.04.09 |
| 1 | 2 | 3 |
| # Катионы |  |  |
| # 1. Кальций, Са 2+ | мг/л | 112,22 |
| # 2. Магний, Mg 2+ | мг/л | 6,08 |
| # 3. Железо закисное, Fe 2+ | мг/л | 0,0 |
| # 4. Железо окисное, Fe 3+ | мг/л | 0,0 |
| # 5. Аммоний, NH 4+ | мг/л | 0,0 |
| # 6. Натрий + калий, Na++K+ | мг/л | 1,56 |
| # Анионы |  |  |
| # 7. Бикарбонаты, HCO3- | мг/л | 256,28 |
| # 8. Хлор, Cl- | мг/л | 28,36 |
| # 9. Сульфаты, SO42- | мг/л | 54,73 |
| # 10. Нитриты, NO2- | мг/л | 0,05 |
| # 11. Нитраты, NO3- | мг/л | 1,72 |
| # Другие определения |  |  |
| # 12. Гидрокарбонатная щелочность | мг-экв/л | 6,1 |
| # 13. Жесткость: общая | мг-экв/л | 6,1 |
| # карбонатная | мг-экв/л | 4,2 |
| # некарбонатная | мг-экв/л | 1,9 |
| # 14. Водородный показатель | - | 6,67 |
| # 15. Свободная углекислота | мг/л | 4,4 |
| # 16. Агрессивная углекислота | мг/л | 0 |
| # 17. Окисляемость | мгО2/л | 8,96 |
| # 18. Сухой остаток | мг/л | 332,86 |
| # 19. Вид агрессивности к бетону нормальной проницаемости, по табл. 5(5) и 6(6) # [1.8.6] |  | н/а |
| # 20. Вид агрессивности к арматуре ж\б конструкций, по т. 7(7) [1.8.6] |  | н/а |

1.5. Свойства грунтов

## Согласно данным о геологическом строении, литологических особенностях  грунтов и в результате анализа пространственной изменчивости частных показателей физических свойств грунтов, определенных лабораторными методами с обработкой результатов методом математической статистики,  в соответствии с ГОСТ 25100-95 [1.8.8] и ГОСТ 20522-96 [1.8.9], в сфере воздействия проектируемого сооружения выделено три (3) инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ–1 – Насыпной грунт, неоднородный по составу (tQ)

ИГЭ–2 – Глина от твёрдой до мягкопластичной консистенции (аdQ)

Насыпной (техногенный) грунт из-за неоднородности по составу в качестве естественного основания при закладке газопровода использовать не рекомендуется.

Условия залегания грунтов выделенных ИГЭ, их распространение и мощность отражены на инженерно-геологических колонках скважин (прил. 3.2).

Сводная таблица физических свойств грунтов по данным лабораторных исследований приведена в прил. 2.5.

Результаты обработки физических свойств грунтов методом математической статистики по выделенным ИГЭ, выполненной в соответствии с ГОСТ 20522-96 [1.8.9], приведены в прил. 2.5.

Частные показатели физических свойств грунтов выделенных инженерно-

геологических элементов приведены  в табл. 3.

Таблица 3

ИГЭ–2 – Глина от твёрдой до мягкопластичной консистенции (аdQ)

| Характеристика грунта | Количество определений | Нормативное значение | Среднеквадратичное отклонение | Коэффициент вариации | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,85 | 0,95 |
| Природная влажность, д.ед. | 10 | 0,241 | 0,055 | - |  |  |
| Влажность на границе текучести, д.ед. | 10 | 0,371 | 0,010 | 0,027 |  |  |
| Влажность на границе раскатывания, д.ед. | 10 | 0,193 | 0,07 | 0,036 |  |  |
| Число пластичности, д.ед. | 10 | 0,179 | 0,010 | 0,056 |  |  |
| Показатель текучести, д.ед. | 10 | 0,333 | 0,234 | - |  |  |
| Плотность, г/см3 | 10 | 1,96 | 0,040 | 0,020 | 1,95 | 1,94 |
| Плотность частиц грунта, г/см3 | 10 | 2,72 | 0,014 | 0,005 |  |  |
| Плотность сухого грунта, г/см3 | 10 | 1,57 | 0,083 | 0,053 |  |  |
| Пористость, % | 10 | 41,99 | 2,500 | 0,060 |  |  |
| Коэффициент пористости, д.ед. | 10 | 0,726 | 0,073 | 0,101 |  |  |
| Коэффициент водонасыщения, д.ед | 10 | 0,894 | 0,129 | 0,144 |  |  |
| Потери при прокаливании, % | 2 | 0,035 |  |  |  |  |

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов выделенных ИГЭ-1,2 приведены  в табл.5.

1.6. Инженерно-геологические процессы

1.6.1. Промерзание грунтов

1.6.1. Нормативная глубина промерзания грунтов под оголенной от снега поверхностью согласно п. 12.2.3. СП-50-101-2004 [1.8.3] составляет:

-  для насыпных грунтов – 2,3м

-  для  глин - 1,8м

1.6.2. Пучинистость грунтов

- 1.6.2. По степени морозной пучинистости грунты площадки классифицированы в соответствии с п. 2.19 и табл. Б. 27 ГОСТ 25100-95 [1.8.8] по величине относительной деформации  пучения  (εfn ) :

- -  насыпные грунты (ИГЭ-1) - среднепучинистые: 0,035 ≤ εfn   ≤ 0,07;

- -  глины твёрдые (ИГЭ-2) – практически не пучинистые 0,01 < εfn

-  глины полутвёрдые (ИГЭ-2)  -  слабопучинистые: 0,01 ≤ εfn   ≤ 0,035;

-  глины тугопластичные (ИГЭ-2)  -  среднепучинистые: 0,035 ≤ εfn   ≤ 0,07;

-  глины мягкопластичные (ИГЭ-2)  -  сильно- и чрезмерно пучинистые: εfn   >0,07;

1.7. Заключение

1.7.1. В административном отношении трасса изысканий расположена по ул.1-Гиринская в микрорайоне Нагорный Индустриального района г.Перми.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к IV левобережной надпойменной террасе  р.Кама.

Трасса проектируемого газопровода берёт своё начало от точки врезки в существующий газопровод близ дома А.Свиязева,32, и далее по ул.Свиязева сворачивает на ул.1-Гиринскую, с заметным понижением рельефа.

Через 200-220м трасса изысканий пересекает искусственный пруд подпруженный дамбой. Ширина дамбы около 20м. Зеркало пруда расположено справа по направлению к ул.Свиязева. А с левой стороны образован лог шириной до 20-30м, глубиной до 4м. Склоны лога крутые поросшие деревьями. Дно лога заболочено, имеются выходы родника, тут же происходит слив водосточной трубы из пруда.

Данная часть микрорайона застроена одно- двухэтажными жилыми домами.

Окончание исследуемой трассы находится близ дома №47.

Рельеф основной части исследуемой территории относительно ровный, имеет общий уклон в юго-восточном направлении. Лишь в месте прохождения проектируемой трассы через лог, наблюдаются большие перепады высот. Высотные отметки изменяются в пределах 163,80-159,90м  (в Балтийской системе высот).

1.7.2. В геологическом строении площадки на разведанную глубину 5,0м принимают участие отложения четвертичной системы, представленные аллювиально-делювиальными   глинами от твёрдой до мягкопластичной консистенции, местами перекрытые насыпным (техногенным) грунтом и почвенно-растительным слоем.

Описание выработок приведено в приложении 2.4.

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены на инженерно-геологических колонках скважин (прил. 3.2).

Физические свойства, нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в разделе 1.5. «Свойства грунтов».

1.7.3. В гидрогеологическом отношении в период изысканий (апрель 2009г.) на исследуемую глубину 3,0-5,0м, подземные воды встречены не были. Вода была лишь отобрана из пруда.

Для оценки химического состава, вида и степени агрессивности поверхностных вод была отобрана проба воды.

Результаты химического анализа поверхностных вод приведены в таблице 2 и прил. 2.6.

По химическому составу встреченные поверхностные воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, с общей минерализацией до 0,5г/л.

Согласно химическому анализу проба воды и в соответствии с табл. 5(5), 6(6) и 7(7) [1.8.6], воды неагрессивны к бетону нормальной проницаемости (W4) по содержанию агрессивной углекислоты и неагрессивны к арматуре железобетонных  конструкций при периодическом смачивании.

1.7.4. Нормативная глубина промерзания грунтов под оголенной от снега поверхностью согласно п. 12.2.3. СП-50-101-2004 [1.8.3] составляет:

-  для насыпных грунтов – 2,3м

-  для глин - 1,8м

- 1.7.5. По степени морозной пучинистости грунты площадки классифицированы в соответствии с п. 2.19 и табл. Б. 27 ГОСТ 25100-95 [1.8.8] по величине относительной деформации  пучения  (εfn ) :

- -  насыпные грунты (ИГЭ-1) - среднепучинистые: 0,035 ≤ εfn   ≤ 0,07;

- -  глины твёрдые (ИГЭ-2) – практически не пучинистые 0,01 < εfn

-  глины полутвёрдые (ИГЭ-2)  -  слабопучинистые: 0,01 ≤ εfn   ≤ 0,035;

-  глины тугопластичные (ИГЭ-2)  -  среднепучинистые: 0,035 ≤ εfn   ≤ 0,07;

- -  глины мягкопластичные (ИГЭ-2)  -  сильно- и чрезмерно пучинистые: εfn   >0,07;

- 1.7.6. Результаты определений коррозионной активности грунта к стали приведены в прил. 2.7 и прил. 3.2.

1.7.7. Грунты участка в зависимости от трудности их разработки, согласно табл. 1-1 ГЭСН -2001-01 [1.8.12] можно разделить на следующие группы (для одноковшового экскаватора):

Насыпной грунт – 3;

Глины  – 2;

- 1.8. Список использованных материалов

| 1.8.1. СНиП 11-02-96 | Инженерные изыскания для строительства. Общие положения. |
| --- | --- |
| 1.8.2. СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ |
| 1.8.3.СП 50-101-2004 | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений, Москва, 2005г. |
| 1.8.4. | Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений, Москва 1986 |
| 1.8.5. | Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Часть 2, Москва 1986 г. |
| 1.8.6. СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 1.8.7. ГОСТ 12071-2000 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов |
| 1.8.8. ГОСТ 25100-95 | Грунты. Классификация. |
| 1.8.9. ГОСТ 20522-96 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. |
| 1.8.10. ГОСТ 5180-85 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. |
| 1.8.11. ГОСТ 12536-79 | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. |
| 1.8.12. ГЭСН-2001-01 | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник 1 (с изм.2002). Земляные работы |

1.8.13.                                          В архивных фондах ДПиРТ г.Перми найден отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Магазин продовольственных товаров по ул.Архитектора Свиязева,31 в Индустриальном районе г.Перми».ООО «Призма», 2001г.